ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “АРХИТЕКТУРНО БЮРО ВЪЛЕВИ”

5300 Габрово,ул.”Тодор Бурмов” 8, тел./факс 066/809315, GSM 0886/849634, info@walevi.com

ОБЕКТ: Преустройство на бивша детска градина на бул. Трети март в дневен център за деца и младежи с увреждания, град Габрово

# ЧАСТ:  Паркоустройство и Благоустройство

ФАЗА:  Работен проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Габрово

### ПРОЕКТАНТ:  л.арх. Виктор Христов

януари 2014 година

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “АРХИТЕКТУРНО БЮРО ВЪЛЕВИ”

5300 Габрово,ул.”Тодор Бурмов” 8, тел./факс 066/809315, GSM 0886/849634, info@walevi.com

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: Преустройство на бивша детска градина на бул. Трети март в дневен център за деца и младежи с увреждания, град Габрово

# ЧАСТ:  Паркоустройство и Благоустройство

ФАЗА:  Работен проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Габрово

I . ОБЩА ЧАСТ

Проектът по част "Паркоуствойство и благоустройство" е изготвен по искане на Възложителя на база:

- Виза за прочуване и проектиране

- Работен архитектурен проект

- Наредба N 4 на МРРБ  /Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти – Дв. Бр.51 от 2001 г./

- Наредба 7 на МРРБ / Правила и норми за устройство на отделните територии и устройствени зони – (Дв. Бр.3 от 2004г.)

- Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (Обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм., бр. 27 от 2013 г.)

I.1. Местоположение

Обектът се намира на бул. Трети март в гр. Габрово разположен в урегулиран поземлен имот, общинска публична собственост.

I.2. Съществуващо положение

Дворната част към бившата детска градина  е в изключително лошо състояние. Дворът е обраснал с млади дръвчета и храсти, старите дървета не са поддържани, върху тревните площи са натрупани счупени клони и стволове от дървета. Оградата в цели участъци е разрушена, особено от северната страна. В източната част дворът е разграден и е достъпен откъм паркинга на поликлиниката, като се използва за паркиране на автомобили. Плочниците също са обраснали с трева и са повдигнати на отделни места.

II. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

II.1. Aлейна мрежа, настилки и зони за игра

Проектното решение развива концепцията за функционално композиционно и обемно - пространствено изграждане на територията, чрез локализация на места за различни видове игра и отдих, с оглед постигане на най-благоприятен естетически и функционален ефект. Предвидената настилка е от светло сиви бетонни павета с размери 20 / 20 / 6 см. Под съоръженията за игра е проектирана ударопоглъщаща саморазливна каучукова настилка с дебелина 6 см. Рисунъка и цветовете на настилката са показани в "Чертеж 3", а различните й слоеве и начина на полагане в "Чертеж 5".

Обслужването на сграда на детския център е предвидено да се извършва от северната страна от към паркинга на "Първа поликлиника”, Дворното пространство е отделено от заобикалящата го среда, чрез ограда състояща се от две части долна плътна и горна ажурна, като се предвижда допълване на липсващите пана и пребоядисване на съществуващите.

На територията на обекта е обособена игрова зона разположена източно от сградата на детския център. Проектирана в съответствие с Наредба 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра на открито, съчетава следните занимания: люлеене, гимнастика, клатушкане, пазене на равновесие, общуване и  тематични игри.

Детската игрова зона включва:

(а).Детска люлка тип "Хамак" включващо функцията: люлеене. Тя е предназначено за деца от 3 до 12 години, с максимална височина на свободно падане 124 см и зона за падане 9,6 кв.м. Люлката е със стабилна конструкция и позволява групово люлеене на деца с увреждания, които могат да се люлеят заедно с придружителя си.

(b).Пясъчник за игра  - височина му е достъпна за инвалидни колички.

(c).Тематично съоръжение "Магазин" предназначено за деца с увреждания като предоставя интерактивни игри и занимания тип  общуване, ролеви и тематични игри.

(d).Детска клатушка от тип –„Конче”, включва функциите: люлеене, пазене на равновесие и тематични игри.

(e).Игра "В света на животните" Образователна игра за най-малките, с помощта на която се научават да познават животните. От двете страни на 16-те въртящи се паралелепипеда са изобразени различни животни.

(f).Игра "Лабиринт" занимателна игра предназначена за деца от 3-12 години, монтира се самостоятелно на височина от 45 до 60 см с оглед да бъде ползвана и от деца с увреждания.

(g). Фитнес уред - преназначен за младежи до 29 години.

Към детската площадка са предвидени и три опитни полета за занимания с градинарство, в които децата и младежите биха могли да засаждат цветя и полагат грижи за тях.

Всички предложени съоръжения са показани в "Чертеж 3" с тяхната принадлежаща минимална площ на ударопоглъщаща настилка и зона на падане.

II.2. Растително изграждане и видов състав

В границите на обекта попада дървесна растителност. Нейното състояние е незадоволително, препоръчва премахването на осем широколостни дървета и едно иглолистно за останалите се препоръчвана извършването на санитарна резитба в благоприятен период за растителността.

Новопроектираните  дървесните видове и  храсти са съобразени с композиционното решение, конкретните микроусловия и нормативните изисквания за допустими отстояния от граници на съседни парцели и сгради.

В избрания дендрологичен състав са включени видове с преобладаващо декоративни качества, вечнозелени и красиво цъфтящи. Новопроектираните дървета са от видовете Picea abies ( обикновен смърч), Betula pendula ( бреза). Предвидени са групи от храсти - листопадни и вечнозелени видове, с което се постига  динамичност и красота  на пейзажа през цялата година. Декоративните храсти са красиво цъфтящи, с жълта и червена багра на листата: Cornus alba "Sibirica" (сибирски бял дрян), Cotoneaster dammeri (котонастер), Cotoneaster microphylla (котонастер), Forsythia x intermedia (форзиция), Ligustrum ovalifolium "Aureovariegata" (лигуструм) и Spiraea japonica "Gold Flame" (японска спирея).

II.3. Затревяване

Затревяване е предвидено върху площ от 1472,52 кв.м. Местата предвидени за зелени площи се засяват с тревна смеска, устойчива на утъпкване, а на местата дървесна растителност – и сенкоустойчива. Препоръчва  се редовно поддърване на тревния чим – мулчиране, аериране, косене мин. един път седмично през вегетационния период и редовно поливане.

II.4. Посадъчна схема

Засаждането на растителността се извършва при спазване на следните изисквания:

- Засаждане на широколистни дървета в дупки 50/50/50см.

- Засаждане на храсти в дупки 30/30/40см.

Засаждането на растителността може да се извърши от март до ноември, включително при задължителното използване на растения, отгледани  в контейнери и отговарящи на действащите стандарти.

При композиране на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност с оглед на санитарно-хигиенните условия са спазени нормите съгласно Наредба № 7,чл. 94,ал. 2, ал. 3.

Нормативни изисквания за отстояния на растителността:

Съгласно  Наредба 7 на МРРБ /ДВ. Бр.3 от 2004/ чл.94 т.1,2,3 минималните разстояния на декоративни и овощни насаждения до границите на съседни имоти са както следва:

-За ниски дървета / с височина до 2.5 м /-на 1.0 м от границата;

-За средно високи дървета / с височина до 5.0 м /- на 1.5 м от границата;

-За високи дървета / с височина над 5.0 м /- на 3.0 м от границата;

-Живи огради се допускат с височина 1.20м.

януари  2014 година		Проектант:   л.арх. Виктор Христов

град Габрово

Възложител: …….………………………………

(........................................)