ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА

ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНИ ПЛОЩИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ“  НА  11 (ЕДИНАДЕСЕТ) БРОЯ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, ГР. ГАБРОВО

ПОДОБЕКТ 5: ЦДГ „ПЕРУНИКА“ БАЗА 2 , УПИ V ОТ КВ. 37  ПО ПЛАНА НА ГР. ГАБРОВО

### Конструктивният проект е изработен въз основа проектите по паркоустройство и благоустройство  и геодезия, и предвижда изпълнението на следните съоръжения :

Подпорна стена, външни стъпала , възстановяване целостта на подпорна стена и стъпала.

1.Изпълнение на подпорна стена

За отваряне на нов вход към градината, се налага димонтиране на част от съществуваща ограда и изпълнение на нова подпорна стена и стъпала. Подпорната стена е бетонна . Бетоновата настилка на стъпалата ще се изпълни върху подравнена здрава основа, с дебелина 10 см и армирана с  мрежа 5N8/м в двете посоки.

2.Възстановяване целостта на напукани подпорни стени и външни стъпала

Подпорните стени и стъпалата са бетонни. Поради недобро уплатняване на земната основа, въздействие от кореновата система на близка растителност, са се появили пукнатини. За възстановяване на целостта им трябва да се изпълнят следните мероприятия:

Подпорни стени:

-изкъртва се облицовъчната мозайка от външната страна

- откопава се земната основа зад стената

- двустранно се монтират армировъчни мрежи и се анкерират

- изпълнява се торкретбетон

- след набиране на якост се изпълнява обратен насип и се възстановява облицовката.

Стъпала:

- изчукват се повредените участъци

- изпълнява се уплатнен насип

- монтира се армировъчна мрежа 5N8/м в двете посоки

- полага се бетон

Използвани материали:

- Бетон клас C12/15 по БДС EN206-1/NA) с f  ck =12 MPa

- Бетон клас C20/25 по БДС EN206-1/NA) с f  ck =20 MPa

3.   Стомана клас В 235.

По време на  строителството да се спазват изискванията на Наредба 2 за минимални изисквания  за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

Съставил: