ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНИ ПЛОЩИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ“  НА  11 (ЕДИНАДЕСЕТ) БРОЯ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, ГР. ГОБРОВО

ПОДОБЕКТ 5:ЦДГ „ПЕРУНИКА“ БАЗА 2, УПИ V ОТ КВ. 37 ПО ПЛАНА НА ГР. ГАБРОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО

Проектант: „ДММ - ДИЗАЙН“ ЕООД

Част:  План за управление на отпадъците /ПУСО/

Фаза: Работен инвестиционен проект /РИП/

Печат и подпис на проектант:

Съгласували:

Част ПиБ:……………………………………………..;                   Част Геодезия:……………………………….;

/л.арх. Д.Денева/                                                            /инж. К.Маринов/

Част ВиК:…………………….…......................;	                   Част Електрическа:…......…………......…;                                                          / инж.Д.Дишев/    			                                     /  инж.Е.Гошева/

ЧастПБЗ:............……......…………............…;  	        Част Конструктивна:……………………....;

- / л.арх.Д.Денева/                                                        /инж.А.Петрова/

- Управител:...................................;

/Валентин Денев/

Възложител:……………………………..;

ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНИ ПЛОЩИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ“  НА  11 (ЕДИНАДЕСЕТ) БРОЯ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, ГР. ГОБРОВО

ПОДОБЕКТ 5: ЦДГ „ПЕРУНИКА“ БАЗА 2, УПИ V ОТ КВ. 37 ПО ПЛАНА НА ГР. ГАБРОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО

Проектант: „ДММ - ДИЗАЙН“ ЕООД

Част:  План за управление на отпадъците /ПУСО/

Фаза: Работен инвестиционен проект /РИП/

Обяснителна записка

Настоящата разработка е изготвена на основание договор за проектиране  между възложителя – община Габрово и „ДММ - ДИЗАЙН“ ЕООД  и е в съответствие с утвърденото техническо задание за проектиране на обект: Изготвяне на работни инвестиционни проекти за „Благоустрояване на дворни площи на детски градини“  на  11 (единадесет) броя детски заведения. С цел определяне на основните технически, технологични, функционални и планово-конпозиционни изисквания, както и задаване на основните функционални и композиционни параметри на обекта, в съотвествие с които, съгласно чл. 5, ал.1 от Наредба №4 от 21 май 2001 г. За обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, трябва да се извърши инвестиционното проектиране.

Изработването на план за управление на строителните отпадъци е съобразено с проект за наредба на МОСВ за управление на строителните отпадъци. Също така проекта е съобразен с Закон за управление на отпадъците, Закон за опазване на околната среда, национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р.България за Периода 2011-2020г. На МОСВ.

Планът за управление на строителните отпадъци включва:

- Общи данни за инвестиционния проект съгл. Приложение №2 от наредбата

- Прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване. съгл. Приложение №4 от наредбата

- Прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежа съгл. Приложение №5 от наредбата

- Мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с изискванията на чл.10

- Описание на обекта

С настоящия проект се предвижда благоустрояване на дворна площ на ЦДГ „Перуника“ база 2,  УПИ V от кв. 37 по плана на гр. Габрово. Вид на собствеността публична общинска.  Територията, на която се намира ЦДГ „Перуника“ гр. Габрово е оградена с ограда състояща се от две части: долна – плътна и масивна (компрометирана) и горна- с прогледни с метални пана.  Дворното пространство е с  деформирана настилка от бетонови плочи, малка част е озеленена,  има декоративна едроразмерна дървесна и храстова растителност. Детските съоръжения са 11 на брой, предназначени за следните видове игри/занимания: люлеене, катерене и общуване; пясъчници – 3бр.,  пейки - 5 бр.; беседки- 4бр.

Постигнати съгласно ЗУТ устройствени показатели: 3 290 кв.м. (в т.ч. ЗП 730 кв.м.)

Дворно пространство: 2560 кв.м.

С проектната разработка се предвижда подмяна на настилки, нови детски съоръжения за игра,  почистване на съществуваща растителност в лошо състояние, постигане на достъпна среда и естетически издържани проектни решения. На територията на откритите площадки за игра на децата са използвани два вида настилки – ударопоглъщаща кучукова  и твърда- бетонови плочи.

Приложение №2

| Наименование на проекта | Изготвяне на инвестиционни работни проекти за „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ДВОРНИ ПЛОЩИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ“ – ЦДГ Перуника – база 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дейност (СМР или разрушаване ) | СМР |  |  |
| Възложител (Инвеститор): | Община Габрово |  |  |
| Проектант : | „ДММ - ДИЗАЙН“ ЕООД |  |  |
| Главен изпълнител или лице, извършващо разрушаването: | - |  |  |
| Местоположение на строежа или разрушаването (адрес, УПИ и др.) | ул. „Даскал Алекси“ № 4, имотът представлява УПИ V от кв. 37 по плана на гр. Габрово |  |  |
| Дворно пространство, м2 | 2560 кв.м. |  |  |
|  |  |  | БЕКТА НА РАЗРУШАВАНЕ |

IV. Мерки за предотвратяване и минимизиране образуването на СО

Мерки за разделно събиране, транспортиране и подготовка за оползотворяване на СО Строителят спазва изискванията за разделно събиране и съхранение на образуваните строителни отпадъци по начин, осигуряващ последващото им повторно използване, рециклиране, оползотворяване: Строителните отпадъци, предназначени за оползотворяване, се събират на обекта в контейнери (или други подходящи съдове) разделно по кодове както следва: 170101, 170102, 170103, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 05; Останалите СО могат също да се събират разделно, или да се събират заедно и да се докладват като 17 09 04; Съдовете трябва да бъдат надлежно и трайно надписани, така че да се предотвратят грешки при разделното събиране. В инструктажа на работниците да бъде застъпена и частта по управление на отпадъците; Вместимостта на контейнерите/съдовете трябва да е съобразена с договорите на Строителя за събиране и транспортиране на СО до местата за третиране и обезвреждане; Не се допуска смесване на СО от кодовете, предназначени за изпълнение на целите за оползотворяване. По изключение, поради малките очаквани количества, СО с кодове 170101, 170102, 170103, 170107 могат да се събират и докладват като СО с код 170107 (смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06*), но при това трябва да бъде осигурена степента на материално оползотворяване за обекта като цяло; По подобен начин може да се процедира с отпадъците от под-група 17 04 (метали), когато поотделното им събиране и транспортиране би било неизгодно. Тогава те ще бъдат докладвани като СО с код 17 04 07 (смеси от метали), но трябва да е осигурена степен на материално оползотворяване най-малко 90%; Рециклируемите отпадъци се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 на ЗУО за дейност с отпадъци R3, R4, R5;Опасните СО (ако се появят такива) се предават за обезвреждане на лица притежаващи разрешение за дейности с такива видове отпадъци и/или се транспортират до най-близкото депо (за опасни или, ако са третирани подходящо, за неопасни отпадъци) или за друго обезвреждане, като се спазва НАРЕДБАта за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци; Инертните СО, които са подходящи, съгл. чл. 16 на Наредбата, за обратен насип, се подлагат на подготовка за повторна употреба и се влагат като заместващ материал на площадката, ако Строителят/Възложителят имат разрешение за дейности с отпадъци R10, или се предават на лице с документ по чл. 35 на ЗУО за дейност R10; Нерециклируемите неопасни СО се транспортират до най-близкото депо за неопасни или инертни отпадъци; Отпадъците от опаковки се управляват по чл. 17 на НАРЕДБАТА ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ. Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки. В процеса на строителство Възложителят е отговорен (дори когато това е делегирано на Строителя с Договора за строителство) за воденето на ТРАНСПОРТЕН ДНЕВНИК (съгласно Приложение № 6 към чл. 8, ал. 1) и за събиране на съпътстващата го документация, с което да осигури проследимост на СО от мястото на генериране до тяхното оползотворяване или обезвреждане. За всяка пратка се регистрират следните данни:дата на превоза,код на отпадъка,количество,превозвач,регистрационен документ, оператор на площадката за третиране, номер на разрешението или регистрационния документ, фактура,цена за приемане и др. Транспортният дневник се представя на строителния надзор и при проверка от РИОСВ.

Строителните материали и продукти,  доставяни на площадката трябва да се разтоварват/претоварват, съхраняват и манипулират при СМР по начин, който да предотвратява тяхното повреждане (разчупване, раздробяване, смесване с други материали). Рязането на керамичните и тротоарните плочи и зидарийните тела трябва да се извършва с подходящи инструменти. Строителните продукти, предназначени за многократна употреба, се съхраняват и манипулират по начин, който да я осигури. Строителни материали и продукти, които не могат да бъдат вложени за целта, за която са предназначени, се оползотворяват за други цели на строителната площадка (например от бетон могат да се излеят щурцове, настилки и др.п.), или се предават за

оползотворяване на други лица).

Съставил:

/л.арх.Д.Денева/