ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ

Обект: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УРНОВА СТЕНА В ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК ГР. ГАБРОВО“

Основни видове СМР, предвидени съгласно одобрени технически проекти

Част АС

Настоящият проект предвижда изграждане на паркинг с 9 паркоместа с прилежащи към него подпорни стени и обособяване на парков участък за направа на урнови стени и колонади.

Урновите стени ще бъдат разположени в няколко реда на различни нива, следвайки денивелацията на терена. Те биват двустранни и едностранни и ще се изпълняват от видим бетон клас В20 по технология, заложена в конструктивния проект. От вибриран видим бетон се изпълняват и колонадите. Дебелината на тялото на стените е 25см, а хоризонталните и вертикални прегради на урните са съответно 8 и 10 см. Основите на стените се вкопават минимум 80см в земната основа. Тялото на стените е армирано двустранно с армировка N12 от стомана клас АIII, а вертикалните и хоризонтани прегради на нишите с N10 и ф 6.5 - стомана клас АIII и АI.

Нишите за урни са с размер 40/34/30см, а гранитната плоча, която затваря нишата е с размер 47/34/3см и се прикрепя към стената посредством болт с хромникелова глава с d=40мм.

Поради стръмния характер на терена  по границите на паркинга ще се изпълнят подпорни стени. Подпорната стена от запад следва денивелацията на терена и е с променлива височина. Подпорната стена от север е конструирана като едностранна урнова стена. Подпорните стени към паркинга завършват със стоманобетонов борд, на който се монтира прозирна ограда от метални пана.

За останалата част от терена се предвижда метална ажурна ограда (по детайл) върху бетонов фундамент. Оградата ще се изпълни от метални кутиеобразни електрозаварени профили 20/20/2 и 40/60/2, обработени с грунд и двукратно с блажна боя (синя по мостра).

Част Вертикална планировка

За нуждите на проекта е направено геодезическо заснемане. Тъй като терена е стръмен, урновите стени са разположени стъпаловидно по наклона. Между стените са предвидени алеи без стъпала, като до тях е осигурен и достъп за инвалиди. Той се осъществява посредством поставянето на легнали бетонови бордюри между алеите и съществуващия асфалтов подход.

Настилката по алеите ще се изпълни от средни гранитни павета с размери от 9/9см до 12/12см положени върху основа от трошен камък 15см и пясъчно легло 5см. Фугите между паветата ще се запълнят с циментов разтвор. По контура на настилките ще се положат градински бордюри 8/16/50.

Настилката върху паркинга ще се изпълни от плътен асфалтобетон 5см положен върху основа от минералбетон 25см. На места, където има необходимост ще се изпълни насип от НТК, уплътнен на пластове по 20см.

Алеите и тротоарите са проектирани така че надлъжните и напречните им наклони да позволяват успешно отвеждане на попадналите повърхностни води.

Част ВиК

Тази проектна част предвижда изграждането на водопровод, захранващ новоизградена дворна чешма, отводняване на терена от повърхностни и канализационни води, посредством дъждоприемни шахти, ревизионни шахти и линейни отводнители.

Водопроводът ще бъде изграден от полиетиленови тръби ПЕ-ВП тр. ф25/10, а канализацията от полипропиленови тръби PPr ф160 и ф200 с фасонни части. Ревизионните шахти са с ф600 PPr, а линейните отводнители - В 125. Заустването в съществуващият канал ще се изпълни от PVC тръби ф110.

Тръбите ще бъдат положени върху добре подравнено дъно и пясъчна основа 10см. Обратното засипване под трайните настилки ще се изпълни с трошенокаменна фракция или баластра, за да се предотврати слягане. Водопроводът и канализацията трябва да бъдат подложени на вътрешно хидравлично налягане относно херметичността и якостта им, а водопровода също така да бъде дезинфекциран с хлорен разтвор.

I-ви етап на СМР включва: изпълнение на паркинга с подпорни стени към него, урнова стена двустранна 1 бр., урнови стени – едностранни – 2 бр, вертикална планировка, ВиК мрежа, колонади – 2 бр.

Технология на изпълнение на някои видове СМР

При изпълнение на всички строителни работи се изисква спазване на съответните технологии и влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти. Техническите параметри на предвидените по проекта материали и оборудване са посочени в количествените сметки и проектите по съответните части, както и в обобщените количествено-стойностни сметки.

1.  Кофражни работи:

Кофражът трябва да е достатъчно твърд и плътен, за да не изтича циментов или друг разтвор от бетона през всички фази на строителство, и подходящ за начина на полагане и уплътняване.

Кофражът за стоманобетоновите конструктивни елементи, които ще са с гладка видима бетонова повърхност да се изпълни от нов качествен материал.

Кофрирането на урновите стени да се изпълнява поетапно до етажните нива по цялата дължина без прекъсване (съгласно етапите посочени в конструктивния проект).

Кофражът за кръгли колони да се изпълни от нови готови кофражни форми, които да гарантират идеална гладкост на бетонната повърхност. Да притежава добра еластичност и устойчивост на компресия при изливането на бетона, което да даде възможност всяка колона да бъде напълнена с едно отливане. Не е препоръчително използването на метална кофражна обшивка, тъй като съществува опасност от оцветяване на бетона в ръждиво.

Кофражът трябва да бъде така подреден, че да може лесно да се демонтира и отстрани от излетия бетон без удари, разрушаване или увреждане. Където е необходимо, кофражът трябва да бъде така нареден, че видимата повърхност на платното, съответно подпряно само на опорите, да може да остане на място за такъв период, за какъвто се изисква от условията за набиране на якост на бетона.

Когато кофражът се употребява повторно, трябва цялостно да се почисти и се приведе в добър вид преди приемането му.

Не трябва да се използват вътрешни метални връзки, които налагат изтегляне през втвърдения бетон, който е с видими повърхности. Когато вътрешните връзки се оставят вътре, те се обмазват с одобрен разтвор, с дебелина по-голямото от: номиналното покритие за армировката или не по-малко от 40 mm.

Почистване и третиране на формите

Челата на формите в съприкосновение с бетона, трябва да бъдат почистени преди бетониране и третирани с кофражно масло, където се налага.

Полагане на армировката, закрепващи устройства

Където трябва да се оставят отвори във формите за полагане на армировката или закрепващите устройства, трябва да се вземат мерки да не изтича циментов разтвор при бетониране или увреждане при декофриране.

Декофриране

Кофражът трябва да се свали по такъв начин, че да не увреди бетона и да го предпази от създаване в него на някакви допълнителни напрежения.

След декофриране, видимата част на бетона трябва да се предпази със защитни материали, за да не се наруши структурата, докато бетонът набере необходимата якост.

Когато якостта на бетона на натиск е потвърдена от изпитване на бетонни пробни тела, съхранявани при условия, както обектовите, кофражът, поддържащ бетона на огъване може да бъде свален, когато кубовата якост на натиск е три пъти по-голяма от напрежението, на което ще бъде подложен елементът при декофрирането му (включително от собствено тегло, временни товари и други).

Допуска се декофрирането да се изпълни съгласно указанията в проекта, т.е. след минимум 5 (пет) дни от полагането на бетона за урновите стени и основите на колонадите и минимум 12 (дванадесет) дни от полагането на бетона за колоните и свързващата ги плоча.

Ако в проекта няма указани срокове, за обикновен конструктивен бетон, направен само с обикновен портландцимент, при липса на контролни пробни тела и при нормални условия на втвърдяване (температура на въздуха 18 - 20оС, относителна влажност на въздуха 60%), времето до декофриране трябва да бъде в съответствие с времената, дадени по-долу, освен ако не е предписано друго:

а/ вертикален кофраж за колони, стени и греди - 2 дни

б/ кофраж на плочи - 8 дни

в/ дъна на греди - 10 дни

2.  Армировъчни работи:

Армировъчните работи да се изпълнят с армировка АI с Rs=22.5 kN/см2 и AIII с Rs=37.5 kN/см2 или еквиваленти

Минимално бетоново покритие на армировката е 5см.

Укрепването в проектно положение се извършва чрез пластмасови фиксатори, разположени през 50см. За укрепване на горната армировка в монтажно състояние да се използват столчета.

Стандарти и методи на изпитване

Армировъчната стомана трябва да отговаря на следните български държавни стандарти, освен ако не е указано друго по-нататък:

БДС EN 10080:2005 или еквивалент Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения

БДС 4758:2008 или еквивалент - стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В235 и В420;

БДС EN 10060:2005 или еквивалент - допустими отклонения в диаметъра на кръгли гладки пръти; БДС EN ISO 377:1999 или еквивалент - вземане на пробни образци;

БДС ISO 14284:2000 или еквивалент - вземане на проби за анализ на химическия състав;

БДС EN 10021:1995; БДС EN 10204:1995; БДС 17372:1995 или еквиваленти - маркиране, опаковане и съпровождане;

БДС 9252:2007 или еквивалент - стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В500;

БДС 5267 или еквивалент - студено прищипната стомана за армиране на стоманобетонни конструкции ;

Материали

- Армировка от гладка кръгла стомана

Армировка от гладка кръгла стомана, означена с В235, съгласно БДС 4758:2008 или еквивалент замества досега използваната с означение клас А-I.

Армировката от стомана В235 за армиране на бетонни конструкции се доставя на гладки кръгли стоманени пръти или кангали.

- Армировка от стомана с периодичен профил

Армировката от стомана с периодичен профил трябва да отговаря на БДС 4758:2008 или еквивалент за клас В420 и БДС 9252:2007 или еквивалент за В500.

Армировка от стомана с периодичен профил, означена с В420, съгласно БДС 4758:2008 или еквивалент замества досега използваната с означение клас А-Ill.

Армировката от стомана с периодичен профил за армиране на бетонни конструкции се доставя на оребрени кръгли стоманени пръти или кангали.

- Армировъчни мрежи

Армировъчните мрежи трябва да отговарят на БДС EN 10080:2005 или еквивалент.

Доставка и съхранение

Армировъчната стомана не трябва да бъде складирана непосредствено на земята, не трябва да бъде замърсена и трябва да бъде укрепена по такъв начин, че да се избегне деформация на прътите и мрежите.

Изпълнение

Изпълнението трябва да бъде в съответствие с Проекта, спецификациите на прътите. За детайли на куки, огъващи диаметри, закотвящи дължини и бетонно покритие, да се гледат детайлите от проекта и спецификациите на армировката.

Защита на материалите

Армировъчната стомана трябва да бъде защитена от повреди по всяко време, включително когато е закрепена в конструкцията, преди и по време на бетониране и по нея не трябва да има замърсявания, валцовъчни люспи и ръжда, боя, масла и други чужди вещества по време на закрепването ú и при последвалото бетониране.

Огъване на армировката

Студено обработената и горещо валцуваната армировка не трябва да бъдат повторно изправяни или отново огъвани след като първоначално са били огънати. Изискванията за огъване на армировката трябва да отговарят на предписанията в проекта.

Телта за привързване трябва да бъде мека отвърната желязна тел с диаметър от 1.2 mm до 1.6 mm.

Снаждания на армировката се извършват само на означените в проекта места. Покритието на армировката трябва да бъде както е указано в проекта. Фиксаторите (дистанциатори), осигуряващи необходимото бетонно покритие на армировката трябва да бъдат възможно най-малки по размер и със същата якост и вид като бетона. Те трябва да бъдат здраво закрепени за армировката. Не се допускат за употреба фиксатори от парчета армировка.

Употребата на фиксатори (дистанциатори) е задължителна при изпълнението на всички видове стоманобетонни конструкции и елементи.

Заваряване не се разрешава, освен ако специално не е указано в проекта. Всички заваръчни процедури са предмет на одобрение.

3.  Бетонни работи:

За бетонните и стоманобетонните конструкции се употребява обикновен бетон с плътност от 2200 до 2500 кг/м3 съгласно действащите БДС EN 206-1/NA:2008 и БДС EN 206-1:2002 или еквиваленти.

Стоманобетоновите конструктивни елементи ще се изпълнят от видим бетон В20. Подложният изравнителен бетон ще е В10. Бетонът да е с плътна структура и с плътни добавъчни материали и да отговаря на стандарт БДС EN 206-1/NA или еквивалент.

Бетонирането на урновите стени да се изпълнява поетапно до етажните нива по цялата дължина без прекъсване (съгласно етапите посочени в конструктивния проект).

Освен конструктивните характеристики като якост и устойчивост, при видимия бетон от сместа се изисква възможност за лесно полагане и уплътняване до получаване на плътен качествен завършек. Бетоновата смес се уплътнява задължително с иглени вибратори, за постигане на гладка и ненарушена структура на повърхността на видимия бетон. Към всеки един компонент на бетонната смес трябва да се подходи компетентно, но особено внимание трябва да се обърне на цимента. Съдържанието на цимента не трябва да е по-малко от 350 кг/м3. Водоциментното отношение не бива да надвишава 0.5. Съотношението добавъчен материал – цимент не трябва да надвишава 2.

Колонадите ще се изпълнят също от видим бетон В20, като кръглите колони и свързващата ги плоча да се изпълнят от бетон В20 с полимерни добавки. Същите имат задачата да допринесат за по-висока пластичност на бетоновата смес, намаляване на водоциментното съотношение, способност за самоуплътняване, намаляване на пукнатинообразуването от свиване и съсъхване, осигуряващи хомогенност на бетоновата смес и гладкост на бетоновата повърхност. Подобряването на свойствата на бетоновата смес в този случай се налага поради специфичността на геометричната форма на елементите, като крайната цел е повишаване качеството на готовия стоманобетонов елемент.

Максималният размер на едрия добавъчен материал на бетона трябва да бъде не по-голям от 1/3 от най-малкия размер на напречното сечение на елемента, не по-голям от половината дебелина на плочите. Добавъчните материали за бетона следва да отговарят на стандарти: БДС EN 12620:2002+A1:2008 и БДС EN 12620:2002+A1:2008/НA:2008 или еквиваленти.

За приготвяне на бетона се използва портландцимент.

Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното:

- почистване на кофражът и армировката;

- почиства се скалната основа;

-	почиства се и се навлажнява старият пласт бетон/премахва се циментната ципа/ и се отстранява задържалата се вода по повърхността след навлажняването.

Срокът, в който върху положения бетон може да се положи нов без оформяне на работна фуга, се установява в зависимост от вида на цимента, състава на бетона, температурата на въздуха и др. и не трябва да е по-дълъг от 2 ½ часа. При прекъсване на бетонирането за повече от 2 ½ часа  бетонирането може да продължи при спазване на всички изисквания за оформяне на работните фуги.

Бетон и климатични условия

Изпълнителят е отговорен и трябва да вземе всички необходими мерки, за да осигури качество на бетонните работи, и на произведените бетонни конструкции и елементи.

Мерките, които трябва да бъдат взети за предпазване на бетона от вредното влияние на ниските и високи температури, трябва да са специфицирани в програмата за изпълнение на бетонните работи, и да бъдат одобрени.

Работа в студено време

Когато температурата на въздуха е по-ниска от +5оС не трябва да се бетонира, без да са изпълнени изискванията, дадени по-долу и без дадено писмено съгласие.

/а/ Не трябва да има сняг, лед и замръзвания по инертните материали и водата;

/б/ Температурата на повърхността на бетона по време на полагане трябва да бъде не по-

малко от +5оС, (или +10оС, ако циментовото съдържание в бетона е по-малко от 240 kg/m3, или когато се използва нискотермичен цимент) и не трябва да надвишава +30оС;

/в/ Температурата на повърхността на бетона трябва да бъде поддържана не по-малко от

+5оС (или +10оС, ако циментовото съдържание в бетона е по-малко от 240 kg/m3 , или когато се използва нискотермичен цимент), докато бетонът не достигне достатъчна критична якост, предписана изрично от Проектанта според конкретните условия и материали и одобрена. Критичната якост трябва да бъде определена от изпитвания на пробни тела, отлежали при същите условия, при които отлежава и конструктивният бетон.

/г/ Преди бетониране кофражът, обикновената и напрегнатата армировка и всяка повърхност, с която бетонът ще бъде в допир трябва да се почистят от сняг, лед и замръзвания;

/д/ Не се допуска контакт на цимента с вода при температура по- висока от +60оС.

Изпълнителят трябва да осигури отоплителни уреди като печки, ел.калорифери и т.н., както и гориво и/или енергия за тяхната работа. При такова подгряване трябва да бъдат осигурявани средства за поддържане на подходяща атмосферна влажност. Всички добавъчни материали и направната вода трябва да бъдат загрети от +20оС до +60оС. Ако има съгласие за загряване с горелка на смесения добавъчен материал, материалите трябва да се загреят равномерно и трябва да се избягва прегряване на отделни участъци.

Изпълнителят трябва да осигури всички средства (защитни, изолационни покривала и т.н.) да предпази бетона от замръзване.

Работа в горещо време

Когато бетонът трябва да се произвежда, вози и полага в горещо време (температура на въздуха по-висока от +35оС на сянка), трябва да се вземат следните предпазни мерки:

Няма да се извършва бетониране без писменото съгласие на консултанта или проектанта.

Температурата на бетона при полагане не трябва да надвишава +30оС.

В тази връзка Изпълнителят трябва да проведе следните мероприятия:

- Покриване на купчините инертни материали, циментовите силози, водните резервоари

и бетоновия възел;

- Покриване с брезент на всички транспортни средства и пръскането им с вода, за да се предпази от изсъхване бетонната смес по време на транспортиране;

- Пръскане с вода на едрия добавъчен материал, за да се намали изпарението и защити материала от влиянието на слънчевите лъчи;

- Кофражът и положеният бетон трябва да бъдат защитени от слънчево нагряване и сух вятър;

- Времето за транспортиране да бъде намалено до минимално;

Работа през нощта, ако изброените мероприятия имат незадоволителен ефект и няма основателни причини за недопускане на работа през нощта;

Грижи за бетона

Незабавно след уплътняването на бетона и за достатъчно дълъг срок от време след това, той трябва да бъде предпазен от вредното влияние на атмосферните условия (включително от дъжд, рязка промяна на температурата, заледяване, съсъхване и т.н.). Методите на предпазване и продължителността му трябва да са такива, че бетонът да има задоволителна дълготрайност и якост, а бетоновият елемент да е подложен на минимални деформации и да не получи нежелано напукване, вследствие на съсъхване.

Бетонни повърхности, изложени на условия, причиняващи изпарение на водата, съсъхване и напукване, трябва да бъдат защитени с брезент, зебло, пясък или друг материал, който ще ги запази влажни. Покриването трябва да се извърши веднага, след като бетонът се е втвърдил достатъчно, за да не се повреди повърхността. Видът на покритието трябва да бъде одобрен и зависи от обстоятелствата. Ако се реши, че тези покривания не са нужни, бетонната повърхност може да се поддържа влажна чрез пръскане и поливане с вода.

Употребата на влагозадържащи покрития трябва да бъде писмено разрешена. Покритията трябва да съответстват на изискванията на БДС 14707 или еквивалент.

Ако се реши, че бетонът изисква грижи по време на втвърдяването, Изпълнителят трябва да достави необходимите помпи, тръби и пръскачки, така че откритата бетонна повърхност и дървеният кофраж да са постоянно и изцяло напръскани с вода.

През целия период на отлежаване на бетона трябва да бъдат полагани грижи от Изпълнителя, докато се постигне кубовата якост на натиск на бетона на 28 ден, оценена според БДС EN 206 -1 или еквивалент.

По време на дъжд положеният бетон трябва  да се защити от пряко попадане на вода. Ако това се получи, размитият бетон се отстранява.

Мярката на слягане да бъде проверявана през равни интервали от време.

##### 4. Полирани гранитни плочи:

Затварянето на всяка една ниша ще е посредством полирани гранитни плочи. Прикрепването им към стената ще се извърши с болт с хромникелова глава с d 40мм. Плочите да бъдат в черен цвят и с размери съгласно проекта 47/34/3см.

5. Асфалтови работи:

Основа от трошен камък

Основата от трошен камък се изпълнява с дебелина, съответстваща на проекта. Трошеният камък трябва да отговаря на БДС ЕN 13043:2005+АС:2005 или еквивалент и да се придружава с декларация за съответствие. Полага се върху суха и ненарушена  основа на пътното легло. Уплътняването се извършва с валяк.

Асфалтобетонова настилка

Асфалтобетоновото покритие се състои от един пласт с дебелина, съгласно проекта. Асфалтобетоновата смес /плътна смес/ трябва да отговаря на БДС ЕN 13108 - 1/NA:2009 или еквивалент и стандартите за изпитване на горещи асфалтобетонови смеси БДС ЕN 12697:2009 или еквиваленти.

Направата на покрития от горещи асфалтобетонови смеси да не се извършва при температура на въздуха по-ниска от +5°С, нито при валежи от дъжд или върху мокра основа. Асфалтовите смеси, доставени на местополагането, трябва да имат температура не по-ниска от +130°С, а при студено време - не по-ниска от +150°С. При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници 14°С от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ.

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.

Уплътняването на положената настилка се извършва с валяци, които трябва да се движат бавно и с равномерна скорост, при спазване изискванията за уплътняване на асфалтовите настилки. Недостъпните места за уплътняване с валяк се уплътняват ръчно.

Вложените асфалтобетонови смеси се придружават с декларация за съответствие.

Полагане или ремонт на бордюри

Полагането на нови бордюри се изпълнява с бетонови изделия в съответствие с БДС ЕN 1340:2005/АС:2006 и БДС ЕN 206 – 1/NA:2008 или еквиваленти, бетонов разтвор В12.5 в съответствие с БДС ЕN 206 – 1/NA:2008 или еквивалент.

Бордюрите се полагат върху пресен бетон, нареждайки се в прави или криви участъци. Фугите между тях се запълват с разтвор, след като се провери правилното им положение и тяхното ниво чрез нивелация.

Приложение: Сканирани проекти по части – на ел. носител и достъпни по електронен път на интернет адрес  http://www.gabrovo.bg, Рубрика „Обществени поръчки – профил на купувача”.