ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на строително-монтажни работи на обект „Благоустрояване на парк Колелото и прилежащи квартални пространства“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Благоустрояване подобект 4“ и Обособена позиция №2 „Благоустрояване подобект 5“

- Предмет на поръчката.

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Габрово е: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „Благоустрояване на парк Колелото и прилежащи квартални пространства“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Благоустрояване подобект 4“ и Обособена позиция №2 „Благоустрояване подобект 5“

Строителството, предмет на възлагане в настоящата поръчка, цели създаване на съвременна, достъпна паркова и рекреационна среда, съобразена с нуждите на ползвателите.

- Изпълнение на строително-монтажните работи.

Територията, предвидена за благоустрояване и паркоустрояване е разделена на пет основни подобекти. По този начин се създава възможност за етапност при изпълнението им.

На първи етап ще бъдат изпълнени подобекти 4 и 5.

- Обособена позиция №1 „Благоустрояване подобект 4“ Подобект 4: Благоустрояване на вътрешноквартални пространства в квартал 91.

Предвижда се частична промяна в организацията на местата за паркиране с цел освобождаване на ослънчена територия за създаване на вътрешноквартална зона за отдих и игри и запазване на съществуваща дървесна растителност. Ще се обособят 62 паркоместа, в т.ч. 6 за инвалиди с настилки от бетонни павета и елементи на тревна фуга. Предвидена е зона за отдих с пергола, пейки и маси за пикник, с уреди за фитнес и тенис маса; настилките са от бетонни павета и плочи на тревна фуга. Ще се изгради детска площадка „Къщичка“, обзаведена с комбинирани съоръжения за игра, люлки, клатушки и пр. за деца до 12 годишна възраст (по техническа спецификация, съобразени с изискванията на нормативната уредба); настилката е ударопоглъщаща, саморазливна, пейките – дървени с чугунена конструкция по спецификация. Предвидени са табели, ограждения, кошчета за смет, антипаркинг елементи, кашпи (по спецификация). Пространствата са достъпни и сигнализирани за хора с увреждания.

Описание на СМР:

- Изкопи земни маси и извозване;

- Доставка и полагане на инертни материали и цименто пясъчен разтвор;

- Асфалтови работи: Полагане на асфалтобетон за основен и износващ пласт, включително битумни разливи;

- Настилки от бетонни павета и паркинг елементи за паркинги: Полагане на бетонни павета 20/10/8см и бетонни паркинг елементи на тревна фуга 50/50/10см;

- Пешеходни настилки: Полагане на бетонни павета 20/20/6см, бетонни павета 20/20/8см на тревна фуга, саморазливна ударопоглъщаща настилка;

- Бордюри и бетонни ивици: Полагане на бетонна ивица 50/25/10см и на бордюри 50/16/8см, 50/25/15см и 50/35/18см;

- Градско и парково оборудване: Дървена пергола, маса и две пейки с облегалки, маса и две пейки без облегалки, пейки с облегалка и кошчета за отпадъци;

- Детска площадка: Доставка и монтаж на пързалка, детско съоръжение, детска люлка, детски клатушки, метална ограда и вратички за детската площадка;

- Фитнес уреди: Доставка и монтаж на фитнес уреди (лостове, шведска стена) и тенис маса;

- Озеленяване: Засаждане на иглолистни и широколистни дървета, широколистни храсти, увивни растения, затревяване и доставка на бетонни кашпи и засаждане на растителност в тях;

- Част Електрическа: Изпълнение на ново улично и парково осветление;

- Част ВиК: Изграждане на поливна система и дъждовна канализация;

- Обособена позиция №2 „Благоустрояване подобект 5“ Подобект 5: Благоустрояване на вътрешноквартални пространства в квартал 92.

Предвижда се освобождаване на ослънчени площи и площи пред жилищни помещения в приземни етажи от паркиране и създаване там на рекреационна територия. Ще се обособят 83 паркоместа, в т.ч. 8 за инвалиди. Настилките са бетонни павета и асфалт. Предвидените кътове за отдих са обзаведени с пергола, пейки и маси за пикник, беседка и пейки – дървени, с чугунена конструкция. Настилките на кътовете за отдих и пешеходните територии са бетонни павета и плочи. В северната част на квартала, в озеленена площ ще се изгради спортна площадка с уреди за фитнес, стрийтбол, кик бокс с акрилна спортна настилка и частично ограждане. Предвидени са табели, кошчета за смет, антипаркинг елементи, кашпи. Пространствата са достъпни и сигнализирани за хора с увреждания.

Описание на СМР:

- Изкопи земни маси и извозване;

- Доставка и полагане на инертни материали и цименто пясъчен разтвор;

- Асфалтови работи: Полагане на асфалтобетон за основен, изравнителен и износващ пласт, асфалтобетон за основа на акрилна спортна настилка, включително битумни разливи;

- Настилки от бетонни павета за паркинги: Полагане на бетонни павета 20/10/8см;

- Пешеходни настилки: Полагане на бетонни павета 20/20/6см, акрилна спортна настилка;

- Бордюри и бетонни ивици: Полагане на бетонна ивица 50/25/10см и на бордюри 50/16/8см, 50/25/15см и 50/35/18см;

- Градско и парково оборудване: Дървена градинска беседка, дървена пергола, маса и две пейки с облегалки, маса и две пейки без облегалки, пейки с облегалка, кошчета за отпадъци, ограничители за дърво, ограничители за автомобилен достъп, метални решетки;

- Спортна площадка: Доставка и монтаж на лостове, шведска стена, успоредки, баскетболен кош, кик бокс, метална ограда;

- Озеленяване: Засаждане на иглолистни и широколистни дървета, широколистни храсти, увивни растения, затревяване;

- Част Електрическа: Изпълнение на ново улично осветление;

- Част ВиК: Изграждане на поливна система и дъждовна канализация;

- Изисквания към изпълнението на СМР.

При изпълнение на поръчката да се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1/02.01.2001 г., изм. ДВ, бр. 54/15.07.2011 г.) и следните наредби към него: Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1, обн. ДВ, бр. 72/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 23/2011 г.), Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 49/15.06.2005 г.), Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г.), както и всички действащи в Република България нормативни актове. Да се спазват всички изисквания и заложени параметри в отделните части на Инвестиционния проект.

Всички влагани материали трябва да притежават сертификат за качество, декларация за произход и декларация за съответствие, които се представят на Възложителя или Консултанта.

- Технически спецификации.

Обектът като цяло попада в III-та категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и има разрешение за строеж № 98/14.07.2015г. Наличен е общ Работен проект по части: Архитектура, Паркоустройство и благоустройство; Конструкции; Пътна; Геодезия; Електрическа; ВиК; ПБЗ; ПБ; ПУСО.

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА, ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Подбора на видовете настилки, изборът на оборудването и екстериорното обзавеждане, както и системата от зелени площи и насаждения са съобразени изцяло с условието за създаване на максимални удобства и уют на обитателите.

Настилки и бордюри

Паркингите ще се изпълнят с настилки от бетонни павета 20/10/8см върху пясъчна подложка или цименто пясъчен разтвор, вкл. фугиране и бетонни паркинг елементи на тревна фуга 50/50/10см.

Пешеходните настилки ще се изпълнят с бетонни павета 20/20/6см върху пясъчна подложка или цименто пясъчен разтвор, вкл. фугиране. Ще се положат също и настилки от бетонни павета 20/20/8см на тревна фуга 12мм. Носещият слой и пясъчното легло на настилката на тревна фуга трябва да имат съответната влагопропускливост от минимум 5,4х10-5 (în m/s). След уплътняване на носещия слой се полага пясъчна възглавница 4см. Плътно един до друг се полагат елементите за тревна фуга и се премитат с мокър пясък 1-2мм за да се запълнят фугите.

Саморазливна, ударопоглъщаща каучукова настилка - 1см цветен горен слой (според  проект),  долен слой - 5см от SBR.

Полагане на трислойна акрилна спортна настилка с дебелина 1см, горен слой в цвят по RAL 5015 и очертания за игра. Полага се върху основа от асфалтова настилка.

Бетонни бордюри - размери 50/16/8см, 50/25/15см, 50/35/18см и бетонна ивица 50/25/10см – полагат се върху подготвена и трамбована земна основа и подложка от полусуха бетонова смес В10.

Парково обзавеждане и оборудване

Дървена градинска беседка по архитектурен детайл: колони и греди 12x12x220см, ребра 12x12x250см и 12x8x150см, греди 12x5x200см, 12x5x220см, 12x12x50см и 8x8x60см, дъсчена обшивка от импрегниран иглолистен материал в цвят по RAL, ламарина с полиестерно покритие в цвят по RAL, вкл. крепежни елементи, метални обувки, подложен бетон.

Дървена пергола по архитектурен детайл: колони 12/12/220см, греди 5/12/320см, 12/12/800см от импрегниран иглолистен материал в цвят по RAL, вкл. крепежни елементи, метални обувки, подложен бетон.

Пейка с облегалка - от дървени елементи (импрегниран иглолистен материал в цвят по RAL 8014) и чугунена конструкция от крака и рамки, с възможност за анкериране към настилката (приложена подробна спецификация в проекта).

Маса и две пейки с облегалки - комплект от две пейки с облегалки и маса от импрегниран иглолистен материал в цвят по RAL, включително греди 50х90х1800/900/700/600/450/400мм, крепежни елементи, подложен бетон, метални обувки, (по архитектурен детайл).

Маса и две пейки без облегалки - комплект от две пейки без облегалки и маса от импрегниран иглолистен материал в цвят по RAL, включително греди 50х90х1800/900/700/600/450/400мм, крепежни елементи, подложен бетон, метални обувки, (по архитектурен детайл).

Кош за отпадъци с размери 380/380/600мм, изработен от армиран бетон, повърхностна обработка с бяла мита мозайка. Повърхностно покритие - лак за камък. Вътрешна поцинкована кофа с вместимост 35л.

Кръгъл чугунен ограничител за дърво с диаметър 120см и височина 20см. Прахово боядисан в цвят по RAL 9011.

Материалите и съоръженията на площадките за игра и спорт на открито са съобразно изискванията на нормативната уредба. За всички детски съоръжения и фитнес уреди да се гледат приложените в проекта технически спецификации. Всички съоръжения да отговарят на БДС EN1176 и изискванията на Наредба №1 от 12.05.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Зелена система

Всички дървесни видове, храсти и цветя в междублоковите пространства са съобразени с нормативните изисквания за допустими отстояния от сгради, алеи, улици и технически съоръжения. При озеленяването на детските площадки са спазени изискванията на Наредба №1 от 12.05.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Точното разположение на всички растителни видове да се изпълни спрямо подробния дендрологичен проект с дендрологична ведомост и посадъчен чертеж.

Засаждането на средноразмерни иглолистни дървета се извършва в дупки с размер 70/70/60см, като се укрепват с 3 броя обтяжки.

Засаждането на средноразмерни широколистни дървета се извършва в дупки с размер 80/80/70 см, като се укрепват с 3 броя кола и обтяжки.

Засаждането на храсти и декоративни треви се извършва в дупки с размер 20/20/30см.

Засаждането на почвопокривни растения и цветна растителност се извършва в дупки с размер 10/10/10см.

Затревяване с тревни смески и наторяване – основата се почиства от камъни и отпадъци и се фрезова. Затревяването е с 20кг/дка за създаване на устойчив на утъпкване тревен чим с високи декоративни качества и лесна поддръжка. Изпълнява се на три етапа чрез ръчна обработка на почвата. Наторява сс с амониева селитра.

Бетонните кашпи да са с размери 900/500/400мм, изработени от армиран бетон и повърхностна обработка с бяла мита мозайка. Повърхностно покритие - лак за камък.

Засаждането на растителността може да се извърши от месец март до месец ноември включително, при задължително използване на растения, отгледани в контейнери, отговарящи на действащите стандарти и минимални размери на посадъчния материал посочен в дендрологичната ведомост.

ЧАСТ ЕЛЕКТРО

Предвижда се изграждане на ново улично и парково осветление в междублоковите пространства и детските площадки. Уличното осветление ще се изпълни с осветително тяло с LED – 80W, IP66, 4300K и ще се монтира на стълб с височина 6,5м с единична и двойна рогатка. В кухината на всеки стълб ще се монтира прекъсвач С6А, от който с кабел СВТ-3х1,5мм2, монтиран също в кухината на стълба ще се захрани осветителното тяло. Парковото осветление в парка и детските площадки ще се изпълни с паркови осветителни тела с LED – (24х2,5) 60W, IP66, 4000K и ще се монтира на стълб с височина 4,5м.

Захранването на уличното и парковото осветление ще се изпълни с кабел САВТ – 3х10+6мм2 и САВТ – 3х6+4мм2 от съответните трафопостове, като се монтират нови табла за захранване и управление на осветлението. Кабелът да се положи в гофрирана тръба ф40мм в изкоп 0.8 / 0.4м.

ЧАСТ ВИК

Проектът предвижда отводняване на терените чрез изграждане на дъждовна канализация и поливни системи за повърхностно поливане в междублоковите пространства.

- Поливна система

За нуждите на поливната система ще се изпълни нов водопровод от тръби PEHD и фасонни части, с дължини, коти и диаметри, показани на чертежите в проекта. На всички отклонения от уличните водопроводи към поливните системи са предвидени тротоарни спирателни кранове и водомерни шахти. ТСК се монтират след водовземането, на 50см от тротоарната линия. Новите водомерни шахти са готов тип DN800, като водомерния възел съдържа водомер и СК. Всички СК и присъединителни фланци на фасонните парчета при сградните отклонения са предвидени за работно налягане Р=1,0МРа (10атм). За водовземните скоби да се използват болтове и гайки с добре направено галванично покритие.

Ще се монтират водовземни хидранти 3/4" с външна резба, които са елементи на поливната система. Вкопават се в земята като на повърхноста се вижда само зелената капачка. Използват се заедно с ключ за хидрант, към който се включва маркуч за поливане. Винаги се поставят на магистралната тръба, като по този начин служат и за продухване на системата със сгъстен въздух в края на поливния сезон.

Дъждовна канализация

За нуждите от повърхностно отводняване е предвидено полагане на линейни отводнители с клас на натоварване С250. Дъждовната канализация ще се изпълни от тръби HDРE с фасонни части, които ще се заустят в съществуващи или нови (DN 1000) ревизионни шахти от канализацията. Всички дължини, наклони, коти и диаметри са показани на чертежите в проекта.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

- Основа от трошен камък /направа или ремонт/ на пътни и улични настилки

Основата от трошен камък се изпълнява с дебелина, съответстваща на проекта. Трошеният камък трябва да отговаря на БДС ЕN 13043:2005+АС:2005 и да се придружава с декларация за съответствие. Полага се върху суха и ненарушена  основа на пътното легло. Уплътняването се извършва с валяк.

- Битумен разлив

Преди полагане на асфалтовата смес, върху добре почистена и обезпрашена основа и запълнени пукнатини до 3мм се нанася бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив при разход от 0.25 кг/м2 до 0.7 кг/м2. Битумната емулсия, която се използва в асфалтовите работи трябва да бъде катионна или анионна, бавно разпадаща се битумна емулсия. в съответствие с БДС EN 13808:2013 и „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ.

- Асфалтобетонова настилка

Асфалтобетоновото покритие се състои от един или два пласта с дебелина, съгласно проекта. Асфалтобетоновата смес /плътна смес/ трябва да отговаря на БДС ЕN 13108 - 1/NA:2009 и стандартите за изпитване на горещи асфалтобетонови смеси БДС ЕN 12697:2009.

Асфалтобетоновата настилка при ремонтни работи и изкърпване на настилките се изпълнява с плътна смес, а при необходимост от изравнителен пласт се полага неплътна смес или плътна смес. Върху съществуващата асфалтобетонова настилка се нанася битумна емулсия катионна и анионна тип ISS-1h или SS–1h при разход до 0,7кг/м2, в съответствие с БТО 006/2005г.

Направата  на покрития от горещи асфалтобетонови смеси да не се извършва при температура на въздуха по-ниска от +5°С, нито при валежи от дъжд или върху мокра основа. Асфалтовите смеси, доставени на местополагането, трябва да имат температура не по-ниска от +130°С, а при студено време - не по-ниска от +150°С. При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници 14°С от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ .

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и де сортиране, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.

Уплътняването на положената настилка се извършва с валяци, които трябва да се движат бавно и с равномерна скорост, при спазване изискванията за уплътняване на асфалтовите настилки. Недостъпните места за уплътняване с валяк се уплътняват ръчно.

При машинно цялостно преасфалтиране на големи участъци (по-големи от 500 м2 за един участък), по преценка на Възложителя, на посочени от него места и в негово присъствие, Изпълнителят взема сондажни ядки за лабораторно изпитване.

При изпълнение на ремонтни работи на настилката не са допустими неравности по фугата между съществуваща и новоположена асфалтова настилка, които влошават транспортно - експлоатационните качества на улиците и пътищата.

- Полагане или ремонт на бордюри

Полагането на нови или подмяната на съществуващи бордюри се изпълнява с бордюри съгласно проекта - бетонови изделия в съответствие с БДС ЕN 1340:2005/ NA:2013, , бетонов разтвор В12.5 в съответствие с БДС EN 206:2014/NA:2015 и БДС EN 13791:2007

Бордюрите се полагат върху пресен бетон, нареждайки се в прави или криви участъци. Фугите между тях се запълват с разтвор, след като се провери правилното им положение и тяхното ниво чрез нивелация.

- Полагане или ремонт на тротоарни настилки

Полагането на нови или подмяната на съществуващи тротоарни настилки се изпълнява с вибропресовани тротоарни изделия в съответствие с БДС EN 1338:2005/NA:2013, на пясъчна основа или на полусух цименто-пясъчен разтвор 1:1. Положената настилка се уплътнява с ръчно трамбоване.

Тротоарите се изпълняват с предвидените в проекта материали, размери и основи.

- СМР по част ЕЛ

При полагането на кабелите трябва да се спазва следното:

- Доставеният кабел трябва да се прегледа, провери и състави протокол за състоянието му;

- Огъването на кабела трябва да става с радиус не по – малък от 15 пъти диаметъра му;

- Преди започване на работа и след приключването да се направи замерване на съпротивлението на изолацията между жилата и на всяко жило спрямо оловната мантия.

При излизане /влизане/ в отвори, както и при кабелни муфи към кабелите се прикрепят маркировъчни табелки съгласно ОТН 10-67. Преди да се започнат изкопните работи, трасето да се съгласува и обходи на място с представители на ЛКС, РУД, ЕРП и ВиК. Ако се засягат съществуващи подземни комуникации да се вземат мерки за предпазването им от механични и други повреди.

При пресичане на кабел НН с телефонни кабели да се осигурят разстояния 0,5 м хоризонтално и 0,3 м вертикално, като се осигури защитна преграда.

По време на строителството да се спазват всички правилници и нормативи, свързани с изпълнение на конкретните СМР.

- СМР по част ВиК

Монтажът на тръбите за поливната система се извършва съгласно действащия в момента стандарт. Тръбите се полагат в изкоп с дълбочина и ширина, съгласно проекта и върху добре подравнено дъно, пясъчна основа 10см и пясъчно покритие. Обратното засипване под трайните настилки се изпълнява с трошенокаменна фракция или баластра, за да се предотврати слягане. Засипването става на пластове с дебелина 20см и уплътняване.

Водопроводът трябва да бъде подложен на вътрешно хидравлично налягане относно херметичността и якостта му. Изпитването да се извърши на два етапа, съгласно „Правилник за извършване и приемане на СМР“, но не по-рано от 24 часа след направа на връзките.

Монтажът на тръбите за дъждовната канализация се извършва съгласно действащия в момента стандарт. Тръбите се полагат в изкоп с дълбочина и ширина, съгласно проекта и върху добре подравнено дъно, пясъчна основа 15см и 30см пясъчно покритие над теме тръба. След полагане на тръбите, същите трябва да бъдат подпрени от двете страни с не по-малко от 15см пясъчен трамбован слой. Обратното засипване под трайните настилки ще се изпълни с трошенокаменна фракция или баластра, за да се предотврати слягане. Засипването става на пластове с дебелина 20см и уплътняване.

Канализацията трябва да бъде подложена на вътрешно хидравлично налягане относно херметичността и. Да се спазва „Правилник за извършване и приемане на СМР“ – раздел I, инструкциите за безопасност и хигиена на труда и правилата за приемане на земни работи и земни съоръжения (БСА, кн. 6 от 1988г.).