ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„РЕМОНТ на ул. Юрий Венелин“

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Габрово е: „РЕМОНТ на ул. Юрий Венелин“.

Ремонтните дейности, предмет на възлагане в настоящата поръчка, имат за цел подобряване състоянието на уличната инфраструктура за постигане на по-голяма безопасност и удобство на МПС и пешеходци и  имат характер на текущ ремонт.

- Изпълнение на строително-ремонтните работи.

Предвидената за ремонт улица Юрий Венелин е разделена условно на три участъка. По този начин се създава възможност за етапност при изпълнението на ремонтните дейности.

Участък 1 - Ремонт на ул. Юрий Венелин /от мост Игото до ул.Априловска/ - дължина 365м;

Участък 2 - Ремонт на ул. Юрий Венелин /от ул.Априловска до ул.Р.Каролев/ - дължина 285м;

Участък 3 - Ремонт на ул. Юрий Венелин (от Р.Каролев до бул.Априлов) - дължина 315м.

- Участък 1 - Ремонт на ул. Юрий Венелин /от мост Игото до ул.Априловска/ - дължина 365м.

Ще се извършат локални ремонти на асфалтовата настилка след нивелетното и фрезоване и полагане на нови асфалтови пластове. Капаците на ревизионните шахти и решетките на дъждоприемните шахти ще бъдат подменени. Всички шахти ще се пренивелират. Ще се положи нова надлъжна и напречна хоризонтална маркировка.

Описание на СМР:

- Фрезоване на асфалтовата настилка;

- Извършване на локални ремонти на асфалтова настилка след нивелетното фрезоване;

- Полагане на асфалтобетон за изравнителен и износващ пласт, включително битумни разливи;

- Пренивелиране на шахти и подмяна на капаци и решетки;

- Полагане на нова надлъжна и напречна хоризонтална маркировка.

- Участък 2 - Ремонт на ул. Юрий Венелин /от ул.Априловска до ул.Р.Каролев/ - дължина 285м;

Разделянето на пешеходната зона от пътното платно ще се осъществи чрез полагане на нови бетонови бордюри 50/35/18см и пренареждане на съществуващи гранитни бордюри (след като бъдат сортирани и почистени). Тротоарите ще се изпълнят с настилка от бетонни павета 20/10/6см.

Ще се извършат локални ремонти на асфалтовата настилка след нивелетното и фрезоване и полагане на нови асфалтови пластове. Капаците на ревизионните шахти и решетките на дъждоприемните шахти ще бъдат подменени. Всички шахти ще се пренивелират. Ще се положи нова надлъжна и напречна хоризонтална маркировка.

Описание на СМР:

- Полагане на бетонни бордюри 50/35/18см и на съществуващи гранитни бордюри;

- Полагане на бетонни павета за пешеходна настилка 20/10/6см;

- Фрезоване на асфалтовата настилка;

- Премахване на на дървета, вкл. изкореняване;

- Извършване на локални ремонти на асфалтова настилка след нивелетното фрезоване;

- Полагане на асфалтобетон за изравнителен и износващ пласт, включително битумни разливи;

- Пренивелиране на шахти и подмяна на капаци и решетки;

- Полагане на нова надлъжна и напречна хоризонтална маркировка;

- Участък 3 - Ремонт на ул. Юрий Венелин (от Р.Каролев до бул.Априлов) - дължина 315;

Разделянето на пешеходната зона от пътното платно ще се осъществи чрез полагане на нови бетонови бордюри 50/35/18см и пренареждане на съществуващи гранитни бордюри (след като бъдат сортирани и почистени). Тротоарите ще се изпълнят с настилка от бетонни павета 20/10/6см.

Ще се извършат локални ремонти на асфалтовата настилка след нивелетното и фрезоване и полагане на нови асфалтови пластове. Капаците на ревизионните шахти и решетките на дъждоприемните шахти ще бъдат подменени. Всички шахти ще се пренивелират. Ще се положи нова надлъжна и напречна хоризонтална маркировка.

Описание на СМР:

- Полагане на бетонни бордюри 50/35/18см и на съществуващи гранитни бордюри;

- Полагане на бетонни павета за пешеходна настилка 20/10/6см;

- Фрезоване на асфалтовата настилка;

- Премахване на на дървета, вкл. изкореняване;

- Извършване на локални ремонти на асфалтова настилка след нивелетното фрезоване;

- Полагане на асфалтобетон за изравнителен и износващ пласт, включително битумни разливи;

- Пренивелиране на шахти и подмяна на капаци и решетки;

- Полагане на нова надлъжна и напречна хоризонтална маркировка;

- Изисквания към изпълнението на СМР.

При изпълнение на поръчката да се спазват:

- „Техническа спецификация 2014 г.” на АПИ и „Технически правила и изисквания за поддържане и ремонт на пътища 2009 г.” на НАПИ;

- Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;

- Наредба № 3/16.08.2010 г. на МРРБ за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;

- Нормативни документи касаещи правила и норми по техника на безопасността на труда.

Да се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1/02.01.2001 г., изм. ДВ, бр. 54/15.07.2011 г.) и следните наредби към него:

- Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1, обн. ДВ, бр. 72/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 23/2011 г.);

- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 49/15.06.2005 г.);

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г.);

Всички влагани материали трябва да притежават сертификат за качество, декларация за произход и декларация за съответствие, които се представят на Възложителя или Консултанта.

- Технически спецификации.

Настилки и бордюри

Пешеходните настилки ще се изпълнят с бетонни павета 20/10/6см върху върху  цименто-пясъчен разтвор, вкл. фугиране.

Бетонни бордюри - размер 50/35/18см – полагат се върху подготвена и трамбована земна основа и подложка от полусуха бетонова смес В10. Фугите между бордюрите се запълват с цименто-пясъчен разтвор, а ширината им не трябва да е по-голяма от 15мм.

Гранитни бордюри – демонтираните гранитни бордюри се сортират, почистват и полагат отново върху подготвена и трамбована земна основа и подложка от полусуха бетонова смес В10.

Канализация

За нуждите от качествено повърхностно отводняване е предвидена подмяна на капаците на съществуващите шахти, както и тяхната пренивелация.

РШ – Полагане на нов самонивелиращ се капак за монтаж в асфалтова настилка. Клас на натоварване D400 отговарящ на БДС EN 124:2003.

ДШ – Полагане на нова чугунена решетка. Клас на натоварване D400 отговарящ на БДС EN 124:2003.

Асфалтови работи и пътна маркировка

В участъци, където е необходимо, ще се извършат локални ремонти на асфалтовата настилка. След нивелетното фрезоване на пътя, ремонтът на определените участъци ще се извърши чрез фрезоване на 6см и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 6см.

Асфалтът ще се положи на два пласта - асфалтова смес за изравнителен пласт и  асфалтобетон тип А за износващ пласт 4см, включително и битумни разливи между отделните пластове.

Хоризонталната пътна маркировка (надлъжна  и напречна) ще се положи със спрей студен пластик с висока светлоотразителност и трайност при мокро време.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

- Битумен разлив

Преди полагане на асфалтовата смес, върху добре почистена и обезпрашена основа и запълнени пукнатини до 3мм се нанася бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив при разход от 0.25 кг/м2 до 0.7 кг/м2. Битумната емулсия, която се използва в асфалтовите работи трябва да бъде катионна или анионна, бавно разпадаща се битумна емулсия. в съответствие с БДС EN 13808:2013 и „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ.

- Асфалтобетонова настилка

Асфалтобетоновото покритие се състои от един или два пласта с определена дебелина. Асфалтобетоновата смес /плътна смес/ трябва да отговаря на БДС ЕN 13108 - 1/NA:2009 и стандартите за изпитване на горещи асфалтобетонови смеси БДС ЕN 12697:2009.

Асфалтобетоновата настилка при ремонтни работи и изкърпване на настилките се изпълнява с плътна смес, а при необходимост от изравнителен пласт се полага неплътна смес или плътна смес. Върху съществуващата асфалтобетонова настилка се нанася битумна емулсия катионна и анионна тип ISS-1h или SS–1h при разход до 0,7кг/м2, в съответствие с БТО 006/2005г.

Направата  на покрития от горещи асфалтобетонови смеси да не се извършва при температура на въздуха по-ниска от +5°С, нито при валежи от дъжд или върху мокра основа. Асфалтовите смеси, доставени на местополагането, трябва да имат температура не по-ниска от +130°С, а при студено време - не по-ниска от +150°С. При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници 14°С от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ .

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и де сортиране, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.

Уплътняването на положената настилка се извършва с валяци, които трябва да се движат бавно и с равномерна скорост, при спазване изискванията за уплътняване на асфалтовите настилки. Недостъпните места за уплътняване с валяк се уплътняват ръчно.

При машинно цялостно преасфалтиране на големи участъци (по-големи от 500 м2 за един участък), по преценка на Възложителя, на посочени от него места и в негово присъствие, Изпълнителят взема сондажни ядки за лабораторно изпитване.

При изпълнение на ремонтни работи на настилката не са допустими неравности по фугата между съществуваща и новоположена асфалтова настилка, които влошават транспортно - експлоатационните качества на улиците и пътищата.

- Полагане или ремонт на бордюри

Полагането на нови или подмяната на съществуващи бордюри се изпълнява с бетонови изделия в съответствие с БДС ЕN 1340:2005/ NA:2013, бетонов разтвор В10 в съответствие с БДС EN 206:2014/NA:2015 и БДС EN 13791:2007

Бордюрите се полагат върху пресен бетон, нареждайки се в прави или криви участъци. Фугите между тях се запълват с разтвор, след като се провери правилното им положение и тяхното ниво чрез нивелация.

- Полагане или ремонт на тротоарни настилки

Полагането на нови или подмяната на съществуващи тротоарни настилки се изпълнява с вибропресовани тротоарни изделия в съответствие с БДС EN 1338:2005/NA:2013, на полусух цименто-пясъчен разтвор 1:1. Положената настилка се уплътнява с ръчно трамбоване.

Тротоарите се изпълняват с предвидените материали, размери и основи.

- Канализация

Решетките за дъждоприемните шахти и капаците на ревизионните шахти да отговарят на действащия за тях стандарт БДС EN 124:2003.

При започване на ремонта да се извика на място представител  на ВиК гр. Габрово, за уточняване на същесвуващите водопроводи и канали.

Да се влагат качествени материали, съгласно действащите национални или хармонизирани стандарти, придружени с декларация за съответствие от производителя.

За отделните видове работи да се спазва съответната действаща технология.

При ремонт на капаците на ревизионните и решетките на дъждоприемните шахти, да се използват следните технологии:

За съоръжения подложени на натоварване от автомобилно движение

-	Технология на монтаж, осигуряваща: отвеждане на ударните динамични натоварвания от граничните слоеве към пътната настилка; равна повърхност и дълготрайна експлоатация; намаляване разходите от регулярни ремонти (Система Bituplan на ACO или еквивалентна).

- 	Вграждане на пръстен (отливане) в армирана бетонна панела с квадратна форма и приблизителни размери 120/120см. Повърхността и да се третира по начин, непозволяващ разрушаването й под въздействие на метеорологичните условия и солта, използвана за обработване на улиците през зимата (например – шлайфане, импрегниране, посипване с устойчиви материали или асфалтиране). При избора на този вариант е необходимо да се представи конструктивно решение за начина на армиране, марката бетон, дебелина на бетонната панела и технология за монтирането й.

- 	Допустими са и други технологии, различни от първите два варианта, само когато изрично и писмено конкретните случаи са съгласувани с възложителя. Неспазването на горното води до неразплащане на извършената работа.

За съоръжения в зони на пешеходно движение - конкретни изисквания няма

Допустимата денивелация, която се реализира от елементите на съоръжението и в прилежащата настилка в радиус 1,5 м от центъра, е 1 см. При констатиране на по-големи отклонения възложителят не заплаща сумите по ремонта.

- Пътна маркировка

Пътната маркировка ще бъде изпълнена с боя за пътна маркировка студен пластик. Студеният пластик е реактивна двукомпонентна система със свързващо вещество на акрилна основа. Системата полимеризира директно на пътното платно чрез прибавяне на втвърдител (1-2 % ), който се смесва с боята непосредствено преди употреба. Не се използват органични разтворители, които биха замърсили атмосферата.

Материала за изпълнение на пътната маркировка подлежи на предварително одобрение и трябва да отговаря на изискванията, посочени във фирмената техническа спесификация.

Условия на които трябва да отговаря маркировката изпълнена със студен пластик

-  Изключително бързо съхнене на покритието – около 10 минути при нормални температури, което позволява много бързо възстановяване на трафика;

-  Възможност за нанасяне в много дебел слой с различни релефи, което подобрява видимостта;

-  Повишена трайност, благодарение на дебелослойното нанасяне;

-  Изключително висока устойчивост на атмосферни условия (слънчево греене, валежи, ниски и високи температури);

-  Отлична адхезия към основата – асфалт или бетон;

-  Заедно с нея да могат да се използват различни видове стъклени перли за подобряване на рефлекцията;

-  Ммного добра устойчивост на абразия;

-  Полагане при най-различни услови – високи температури през лятото или ниски температури и повишена относителна влажност на въздуха през есенно-зимния период;

-  Особено подходяща за натоварени градски улици и кръстовища или за магистрали с интензивен трафик.

Технически данни на студеният пластик

-  В зависимост от температурата и количеството на втвърдителя, боята съхне за 10-20 минути  (15-20 минути при 200C; 25-30 минути при 5 0C).

Изисквания към добавъчните материали

За осигуряването на по-добра видимост на пътната маркировка през тъмната част на денонощието се използват стъклени перли.

Стъклените перли могат да бъдат предварително примесени в материала или да бъдат разпръснати върху маркираната повърхност веднага след нанасяне на боята или пластика.

Стъклените перли за пътна маркировка трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 1423:2012/AC:2013 за добавяни в последствие стъклени перли или за предварително смесвани стъклени перли.

Зърнометричният състав и коефициента на пречупване на светлината на стъклените перли се подбира в зависимост от експлоатационния клас на маркировката, избран за конкретния път.

Добавките за подобряване на сцеплението на маркировката трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 1423.

Изпълнителят трябва да представи сертификат за качество и за оценка на съответствието със съществените изисквания на влаганите добавъчни материали за пътна маркировка.

Подготовка на студени пластици

Студените пластици се подготвят чрез смесване на отделните им компоненти в съответствие с инструкциите на производителя. Смесените компоненти се използват само за периода, указан от производителя.

Подготовка на пътното покритие

Пътното покритие трябва да бъде сухо и почистено от налична прах, замърсявания и остатъци от стара маркировка с недобра адхезия към асфалтобетоновата повърхност.

Осите на отделните линии на пътната маркировка трябва предварително да бъдат очертани чрез точкуване през 1 - 2 м. Точкуването трябва да се извършва върху опъната корда в оста на маркировачната линия.

Полагане

Полагането на материалите за пътна маркировка трябва да се извърши при спазване на инструкциите на производителя на използвания материал.

Осовата линия, линиите на лентите за движение и крайните линии трябва да бъдат положени с помощта на одобрени маркировъчни машини, а другата маркировка – ръчно, с помощта на шаблони.

Изпълнението на светлоотразителна пътна маркировка с разделено полагане на маркировъчния материал и стъклените перли трябва да се извършва с помощта на маркировъчна машина, снабдена с устройство за автоматично дозиране и разпръскване на стъклените перли.

Стъклените перли се полагат едновременно с полагането на маркировката в количество, необходимо за достигане на минималните светлоотразителни характеристики на избрания експлоатационен клас маркировка. Скоростта на нанасяне трябва да се регулира, така че да се осигури задържането на стъклените перли на повърхността на маркираната линия върху пътната повърхност.

Изисквания към пътната маркировка

По повърхността на изпълнената маркировка не трябва да има мехури, жилки и подутини и други дефекти или зацапани ръбове.

Коефициентът на яркост Qd при разсеяно осветление на сухи пътни маркировки се определя съгласно БДС ЕN 1436.