ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

ОБЕКТ:   Смяна на отоплителна инсталация на „ПМГ  Акад.Иван Гюзелев“

учебен , административен  и обслужващ  корпуси  - гр.Габрово

/ към проект част: ОВ /

Този план е изготвен на основание „Наредба N-2 от 22.03.2004г. (Д.в бр.37/2004г.) за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при извършване на строителни и монтажни работи и по възлагане от Възложителите. Този план трябва да бъде представен от строителя преди откриването на строителната плoщадка съгласно член.9 (1) на Наредбата.

1. Организационен план

На този етап се предвижда  смяна на отоплителната инсталация. Смяната ще

се  извършва  корпус по корпус. Ремонта ще започва с демонтажа на старите чугу-

нени  радиатори и изрязването на съществуващата тръбна мрежа. Следва почист-

ване от демонтажните работи. След това започва изграждането на новата тръбна

мрежа, пробиване на отвори в стоманобетонните плочи и прекарване на новите

вертикални щрангове. Където е възможно ще се използват отворите от старата

тръбна мрежа. След прекарване на новите вертикални щрангове ще се започне

със сглобяването и монтажа на новите радиатори , за да могат да започнат да се

подвързват към вертикалните щрангове. След връзването на радиаторите към

тръбната мрежа ще се  възстановят  всички отвори. Направа на  хидравлична проба с  налягане  1,5 от работното  за  24часа . Следва демонтаж на радиаторите за боядисване. Боядисване и  отново закачане на радиаторите по местата им.

Направа на  топли  72-часови проби.

При изпълнението на обекта, не е необходимо временно строителство от комунално-битов характер.
	Изпълнителят  на СМР извежда и инструктира работниците на строителната площадка сутрин и се прибира след приключване на работното време.

2. Строителен ситуационен план

Строителството се извършва на територията на  сградата на ПМГ „Акад.Иван Гюзелев“  Габрово . Материалите, необходими за изпълнението се доставят  в  готов вид и се монтират на обекта до края на работния ден .Не е необходимо да се изграждат временни депа за складиране на материали и съоръжения.

Достъпът се ограничава само в района на строителната площадка . В района на строителната площадка се допускат само лица ангажирани със строителния процес.

Преминаването на външни лица става само с придружител под ограничен пропусквателен режим.

3. План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка:

- В  участъците със заваръчни работи трябва да са налице пожарогасители с СО2 и други средства за действие при евентуално възникване на пожари;

- По най-бърз и безопасен начин да се евакуират всички работещи

- В случай на пожар или авария незабавно да се уведомят РЗПАБ;

- Прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци;

- Предприема  действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата или напускане на работните места;

- Не възобновява работата, докато все още е налице сериозна или непосредствена опасност;

- Забранява се да се извършват огневи работи с оксижен или електрожен в близост до кабели, ел.табла и газови съоръжения.

4. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове
	Общи изисквания:

- Строителната площадка се определя и открива при условията на ЗУТ.

- В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по подходящ начин.

- За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се използват постоянни или временни ограждения.

- Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни климатични условия.

- Съществуващите върху територията на строителната площадка преди откриването и инсталации, мрежи и съоръжения се идентифицират, ясно означават, проверяват и контролират.

- Всички  съоръжения и оборудване  се монтират съгласно проекта и инструкциите им за експлоатация.

На Обекта се прилагат и всички изисквания на Наредба N-2, непосочени коректно, както и инструкциите по безопасност и здраве, които съдържат:

- Правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или управляват съответните трудови процеси.

- На обекта не се извършват газоопасни работи без наряд: напр. рязане, заваряване и др. при наличие на природен газ в помещението.

- При работа върху съдове под налягане, тръбопроводи, котли и др., се забранява работа при наличие на налягане в съоръженията.

- При работа върху съоръжения, захранени с електричество, работата следва да се извърши при прекъснато ел. захранване.

- Забранява се строго пушенето на обект, с изключение на посочените от Инвеститора места.

- Забраняват се пускови и наладъчни работи, когато в помещението има котли на газ или въглероден окис или други вредни и взривоопасни вещества.

- Пускането на котел в експлоатация става само при наличие на опериращи огняри . Те носят отговорността за пускането на котела по отношение на общите котелни защити и блокировки (вкл. ниво при парните котли). Строителят носи отговорност за дейностите по договора, свързани с горивният процес.

- Изискваната правоспособност или квалификация на работещите за извършване на СМР по определени строителни технологии и на операторите на строителни машини и инструменти. Работниците по газовата част да са обучени и притежават книжки за работа с газ.

- Изисквания на ЗБУТ:

- Преди започване, по време и при прекъсване, преустановяване и завършване на работата;

- За използване на съответните строителни машини и другото работно оборудване;

- При извършвания на изпитвания и проби за функционалност на технологичното оборудване и инсталации;

- Средствата за колективна защита и личните предпазни средства, необходими за изпълнение на работата, като се дава предимство на колективните пред личните;

- Други изисквания, свързани с конкретните условия на работа;

- Условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за оказване на първа помощ на пострадалите при злополука и др.;

- Схема на местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и ПАБ; на местата за поставяне на описанията на сигналите, които при необходимост се подават при работа.

Тези инструкции се поставят на достъпни и видни места в работната зона и се актуализират при всяка промяна и съдържат датите, на които са утвърдени и изменени.

При възникване на опасни условия (скъсване на ел. проводници, газопроводи и др.) работата се преустановява и работещите напускат опасните места без нареждане.
	Работата се възобновява по нареждане на техническия ръководител, след отстраняване на съответната опасност.
	Строителни и монтажни работи в ограничени пространства не се допускат.
	Електрическите и газови инсталаци се монтират от лица с необходимата правоспособност по електробезопасност.
	Не се допуска използване на части от постоянните електрически инсталации за временни захранвания преди  пълното им завършване и въвеждане в експлоатация.

Не се допуска подаване на газ към инсталациите без акт за техническо освидетелстване.
	При извършване  на изпитване  на готови електрически инсталации се вземат предпазни мерки  за защита на работещите, както и на други лица, намиращи се на строежа, от попадане под напрежение и поражения от електрически ток.

5. Списък на инсталациите, машините и съоръженията, 	подлежащи на контрол

Ел. разпределителните инсталации и съоръжения, особено тези, които са изложени на климатични въздействия подлежат на периодичен контрол и подържане  на технико експлоатационните характеристики, съобразно нормативните изисквания.
	Строителните машини, които работят или се предвижда да работят на строителната площадка, трябва да:

- Отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидени СМР;

- Да са в добро състояние, преминали съответното техническо обслужване и да са безопасни за ползване.

Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини се извършва под ръководството на определено от строителя лице  при взети мерки за безопасност.
	Опасните зони около строителните машини се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.
	Продуктите, машините, съоръженията и други елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат.
	Машините за ивършване на земни работи се допускат до работа по терени с наклон не по-голям от предвидения в инструкцията за експлоатация.

Предварително очакваните машини за работа на обект са: багер, ръчни и механизирани инструменти, товарни автомобили, заваръчни апарати, газанализатори, уреди за утечки на газ.

6. Списък  на отговорните лица (име, длъжност, работодател) за провеждане на контрол и координиране на плановете на отделните строители за местата, в които има специфични рискове, и за евакуация, тренировки и/или обучение.

Този списък следва да бъде представен и утвърден от Възложителя или упълномощеното от  него лице и да бъде доведен  до знанието на координатора по безопасност и здраве, техническия ръководител и другите участници в строителството при откриване на строителната площадка.

7. Схема за временна организация и безопасността на движението по транспортните и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея.

При изкопните работи да се предвидят и изпълнят постоянни или временни ограждения на строителната площадка.
	Достъпът на лица, неизвършващи СМР, е забранен.

8. Схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители.

Достъпът на лица, неизвършващи СМР в зоната на строителната площадка е забранен.

9. Схема на местата на строителната площадка, която има специфични рискове

Да се предприемат всички мерки за предпазване при падане от височина и при работа с монтажни средства по време на монтажа на съоръженията в котелната централа (лампи, свещи газови и др.).
	Специфичните рискове при газификация на котелните, се свеждат до местата на заваряне, тръбни връзки по време на монтажа и изпитвания.
	По време на снимане на заварките котелното се евакуира от външните лица, с изключение на снимащият персонал.

10. Схема на местата за инсталиране на повдигателни съоражения и скелета

Няма да се използват неподвижно инсталирани повдигателни съоръжения и скелета.

11. Схема на местата  за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци.

При изпълнение на обекта не е необходимо изграждането на временни места за складиране на продукти и оборудване, тъй като същите се монтират  веднага след доставянето им на обекта.

12. Схема на разположението на санитарно-битовите помещения.

При изпълнението на обекта не е необходимо временно строителство от комунално-битов характер. При необходимост се използват санитарен възел и временни битови помещения на училището.

13. Схема на захранване с ел.ток, вода, отопление, 	канализация и др.     Не се налага задължително захранване с ел.ток, вода, отопление, канализация и др.

14. Схема и график за работа на временното изкуствено 	осветление на строителната площадка и работните места.

Не се предвижда временно изкуствено осветление, тъй като СМР се извършва само през светлата част на денонощието.

15. Схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, 	пожар или злополука, с определено място за оказване на 	първа помощ.

Поради линейния характер на обекта не се предвижда монтиране на табели. Връзката със службите на РЗПАБ, медицинска служба, технически надзори др. се извършва от техническия ръководител, като същият инструктира работещите за сигнализацията при авария, пожар и злополука.

16. Други изисквания:

Този план определя общите конкретни мероприятия за осигуряване на минималните условия за безопасност при извършване на СМР. Неговото прилагане не отменя, нито обезсилва, нито едно от изискванията на „Наредба N-2 от 22.03.2004г. (ДВ бр.37/2004г.) за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при извършване на строителни и монтажни работи“.

При наложително извършване на СМР, непосочени в този план, е необходимо неговото актуализиране в хода на строителството.
	Този план не ограничава правото на възложителя, техническия ръководител, бригадира, лицето упражняващо стройтелен надзор, проектанта или други лица – участници в строителството да допълват и установяват на строителната площадка допълнителни и/или нови мерки и практики осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд.

За всички неописани действия и мероприятия по този план, да се спазват    предписанията на  Наредба N- Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и  Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уреди за природен газ приета с ПМС 171 (публ. ДВ бр.67 от 02.08.2004 год.).

Септември  2014 година		                              Проектант:

град Габрово