- O Б Я С Н И Т Е Л Н А               З А П И С К А

- ОБЕКТ :   ПРИСТРОЙКА КЪМ ДЯ“ЗОРА“ ЗА КОТЕЛНО НА

- ПРИРОДЕН ГАЗ,     УПИ ХХХІХ-детска ясла Зора,

- кв. 53, гр. Габрово – I етап,  III част

- ЧАСТ :       АРХИТЕКТУРА

ФАЗА :      ТЕХН. ПРОЕКТ

- Проектът е разработен на основание задание от страна на възложителя-Община Габрово.

Пристройката е долепена до корпусът от детската ясла, в който се намира съществуващото котелно, като е оставена фуга от 7см., непосредствено до въшното стълбище.

Външните размери на пристройката, без изолация са 7,70/3,30м.

Пристройката, в която ще се оборудва котел на природен газ е едноетажна, разположена върху терена, със ст.б.конструктивни елементи и тухлени зидове. Подът е ст.б.настилка, под която има армирано PVC фолио, 5см. сипица и 20см. чакъл, а върху нея ще се изпълни изравнителна циментова замазка 3см. и гранитогрес на лепило 2см. Покривът е плосък, с вътрешно отводняване. Върху покривната ст.б.плоча ще се изпълни циментова замазка за наклон, с дебелина 3-8см., върху нея – 2 пласта хидроизолация, а бордовете ще се обшият с праховобоядисана ламарина. Под покривната ст.б.плоча ще се изпълни топлоизолазия – 5см. фибран. По външните стени на пристройката ще се изпълни топлоизолация.

За осъществяване на връзка между пристройката и съществуващата сграда се налага избиване на отвор във външния зид на детската ясла /към коридор/ с размери 80/200см., където ще се монтира врата с ГОУ 90 минути. Разликата в нивата на подовете на пристройката /0,00/ и коридора на съществуващата сграда /-0,57/ ще се преодолее с 3 стъпала по 19 см. височина.

Коминът на котелното ще бъде закрепен по фасадата на детската ясла и ще излиза над покрива на сградата на 50 см.Коминът е с диаметър 30 см и  отстои от фасадите на детската ясла и котелното на 45 см.

По фасадите ще се изпълни цокъл - .мита бучарда и силиконова боя върху 5 см изолация ЕРS.

На чертежа са показани видът на отделните помещения, материалите, с които са покрити подовете, стените и таваните им.

Дограмата е алуминиева, отваряема и осигурява естествена осветеност и вентилация на помещението. На 15см. от готовия под на котелното, на външната стена е оставен  вентилационен отвор с решетка и размери 60/40см.

Застроената площ на пристройката /без изобация/ е  25,8 кв.м.

Обектът попада  в IV категория съгласно чл.137 от ЗУТ.

Проектът в част Архитектура е съгласуван и окомплектован с проекти в части  Конструкции, ЕЛ, ВиК, ОВ и Геодезия.

СЪГЛАСУВАЛИ:							Проектант :

Констр.    -

Ел            -

ВиК          -

ОВ           -

Геодезия -