ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Привеждане на съществуващо кръстовище към кръгово (бул.“Могильов“, ул.“Свищовска“ и ул.“Лазурна“)“

- Предмет на поръчката.

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Габрово е:

„Привеждане на съществуващо кръстовище към кръгово (бул.“Могильов“, ул.“Свищовска“ и ул.“Лазурна“)“.

Строителството, предмет на възлагане в настоящата поръчка, цели подобряване на пропускливостта на кръстовището, рехабилитация на пътната настилка, подобряване осветеността на крустовището и осигуряване на безопасността на движение на автомобилното и пешеходното движение.

- Изпълнение на строително-монтажните работи.

Съществуващото кръстовище е четириклонно с висока интензивност на движението във всички направления, както и с голям на брой завиващи на ляво. Геометрията и организацията на кръстовището не е оптимална, което намалява пропускливостта му и създава предпоставки за ПТП. Интензивността на пешеходното движение в участъка е голяма и е небходимо да се осигури безопасност на преминаване.

Предвижда се изпълнението на кръгово движение. Централният остров ще бъде повдигнат спрямо пътното платно с пътни бордюри /гранит/. За по-добра ориентация и насочване на автомобилното движение в правилната посока ще бъдат монтирани светещи стрелки, разположени по периметъра на кръга. Около централния кръг ще се изгради ивица от гранитен паваж, отделена от асфалтовата настилка с понижен гранитен бордюр.

С цел насочване на движението на вход и изход, ще бъдат оформени 4бр. разделителни острови, повдигнати с пътен бордюр. Предвижда се настилката в тези острови да се изпълни с цветни гранитни павета. Така създадените междинни зони за изчакване при влизане в кръстовището значително ще подобрят безопасността на движение при преминаване през кръга.

Проекта включва цялостна рехабилитация на пътните и тротоарните настилки в обхвата на кръстовището. С цел насочване на пешеходното движение към регламентираните зони за пресичане, ще бъде поставен метален парапет по дължина на новата бордюрна линия.

В част „Електрическа" се предвижда поставяне на нови стълбове за улично осветление и нови LED осветителни тела. На всички пешеходни пътеки ще бъдат монтирани прожектори.

В част „Озеленяване“ е предвидено затревяване на централния остров и зелената площ между бул.“Могильов“ и ул.“Свищовска“, засаждане на декоративни храсти и цветя и поставяне на декоративни елементи.

Описание на СМР:

- Изкопи земни маси и извозване;

- Доставка и полагане на инертни материали и цименто пясъчен разтвор;

- Фрезоване;

- Асфалтови работи: Полагане на битумизирана баластра, полагане на неплътен асфалтобетон, полагане на изравнителни пластове, полагане на плътен асфалтобетон;

- Настилки от гранитни павета: Полагане на сиви гранитни павета 10/10/10см и червени гранитни павета 6/6/6см;

- Пешеходни настилки: Полагане на 5 см плътен асфалтобетон за тротоари;

- Бордюри и бетонни ивици: Полагане на пътни бетонови и гранитни бордюри 50/35/18см и на бетонови градински бордюри 50/16/8см;

- Доставка и монтаж на предпазен метален парапет;

- Озеленяване: Засаждане на декоративни храсти и цветя, Затревяване и поставяне на декоративни елементи;

- Част Електрическа: Изпълнение на ново улично и декоративно осветление;

- Част ВиК: Изграждане на дъждовна канализация;

- Част „Организация на движението“ – полагане на хоризонтална маркировка и доставка и монтаж на вертикална сигнализация.

Изисквания към изпълнението на СМР.

При изпълнение на поръчката да се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1/02.01.2001 г., изм. ДВ, бр. 54/15.07.2011 г.) и следните наредби към него: Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1, обн. ДВ, бр. 72/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 23/2011 г.), Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 49/15.06.2005 г.), Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г.), както и всички действащи в Република България нормативни актове. Да се спазват всички изисквания и заложени параметри в отделните части на Инвестиционния проект.

Всички влагани материали трябва да притежават сертификат за качество, декларация за произход и декларация за съответствие, които се представят на Възложителя или Консултанта.

Технически спецификации.

Обектът като цяло попада в III-та категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и има разрешение за строеж № 98/14.07.2015г. Наличен е общ Работен проект по части: Архитектура, Паркоустройство и благоустройство; Конструкции; Пътна; Геодезия; Електрическа; ВиК; ПБЗ; ПБ; ПУСО.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

- Основа от трошен камък /направа или ремонт/ на пътни и улични настилки

Полага се върху суха и ненарушена  основа на пътното легло. Преди полагане, земната основа се уплътнява до достигане на еластичен модул min 30МРа. Основата от трошен камък се изпълнява с дебелина, съответстваща на проекта. Трошеният камък трябва да отговаря на БДС ЕN 13043:2005+АС:2005 и да се придружава с декларация за съответствие.  Уплътнява се с тежки валяци на пластове по 20см.

- Битумен разлив

Преди полагане на асфалтовата смес, върху добре почистена и обезпрашена основа и запълнени пукнатини до 3мм се нанася бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив при разход от 0.25 кг/м2 до 0.7 кг/м2. Битумната емулсия, която се използва в асфалтовите работи трябва да бъде катионна или анионна, бавно разпадаща се битумна емулсия. в съответствие с БДС EN 13808:2013 и „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ.

- Асфалтобетонова настилка

В участъци, където е необходимо, ще се извършат локални ремонти на асфалтовата настилка. След нивелетното фрезоване на пътя, ремонтът на определените участъци ще се извърши чрез фрезоване на 6см и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 6см.

Асфалтът ще се положи на два пласта - асфалтова смес за изравнителен пласт и  асфалтобетон тип А за износващ пласт 4см, включително и битумни разливи между отделните пластове.

Асфалтобетоновото покритие се състои от един или два пласта с определена дебелина. Асфалтобетоновата смес /плътна смес/ трябва да отговаря на БДС ЕN 13108 - 1/NA:2009 и стандартите за изпитване на горещи асфалтобетонови смеси БДС ЕN 12697:2009.

Асфалтобетоновата настилка при ремонтни работи и изкърпване на настилките се изпълнява с плътна смес, а при необходимост от изравнителен пласт се полага неплътна смес или плътна смес. Върху съществуващата асфалтобетонова настилка се нанася битумна емулсия катионна и анионна тип ISS-1h или SS–1h при разход до 0,7кг/м2, в съответствие с БТО 006/2005г.

Направата  на покрития от горещи асфалтобетонови смеси да не се извършва при температура на въздуха по-ниска от +5°С, нито при валежи от дъжд или върху мокра основа. Асфалтовите смеси, доставени на местополагането, трябва да имат температура не по-ниска от +130°С, а при студено време - не по-ниска от +150°С. При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници 14°С от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ .

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.

Асфалтополагането се извършва машинно. Уплътняването се извършва със статични, вибрационни и пневматични валяци.

Валирането става най-малко с два валяка – лек 4 до 6т и тежък 8 до 10т. Валирането започва с лекия валяк, непосредствено след полагането на сместа с 4 до 6 минавания е точка и продължава с тежкия валяк до окончателно уплътняване с 10 до 20 минавания в точка. При работа с виброваляк уплътняването започва без вибрации с 2 до 3 минавания в точка и продължава с вибрации с 3 до 6 минавания в точка, като завършва с пневматичен и тежък стоманобандажен валяк.

При машинно цялостно преасфалтиране на големи участъци (по-големи от 500 м2 за един участък), по преценка на Възложителя, на посочени от него места и в негово присъствие, Изпълнителят взема сондажни ядки за лабораторно изпитване.

При изпълнение на ремонтни работи на настилката не са допустими неравности по фугата между съществуваща и новоположена асфалтова настилка, които влошават транспортно - експлоатационните качества на улиците и пътищата.

- Полагане или ремонт на бордюри

Полагането на нови или подмяната на съществуващи бордюри се изпълнява с бордюри съгласно проекта - бетонови изделия в съответствие с БДС ЕN 1340:2005/ NA:2013 , бетонов разтвор В12.5 в съответствие с БДС EN 206:2014/NA:2015 и БДС EN 13791:2007. Проекта предвижда полагане и на гранитни пътни бордюри.

Бордюрите се полагат върху пресен бетон, нареждайки се в права или крива. Фугите между тях се запълват с цименто-пясъчен разтвор, след като се провери правилното им положение и тяхното ниво чрез нивелация.

Основата, върху която се полага бетонът, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена до проектната плътност.

След направата на бордюрите трябва да се вземат мерки за предпазването им от разместване до втвърдяването на бетона и разтвора.

- Полагане или ремонт на тротоарни с асфалтобетоново покритие

Асфалтобетонното покритие на тротоарите се прави върху равна и уплътнена основа, изпълнена с напречен наклон, еднакъв с този на тротоарното покритие съгласно проекта. Асфалтовите смеси се полагат ръчно или машинно и се уплътняват с лек самоходен валяк до постигане на проектната плътност. Местата недостъпни за валяка се уплътняват с ръчна или механична трамбовка.

- СМР по част ЕЛ

При полагането на кабелите трябва да се спазва следното:

- Доставеният кабел трябва да се прегледа, провери и състави протокол за състоянието му;

- Огъването на кабела трябва да става с радиус не по – малък от 15 пъти диаметъра му;

- Преди започване на работа и след приключването да се направи замерване на съпротивлението на изолацията между жилата и на всяко жило спрямо оловната мантия.

При излизане /влизане/ в отвори, както и при кабелни муфи към кабелите се прикрепят маркировъчни табелки съгласно ОТН 10-67. Преди да се започнат изкопните работи, трасето да се съгласува и обходи на място с представители на ЛКС, РУД, ЕРП и ВиК. Ако се засягат съществуващи подземни комуникации да се вземат мерки за предпазването им от механични и други повреди.

При пресичане на кабел НН с телефонни кабели да се осигурят разстояния 0,5 м хоризонтално и 0,3 м вертикално, като се осигури защитна преграда.

Предвижда се изграждане на ново улично осветление, което ще се изпълни с осветителни тела  LED – 120W и 150W и ще се монтира на стълбове с височина 9м в кръга и 6,5м за всички останали на единични рогатки. В кухината /вътрешна пеисъединителна кутия/ на всеки стълб ще се монтира прекъсвач С6А, от който с кабел СВТ-3х2,5мм2, монтиран също в кухината на стълба ще се захрани осветителното тяло. Осветлението на пешеходните пътеки ще се изпълни с LED прожектори – 100W и ще се монтира на стълб с височина 3м от готова тротоарна настилка.

Захранването на уличното осветление ще се изпълни с кабел САВТ – 5х16 от съответните трафопостове, като се монтират нови табла за захранване и управление на осветлението. Кабелът да се положи в гофрирана тръба ф40мм в изкоп 0.8 / 0.4м.

По време на строителството да се спазват всички правилници и нормативи, свързани с изпълнение на конкретните СМР.

- СМР по част ВиК

Предвижда се изграждане на нови дъждовни клонове, подмяна на капаците на съществуващите ревизионни и дъждоприемни шахти, както и тяхната пренивелация.

РШ – Полагане на нов самонивелиращ се капак за монтаж в асфалтова настилка. Клас на натоварване D400 отговарящ на БДС EN 124:2003.

ДШ – Полагане на нова чугунена решетка. Клас на натоварване D400 отговарящ на БДС EN 124:2003.

Монтажът на тръбите за дъждовната канализация се извършва съгласно действащия в момента стандарт. Тръбите се полагат в изкоп с дълбочина и ширина, съгласно проекта и върху добре подравнено дъно, пясъчна основа 15см и 30см пясъчно покритие над теме тръба. След полагане на тръбите, същите трябва да бъдат подпрени от двете страни с не по-малко от 15см пясъчен трамбован слой. Обратното засипване под трайните настилки ще се изпълни с трошенокаменна фракция или баластра, за да се предотврати слягане. Засипването става на пластове с дебелина 20см и уплътняване.

Изисквания за канализационните тръби:

- Оребрени полипропиленови тръби (PP) тръби с min SN 8.Всички тръби трябва да отговарят на Български държавен стандарт или еквивалентен.

Канализацията трябва да бъде подложена на вътрешно хидравлично налягане относно херметичността и. Да се спазва „Правилник за извършване и приемане на СМР“ – раздел I, инструкциите за безопасност и хигиена на труда и правилата за приемане на земни работи и земни съоръжения (БСА, кн. 6 от 1988г.).

- СМР по част Озеленяване

Точното разположение на всички растителни видове да се изпълни спрямо подробния дендрологичен проект с дендрологична ведомост и посадъчен чертеж.

Засаждането на храсти и декоративни треви се извършва в дупки с размер 20/20/30см.

Засаждането на почвопокривни растения и цветна растителност се извършва в дупки с размер 10/10/10см.

Затревяване с тревни смески и наторяване – основата се почиства от камъни и отпадъци и се фрезова. Затревяването е с 20кг/дка за създаване на устойчив на утъпкване тревен чим с високи декоративни качества и лесна поддръжка. Изпълнява се на три етапа чрез ръчна обработка на почвата. Наторява сс с амониева селитра.

Засаждането на растителността може да се извърши от месец март до месец ноември включително, при задължително използване на растения, отгледани в контейнери, отговарящи на действащите стандарти и минимални размери на посадъчния материал посочен в дендрологичната ведомост.

- Пътна маркировка

Пътната маркировка ще бъде изпълнена с боя за пътна маркировка студен пластик. Студеният пластик е реактивна двукомпонентна система със свързващо вещество на акрилна основа. Системата полимеризира директно на пътното платно чрез прибавяне на втвърдител (1-2 % ), който се смесва с боята непосредствено преди употреба. Не се използват органични разтворители, които биха замърсили атмосферата.

Материала за изпълнение на пътната маркировка подлежи на предварително одобрение и трябва да отговаря на изискванията, посочени във фирмената техническа спесификация.

Условия на които трябва да отговаря маркировката изпълнена със студен пластик

-  Изключително бързо съхнене на покритието – около 10 минути при нормални температури, което позволява много бързо възстановяване на трафика;

-  Възможност за нанасяне в много дебел слой с различни релефи, което подобрява видимостта;

-  Повишена трайност, благодарение на дебелослойното нанасяне;

-  Изключително висока устойчивост на атмосферни условия (слънчево греене, валежи, ниски и високи температури);

-  Отлична адхезия към основата – асфалт или бетон;

-  Заедно с нея да могат да се използват различни видове стъклени перли за подобряване на рефлекцията;

-  Ммного добра устойчивост на абразия;

-  Полагане при най-различни услови – високи температури през лятото или ниски температури и повишена относителна влажност на въздуха през есенно-зимния период;

-  Особено подходяща за натоварени градски улици и кръстовища или за магистрали с интензивен трафик.

Технически данни на студеният пластик

-  В зависимост от температурата и количеството на втвърдителя, боята съхне за 10-20 минути  (15-20 минути при 200C; 25-30 минути при 5 0C).

Изисквания към добавъчните материали

За осигуряването на по-добра видимост на пътната маркировка през тъмната част на денонощието се използват стъклени перли.

Стъклените перли могат да бъдат предварително примесени в материала или да бъдат разпръснати върху маркираната повърхност веднага след нанасяне на боята или пластика.

Стъклените перли за пътна маркировка трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 1423:2012/AC:2013 за добавяни в последствие стъклени перли или за предварително смесвани стъклени перли.

Зърнометричният състав и коефициента на пречупване на светлината на стъклените перли се подбира в зависимост от експлоатационния клас на маркировката, избран за конкретния път.

Добавките за подобряване на сцеплението на маркировката трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 1423.

Изпълнителят трябва да представи сертификат за качество и за оценка на съответствието със съществените изисквания на влаганите добавъчни материали за пътна маркировка.

Подготовка на студени пластици

Студените пластици се подготвят чрез смесване на отделните им компоненти в съответствие с инструкциите на производителя. Смесените компоненти се използват само за периода, указан от производителя.

Подготовка на пътното покритие

Пътното покритие трябва да бъде сухо и почистено от налична прах, замърсявания и остатъци от стара маркировка с недобра адхезия към асфалтобетоновата повърхност.

Осите на отделните линии на пътната маркировка трябва предварително да бъдат очертани чрез точкуване през 1 - 2 м. Точкуването трябва да се извършва върху опъната корда в оста на маркировачната линия.

Полагане

Полагането на материалите за пътна маркировка трябва да се извърши при спазване на инструкциите на производителя на използвания материал.

Осовата линия, линиите на лентите за движение и крайните линии трябва да бъдат положени с помощта на одобрени маркировъчни машини, а другата маркировка – ръчно, с помощта на шаблони.

Изпълнението на светлоотразителна пътна маркировка с разделено полагане на маркировъчния материал и стъклените перли трябва да се извършва с помощта на маркировъчна машина, снабдена с устройство за автоматично дозиране и разпръскване на стъклените перли.

Стъклените перли се полагат едновременно с полагането на маркировката в количество, необходимо за достигане на минималните светлоотразителни характеристики на избрания експлоатационен клас маркировка. Скоростта на нанасяне трябва да се регулира, така че да се осигури задържането на стъклените перли на повърхността на маркираната линия върху пътната повърхност.

Изисквания към пътната маркировка

По повърхността на изпълнената маркировка не трябва да има мехури, жилки и подутини и други дефекти или зацапани ръбове.

Коефициентът на яркост Qd при разсеяно осветление на сухи пътни маркировки се определя съгласно БДС ЕN 1436.

Други изисквания.

- Временна организация и безопасност на движението

- Проектът за Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) е неразделна част от проекта за изпълнение на строителните или ремонтните работи.

- Затварянето и разкопаването на пътя ще се координира с институциите /КАТ, Община, РС ПБЗН, Спешна помощ и др./ и съответните такси (където е приложимо) ще бъдат заплащани от Изпълнителя.

- Задължение на Изпълнителя е да съгласува и плати всички дължими такси на - Областно пътно управление или Агенция пътна инфраструктура за разкопаването и заемане/затваряне на улици, съвпадащи с Републиканска пътна мрежа.

- Лицата, извършващи строителните работи съгласуват дейността си по строителството в уличните или пътните участъци с районните управления на МВР-КАТ и Районните пътни служби за пътищата от РПМ или със съответните Общински служби за общинските пътища. Прави се писмено искане за промяна организацията на движението с указани дати на започване и времетраене на строителните работи. Прилага се проекта за ВОД. Дейността по сигнализацията и маркировката се извършва от строителя.

- При възникнала необходимост от проектиране и въвеждане на допълнителни схеми за ВОБД, същото е задължение на Изпълнителя.

- Защита на собствеността

- От самото начало до завършването на работата по проекта, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.

- Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ начин, от и за сметка на Изпълнителя.

- Изпълнителят ще възстанови всички площи и имоти, повредени или нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работа по този Договор, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването или защитата на тези искове. Преди започване на работа Изпълнителя ще предприеме за своя сметка проучване на имотитe в съседство на строителната площадка, за да установи съществуващото състояние на тези обекти.

- Изисквания за предварителна инспекция/одобрение

- Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, коеото се изисква при предаване на обекта.

- Открити изкопни работи

- Всички открити изкопи трябва да са обезопасени, като се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които предпазват хората от инциденти и нансяне на щети върху собствеността. Всички предупредителни табелки трябва да са на български език и трябва да са в съответствие с местното законодателство.

- Изпълнителят трябва да вземе предпазни мерки, за да предотврати наранявания на хора вследствие на открити изкопи. Всички изкопи, изкопни материали, съоръжения или други препятствия, представляващи опасност за хората, трябва да са добре осветени ½ (половин) час преди залеза на слънцето, и ½ (половин) час след изгрева на слънцето, както и по друго време, когато има намалена видимост. Позициятa и броят на лампите трябва да бъде определен така, че ясно да очертава размера и мястото на работите.

- Около откритите изкопи трябва да се осигури метална мрежа (с височина поне 1м), като същата трябва да е на място, докато изкопите са напълно запълнени. Горната чяаст на оградата трябва да устои на поне 0,5kN хоризонтален напор. Не се приема никакъв друг начин на ограждане (пластмасови ленти, дървени прегради и пр.). Подобни ограждения могат да се използват само за обозначаване на места за складиране и пр.

- Противопожарна защита

- Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.

- Изпълнителят трябва веднага да подаде сигна за тревога на местните власти и екипа за управление на проекта, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на строителните работи. За да предотврати пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции издадени от метсните власти.

- Опазване на дърветата и зелените площи

- Без одобрението на Възложителя, Изпълнителя не е разрешено да премахва, премества или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или тротоари. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работа, е отговорност на Изпълнителя. Ако по мнението на Възложителя има ненужно унищожени или повредени дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или унищожено дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро качество и характеристики.

- Складиране и охрана на материали и оборудване

- Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада и на Площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на площадката ненужни материали и оборудване.

- Изпълнителят трябва да:

- Организира така подреждането на материалите, че да не могат да застрашат безопасността на хората;

- Окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите;

- Получи от производителите детайлна информация относно метода на съхранение и поддружка на складираните артикули, като трябва да спазва тези изисквания;

- Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването, ще се считат за включени в този Договор и няма да се извършват никакви допълнителни плащания във връзка с това.

- Никакви материали няма да се доставят на площадката, докато не са спазени следните изисквания:

- Възложителят е получил препоръките на производителя за складиране на площадката;

- Възложителят е одобрил района, където ще се складира материала;

- Строителни работи

- Изпълнителят трябва да осигури квалифициран персонал, подходящо оборудване, машини и строителна механизация с достатъчен капацитет за извършване на дейностите по Договора с нужното качество и в срок.

- Изпълнителят ще бъде отговорен за определянето, разполагането и прецизиране на необходимите коти, като е длъжен да разполага с квалифициран геодезист, който да определи всички изходни точки от съществуващата геодезическа мрежа, изходни линии и нива с необходимата точност.

- Периодично почистване на строителната площадка

- Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадката всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често ако те пречат на работата по друг договор или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.

- Всички отпадъци вследствие на почистването трябва да се отстранят от Изпълнителя по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърляни на депо за строителни отпадъци.

- Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места от колелетата на камионите напускащи площадката.

- Окончателно почистване на строителната площадка

- След завършване  и тестване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване. Окончателното почистване на работния район  трябва да приключи в рамките на седем (7) дни от приключване на СМР по настилките.

- Екзекутивни чертежи

- Изпълнителят ще поддържа разпечатан комплект на Работния проект на обекта. На тези копия с червен цвят ежедневно трябва да се нанася извършената работа и всички промени. Този комплект трябва да е на разположение за проверка по всяко време. Освен новото строителство, на тези копия Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което установява по време на изкопни работи. Тази информация трябва да включва дълбочина, вид и размери на откритата съществуваща инфраструктура.

- Задължение на Изпълнителя е да изготви екзекутивна документация по всички части на проекта, както и геодезическо заснемане на цялото строителство, нанесено върху кадастрална карта.

- Работите няма да се считат за завършени, докато екзекутивните чертежи не са предадени на Възложителя и одобрени от него.

- Снимки преди и по време на строителството

- Изпълнителят трябва да заснеме площадките преди започване на работа. Задължение на Изпълнителя е заснемане на различните етапи в хода на строителството. Тези снимки да бъдат предавани на Възложителя един път месечно на цифров носител.

- Временно водоснабдяване

- Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за нуждите на строителството, санитарните възли, както и да осигури вода за всички необходими проби.

- Временно ел. захранване

- За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира и поддържа цялата система, нужна за временно ел. захранване за строителни цели, полеви офиси и извършване на проби. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки за предоставяне на временно ел. захранване от местната електрическа компания. Изпълнителят ще плати всички такси за включване на електрическата компания, и ще предостави работната ръка, материали и оборудване на за монтирането на временното ел.захранване. Ако системата за временно ел.захранване използва генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани от съседните домове чрез специална преграда.

- Санитарни възли

- Изпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни химически тоалетни и умивалници за нуждите на своите служители. Съоръженията трябва да са на подходящи места и да бъдат скрити както трябва от обществени погледи. Съоръженията трябва да се поддържат в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква.

- Изпълнителят е длъжен да спазва част „План за управление на строителните отпадъци“ от работния проект и да изготвя своевременно всички приложения и транспортни дневници, съгласно задълженията му по Договора.