За Обособена позиция № 3

„Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

ОТ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Извършване на строително-монтажни работи в обекти от градската среда на Габрово по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Благоустрояване на парк "Колелото" и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово“

Обособена позиция № 2 „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“

Обособена позиция № 3 „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Габрово е Извършване на строително-монтажни работи в обекти от градската среда на Габрово по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Благоустрояване на парк "Колелото" и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово“

Обособена позиция № 2 „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“

Обособена позиция № 3 „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“

Строителството, предмет на възлагане в настоящата обособена позиция № 3, цели извеждане на трафика от централна градска част и освобождаване от автомобилно движение на съществуващите улици в близост до пешеходната зона и Централен градски пазар.

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“

Проектът предвижда извеждане на движението от централна градска част по ул. „Пенчо Славейков“ през съществуващ тунел по ул.“Марин Дринов“, по ул.“Хан Крум“ и връзка с ул.“Орловска“.

Оформят се паркинги по улиците „Мадара“ и „Д.Костова“, както и около вход тунел по ул.“Марин Дринов“. Предвижда се увеличаване на габарита и обособяване на тротоари по ул.“Марин Дринов“, ул.“Хан Крум“ и на връзката с ул.“Орловска“.

В част „ВиК“ е предвидено изграждането на нови  улични оттоци и дъждовни клонове. Повърхностните води посредством напречните наклони се отвеждат  в новопроектираните улични оттоци и облицовани окопи и се заустват в съществуващия дъждовен канал. Предвижда се изграждането на нов водосток.

В част „Конструкции“ е предвиден ремонт на съществуващия тунел, изграждане на стълби за пешеходна връзка между ул“Марин Дринов“ и ул.“Калоян“ и изграждане на нови подпорни стени.

Проектирано е ново улично осветление и осветление в тунела.

Проектът в част „Организация и безопасност на движението“ предвижда полагане на хоризонтална маркировка  и поставяне на вертикална сигнализация.

Описание на СМР:

- Изкопи земни маси и извозване;

- Демонтажни работи;

- Бетонови работи;

- Доставка и полагане на инертни материали и цименто пясъчен разтвор;

- Изграждане на подпорни стени;

- Ремонт на съществуващ тунел;

- Бордюри и бетонни ивици: Полагане на пътни гранитни бордюри 50/35/18 и бетонови бордюри 50/16/8;

- Паважна настилка – 11/11/23;

- Доставка и полагане на облицовани окопи – 40/40/40;

- Пешеходни настилки: Асфалтобетонови тротоари;

- Асфалтови работи: доставка и полагане на битумизирана баластра, неплътен афалтобетон и плътен асфалтобетон, вкл.битумни разливи преди всеки пласт;

- Озеленяване: Засаждане на декоративни храсти и цветя и затревяване;

- Част Електрическа: Изпълнение на ново улично осветление и осветление в тунела;

- Част „Организация на движението“ – полагане на хоризонтална маркировка и доставка и монтаж на вертикална сигнализация.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР

При изпълнение на поръчката да се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1/02.01.2001 г., изм. ДВ, бр. 54/15.07.2011 г.) и следните наредби към него: Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1, обн. ДВ, бр. 72/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 23/2011 г.), Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 49/15.06.2005 г.), Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г.), както и всички действащи в Република България нормативни актове.

Да се спазват всички изисквания и заложени параметри в отделните части на Инвестиционния проект. Всички изпълнени СМР следва да отговарят на изискванията описани в ПИПСМР.

Всички влагани материали трябва да притежават сертификат за качество, декларация за произход и декларация за съответствие, които се представят на Възложителя или Консултанта.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Обектът като цяло попада в III-та категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и има разрешение за строеж № 172/17.11.2015 г. Наличен е Работен проект по части: Пътна, Конструкции, Геодезия, Електро, ВиК, ПБЗ, ПБ, План за управление на строителните отпадъци.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

- Кофражни работи

Изпълненитето на кофражите и скелето трябва да осигурява поемането на предвидените в проекта постоянни временни товари без опасност за работниците и авария на конструкциите. Те трябва да осигуряват и предаването на действащите товари върху земната основа или върху вече изпълнени конструкции. За фундаменти се допуска отклонение от проектните оси на кофража до 15мм, а за стени до 8мм.

Бетона се декофрира при достигане на предписаните в проекта условия. В общия случай при нормални условия за втвърдяване на бетона минималния срок за декофриране е два дни.

- Армировъчни работи

По повърхността на армировката не се допуска да има вещества, които могат да окажат вредно въздействие върху стоманата, бетона или сцеплението между тях. Състоянието на повърхността на армировката се проверява преди монтажа и. Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без каквито и да е повреди.

Проектното положение на армировката в кофражната форма се осигурява срещу преместване и се проверява преди бетониране.

Бетонното покритие на армировката следва да отговаря на предписаното в проекта.

Приемането на армировъчните работи се извършва от проектанта по част конструкции и/или от предтсвители на Възложителя и Строителния надзор /лица притежаващи правоспособност по съответната част/.

- Бетонови работи

Материалите трябва да съответстват на предписаните в проекта и да притежават сертификати.

Производството, транспортирането и полагането на бетонните смеси трябва да отговарят на изискванията на БДС 4718. Съставът на пресния бетон не може да бъде променян след излизане от смесителя.

Конструкциите се бетонират, като се спазва проектното положение на кофража и армировката. Вибрирането на положения бетон трябва да продължава дотогава, докато от него престанат да излизат въздушни мехури. Не се допуска разслояване на бетона вследствие вибрирането му.

След завършване на бетонирането се вземат мерки за предпазване на конструкцията от вредни последствия. За изпълнението на бетоновите работи изпълнителят изготвя бетонов дневник.

- Основа от трошен камък /направа или ремонт/ на пътни и улични настилки

Полага се върху суха и ненарушена  основа на пътното легло. Преди полагане, земната основа се уплътнява до достигане на еластичен модул min 30МРа. Основата от трошен камък се изпълнява с дебелина, съответстваща на проекта. Трошеният камък трябва да отговаря на БДС ЕN 13043:2005+АС:2005 и да се придружава с декларация за съответствие.  Уплътнява се с тежки валяци на пластове по 20см.

- Битумен разлив

Преди полагане на асфалтовата смес, върху добре почистена и обезпрашена основа и запълнени пукнатини до 3мм се нанася бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив при разход от 0.25 кг/м2 до 0.7 кг/м2. Битумната емулсия, която се използва в асфалтовите работи трябва да бъде катионна или анионна, бавно разпадаща се битумна емулсия. в съответствие с БДС EN 13808:2013 и „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ.

- Асфалтобетонова настилка

В участъци, където е необходимо, ще се извършат локални ремонти на асфалтовата настилка. След нивелетното фрезоване на пътя, ремонтът на определените участъци ще се извърши чрез фрезоване на 6см и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 6см.

Асфалтът ще се положи на два пласта - асфалтова смес за изравнителен пласт и  асфалтобетон тип А за износващ пласт 4см, включително и битумни разливи между отделните пластове.

Асфалтобетоновото покритие се състои от един или два пласта с определена дебелина. Асфалтобетоновата смес /плътна смес/ трябва да отговаря на БДС ЕN 13108 - 1/NA:2009 и стандартите за изпитване на горещи асфалтобетонови смеси БДС ЕN 12697:2009.

Асфалтобетоновата настилка при ремонтни работи и изкърпване на настилките се изпълнява с плътна смес, а при необходимост от изравнителен пласт се полага неплътна смес или плътна смес. Върху съществуващата асфалтобетонова настилка се нанася битумна емулсия катионна и анионна тип ISS-1h или SS–1h при разход до 0,7кг/м2, в съответствие с БТО 006/2005г.

Направата  на покрития от горещи асфалтобетонови смеси да не се извършва при температура на въздуха по-ниска от +5°С, нито при валежи от дъжд или върху мокра основа. Асфалтовите смеси, доставени на местополагането, трябва да имат температура не по-ниска от +130°С, а при студено време - не по-ниска от +150°С. При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници 14°С от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ .

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.

Асфалтополагането се извършва машинно. Уплътняването се извършва със статични, вибрационни и пневматични валяци.

Валирането става най-малко с два валяка – лек 4 до 6т и тежък 8 до 10т. Валирането започва с лекия валяк, непосредствено след полагането на сместа с 4 до 6 минавания е точка и продължава с тежкия валяк до окончателно уплътняване с 10 до 20 минавания в точка. При работа с виброваляк уплътняването започва без вибрации с 2 до 3 минавания в точка и продължава с вибрации с 3 до 6 минавания в точка, като завършва с пневматичен и тежък стоманобандажен валяк.

При машинно цялостно преасфалтиране на големи участъци (по-големи от 500 м2 за един участък), по преценка на Възложителя, на посочени от него места и в негово присъствие, Изпълнителят взема сондажни ядки за лабораторно изпитване.

При изпълнение на ремонтни работи на настилката не са допустими неравности по фугата между съществуваща и новоположена асфалтова настилка, които влошават транспортно - експлоатационните качества на улиците и пътищата.

- Тротоари от асфалтобетон

Асфалтобетонното покритие на тротоарите се прави върху равна и уплътнена основа, изпълнена с напречен наклон, еднакъв с този на тротоарното покритие съгласно проекта. Асфалтовите смеси се полагат ръчно или машинно и се уплътняват с лек самоходен валяк до постигане на проектната плътност. Местата недостъпни за валяка се уплътняват с ръчна или механична трамбовка.

- Полагане на бордюри

Полагането на нови бордюри се изпълнява с пътни и градински вибропресовани бетонови бордюри съгласно проекта - бетонови изделия в съответствие с БДС ЕN 1340:2005/ NA:2013 , бетонов разтвор В12.5 в съответствие с БДС EN 206:2014/NA:2015 и БДС EN 13791:2007. Проекта предвижда пътни бордюри от гранит.

Бордюрите се полагат върху пресен бетон, нареждайки се в права или крива. Фугите между тях се запълват с цименто-пясъчен разтвор, след като се провери правилното им положение и тяхното ниво чрез нивелация.

Основата, върху която се полага бетонът, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена до проектната плътност.

След направата на бордюрите трябва да се вземат мерки за предпазването им от разместване до втвърдяването на бетона и разтвора.

- СМР по част ЕЛ

При полагането на кабелите трябва да се спазва следното:

- Доставеният кабел трябва да се прегледа, провери и състави протокол за състоянието му;

- Огъването на кабела трябва да става с радиус не по – малък от 15 пъти диаметъра му;

- Преди започване на работа и след приключването да се направи замерване на съпротивлението на изолацията между жилата и на всяко жило спрямо оловната мантия.

При излизане /влизане/ в отвори, както и при кабелни муфи към кабелите се прикрепят маркировъчни табелки съгласно ОТН 10-67. Преди да се започнат изкопните работи, трасето да се съгласува и обходи на място с представители на ЛКС, РУД, ЕРП и ВиК. Ако се засягат съществуващи подземни комуникации да се вземат мерки за предпазването им от механични и други повреди.

При пресичане на кабел НН с телефонни кабели да се осигурят разстояния 0,5 м хоризонтално и 0,3 м вертикално, като се осигури защитна преграда.

Предвижда се изграждане на ново улично осветление, което ще се изпълни с осветителни тела  LED – 90W, IP66 и ще се монтира на стълбове с височина 7м. Осветлението в тунелната част е предвидено с LED прожектори 30W. Аварийното осветление ще бъде с LED осветители 24W.

В кухината /вътрешна пеисъединителна кутия/ на всеки стълб ще се монтира прекъсвач С6А, от който с кабел СВТ-3х2,5мм2, монтиран също в кухината на стълба ще се захрани осветителното тяло.

Захранването на уличното осветление ще се изпълни с кабел САВТ – 5х16 от съответните трафопостове, като се монтират нови табла за захранване и управление на осветлението. Кабелът да се положи в гофрирана тръба ф40мм в изкоп 0.8 / 0.4м.

По време на строителството да се спазват всички правилници и нормативи, свързани с изпълнение на конкретните СМР.

- СМР по част ВиК

Предвижда се изграждане на нови дъждовни клонове и нови улични оттоци.

РШ – Полагане на нов самонивелиращ се капак за монтаж в асфалтова настилка. Клас на натоварване D400 отговарящ на БДС EN 124:2003.

ДШ – Полагане на нова чугунена решетка. Клас на натоварване D400 отговарящ на БДС EN 124:2003.

Дъждовна канализация:

Монтажът на тръбите за дъждовната канализация се извършва съгласно действащия в момента стандарт. Тръбите се полагат в изкоп с дълбочина и ширина, съгласно проекта и върху добре подравнено дъно, пясъчна основа 15см и 30см пясъчно покритие над теме тръба. След полагане на тръбите, същите трябва да бъдат подпрени от двете страни с не по-малко от 15см пясъчен трамбован слой. Обратното засипване под трайните настилки ще се изпълни с трошенокаменна фракция или баластра, за да се предотврати слягане. Засипването става на пластове с дебелина 20см и уплътняване.

Изисквания за канализационните тръби:

- Оребрени полипропиленови тръби (PP) тръби с min SN 8.Всички тръби трябва да отговарят на Български държавен стандарт или еквивалентен.

Канализацията трябва да бъде подложена на вътрешно хидравлично налягане относно херметичността и. Да се спазва „Правилник за извършване и приемане на СМР“ – раздел I, инструкциите за безопасност и хигиена на труда и правилата за приемане на земни работи и земни съоръжения (БСА, кн. 6 от 1988г.).

- СМР по част Озеленяване

Всички дървесни видове, храсти и цветя в междублоковите пространства са съобразени с нормативните изисквания за допустими отстояния от сгради, алеи, улици и технически съоръжения. При озеленяването на детските площадки са спазени изискванията на Наредба №1 от 12.05.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Точното разположение на всички растителни видове да се изпълни спрямо подробния дендрологичен проект с дендрологична ведомост и посадъчен чертеж.

Засаждането на средноразмерни иглолистни дървета се извършва в дупки с размер 70/70/60см, като се укрепват с 3 броя обтяжки.

Засаждането на средноразмерни широколистни дървета се извършва в дупки с размер 80/80/70 см, като се укрепват с 3 броя кола и обтяжки.

Засаждането на храсти и декоративни треви се извършва в дупки с размер 20/20/30см.

Засаждането на почвопокривни растения и цветна растителност се извършва в дупки с размер 10/10/10см.

Затревяване с тревни смески и наторяване – основата се почиства от камъни и отпадъци и се фрезова. Затревяването е с 20кг/дка за създаване на устойчив на утъпкване тревен чим с високи декоративни качества и лесна поддръжка. Изпълнява се на три етапа чрез ръчна обработка на почвата. Наторява сс с амониева селитра.

Засаждането на растителността може да се извърши от месец март до месец ноември включително, при задължително използване на растения, отгледани в контейнери, отговарящи на действащите стандарти и минимални размери на посадъчния материал посочен в дендрологичната ведомост.

- Пътна маркировка

Пътната маркировка ще бъде изпълнена с боя за пътна маркировка студен пластик. Студеният пластик е реактивна двукомпонентна система със свързващо вещество на акрилна основа. Системата полимеризира директно на пътното платно чрез прибавяне на втвърдител (1-2 % ), който се смесва с боята непосредствено преди употреба. Не се използват органични разтворители, които биха замърсили атмосферата.

Материала за изпълнение на пътната маркировка подлежи на предварително одобрение и трябва да отговаря на изискванията, посочени във фирмената техническа спесификация.

Условия на които трябва да отговаря маркировката изпълнена със студен пластик

-  Изключително бързо съхнене на покритието – около 10 минути при нормални температури, което позволява много бързо възстановяване на трафика;

-  Възможност за нанасяне в много дебел слой с различни релефи, което подобрява видимостта;

-  Повишена трайност, благодарение на дебелослойното нанасяне;

-  Изключително висока устойчивост на атмосферни условия (слънчево греене, валежи, ниски и високи температури);

-  Отлична адхезия към основата – асфалт или бетон;

-  Заедно с нея да могат да се използват различни видове стъклени перли за подобряване на рефлекцията;

-  Ммного добра устойчивост на абразия;

-  Полагане при най-различни услови – високи температури през лятото или ниски температури и повишена относителна влажност на въздуха през есенно-зимния период;

-  Особено подходяща за натоварени градски улици и кръстовища или за магистрали с интензивен трафик.

Технически данни на студеният пластик

-  В зависимост от температурата и количеството на втвърдителя, боята съхне за 10-20 минути  (15-20 минути при 200C; 25-30 минути при 5 0C).

Изисквания към добавъчните материали

За осигуряването на по-добра видимост на пътната маркировка през тъмната част на денонощието се използват стъклени перли.

Стъклените перли могат да бъдат предварително примесени в материала или да бъдат разпръснати върху маркираната повърхност веднага след нанасяне на боята или пластика.

Стъклените перли за пътна маркировка трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 1423:2012/AC:2013 за добавяни в последствие стъклени перли или за предварително смесвани стъклени перли.

Зърнометричният състав и коефициента на пречупване на светлината на стъклените перли се подбира в зависимост от експлоатационния клас на маркировката, избран за конкретния път.

Добавките за подобряване на сцеплението на маркировката трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 1423.

Изпълнителят трябва да представи сертификат за качество и за оценка на съответствието със съществените изисквания на влаганите добавъчни материали за пътна маркировка.

Подготовка на студени пластици

Студените пластици се подготвят чрез смесване на отделните им компоненти в съответствие с инструкциите на производителя. Смесените компоненти се използват само за периода, указан от производителя.

Подготовка на пътното покритие

Пътното покритие трябва да бъде сухо и почистено от налична прах, замърсявания и остатъци от стара маркировка с недобра адхезия към асфалтобетоновата повърхност.

Осите на отделните линии на пътната маркировка трябва предварително да бъдат очертани чрез точкуване през 1 - 2 м. Точкуването трябва да се извършва върху опъната корда в оста на маркировачната линия.

Полагане

Полагането на материалите за пътна маркировка трябва да се извърши при спазване на инструкциите на производителя на използвания материал.

Осовата линия, линиите на лентите за движение и крайните линии трябва да бъдат положени с помощта на одобрени маркировъчни машини, а другата маркировка – ръчно, с помощта на шаблони.

Изпълнението на светлоотразителна пътна маркировка с разделено полагане на маркировъчния материал и стъклените перли трябва да се извършва с помощта на маркировъчна машина, снабдена с устройство за автоматично дозиране и разпръскване на стъклените перли.

Стъклените перли се полагат едновременно с полагането на маркировката в количество, необходимо за достигане на минималните светлоотразителни характеристики на избрания експлоатационен клас маркировка. Скоростта на нанасяне трябва да се регулира, така че да се осигури задържането на стъклените перли на повърхността на маркираната линия върху пътната повърхност.

Изисквания към пътната маркировка

По повърхността на изпълнената маркировка не трябва да има мехури, жилки и подутини и други дефекти или зацапани ръбове.

Коефициентът на яркост Qd при разсеяно осветление на сухи пътни маркировки се определя съгласно БДС ЕN 1436.

V. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

- Временна организация и безопасност на движението

- Проектът за Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) е неразделна част от проекта за изпълнение на строителните или ремонтните работи.

- Затварянето и разкопаването на пътя ще се координира с институциите /КАТ, Община, РС ПБЗН, Спешна помощ и др./ и съответните такси (където е приложимо) ще бъдат заплащани от Изпълнителя.

- Задължение на Изпълнителя е да съгласува и плати всички дължими такси на - Областно пътно управление или Агенция пътна инфраструктура за разкопаването и заемане/затваряне на улици, съвпадащи с Републиканска пътна мрежа.

- Лицата, извършващи строителните работи съгласуват дейността си по строителството в уличните или пътните участъци с районните управления на МВР-КАТ и Районните пътни служби за пътищата от РПМ или със съответните Общински служби за общинските пътища. Прави се писмено искане за промяна организацията на движението с указани дати на започване и времетраене на строителните работи. Прилага се проекта за ВОД. Дейността по сигнализацията и маркировката се извършва от строителя.

- При възникнала необходимост от проектиране и въвеждане на допълнителни схеми за ВОБД, същото е задължение на Изпълнителя.

- Защита на собствеността

- От самото начало до завършването на работата по проекта, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.

- Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ начин, от и за сметка на Изпълнителя.

- Изпълнителят ще възстанови всички площи и имоти, повредени или нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работа по този Договор, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването или защитата на тези искове. Преди започване на работа Изпълнителя ще предприеме за своя сметка проучване на имотитe в съседство на строителната площадка, за да установи съществуващото състояние на тези обекти.

- Изисквания за предварителна инспекция/одобрение

- Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, коеото се изисква при предаване на обекта.

- Открити изкопни работи

- Всички открити изкопи трябва да са обезопасени, като се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които предпазват хората от инциденти и нансяне на щети върху собствеността. Всички предупредителни табелки трябва да са на български език и трябва да са в съответствие с местното законодателство.

- Изпълнителят трябва да вземе предпазни мерки, за да предотврати наранявания на хора вследствие на открити изкопи. Всички изкопи, изкопни материали, съоръжения или други препятствия, представляващи опасност за хората, трябва да са добре осветени ½ (половин) час преди залеза на слънцето, и ½ (половин) час след изгрева на слънцето, както и по друго време, когато има намалена видимост. Позициятa и броят на лампите трябва да бъде определен така, че ясно да очертава размера и мястото на работите.

- Около откритите изкопи трябва да се осигури метална мрежа (с височина поне 1м), като същата трябва да е на място, докато изкопите са напълно запълнени. Горната чяаст на оградата трябва да устои на поне 0,5kN хоризонтален напор. Не се приема никакъв друг начин на ограждане (пластмасови ленти, дървени прегради и пр.). Подобни ограждения могат да се използват само за обозначаване на места за складиране и пр.

- Противопожарна защита

- Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.

- Изпълнителят трябва веднага да подаде сигна за тревога на местните власти и екипа за управление на проекта, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на строителните работи. За да предотврати пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции издадени от метсните власти.

- Опазване на дърветата и зелените площи

- Без одобрението на Възложителя, Изпълнителя не е разрешено да премахва, премества или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или тротоари. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работа, е отговорност на Изпълнителя. Ако по мнението на Възложителя има ненужно унищожени или повредени дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или унищожено дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро качество и характеристики.

- Складиране и охрана на материали и оборудване

- Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада и на Площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на площадката ненужни материали и оборудване.

- Изпълнителят трябва да:

- Организира така подреждането на материалите, че да не могат да застрашат безопасността на хората;

- Окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите;

- Получи от производителите детайлна информация относно метода на съхранение и поддружка на складираните артикули, като трябва да спазва тези изисквания;

- Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването, ще се считат за включени в този Договор и няма да се извършват никакви допълнителни плащания във връзка с това.

- Никакви материали няма да се доставят на площадката, докато не са спазени следните изисквания:

- Възложителят е получил препоръките на производителя за складиране на площадката;

- Възложителят е одобрил района, където ще се складира материала;

Всички демонтирани и годни за повторна употреба строителни материали следва да бъдат транспортирани в склад на Възложителя.

- Строителни работи

- Изпълнителят трябва да осигури квалифициран персонал, подходящо оборудване, машини и строителна механизация с достатъчен капацитет за извършване на дейностите по Договора с нужното качество и в срок.

- Изпълнителят ще бъде отговорен за определянето, разполагането и прецизиране на необходимите коти, като е длъжен да разполага с квалифициран геодезист, който да определи всички изходни точки от съществуващата геодезическа мрежа, изходни линии и нива с необходимата точност.

- Периодично почистване на строителната площадка

- Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадката всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често ако те пречат на работата по друг договор или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.

- Всички отпадъци вследствие на почистването трябва да се отстранят от Изпълнителя по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърляни на депо за строителни отпадъци.

- Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места от колелетата на камионите напускащи площадката.

- Окончателно почистване на строителната площадка

- След завършване  и тестване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване. Окончателното почистване на работния район  трябва да приключи в рамките на седем (7) дни от приключване на СМР по настилките.

- Екзекутивни чертежи

- Изпълнителят ще поддържа разпечатан комплект на Работния проект на обекта. На тези копия с червен цвят ежедневно трябва да се нанася извършената работа и всички промени. Този комплект трябва да е на разположение за проверка по всяко време. Освен новото строителство, на тези копия Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което установява по време на изкопни работи. Тази информация трябва да включва дълбочина, вид и размери на откритата съществуваща инфраструктура.

- Задължение на Изпълнителя е да изготви екзекутивна документация по всички части на проекта, както и геодезическо заснемане на цялото строителство, нанесено върху кадастрална карта.

- Работите няма да се считат за завършени, докато екзекутивните чертежи не са предадени на Възложителя и одобрени от него.

- Снимки преди и по време на строителството

- Изпълнителят трябва да заснеме площадките преди започване на работа. Задължение на Изпълнителя е заснемане на различните етапи в хода на строителството. Тези снимки да бъдат предавани на Възложителя един път месечно на цифров носител.

- Временно водоснабдяване

- Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за нуждите на строителството, санитарните възли, както и да осигури вода за всички необходими проби.

- Временно ел. захранване

- За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира и поддържа цялата система, нужна за временно ел. захранване за строителни цели, полеви офиси и извършване на проби. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки за предоставяне на временно ел. захранване от местната електрическа компания. Изпълнителят ще плати всички такси за включване на електрическата компания, и ще предостави работната ръка, материали и оборудване на за монтирането на временното ел.захранване. Ако системата за временно ел.захранване използва генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани от съседните домове чрез специална преграда.

- Санитарни възли

- Изпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни химически тоалетни и умивалници за нуждите на своите служители. Съоръженията трябва да са на подходящи места и да бъдат скрити както трябва от обществени погледи. Съоръженията трябва да се поддържат в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква.

- Изпълнителят е длъжен да спазва част „План за управление на строителните отпадъци“ от работния проект и да изготвя своевременно всички приложения и транспортни дневници, съгласно задълженията му по Договора.