ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на строителен надзор на строително-монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по 2 обособени позиции“

Обособена позиция №1: Упражняване на строителен надзор на строително-монтажни работи на подобекти:

- „Арда – гр. Габрово, ул. Орловска 129”

- „гр. Габрово, ЖБ Трендафил-6, ул. Лазурна №3,5,7,9”

- СС „Китайска стена - гр. Габрово, ул. Смърч №21-31“

Обособена позиция №2: „Упражняване на стоителен надзор на строително-монтажни работи на подобекти:

- „Блок 111 – 1974, гр. Габрово, бул. Могильов № 15, 17, 19, 21”

- СС „гр. Габрово, бул. Хемус 15-17-19“

- „Габрово Антим І №№ 3 и 5”

Габрово, 2016 г.

1. Предмет на поръчката

- Обща и специфични цели на програмата:

- Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

- Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:

- • по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;

- • подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;

- • осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

- Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка

2. Описание на дейността, предмет на възлаганата обществена поръчка.

Обособена позиция №1: Упражняване на строителен надзор на строително-монтажни работи на подобекти:

- „Арда – гр. Габрово, ул. Орловска 129”

- „гр. Габрово, ЖБ Трендафил-6, ул. Лазурна №3,5,7,9”

- „Китайска стена - гр. Габрово, ул. Смърч №21-31“

ОБЩО РЗП ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ: 28 359 кв. м.

Подобект „Арда – гр. Габрово, ул. Орловска 129”

- Жилищната сграда с административен адрес ул.Орловска № 129  е построена през 1975 г.

Сградата е с идентификатор 14218.509.3.3  по Кадастралната карта на гр.Габрово Сградата е изпълнена по строителен способ ПК / Пълзящ Кофраж / и се състои от един обем с централно ядро - стълбищна клетка с двураменно стълбище и „Г“ – образна етажна площадка, с две асансьорни шахти на петнадесет надземни етажа и един полуподземен етажа, с един вход.

Общият брой самостоятелни обекта с жилищно предназначение в сградата е 88 бр., а с обществено предназначение е 1 бр.

Покривът на сградата е плосък, с наклон за оттичане на дъждовните води. Водоотвеждането е вътрешно посредством воронки.

Покрива, във външната си част е изпълнен с вентилируемо въздушно пространство, а във вътрешната, по-висока част, без въздушно пространство. И на двете части са положени битумни хидроизолации  в два слоя, с посипка на горния пласт. Стените на сградата са изпълнени от тухлени зидове и стоманобетонови елементи.

Обработката на фасадите е със няколко вида мазилка,  а цокъла е с мозайка.

Парапетите са два вида: плътни за по-малките тераси и метални със стъкло за по-дългите, които обхващат по два или три апартамента.

| Застроена площ-сутерен | Разгъната площ | Отопляема площ | Отопляем обем |
| --- | --- | --- | --- |
| m² | m² | m² | m³ |
| 528 | 8603 | 7177 | 16364 |

Санирането на сградата включва основно следните дейности:

1)  Монтаж на външна топлоизолация на фасадите със съпътстващи СМР:

2) Ремонт на подове на сградата със съпътстващи СМР:

Предвижда се топлоизолирането на еркерите с топлоизолационен материал  ЕPS и на подове граничещи с неотопляем сутерен с топлоизолационен материал  ЕPS.

3) Ремонт на покрива на сградата със съпътстващи СМР:

Планира се топлоизолиране и хидроизолиране на покрива на сградата, ремонт на воронки, обшивки, комини и др.

4)  Подмяна на  дограми.

5) Балконски парапети - демонтиране стоманобетонните панели, да се изгради подпрозоречен парапет с Итонг и да се затвори терасата с PVC дограма и двоен стъклопакет.

6) Затваряне с подходящ ламаринен профил на вертикалните и хоризонтални участъци на фугите между отделните секции.

7) Ремонт или подмяна на компрометираната мазилката по цокъла на сградата.

8) Ремонт на козирката над входа за всяка от секциите (хидроизолация, мазилка, отводняване).

9) Подмяна на входните врати за достъп до сградата на всеки един от входовете, с топлоизолирани метални врати.

10)  Локални кърпежи и цялостна шпакловка и боядисване в общите части на входовете, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл. мазилка по таваните в сутерена.

11) Ремонтиране стълбищните парапети в общите части на входовете - - да се почистят металните части от старата боя, да се минизират и пребоядисат наново, счупените и компрометирани елементи да се заменят с нови.

12) Ремонтиране металните стълби и капандури за достъп до покрива.

13) Извършване на дейности по отстраняване на петна от локални течове. Почистване на ръжда, шприцоване на места с липса на бетоново покритие на армировката и обмазване със силен циментов разтвор. Извършване на ремонтни работи целящи възстановяване на повредените мазилки.

14) Защита на разкритата армировка от по-нататъшна корозия

15) Преработка на електроинсталациите - изтегляне трипроводни захранващи линии, осветителните тела да бъдат подменени с енергоспестяващи  - oтнася се за общите части на сградата.

16) В случай на необходимост от демонтиране на мълниезащитната и заземителна инсталация, същите ще бъдат възстановени, с оглед сигурността на сградата.

Подобект „гр. Габрово, ЖБ Трендафил-6, ул. Лазурна №3,5,7,9”

Жилищната сграда с административен адрес ул. Лазурна № 3, 5, 7, 9 е  построена  1983 г.

Сградата е с идентификатор 14218.501.397.1-2-3-4 по Кадастралната карта на гр.Габрово. Сградата е изпълнена по строителен способ ЕПЖС /едропанелно жилищно строителство/ и се състои от три отделни строежа изпълнени със сключено застрояване на фуга, на пет и шест надземни етажа и един полуподземен етаж. Общият брой самостоятелни обекта е 66 бр.

Покривът на сградата е плосък, изграден от панели - с циментова замазка за наклон за оттичане на дъждовните води. Водоотвеждането е вътрешно посредством воронки.

Изпълнен еднотипно с вентилируемо въздушно пространство с височина  0,80 м. Над последното ниво е положена битумна хидроизолация - два слоя с посипка на горния пласт.

Стените на сградата са изпълнени от стоманобетонови елементи (панели) с ефективен топлоизолационен слой.

Хоризонталните фуги между панелите са компрометирани, незащитени, открити и позволяват при обилни валежи проникването им в жилищните помещения.

Обработката на фасадите е със: ситнопръскана мазила с цокъл - бучарда.

| Застроена площ-сутерен | Разгъната площ | Отопляема площ | Отопляем обем |
| --- | --- | --- | --- |
| m² | m² | m² | m³ |
| 875 | 4974 | 4587 | 10459 |

Санирането на сградата включва основно следните дейности:

1)  Монтаж на външна топлоизолация на фасадите със съпътстващи СМР:

2) Ремонт на подове на сградата със съпътстващи СМР:

Предвижда се топлоизолирането на еркерите с топлоизолационен материал  ЕPS и на подове граничещи с неотопляем сутерен с топлоизолационен материал  ЕPS.

3) Ремонт на покрива на сградата със съпътстващи СМР:

Планира се топлоизолиране и хидроизолиране на покрива на сградата, ремонт на воронки, обшивки, комини и др.

4)  Подмяна на  дограми.

5) Балконски парапети - да се демонтират стоманобетонните панели, да се изгради подпрозоречен парапет с Итонг и да се затвори терасата с PVC дограма и двоен стъклопакет.

6) Затваряне с подходящ ламаринен профил на вертикалните и хоризонтални участъци на фугите между отделните секции.

7) Ремонт или подмяна на компрометираната мазилката по цокъла на сградата.

8) Ремонт на козирката над входа за всяка от секциите (хидроизолация, мазилка, отводняване).

9) Подмяна на входните врати за достъп до сградата на всеки един от входовете, с топлоизолирани метални врати.

10)  Локални кърпежи и цялостна шпакловка и боядисване в общите части на входовете, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл. мазилка по таваните в сутерена.

11) Ремонтиране стълбищните парапети в общите части на входовете - - да се почистят металните части от старата боя, да се минизират и пребоядисат наново, счупените и компрометирани елементи да се заменят с нови.

12) Ремонтиране металните стълби и капандури за достъп до покрива.

13) Извършване на дейности по отстраняване на петна от локални течове. Почистване на ръжда, шприцоване на места с липса на бетоново покритие на армировката и обмазване със силен циментов разтвор. Извършване на ремонтни работи целящи възстановяване на повредените мазилки.

14)   Подмяна компрометираните тротоарни плочи за да се предпазят основите на сградата от проникване на дъждовни води..

15) Уплътняване на фасадните фуги

16) Ревизия и при необходимост ремонт на захващането на парапетите към стоманобетонната конструкция

17) Отводняване на терасите.

18) Преработка на електроинсталациите - изтегляне трипроводни захранващи линии, осветителните тела да бъдат подменени с енергоспестяващи  - oтнася се за общите части на сградата.

19) В случай на необходимост от демонтиране на мълниезащитната и заземителна инсталация, същите да бъдат възстановени, с оглед сигурността на сградата.

Подобект: „Китайска стена - гр. Габрово, ул. Смърч №21-31“

- Жилищната сграда с административен адрес ул.Смърч № 21-31 е построена през 1991 г.

- Сградата е с идентификатор 14218.514.232.3-4-5-6-7-8 по Кадастралната карта на гр.Габрово. Сградата е изпълнена по строителен способ ППП / пакетно повдигани плочи / и се състои от шест отделни строежа изпълнени със сключено застрояване на фуга, на седем етажа и осем етажа. Общият брой самостоятелни обекта е 122 бр.

- Покривът на сградата е плосък, изграден от стоманобетон - с циментова замазка за наклон за оттичане на дъждовните води и хидроизолация - воалит. Водоотвеждането е вътрешно посредством воронки.

- Стените на сградата са изпълнени от стоманобетонови елементи (панели) с ефективен топлоизолационен слой.

- Обработката на фасадите е със: ситнопръскана мазила с цокъл - бучарда.

| Застроена площ-сутерен | Разгъната площ | Отопляема площ | Отопляем обем |
| --- | --- | --- | --- |
| m² | m² | m² | m³ |
| 1660 | 14782 | 10228 | 23320 |

Санирането на сградата включва основно следните дейности:

1)  Монтаж на външна топлоизолация на фасадите със съпътстващи СМР:

2) Ремонт на подове на сградата със съпътстващи СМР:

Предвижда се топлоизолирането на еркерите с топлоизолационен материал  ЕPS и на подове граничещи с неотопляем сутерен с топлоизолационен материал  ЕPS.

3) Ремонт на покрива на сградата със съпътстващи СМР:

Планира се топлоизолиране и хидроизолиране на покрива на сградата, ремонт на воронки, обшивки, комини и др.

4)  Подмяна на  дограми.

5) Балконски парапети - да се демонтират стоманобетонните панели, да се изгради подпрозоречен парапет с Итонг и да се затвори терасата с PVC дограма и двоен стъклопакет.

6) Затваряне с подходящ ламаринен профил на вертикалните и хоризонтални участъци на фугите между отделните секции.

7) Ремонт или подмяна на компрометираната мазилката по цокъла на сградата.

8) Ремонт на козирката над входа за всяка от секциите (хидроизолация, мазилка, отводняване).

9) Подмяна на входните врати за достъп до сградата на всеки един от входовете, с топлоизолирани метални врати.

10)  Локални кърпежи и цялостна шпакловка и боядисване в общите части на входовете, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл. мазилка по таваните в сутерена.

11) Ремонтиране стълбищните парапети в общите части на входовете - - да се почистят металните части от старата боя, да се минизират и пребоядисат наново, счупените и компрометирани елементи да се заменят с нови.

12) Ремонтиране металните стълби и капандури за достъп до покрива.

13) Извършване на дейности по отстраняване на петна от локални течове. Почистване на ръжда, шприцоване на места с липса на бетоново покритие на армировката и обмазване със силен циментов разтвор. Извършване на ремонтни работи целящи възстановяване на повредените мазилки.

14) Преработка на електроинсталациите - изтегляне трипроводни захранващи линии, осветителните тела да бъдат подменени с енергоспестяващи  - oтнася се за общите части на сградата.

15) В случай на необходимост от демонтиране на мълниезащитната и заземителна инсталация, същите да бъдат възстановени, с оглед сигурността на сградата.

Обособена позиция №2: „Упражняване на строителен надзор на строително-монтажни работи на подобекти:

- „Блок 111 – 1974, гр. Габрово, бул. Могильов № 15, 17, 19, 21”

- СС „гр. Габрово, бул. Хемус 15-17-19“

- „Габрово Антим І №№ 3 и 5”

ОБЩО РЗП ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ: 27 788 кв. м.

Подобект „Блок 111 – 1974, гр. Габрово, бул. Могильов № 15, 17, 19, 21”

- Жилищната сграда с административен адрес бул. "Могильов"№ 15, 17, 19, 21 е построена през 1975 г.

Сградата е с идентификатор 14218.501.786.6-5-4-3 по Кадастралната карта на гр.Габрово. Сградата е изпълнена по строителен способ ППП / пакетно повдигани плочи / и се състои от четири отделни строежа изпълнени със сключено застрояване на фуга, на десет етажа. Общият брой самостоятелни обекта е 96 бр.

Покривът на сградата е плосък, изграден от стоманобетон - с циментова замазка за наклон за оттичане на дъждовните води и хидроизолация - воалит. Водоотвеждането е вътрешно посредством воронки.

Стените на сградата са изпълнени от стоманобетонови елементи (панели) с ефективен топлоизолационен слой.

Обработката на фасадите е със: ситнопръскана мазила с цокъл - бучарда.

| Застроена площ-сутерен | Разгъната площ | Отопляема площ | Отопляем обем |
| --- | --- | --- | --- |
| m² | m² | m² | m³ |
| 1199 | 12287 | 9122 | 20798 |

Санирането на сградата включва основно следните дейности:

1)  Монтаж на външна топлоизолация на фасадите със съпътстващи СМР:

2) Ремонт на подове на сградата със съпътстващи СМР:

Предвижда се топлоизолирането на еркерите с топлоизолационен материал  ЕPS  и на подове граничещи с неотопляем сутерен с топлоизолационен материал  ЕPS.

3) Ремонт на покрива на сградата със съпътстващи СМР:

Планира се топлоизолиране и хидроизолиране на покрива на сградата, ремонт на воронки, обшивки, комини и др.

4)  Подмяна на  дограми.

5) Балконски парапети - да се демонтират стоманобетонните панели, да се изгради подпрозоречен парапет с Итонг и да се затвори терасата с PVC дограма и двоен стъклопакет.

6) Затваряне с подходящ ламаринен профил на вертикалните и хоризонтални участъци на фугите между отделните секции.

7) Ремонт или подмяна на компрометираната мазилката по цокъла на сградата.

8) Ремонт на козирката над входа за всяка от секциите (хидроизолация, мазилка, отводняване).

9) Подмяна на входните врати за достъп до сградата на всеки един от входовете, с топлоизолирани метални врати.

10)  локални кърпежи и цялостна шпакловка и боядисване в общите части на входовете, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл. мазилка по таваните в сутерена.

11) Ремонтиране стълбищните парапети в общите части на входовете - - да се почистят металните части от старата боя, да се минизират и пребоядисат наново, счупените и компрометирани елементи да се заменят с нови.

12) Ремонтиране металните стълби и капандури за достъп до покрива.

13) Извършване на дейности по отстраняване на петна от локални течове. Почистване на ръжда, шприцоване на места с липса на бетоново покритие на армировката и обмазване със силен циментов разтвор. Извършване на ремонтни работи целящи възстановяване на повредените мазилки.

14)   Подмяна компрометираните тротоарни плочи, за да се предпазят основите на сградата от проникване на дъждовни води.

15) Обработка на фугите между съседните секции, запълване с еластичен материал, направа на подходяща обшивка

16) Да се предвиди отводняване на терасите.

17) Преработка на електроинсталациите - изтегляне трипроводни захранващи линии, осветителните тела да бъдат подменени с енергоспестяващи  - oтнася се за общите части на сградата.

18) В случай на необходимост от демонтиране на мълниезащитната и заземителна инсталация, същите да бъдат възстановени, с оглед сигурността на сградата.

Подобект СС „гр. Габрово, бул. Хемус 15-17-19“

- Жилищната сграда с административен адрес бул. Хемус № 15, 17,19 е построена през 1976 г.

- Сградата е с идентификатор 14218.533.4.1-2-3 по Кадастралната карта на гр.Габрово. Сградата е изпълнена по строителен способ ППП / пакетно повдигани плочи / и се състои от три отделни строежа изпълнени със сключено застрояване на фуга, на десет етажа. Общият брой самостоятелни обекта е 72 бр.

- Покривът на сградата е плосък, изграден от стоманобетон - с циментова замазка за наклон за оттичане на дъждовните води и хидроизолация - воалит. Водоотвеждането е вътрешно посредством воронки.

- Стените на сградата са изпълнени от стоманобетонови елементи (панели) с ефективен топлоизолационен слой.

- Обработката на фасадите е със: ситнопръскана мазила с цокъл - бучарда.

| Застроена площ-сутерен | Разгъната площ | Отопляема площ | Отопляем обем |
| --- | --- | --- | --- |
| m² | m² | m² | m³ |
| 880 | 9275 | 6876 | 15678 |

Санирането на сградата включва основно следните дейности:

1)  Монтаж на външна топлоизолация на фасадите със съпътстващи СМР:

2) Ремонт на подове на сградата със съпътстващи СМР:

Предвижда се топлоизолирането на еркерите с топлоизолационен материал  ЕPS и на подове граничещи с неотопляем сутерен с топлоизолационен материал  ЕPS.

3) Ремонт на покрива на сградата със съпътстващи СМР:

Планира се топлоизолиране и хидроизолиране на покрива на сградата, ремонт на воронки, обшивки, комини и др.

4)  Подмяна на  дограми.

5) Балконски парапети - да се демонтират стоманобетонните панели, да се изгради подпрозоречен парапет с Итонг и да се затвори терасата с PVC дограма и двоен стъклопакет.

6) Затваряне с подходящ ламаринен профил на вертикалните и хоризонтални участъци на фугите между отделните секции.

7) Ремонт или подмяна на компрометираната мазилката по цокъла на сградата.

8) Ремонт на козирката над входа за всяка от секциите (хидроизолация, мазилка, отводняване).

9) Подмяна на входните врати за достъп до сградата на всеки един от входовете, с топлоизолирани метални врати.

10)  Локални кърпежи и цялостна шпакловка и боядисване в общите части на входовете, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл. мазилка по таваните в сутерена.

11) Ремонтиране стълбищните парапети в общите части на входовете - - да се почистят металните части от старата боя, да се минизират и пребоядисат наново, счупените и компрометирани елементи да се заменят с нови.

12) Ремонтиране металните стълби и капандури за достъп до покрива.

13) Извършване на дейности по отстраняване на петна от локални течове. Почистване на ръжда, шприцоване на места с липса на бетоново покритие на армировката и обмазване със силен циментов разтвор. Извършване на ремонтни работи целящи възстановяване на повредените мазилки.

14) Преработка на електроинсталациите - изтегляне трипроводни захранващи линии, осветителните тела да бъдат подменени с енергоспестяващи  - oтнася се за общите части на сградата.

15) В случай на необходимост от демонтиране на мълниезащитната и заземителна инсталация, същите да бъдат възстановени, с оглед сигурността на сградата.

Подобект: „Габрово Антим І №№ 3 и 5”

- Жилищната сграда с административен адрес ул.Антим І №№ 3 и 5 е построена през 1980 г.

Сградата е с идентификатор 14218.504.63.5-3 по Кадастралната карта на гр.Габрово. Сградата е изпълнена по строителен способ ППП / пакетно повдигани плочи / и се състои от три отделни строежа изпълнени със сключено застрояване на фуга, на единадесет етажа, два от които са предмет на настоящия проект.

Общият брой самостоятелни обекта е 50 бр., от които с жилищно предназначение са 48 бр.

Сградата е централно топлофицирана. За всеки вход има абонатната станция, разположена в сутерена.

Покривът на сградата е плосък, изграден от стоманобетон - с циментова замазка за наклон за оттичане на дъждовните води и хидроизолация - воалит. Водоотвеждането е вътрешно посредством воронки.

Стените на сградата са изпълнени от тухлени зидове с дебелина 25 см. с ефективен топлоизолационен слой.

Обработката на фасадите е със: ситнопръскана мазила с цокъл - бучарда.

| Застроена площ-сутерен | Разгъната площ | Отопляема площ | Отопляем обем |
| --- | --- | --- | --- |
| m² | m² | m² | m³ |
| 619 | 6226 | 5157 | 11758 |

Санирането на сградата включва основно следните дейности:

1)  Монтаж на външна топлоизолация на фасадите със съпътстващи СМР:

2) Ремонт на подове на сградата със съпътстващи СМР:

Предвижда се топлоизолирането на еркерите с топлоизолационен материал  ЕPS и на подове граничещи с неотопляем сутерен с топлоизолационен материал  ЕPS.

3) Ремонт на покрива на сградата със съпътстващи СМР:

Планира се топлоизолиране и хидроизолиране на покрива на сградата, ремонт на воронки, обшивки, комини и др.

4)  Подмяна на  дограми.

5) Балконски парапети - да се демонтират стоманобетонните панели, да се изгради подпрозоречен парапет с Итонг и да се затвори терасата с PVC дограма и двоен стъклопакет.

6) Затваряне с подходящ ламаринен профил на вертикалните и хоризонтални участъци на фугите между отделните секции.

7) Ремонт или подмяна на компрометираната мазилката по цокъла на сградата.

8) Ремонт на козирката над входа за всяка от секциите (хидроизолация, мазилка, отводняване).

9) Подмяна на входните врати за достъп до сградата на всеки един от входовете, с топлоизолирани метални врати.

10)  Локални кърпежи и цялостна шпакловка и боядисване в общите части на входовете, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл. мазилка по таваните в сутерена.

11) Ремонтиране стълбищните парапети в общите части на входовете - - да се почистят металните части от старата боя, да се минизират и пребоядисат наново, счупените и компрометирани елементи да се заменят с нови.

12) Ремонтиране металните стълби и капандури за достъп до покрива.

13) Извършване на дейности по отстраняване на петна от локални течове. Почистване на ръжда, шприцоване на места с липса на бетоново покритие на армировката и обмазване със силен циментов разтвор. Извършване на ремонтни работи целящи възстановяване на повредените мазилки.

14) Преработка на електроинсталациите - изтегляне трипроводни захранващи линии, осветителните тела да бъдат подменени с енергоспестяващи  - oтнася се за общите части на сградата.

15) В случай на необходимост от демонтиране на мълниезащитната и заземителна инсталация, същите да бъдат възстановени, с оглед сигурността на сградата.

3. Дейности на строителния надзор

- В обхвата на поръчката е включено изпълнението на следните дейности:

- Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ, включително:

- 1. Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително даване на строителна линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи;

- 2. Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- 3. Приемане СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите действащи нормативни документи;

- 4. Контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации в съответствие с чл. 169 на ЗУТ;

- 5. Контрол по спазването на условията за безопасност на труда и пожаробезопасност;

- 6. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- 7. Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти;

- 8. Проверка и подписване всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- 9. Контрол на мерките за енергийна ефективност при реализацията на проекта в съответствие със Закона за енергийната ефективност и наредбите към него;

- 10. Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;

- Обсъждане със Строителя и Проектанта на възникналите проблеми във връзка със строителните дейности и информиране на възложителя  и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби; Участие в месечни срещи /една в месеца/ с представителите на Сдруженията, изпълнителите на СМР, инвеститорския контрол и Възложителя; Подпомагане на страните с указания относно прилагането на нормативните документи в България и законосъобразното изпълнение на проекта.

- 11. Проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ;

- 12. Внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;

- 13. Съставяне на констативен акт, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор;

- 14. Съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) ИСКАНЕ за въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ;

- 15. Участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на Удостоверение за въвеждане в експлотация;

- 16. За периода на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на съответните видове строителни работи, се ангажират при появата на дефекти, за тяхна сметка да участват при констатирането им и да упражняват строителен надзор при отстраняването им.

- 17. Да изпълнява от името на Възложителя функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба.

- 18. Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, включително допълване технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за държавно приемане.

- 19.  Внасяне на окончателния доклад за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация за съответния подобект.

- !!!!! Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните строителни работи.

4. Срок за изпълнение на поръчката:

Изпълнителят ще упражнява функциите на строителен надзор на всеки един подобект от получаване от страна на Изпълнителя на писмо от Възложителя за начало на изпълнението на договора до изготвянето на Окончателен доклад и технически паспорт, включително.

Изпълнителят ще упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве на всеки един подобект в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) за съответния подобект.

Прогнозната максимална продължителност за изпълнение на СМР, съгласно обявената обществена поръчка за СМР на подобектите, е не повече от 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни и започва да тече от съставяне на протокол за откриване на строителната площадка и изтича с подписването на Акт образец № 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

* Забележка! – Реалният срок за изпълнение на СМР ще бъде определен съгласно техническото предложение на избрания/избраните изпълнител/и на СМР след провеждане на обществената поръчка за СМР.