ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)

- ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на нова специализиранa техника за нуждите на ОП „Благоустрояване” гр. Габрово по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на 1 брой нов багер“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на 1 брой нова почистваща машина за растителни и битови отпадъци“

Конкретна задачa на Изпълнителя и минимални изисквания относно техническите параметри и характеристики на доставката, предмет на поръчката.

1. За Обособена позиция № 1 „Доставка на 1 брой нов багер“ – комбиниран багер товарач

| Техническа характеристика | Минимални изисквания на Възложителя |
| --- | --- |
| Производство | фабрично нов, произведен не по-рано от 01.01.2015г. |
| - ДВГ и задвижване |  |
| 1.1 Двигател | Дизелов, 4 цилиндров, редови, водно охлаждане и турбокомпресорно свръхпълнене, отговарящ минимум на Tier IIIB или еквивалент |
| 1.2 Работен обем на ДВГ | минимум 3400 см3 |
| 1.3 Номинална мощност на ДВГ | минимум 100 конски сили |
| 1.4 Максимален въртящ момент | минимум 400 Nm |
| 1.5 Задвижване /колесна формула/ | 4х4x4 /2x4; 4x4; 4x4x4 – „рачешки ход”/ |
| 1.5 Скоростна кутия | Напълно автоматична с минимум 6 предни и минимум 3 задни предавки |
| 1.6 Максимална скорост на движение | минимум 35 км/ч. |
| 1.7 Спирачна система | Многодискови спирачки в маслена баня |
| 1.8 Кормилна уредба | С хидравличен усилвател |
| 1.9 Мостове | Усилени, окомплектовани със система за намаляване на приплъзването и заключващ механизъм на диференциала, тип LSD или еквивалент |
| - Електрическа система |  |
| 2.1 Захранване | 12V, акумулатор без обслужване |
| 2.2 Фарове, стопове, мигачи | Стандартно изпълнение |
| 2.3 Работни светлини | 4 предни и 4 задни светлини |
| 2.4 Звуков сигнал при заден ход | Стандартно изпълнение |
| 2.5 Сигнал при авария на някой от важните работни агрегати | Стандартно изпълнение |
| 2.6 Моточасовник | Стандартно изпълнение |
| - Хидравлична система |  |
| 3.1 Дебит на хидравличната система | Минимум 145 литра/мин. |
| 3.2 Допълнителна хидравлична линия изведена на копаещата стрела | Стандартно изпълнение |
| 3.3 Помпа - аксиално бутална | Стандартно изпълнение |
| - Кабина |  |
| 4.1 Конструкция и сигурност | Сертификати ROPS и FOPS или еквиваленти |
| 4.2 Климатична инсталация | Да е включена |
| 4.3 Врати за достъп | 2 бр. - лява и дясна |
| 4.4 Седалка | Стандартно изпълнение с регулация |
| 4.5 Външни огледала за обратно виждане | 2 броя, ляво и дясно |
| 4.6 Отопление | Стандартно изпълнение |
| - Товарачна и багерна уредба |  |
| 5.1 Челен товарач |  |
| 5.1.1 Повдигащи рамена с два хидроцилиндъра | Стандартно изпълнение |
| 5.1.2 Възможност за автоматично позициониране на кофата при загребване | Стандартно изпълнение |
| 5.1.3 Товарна кофа | Многофункционална кофа тип 4 в 1 и обем минимум 1 м3 |
| 5.1.4 Товороподемност на кофата при максимална височина | минимум 3000 кг. |
| 5.1.5 Подемна сила | минимум 72kN |
| 5.1.6 Височина на изсипване при максимален ъгъл на завъртане на кофата до пина | минимум 3450 mm |
| 5.1.7 Височина на изсипване при максимален ъгъл на завъртане до ръба на кофата | минимум 2680 mm |
| 5.1.8 Ъгъл на изсипване на товара при максимална височина. | минимум 45° |
| 5.2 Багерно устройство |  |
| 5.2.1 Тип на стрелата | Стандартно изпълнение, багерна конструкция и профил с телескопично удължение. |
| 5.2.2 Дълбочина на копане | минимум 5700 mm |
| 5.2.3 Копаещо усилие на кофата | min 60 kN |
| 5.2.4 Напречно изместване на багерната стрела | Стандартно изпълнение |
| 5.2.5 Багернa кофa със зъби | Кубатура не по-малко от 0,25 m³ |
| 5.2.6 Максимална височина на разтоварване | Не по-малко от 4600 mm |
| 5.2.7. Стабилизатори с гумени накрайници | Стандартно изпълнение |
| - Гуми | Минимум 26“/26“ (предни/задни) – еднакъв размер на предни и задни |
| - Тегло | Мин. 8200 кг. |
| - Хидравлична линия за прикачен инвентар | Стандартно изпълнение |
| 9. Чертежи и снимков материал | - да се приложат фабрични чертежи с размери; - да се приложи снимков материал на машината външно и вътрешно; - да се приложи подробно описание на машината със снимков материал; |

2. За Обособена позиция № 2 „Доставка на 1 брой нова почистваща машина за растителни и битови отпадъци“

| Технически характеристики | Минимални изисквания на Възложителя |
| --- | --- |
| Производство | фабрично нова, произведена не по-рано от 01.01.2016 г. |
| I.Базов автомобил | Марка, модел |
| 1. Колесна формула | - 4х2 |
| 2.Технически допустимо общо тегло на автомобила | - минимум 13000 кг |
| 3. Междуосие на автомобила | - максимум 3300 мм |
| 4. Размери на автомобила с надстройката | - височина максимум 3500 мм - дължина максимум 7000 мм - широчина максимум 2550 мм |
| 5. Двигател | - дизелов; - екологична норма минимум ЕВРО 6 или еквивалент; - мощност ДВГ – максимум 200 kW; - обем на двигателя максимум 6700 см3 |
| 6. Скоростна кутия | - Механична с ръчно управление - минимум 6 степенна |
| 7. Спирачна система | - пневматична с ABS и ASR или еквиваленти - паркинг спирачка - моторна спирачка |
| 8. Окачване | - първа ос – управляема с механично окачване - втора ос – задвижваща с механично окачване и блокаж на диференциала |
| 9. Кабина | - 1+1 места - волан дясно разположен - климатик или климатроник - монитор с камера за задно виждане за контрол на почистването - седалка на водача с пневматично окачване и регулиране - мултифункционален волан с регулиране положението му - бордови компютър с дисплей на арматурното табло - моточасовник |
| II. Надстройка - мотометачна, вакуумен тип | Марка, модел |
| - Основни характеристики | - едновременна работа при метене с лява, дясна и хоризонтална четки, ляв и десен всмукателен отвор - резервоар за чиста вода минимум 1200 л. - обем на бункера минимум 6 м3 - диаметър на страничните четки минимум 400 мм - дължина на хоризонталната четка минимум 1500 мм и диаметър минимум 300 мм - широчина на ляв и десен смукател минимум 600 мм - резервоар за гориво на автономния двигател минимум 150 л - скорост на работа при метене от 2 до 18 км/час |
| 2. Бункер за отпадъци | - обем минимум 6 м3 - заден капак с хидравлично отваряне - хидравличен цилиндър за повдигане на бункера при разтоварване - изработен от неръждаема стомана - вграден резервоар за чиста вода в бункера - ляв и десен ревизионен отвор - ляв и десен засмукващ отвор с пневматични клапи - отвор с пневматична клапа за маркуча за листа |
| 3. Система за събиране на отпадъци | - вакуумен тип - автономен дизелов двигател с мощност минимум 85kW, ниво на вредни емисии отговарящи на валидното към момента законодателство, задвижващ чрез хидравлична система вакуумния вентилатор с номинални обороти минимум 2600 об/мин - засмукващ вентилатор с хидравлично задвижване и капацитет минимум 15000 куб.м /час - засмукваща система по една отляво и отдясно на автомобила разположена между първа и втора ос, с управление на спускане и странично изнасяне с по 2 броя водещи колелца за всяка - допълнителна клапа за едрогабаритни отпадъци на лявата и дясната засмукваща система - два броя гъвкави засмукващи маркучи с диаметър минимум 250 мм, по два броя от лявата и дясната страна свързващи бункера със засмукващата система |
| 4. Четки | - два броя четки от лявата и от дясната страна на автомобила между първа и втора ос пред засмукващия отвор с диаметър минимум 400 мм и странично изнасяне от габарита на автомобила минимум 500 мм - един брой хоризонтална четка с дължина минимум 1500 мм и диаметър минимум 300 мм между първа и втора ос пред засмукващия отвор със завъртане в ляво и в дясно в зависимост от страната на метене - система за регулиране натиска на четките от мястото на водача |
| 5. Маркуч за ръчно засмукване на листа и отпадъци | - дължина на маркуча минимум 2500 мм - диаметър на маркуча минимум 200 мм, с метална глава за засмукване и ръкохватка с бутони за управление оборотите на вентилатора - носещо рамо с хидравлично управление - вградена водна система за оросяване |
| 6. Водна система на оросяване при метене | - резервоар за чиста вода с вместимост минимум 1200 л. с нивомер и преливна клапа, вграден в дъното на бункера - система за рециклиране на мръсната вода - дюзи за оросяване на лява, дясна и хоризонтална четки, ляв и десен смукателен отвор - връзка с кран за пълнене на резервоара - хидравлично задвижвана водна помпа - дюзи за оросяване на всяка четка с включване и изключване от мястото на водача - предна рейка за оросяване пред автомобила - допълнителна водна помпа за миене с хидравлично задвижване с налягане минимум 20 бара и дебит минимум 30 л./мин. и воден струен пистолет с маркуч минимум 10 м за ръчно миене |
| 7. Пултове за управление в кабината на водача | - многофункционален пулт с цветен дисплей за управление на надстройката и допълнителен пулт, разположени в кабината на водача за отчитане и управление на следните минимални функции: - моточасовник - oбороти на двигателя - обороти на страничните четки - ниво на гориво в резерваора - ниво на чиста вода - температурата на автономния двигател - налягане на маслото на автомония двигател - вкл./изкл. на автономния дизелов двигател; - вкл./изкл. смукател на лява и дясна странична четки; - отваряне и затваряне на смукателна клапа на лява и дясна засмукваща система; - управляване оборотите на дизеловия двигател; - управляване оборотите на въртене на странични лява и дясна четки; - управляване натиска на странични лява и дясна и хоризонтална четки; - управляване оросителна система на предна рейка пред автомобила; - управляване оросителна система на ляв и десен смукател; -управляване оросителна система средна централна четка; - управляване оросителна система на странични лява и дясна четки; - вкл./изкл. режим на работа на дясна странична четка; - вкл./изкл режим на работа на лява странична четка; - управляване на страничното изместване на ляв и десен смукатели; - вкл./изкл. маркуч на ръчно миене; - пулт за отваряне / затваряне на заден капак, вдигане/ спускане на бункера |
| 8. Светлинна сигнализация и осветление | - фарове с мигачи - задни стопове - странични мигачи и габарити от лявата и дясната страна - жълти сигнални светлини на предна и задна част на покрива на бункера - прожектори от лявата и дясната страна за осветление на четките и засмукващия отвор - звуков и светлинен сигнал за заден ход |
| 9. Система за безопасност | - опора за блокиране от самоволно спускане на коша при вдигнато положение на коша - светлоотразителни ивици за осигуряване безопасността на движението; - автоматично вдигане на четките и смукателя при включване на заден ход; - затваряне на капака на бункера чрез бутон, разположен в задната част на машината с възможност за визуален контрол при затваряне капака на бункера; - авариен бутон до водача за изключване работата на машината - ръчна аварийна помпа за вдигане на бункера |
| 10. Оборудване | - аптечка, триъгълник, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, резервна гума, ключ за гуми, маркуч за зареждане на вода; - сервизна книжка и инструкции за експлоатация на автомобила и надстройката на български език; |
| 11. Допълнителни изисквания | - мотометачната машина да е серийно производство |
| 12. Чертежи и снимков материал | - да се приложат фабрични чертежи с размери; - да се приложи снимков материал на машината външно и вътрешно; - да се приложи подробно описание на машината със снимков материал; |

***Забележка:

- Изпълнението на поръчката включва доставка и гаранционно обслужване, включително мобилно гаранционно обслужване при нужда, до адрес на Възложителя – гр. Габрово, бул. „Трети март“ № 53. Разходите за транспортиране на авариралия багер или почистващата машина до сервизната база, в рамките на гаранционият срок са за сметка на Изпълнителя.

- Място на изпълнение на доставката и за двете обособени позиции е ОП „Благоустрояване“ – гр. Габрово, бул. „Трети март“ № 53.

- Всеки участник следва да представи технически спецификации с характеристиките на оферираната техника, като следва да покриват минималните изисквания на Възложителя, посочени в настоящата Техническа спецификация.

- Изпълнителят трябва да обучи минимум по 3 (трима) експерти на Възложителя за експлоатация на оферираната техника.

- Изпълнението на поръчката стартира от датата на подписване на договора за възлагане по всяка от обособените позиции с изпълнителя.

- Срок за изпълнение на доставката е до: 	За Обособена позиция № 1 „Доставка на 1 брой нов багер“ до 30 кал. дни, считано  от датата на  сключване на договора за възлагане; За Обособена позиция № 2 „Доставка на 1 брой нова почистваща машина за растителни и битови отпадъци“ до 200 кал. дни, считано  от датата на  сключване на договора за възлагане.

- Предложените срокове за гаранционна поддръжка, НЕ могат да бъдат по – кратки от 24 (двадесет и четири) месеца и по-дълъги от 48 (четиридесет и осем) месеца след извършване на доставката по всяка от обособените позиции.

- Допускат се само фабрично нова на оферираната техника.

- Участника трябва да е упълномощен от производителите на оферираната техника, както и на надстройката на почистващата машина /за обособена позиция № 2/, за участие в процедурата.

- Производителя на базовия камион на почистваща машина за растителни и битови отпадъци, трябва да приложи оторизационно писмо за разрешение за монтаж на надстройката на почистващата машина върху базовия камион /за обособена позиция № 2/.

- Оферираната техника, трябва да бъде сериийно производство, което се доказва с декларация от производителя.

- Участникът трябва задължително да приложи към Техническата оферта фабрични чертежи с посочени  минимум оферираните от него размери за оферираната техника.

- Доставената оферираната техника, трябва да отговарят на всички действащи нормативни документи на Българското законодателство, Европейски директиви, регламенти и правила към датата на доставка.

- Участникът е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съпътстващите доставката документи, необходими за последващото й ползване по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи за извършване на регистрация на МПС, съгласно ЗДП и Наредба № І-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчета и пускане в движение на МПС, документ за индивидуално типово одобрение /ако е приложимо/ и други.

- Възложителят си запазва правото, ако при приемането на доставените багер и/или почистващата машина има неотговарящи параметри от Техническата оферта на участника, да не подпише приемо-предавателен протокол и да не приеме доставката.

- Изпълнителят заплаща всички необходими документи по прехвърляне собствеността на багера и/или почистващата машина и нужните такива за регистрацията им пред КАТ.