Приложение № 2-4

Техническа спецификация

Технически  изисквания към паркова мебел и съоръжения за обект:

„Изграждане на зона за спорт в междублоков терен на  ул.„Видима“,

град Габрово

- Пейки с облегалки – Парковата пейка да е с бетонова конструкция и дървени седалка и облегалка. Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен. Закрепването на всички дървени детайли към бетоновата част да е чрез болтове с оглед предпазване от вандализъм. Използваните материали за седалката и облегалката да са от подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които да съответстват на натоварванията при експлоатация на пейките. Всички детайли са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба.

Размери на пейката:  Дължина –190 см, Височина – 85 см Дълбочина – 74 см.

- Кошче за отпадъци – конструкцията да е бетонова, предназначена за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване, с кофа за отпадъци, цинкова 50л. Размери на кошчето:600хØ450мм.

- Тенис маса - метална конструкция, с размери: дължина – 2748мм, ширина – 1520мм, височина – 766мм. Предназначена за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкериране. Закрепването на всички детайли към металната част да е чрез болтове с оглед предпазване от вандализъм. Монтажа на съоръжението към съществуващия терен да се извършва чрез анкериране в бетонен фундамен. Връзката на конструкцията на съоръжението и бетонният фундамент да се осъществява чрез метални пети (120/100/2 мм) и анкерни болтове (М10).

- Комбиниран фитнес уред – велоергометър и лежанка - Велоергометерът да е подходящ за кардио тренировка и натоварва долната част на тялото, а на лежанката трениращите да могат да правят коремни и гръдни преси.

Габаритни размери на съоръжението и минимално пространство за разполагане

Използвани материали

1.) Конструкция от кръгли метални профили

Конструкцията на съоръжението да се състои от масивни метални дебелостенни колони. Функционалните елементи да са изработени също от метални тръбни профили. Конструкцията да е проектирана съгласно изискванията на БДС EN 15312:2007+A1:2011, както по отношение на постоянните и променливи натоварвания и броя на ползвателите върху съответната площ обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Металната конструкция да е боядисана двуслойно, след обезмасляване и почистване от ръжда, със специални бои с антикорозиращи съставки и висока устойчивост на UV лъчи и надраскване. Химическият състав на покритието да отговаря на изискванията на БДС EN 15312:2007+A1:2011.

2.) Елементи от полиетилен

Всички полиетиленови елементи (предпазни капачки, тапи) да са изработени чрез шприцване на висококачествен полиетилен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи и да са закрепени към съоръжението чрез неразглобяеми връзки.

3.) Елементи от каучук

Всички елементи от каучук по съоръжението да са вулканизирани върху метални основи за осигуряване на достатъчна здравина и изработени от бутадиен стиролен каучук SDR с твърдост shore80, отговарящ на изискванията за устойчивост на атмосферни условия и UV лъчи.

4.) Лагерни тела

Движението на всички подвижни елементи на съоръжението да се осъществява чрез лагерни възли с необходимите конструктивни размери и възможност за тяхната подмяна при износване.

5.) Сглобки

За сглобяване на отделните модули и конструкцията да е използван метален, резбови, поцинкован обков с М8, М10 и М12. Всички глави на болтове и гайки, които не са с плоска конфигурация и предназначени за специален инструмент, да са скрити със специални капачки.

Монтаж на съоръжението: Закрепването на съоръжението към бетонните фундаменти да се осъществява чрез достатъчно на брой масивни анкерни болтове с размер М12.

- Фитнес уред - за кардио тренировки, с помощта на който да се натоварва както долната, така и горната част на тялото. Редовните, но умерени и разумни тренировки, подобряват мускулния тонус, повишават издържливостта на тялото и спомагат за укрепване на сърдечно-съдовата система.

Габаритни размери на съоръжението и минимално пространство за разполагане

Използвани материали

1.) Конструкция от кръгли метални профили

Конструкцията на съоръжението да се състои от масивни метални дебелостенни колони. Функционалните елементи да са изработени също от метални тръбни профили. Конструкцията да е проектирана съгласно изискванията на БДС EN 15312:2007+A1:2011, както по отношение на постоянните и променливи натоварвания и броя на ползвателите върху съответната площ обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Металната конструкция да е боядисана двуслойно, след обезмасляване и почистване от ръжда, със специални бои с антикорозиращи съставки и висока устойчивост на UV лъчи и надраскване. Химическият състав на покритието да отговаря на изискванията на БДС EN 15312:2007+A1:2011.

2.) Елементи от полиетилен

Всички полиетиленови елементи (предпазни капачки, тапи) да са изработени чрез шприцване на висококачествен полиетилен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи и да са закрепени към съоръжението чрез неразглобяеми връзки.

3.) Елементи от каучук

Всички елементи от каучук по съоръжението да са вулканизирани върху метални основи за осигуряване на достатъчна здравина и изработени от бутадиен стиролен каучук SDR с твърдост shore80, отговарящ на изискванията за устойчивост на атмосферни условия и UV лъчи.

4.) Лагерни тела

Движението на всички подвижни елементи на съоръжението да се осъществява чрез лагерни възли с необходимите конструктивни размери и възможност за тяхната подмяна при износване.

5.) Сглобки

За сглобяване на отделните модули и конструкцията да е използван метален, резбови, поцинкован обков с М8, М10 и М12. Всички глави на болтове и гайки, които не са с плоска конфигурация и предназначени за специален инструмент, да са скрити със специални капачки.

Монтаж на съоръжението

Закрепването на съоръжението към бетонните фундаменти да се осъществява чрез достатъчно на брой масивни анкерни болтове с размер М12.

- Фитнес уред – лост за набиране. Лостът да дава възможност на трениращите да правят различни видове набирания, с които могат да натоварват различни мускулни групи, най-вече мускулите на гърба и бицепсите. Лостът за набирания да позволява на по-напредналите да правят и няколко разновидности на коремни преси.

Габаритни размери на съоръжението и минимално пространство за разполагане

Използвани материали

1.) Конструкция от кръгли метални профили

Конструкцията на съоръжението да се състои от масивни метални дебелостенни колони. Функционалните елементи да са изработени също от метални тръбни профили. Конструкцията да е проектирана съгласно изискванията на БДС EN 15312:2007+A1:2011, както по отношение на постоянните и променливи натоварвания и броя на ползвателите върху съответната площ обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Металната конструкция да е боядисана двуслойно, след обезмасляване и почистване от ръжда, със специални бои с антикорозиращи съставки и висока устойчивост на UV лъчи и надраскване. Химическият състав на покритието да отговаря на изискванията на БДС EN 15312:2007+A1:2011.

2.) Елементи от полиетилен

Всички полиетиленови елементи (предпазни капачки, тапи) да са изработени чрез шприцване на висококачествен полиетилен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи и да са закрепени към съоръжението чрез неразглобяеми връзки.

3.) Елементи от каучук

Всички елементи от каучук по съоръжението да са вулканизирани върху метални основи за осигуряване на достатъчна здравина и изработени от бутадиен стиролен каучук SDR с твърдост shore80, отговарящ на изискванията за устойчивост на атмосферни условия и UV лъчи.

4.) Сглобки

За сглобяване на отделните модули и конструкцията да е използван метален, резбови, поцинкован обков с М8, М10 и М12. Всички глави на болтове и гайки, които не са с плоска конфигурация и предназначени за специален инструмент, да са скрити със специални капачки.

Монтаж на съоръжението

Закрепването на съоръжението към бетонните фундаменти да се осъществява чрез достатъчно на брой масивни анкерни болтове с размер М12.

- Осветление Стоманотръбен стълб – H 3.5 m;

Парково осветително тяло /с енергоспестяваща лампа 20 W/;

- Комбинирано детско съоръжение – да е за възрастова група 3-12г. и видове игра – пързаляне и катерене. Детска къщичка с допълнителна тераса и пързалка от 125 см., стълба с парапет и наклонена стена за катерене.

Габаритни размери на съоръжението и минимално пространство за разполагане

Използвани материали

За производството на конструктивните елементи да е използвана подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които да съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението да е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Всички детайли да са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението да са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.

За производството на пързалките да е използван многослоен стъклопласт, устойчив на UV лъчи с необходимата якост за експлоатация от деца в указаната възрастова граница. Пързалките да са гладки, леснопочистващи и да нямат остри ръбове и издатини. Пързалките да са придружени с необходимата Декларация за съответствие, издадена въз основа на Изпитвателен протокол от лицензирана лаборатория за съответствие на изискванията на БДС EN 71-3 („Безопасност на играчките – миграция на определени елементи”).

Покривите на детските къщички да се изработват от дървена конструкция, покрита с OSB и битумна мембрана с цветна посипка, кантирана с ъглови первази от дърво и алуминий. Да са конструирани да издържат на необходимите натоварвания на сняг, вятър и температура.

Монтаж на съоръжението.

Монтажа на съоръжението към съществуващия терен да се извършва чрез бетонни фундаменти по посочения по-долу фундаментен план. Връзката на конструкцията на съоръжението и бетонните стъпки да се осъществява чрез метални колони със заварена армировка в зоната на стъпката и метална планка за болтови връзки към конструкцията. В случаите когато съоръжението се монтира върху съществуваща твърда настилка, която в последствие се покрива със синтетична ударопоглъщаща настилка, монтажът да се извършва чрез анкериране на металните закладни части, които повдигат съоръжението в зависимост от дебелината на синтетичната настилка.