ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ЗА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)

- ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на нова мобилна трошачна машина за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово

Минимални изисквания относно техническите параметри и характеристики на доставката, предмет на поръчката.

| Техническа характеристика | Минимални технически изисквания на Възложителя |
| --- | --- |
| Техника | Мобилна челюстна трошачна машина – самоходна с гумени вериги. |
| Състояние | нова |
| Собствено тегло | минимум 2500 кг. |
| Минимална гарантирана производителност | минимум 5 тона/час |
| Обем на приемния бункер | минимум 0.3 м3 |
| Входящ отвор на трошачното устройство | С размери минимум 450х250мм |
| Регулиране на изходящия размер на фракцията (зърнометрия) | Мобилната трошачна машина да е окомплектована с необходимото оборудване за регулиране размера на изходящата фракция най-малко в диапазона от 20 мм. до 80 мм. |
| Височина на зареждане | до 2500 мм |
| Двигател | Дизелов |
| Мощност на двигателя | мин. 20 kW (или 26,81 к.с) |
| Лентов транспортьор | Разтоварващ изходната фракция на височина минимум 1400 мм. |
| Управление | от корпуса и дистанционно |
| Допълнително оборудване | Система за прахо-погасяване |
| Гаранционна поддръжка | Минимум 1000 моточаса, без ограничение в годините |
| Време за реакция в срока на гаранционно обслужване, след получена заявка | Максимум до 8 кал. дни |

***Забележки:

- Участникът в Предложението за изпълнение, следва да разпише консумативите необходимите за правилното функциониране и сервизиране на оферираната трошачна машина предписани от производителя й, за първите 1000 моточаса и тяхното остойностяване в ценовото предложение.

- Изпълнението на поръчката включва доставка и гаранционно обслужване на адрес на Възложителя – Община Габрово, гр. Габрово, землище на с. Гръблевци - Регионално депо за неопасни отпадъци. Всички разходи по отстраняването на гаранционни дефекти (чрез отстраняване на гаранционен проблем, извършване на ремонт и/или замяна на дефектирали части и устройства) по време на предложения гаранционен срок, са за сметка на Изпълнителя.

- Мобилна челюстна трошачна машина ще се използва за натрошаване на следните отпадъци с код и наименование, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците /170101 – Бетон; 170102 – Тухли; 170103 – Керемиди, плочи, фаянс и керамични изделия; 170107 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочи, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106*, с цел тяхното оползотворяване;

- Място на изпълнение на доставката – Община Габрово, гр. Габрово, землище на с. Гръблевци - Регионално депо за неопасни отпадъци.

- Всеки участник следва да представи технически спецификации с характеристиките на предложената трошачна машина, като следва да покрива минималните изисквания на Възложителя, посочени в настоящата Техническа спецификация.

- Изпълнението на поръчката стартира от датата на подписване на договора с изпълнителя.

- Избраният изпълнител следва да извърши необходимото обучение на персонала, който ще работи с мобилната трошачна машина и да пусне в експлоатация мобилната трошачна машина.

- Максималният срок за изпълнение на доставката е до 60 кал. дни, считано  от датата на сключване на договора, но не по-късно от 10.12.2016 г. Предложеният срок за гаранционна поддръжка, минимум 1000 моточаса, без ограничение в годините.

- Време за реакция в срока на гаранционно обслужване, след получена заявка – е времето през което заявката за гаранционна повреда е обработена и са предприети действия (чрез отстраняване на гаранционен проблем, извършване на ремонт и/или замяна на дефектирали части и устройства) от Изпълнителя за отстраняването им.

- Документи, придружаващи доставката:

- Сертификат по ISO 21873:2009 или еквивалент

- Опис на резервните части към доставката на Български език

- Инструкция за експлоатация и текущ обслужване на машината на Български език

- Сервизна книжка на машината на Български език

- Списък на оправомощените сервизи за обслужване на машината по време и извън гаранционния срок за България

- Гаранционна карта на машината в оригинал и в превод на Български език.