ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Картотекиране и паспортизация на дълготрайна декоративна растителност на територията на гр. Габрово

- Предмет на обществената поръчка

Картотекиране и паспортизиране на съществуваща дълготрайна декоративна растителност, разположена в озеленените площи общинска собственост на територията на гр. Габрово (паркове, градини, скверни пространства, улични и алейни насаждения, междублокови пространства и други), в съответствие с Наредба №1/1993г. за опазване на дълготрайната декоративна растителност, Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Община Габрово и Закон за устройство на територията.

- Описание и местоположение на обекта на обществената поръчка

Основните дейности включват картотекиране и паспортизиране на съществуваща дълготрайна декоративна дървесна растителност, включително дървета с историческо значение, както и отделни ценни и редки дървета и храсти независимо от възрастта им. Дърветата на възраст по-малка от 20 г., неподлежащи на паспортзация съгласно чл. 15 (1) от Наредба №1/ 1993г. за опазване на дълготрайната декоративна растителност, също да бъдат нанесени в план-схемите. С общ индивидуален номер могат да бъдат заснети група или масив от декоративни храсти, по преценка на Изпълнителя и след съгласуване с Възложителя.

Картотекирането и паспортизирането включва:

- картографско заснемане и нанасяне на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност върху подробен кадастрален план, подаден от Община Габрово (растителността се обозначава с индивидуални номера за всяко растение или група растения, различни от съществуващата към момента паспортизация);

- съставяне на обобщена таблица с някои по-важни характеристики и индивидуален паспорт със снимков материал на всяко дърво (с индивидуален номер, съответстващ на номера от заснемането и обозначен в плана);

- след получаване на индивидуален номер, всяко дърво да бъде маркирано с марка от траен материал с обозначен пореден номер, отговарящ на номера в паспорта, поставена на ствола му на височина над 2 метра.

Отделните характеристики на картотекираните и паспортизирани дървета да са въведени в база данни на дигитална програма EXCEL в табличен вид, позволяващ текуща актуализация. План-схемата да бъде предоставена във формат на специализиран чертожен софтуер (DWG), позволяващ последваща обработка и актуализация.

Подлежащата на картотекиране и паспортизация растителност е разположена в озеленените площи общинска собственост на територията на гр. Габрово – паркове, градини, скверни пространства, улични и алейни насаждения, междублокови пространства и други.

Картотекирането и паспортизирането ще се извършва след подадено възлагателно писмо от страна на Възложителя, описващо конкретния район/ територия.

Приблизителен брой дълготрайни декоративни дървета 7 000 броя.

- Съдържание на проекта

  - Обяснителна записка

  - План-схема с нанесена дълготрайна декоративна растителност с обща номерация в М 1:1000.

Графичният материал да е с нанесена съответната различна сигнатура за иглолистни и широколистни дърветата с реален диаметър на короната. Дърветата да бъдат заснети и нанесени при разстояния, отговарящи на действителните отстояния; да бъдат номерирани с индивидуален планоснимачен пореден номер, отговарящ на номера в паспорта и различен от съществуващата до момента паспортизация. Съобразно фитосанитарната оценка на растителността, сигнатурите на растителността да бъдат в различни цветове.

Забележка: Цветовото оформление в зависимост от състоянието на растението, сигнатурите и скалата за определяне на фитосанитарната оценка, се съгласуват предварително с Възложителя.

  - Картотека на дълготрайната декоративна растителност.

- обобщена таблица, съдържаща заснетата растителност с някои по-важни характеристики (Приложение 1.1);

- индивидуален паспорт за всяко растение (Приложение 1.2), включващ номер от паспортизацията, местоположение, определяне на видовия състав (латинско и българско наименование), приблизителна  височина, диаметър на стъблото в см, диаметър на короната в м, приблизителна възраст на дървото, фитосанитарна оценка за състоянието на дървото: наличие на сухи и/ или счупени клони; наличие на хралупи, нападение от вредители, наличие на болести; коренова система, нарушаваща улични тротоари и/или бордюри, близост до сгради и съоръжения, други; изготвяне на индивидуални становища и предписания за борба с вредители и болести от специалист растителна защита и/ или лесозащита, както и за провеждане на резитби за оформяне на короната – отстраняване на сухи клони; клони, допиращи се до фасади; периоди и честота на резитба; предоставяне на индивидуален снимков материал за всяко дърво в период на вегетация.

  - Обобщено и заверено становище от специалист по растителна защита и/ или лесозащита, за провеждане на растителна защита, мероприятия по опазване и подобряване на състоянието на растителността.

Забележка: Всички документи по всички дейности от картотекирането и паспортизирането на съществуващата дълготрайна декоративна растителност на територията на гр. Габрово, да бъдат авторизирани с печат на специалист - ландшафтен архитект за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, както и с подписите на останалите съставители по специалности, и подпис и печат на Изпълнителя.

- Изисквания при изпълнение на обществената поръчка

1. Картотекирането и паспортизирането на дълготрайната дървесна растителност да се извършва от проектант ландшафтен архитект с пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професиооналните квалификации за чуждестранни лица, с  професионален опит в изготвянето на фитосанитарна експертиза.

2. Становищата и предписанията за борба с вредители и болести да бъдат изготвени от специалист растителна защита и/ или лесозащита с  професионален опит в изготвянето на фитосанитарна експертиза, притежаващи документ, доказващ специализацията му.

3. Становищата и предписанията за провеждане на резитби и премахване на опасни сухи дървета, третиране на хралупи, укрепване на стъблата (при дървета с големи хралупи заемащи над 30% от стъблото), да са изготвени от ландшафтен архитект с пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професиооналните квалификации за чуждестранни лица, с професионален опит в изготвянето на фитосанитарна експертиза, участвал в изпълнението на минимум една услуга, идентична, или сходна с предмета на поръчката.

4. Заснемането на растителността да се извършва от инженер геодезист с пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професиооналните квалификации за чуждестранни лица.

Всяко едно от предложените лица трябва да е участвало в изпълнението на минимум една услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката.

Под услуга идентична или сходна с предмета на поръчката следва да се разбира „проектиране в областта на паркоустрояването и благоустрояването с експертни оценки за растителността, изготвяне на публичен регистър на зелени площи или регистър на дълготрайна декоративна растителност, вкл. и фитосанитарна експертна оценка“.

Изискването се доказва при подписване на договор за изпълнение, чрез представяне на списък на техническите лица – Образец № 4, а за специалист растителна защита и/ или лесозащита  и заверено копие на  документ, доказващ специализацията.

- Срок на изпълнение на поръчката – 01.12.2017 г.

Поръчката се изпълнява в рамките на две календарни години, при следните срокове:

– срок за предаване на предварителните разработки за одобрение от страна на Възложителя за 2016 г. – 04.11.2016 г.;

-  срок за предаване на предварителните разработки за одобрение от страна на Възложителя за 2017 г. – 06.10.2017 г.

- Приемане на проекта

Преди окончателно предаване на проекта, Изпълнителят се задължава да предостави проектната документация и картотеките на дълготрайната декоративна растителност в един работен екземпляр, включително и на дигитален носител, за проверка от страна на Възложителя. Окончателното приемане на проекта, ще се извърши с подписване на премо-предавателен протокол от Възложителя и Изпълнителя, след отстраняване на евентуални неточности. След окончателното приемане, продуктът става собственост на Община Габрово.

- Изпълнителят се задължава да извърши картотекиране и паспортизиране на дълготрайната декоративна растителност в период на усилена вегетация.

- При подписването на приемо-предавателния протокол Изпълнителят се задължава да предостави проекта и изготвените картотеки на дървесната растителност в 2 (два) оригинални екземпляра на хартиен носител, включително и 2 (два) на дигитален носител.

Приложение 1.1- образец на обобщена таблица, съдържаща заснетата растителност с някои по-важни характеристики

Приложение 1.2 – образец на индивидуален паспорт за всяко растение

Изготвил:

Илвина Илийчева

ландшафтен архитект ОЗ „Озеленяване“