За Обособена позиция № 3

"Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

ОТ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““

Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“

Обособена позиция № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Габрово е „Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““

Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“

Обособена позиция № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“

Строителството, предмет на възлагане в настоящата обособена позиция № 3, възлагане цели ремонт и модернизация на два пешеходни подлез и включва нови настилки и облицовки, нови конструкции, отводняване, осветление, видеонаблюдение и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“

Предмет на строителство е ремонта и модернизацията пешеходните подлези на кръстовища: ул.“Д-р Никола Василиади“ с ул. „Брянска““, ул.“Д-р Никола Василиади“ с ул.Стефан Караджа. Предвиждат се нови настилки и облицовки, нови конструкции, отводняване, осветление, видеонаблюдение и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Описание на СМР:

- Доставка на трошен камък, бетон и цименто пясъчен разтвор;

- Демонтажни работи и извозване;

- Кофражни и армировъчни работи;

- Бетонови работи;

- Хидроизолация;

- Мазилки;

- Облицовки: каменна облицовка мушелкалк – плочи 60/40, облицовки от гранит с дебелина 2см;

- Пешеходни настилки: плочи от термолющен гранит 60/40;

- Метални парапети;

- Стоманена конструкция и остъкляване над стълбищата на подлеза;

- Монтаж и заустване в канализацията на линейни отводнители;

- Част Електрическа: Осветление, Видеонаблюдение, асансьори;

- Озеленяване;

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР

При изпълнение на поръчката да се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1/02.01.2001 г., изм. ДВ, бр. 54/15.07.2011 г.) и следните наредби към него: Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1, обн. ДВ, бр. 72/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 23/2011 г.), Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 49/15.06.2005 г.), Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г.), както и всички действащи в Република България нормативни актове.

Да се спазват всички изисквания и заложени параметри в отделните части на Инвестиционния проект. Всички изпълнени СМР следва да отговарят на изискванията описани в ПИПСМР.

Всички влагани материали трябва да притежават сертификат за качество, декларация за произход и декларация за съответствие, които се представят на Възложителя или Консултанта.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Обектът попада в IV-та категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ. Разполага с Разрешение за строеж № 193/30.12.2015 г. Наличен е работен проект по части: Паркоустройство и благоустройство; Архитектурна, Конструкции, Озеленяване, Електро, Геодезия, ПБЗ, ПБ, План за управление на строителните отпадъци и Проекто-сметна документация.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Всички строителни материали (продукти), които ще се влагат при изпълнение на строително монтажните работи, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 год. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Р България и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

За строителните продукти, за които има влезли в сила хармонизирани стандарти или издадена ЕТО, следва да се представят:

- декларация за експлоатационните показатели на продукта и маркировка „СЕ“ съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011,

- инструкции за употреба на продуктите;

- информация за безопасност по чл.31 или чл.33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта.

За строителните продукти, за които няма влезли в сила хармонизирани стандарти и не е издадена ЕТО, следва да се представят:

- Декларация за характеристиките на строителния продукт съгласно приложение № 1 към чл.4, ал.1, т.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 год. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Р България;

- инструкции за употреба на продуктите;

- становище за допустимост на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за строителните продукти, които са предназначени за огнезащита, пожароизвесяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии;

- информация за безопасност по чл.31 или чл.33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта.

Цитираните документи следва да се предоставят на български език. Единствено за информацията, придружаваща маркировката „СЕ“, няма изискване за превод на български език.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба, когато такива са определени.

- Кофражни работи

Изпълненитето на кофражите и скелето трябва да осигурява поемането на предвидените в проекта постоянни временни товари без опасност за работниците и авария на конструкциите. Те трябва да осигуряват и предаването на действащите товари върху земната основа или върху вече изпълнени конструкции. За фундаменти се допуска отклонение от проектните оси на кофража до 15мм, а за стени до 8мм.

Бетона се декофрира при достигане на предписаните в проекта условия. В общия случай при нормални условия за втвърдяване на бетона минималния срок за декофриране е два дни.

- Армировъчни работи

По повърхността на армировката не се допуска да има вещества, които могат да окажат вредно въздействие върху стоманата, бетона или сцеплението между тях. Състоянието на повърхността на армировката се проверява преди монтажа и. Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без каквито и да е повреди.

Проектното положение на армировката в кофражната форма се осигурява срещу преместване и се проверява преди бетониране.

Бетонното покритие на армировката следва да отговаря на предписаното в проекта.

Приемането на армировъчните работи се извършва от проектанта по част конструкции и/или от предтсвители на Възложителя и Строителния надзор /лица притежаващи правоспособност по съответната част/.

- Бетонови работи

Материалите трябва да съответстват на предписаните в проекта и да притежават сертификати.

Производството, транспортирането и полагането на бетонните смеси трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 4718 или еквивалент. Съставът на пресния бетон не може да бъде променян след излизане от смесителя.

Конструкциите се бетонират, като се спазва проектното положение на кофража и армировката. Вибрирането на положения бетон трябва да продължава дотогава, докато от него престанат да излизат въздушни мехури. Не се допуска разслояване на бетона вследствие вибрирането му.

След завършване на бетонирането се вземат мерки за предпазване на конструкцията от вредни последствия. За изпълнението на бетоновите работи изпълнителят изготвя бетонов дневник.

- Битумен разлив

Преди полагане на асфалтовата смес, върху добре почистена и обезпрашена основа и запълнени пукнатини до 3мм се нанася бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив при разход от 0.25 кг/м2 до 0.7 кг/м2. Битумната емулсия, която се използва в асфалтовите работи трябва да бъде катионна или анионна, бавно разпадаща се битумна емулсия. в съответствие с БДС EN 13808:2013 или еквивалент и „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ.

- Тротоарни настилки

Тротоарите се изпълняват с предвидените в проекта размери и основи. Тротоарните плочи се нареждат върху подложен пласт от цименто-варов разтвор с дебелина най-малко 2см. Нареждането се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите.

- Бетоновите блокчета трябва да притежават сертификат за производствен контрол съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 год. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Р България.

- Гранитните блокчета и плочи трябва да притежават необходимите декларации за експлоатационни показатели.

По време на строителството се контролират качеството на материалите, както и ширината, надлъжния и напречния наклон, равността на основата и на тротоарната настилка. При наличието на отклонения по-големи от допустимите, се извършват съответните поправки.

- Градински бетонови бордюри :

Полагането на нови или подмяната на съществуващи бордюри се изпълнява с вибропресовани градински бордюри съгласно проекта - бетонови изделия в съответствие с БДС ЕN 1340:2005/ NA:2013 или еквивалент, бетонов разтвор В12.5 в съответствие с БДС EN 206:2014/NA:2015 или еквивалент и БДС EN 13791:2007 или еквивалент.

Бордюрите се полагат върху пресен бетон, нареждайки се в права или крива. Фугите между тях са със ширина максимум 1см и се запълват с цименто-пясъчен разтвор, след като се провери правилното им положение и тяхното ниво чрез нивелация.

Основата, върху която се полага бетонът, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена до проектната плътност.

След направата на бордюрите трябва да се вземат мерки за предпазването им от разместване до втвърдяването на бетона и разтвора.

- СМР по част ЕЛ

При полагането на кабелите трябва да се спазва следното:

- Доставеният кабел трябва да се прегледа, провери и състави протокол за състоянието му;

- Огъването на кабела трябва да става с радиус не по – малък от 15 пъти диаметъра му;

- Преди започване на работа и след приключването да се направи замерване на съпротивлението на изолацията между жилата и на всяко жило спрямо оловната мантия.

При излизане /влизане/ в отвори, както и при кабелни муфи към кабелите се прикрепят маркировъчни табелки съгласно ОТН 10-67. Преди да се започнат изкопните работи, трасето да се съгласува и обходи на място с представители на ЛКС, РУД, ЕРП и ВиК. Ако се засягат съществуващи подземни комуникации да се вземат мерки за предпазването им от механични и други повреди.

При пресичане на кабел НН с телефонни кабели да се осигурят разстояния 0,5 м хоризонтално и 0,3 м вертикално, като се осигури защитна преграда.

Предвижда се изграждане на ново осветление, което ще се изпълни с осветителни тела  LED – 14W и 15W.

По време на строителството да се спазват всички правилници и нормативи, свързани с изпълнение на конкретните СМР.

Технически изисквания към асансьорите:

- Тип – пътнически;

- Брой спирки – 2;

- Скорост – 0,15 m/s

- Товароподемност – 320kg

- Управление – нормално, с бутони, включително Брайлова азбука;

- Кабина – под грапав, устойчив

- Врати – автоматични;

- Обезопасяване при загуба на захранване;

- Възможност за комуникация с централен сервиз за уведомяване;

Всички размери както и данните касаещи хода, височината на остъкляване и разположението на кабината следва да отговарят на работните проекти в част „Архитектура“ и част „Електрическа“.

Съоръженията следва да бъдат в пълно съответствие с Наредба 4/01.07.2009г. за осигуряване на достъпна среда.

В обема на доставката и монтажа следва да бъде включено и остъкляването над първата спирка.

- СМР по част Озеленяване

Затревяване с тревни смески и наторяване – основата се почиства от камъни и отпадъци и се фрезова. Затревяването е с 20кг/дка за създаване на устойчив на утъпкване тревен чим с високи декоративни качества и лесна поддръжка. Изпълнява се на три етапа чрез ръчна обработка на почвата. Наторява сс с амониева селитра.

Засаждането на растителността може да се извърши от месец март до месец ноември включително, при задължително използване на растения, отгледани в контейнери, отговарящи на действащите стандарти и минимални размери на посадъчния материал посочен в дендрологичната ведомост.

V. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

- Временна организация и безопасност на движението

- Проектът за Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) е неразделна част от проекта за изпълнение на строителните или ремонтните работи.

- Затварянето и разкопаването на пътя ще се координира с институциите /КАТ, Община, РС ПБЗН, Спешна помощ и др./ и съответните такси (където е приложимо) ще бъдат заплащани от Изпълнителя.

- Задължение на Изпълнителя е да съгласува и плати всички дължими такси на - Областно пътно управление или Агенция пътна инфраструктура за разкопаването и заемане/затваряне на улици, съвпадащи с Републиканска пътна мрежа.

- Лицата, извършващи строителните работи съгласуват дейността си по строителството в уличните или пътните участъци с районните управления на МВР-КАТ и Районните пътни служби за пътищата от РПМ или със съответните Общински служби за общинските пътища. Прави се писмено искане за промяна организацията на движението с указани дати на започване и времетраене на строителните работи. Прилага се проекта за ВОД. Дейността по сигнализацията и маркировката се извършва от строителя.

- При възникнала необходимост от проектиране и въвеждане на допълнителни схеми за ВОБД, същото е задължение на Изпълнителя.

- Защита на собствеността

- От самото начало до завършването на работата по проекта, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.

- Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ начин, от и за сметка на Изпълнителя.

- Изпълнителят ще възстанови всички площи и имоти, повредени или нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работа по този Договор, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването или защитата на тези искове. Преди започване на работа Изпълнителя ще предприеме за своя сметка проучване на имотитe в съседство на строителната площадка, за да установи съществуващото състояние на тези обекти.

- Изисквания за предварителна инспекция/одобрение

- Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, коеото се изисква при предаване на обекта.

- Открити изкопни работи

- Всички открити изкопи трябва да са обезопасени, като се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които предпазват хората от инциденти и нансяне на щети върху собствеността. Всички предупредителни табелки трябва да са на български език и трябва да са в съответствие с местното законодателство.

- Изпълнителят трябва да вземе предпазни мерки, за да предотврати наранявания на хора вследствие на открити изкопи. Всички изкопи, изкопни материали, съоръжения или други препятствия, представляващи опасност за хората, трябва да са добре осветени ½ (половин) час преди залеза на слънцето, и ½ (половин) час след изгрева на слънцето, както и по друго време, когато има намалена видимост. Позициятa и броят на лампите трябва да бъде определен така, че ясно да очертава размера и мястото на работите.

- Около откритите изкопи трябва да се осигури метална мрежа (с височина поне 1м), като същата трябва да е на място, докато изкопите са напълно запълнени. Горната чяаст на оградата трябва да устои на поне 0,5kN хоризонтален напор. Не се приема никакъв друг начин на ограждане (пластмасови ленти, дървени прегради и пр.). Подобни ограждения могат да се използват само за обозначаване на места за складиране и пр.

- Противопожарна защита

- Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.

- Изпълнителят трябва веднага да подаде сигна за тревога на местните власти и екипа за управление на проекта, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на строителните работи. За да предотврати пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции издадени от метсните власти.

- Опазване на дърветата и зелените площи

- Без одобрението на Възложителя, Изпълнителя не е разрешено да премахва, премества или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или тротоари. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работа, е отговорност на Изпълнителя. Ако по мнението на Възложителя има ненужно унищожени или повредени дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или унищожено дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро качество и характеристики.

- Складиране и охрана на материали и оборудване

- Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада и на Площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на площадката ненужни материали и оборудване.

- Изпълнителят трябва да:

- Организира така подреждането на материалите, че да не могат да застрашат безопасността на хората;

- Окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите;

- Получи от производителите детайлна информация относно метода на съхранение и поддружка на складираните артикули, като трябва да спазва тези изисквания;

- Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването, ще се считат за включени в този Договор и няма да се извършват никакви допълнителни плащания във връзка с това.

- Никакви материали няма да се доставят на площадката, докато не са спазени следните изисквания:

- Възложителят е получил препоръките на производителя за складиране на площадката;

- Възложителят е одобрил района, където ще се складира материала;

Всички демонтирани и годни за повторна употреба строителни материали следва да бъдат транспортирани в склад на Възложителя.

- Строителни работи

- Изпълнителят трябва да осигури квалифициран персонал, подходящо оборудване, машини и строителна механизация с достатъчен капацитет за извършване на дейностите по Договора с нужното качество и в срок.

- Изпълнителят ще бъде отговорен за определянето, разполагането и прецизиране на необходимите коти, като е длъжен да разполага с квалифициран геодезист, който да определи всички изходни точки от съществуващата геодезическа мрежа, изходни линии и нива с необходимата точност.

- Периодично почистване на строителната площадка

- Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадката всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често ако те пречат на работата по друг договор или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.

- Всички отпадъци вследствие на почистването трябва да се отстранят от Изпълнителя по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърляни на депо за строителни отпадъци.

- Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места от колелетата на камионите напускащи площадката.

- Окончателно почистване на строителната площадка

- След завършване  и тестване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване. Окончателното почистване на работния район  трябва да приключи в рамките на седем (7) дни от приключване на СМР по настилките.

- Екзекутивни чертежи

- Изпълнителят ще поддържа разпечатан комплект на Работния проект на обекта. На тези копия с червен цвят ежедневно трябва да се нанася извършената работа и всички промени. Този комплект трябва да е на разположение за проверка по всяко време. Освен новото строителство, на тези копия Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което установява по време на изкопни работи. Тази информация трябва да включва дълбочина, вид и размери на откритата съществуваща инфраструктура.

- Задължение на Изпълнителя е да изготви екзекутивна документация по всички части на проекта, както и геодезическо заснемане на цялото строителство, нанесено върху кадастрална карта.

- Работите няма да се считат за завършени, докато екзекутивните чертежи не са предадени на Възложителя и одобрени от него.

- Снимки преди и по време на строителството

- Изпълнителят трябва да заснеме площадките преди започване на работа. Задължение на Изпълнителя е заснемане на различните етапи в хода на строителството. Тези снимки да бъдат предавани на Възложителя един път месечно на цифров носител.

- Временно водоснабдяване

- Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за нуждите на строителството, санитарните възли, както и да осигури вода за всички необходими проби.

- Временно ел. захранване

- За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира и поддържа цялата система, нужна за временно ел. захранване за строителни цели, полеви офиси и извършване на проби. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки за предоставяне на временно ел. захранване от местната електрическа компания. Изпълнителят ще плати всички такси за включване на електрическата компания, и ще предостави работната ръка, материали и оборудване на за монтирането на временното ел.захранване. Ако системата за временно ел.захранване използва генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани от съседните домове чрез специална преграда.

- Санитарни възли

- Изпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни химически тоалетни и умивалници за нуждите на своите служители. Съоръженията трябва да са на подходящи места и да бъдат скрити както трябва от обществени погледи. Съоръженията трябва да се поддържат в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква.

- Изпълнителят е длъжен да спазва част „План за управление на строителните отпадъци“ от работния проект и да изготвя своевременно всички приложения и транспортни дневници, съгласно задълженията му по Договора.

За всеки посочвен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон в настоящата техническа спецификация се приема еквивалентно/и.