ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА

ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНИ ПЛОЩИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ“  НА  11 (ЕДИНАДЕСЕТ) БРОЯ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, ГР. ГАБРОВО

ПОДОБЕКТ 2: ЦДГ „МЕЧО ПУХ“, УПИ І ОТ КВ. 148  ПО ПЛАНА НА ГР. ГАБРОВО

### Конструктивният проект е изработен въз основа проектите по паркоустройство и благоустройство  и геодезия, и предвижда изпълнението на следните съоръжения :

Ограда,  подпорни стени, рампа, външни стъпала ,частично разрушаване и частично надзиждане на съществуваща ограда,  и подмяна на съществуващи ажурни пана на оградата.

1.Изпълнение на нова ограда

Височината на оградата е 2,20 м спрямо по-ниската част на  терена.Ще се изпълни изцяло в имота на възложителя .

Оградата ще се изпълни плътна, с тухлена зидария обрамчена с хоризонтален и вертикални пояси, върху ивичен бетонов фундамент. Ивичният фундамент ще се изпълни 30 см над терена с дебелина 25 см  и  60 см под терена с ширина 40 см. Денивелацията на терена ще се преодолява със скок във фундамента от 30 до 50 см.

2.Изпълнение на подпорни стени

Подпорните стени са бетонни и ще се изпълнят към улицата, съседните имоти и при пясъчника. Предвидено е монтирането на тръби за отвеждане на водата зад стената.Поради голямата денивелация на терена при някои от стените, същите ще се изпълнят стъпалообразно със скокове от 50 см през около 6,0 м.

3.Изпълнение на рампа

Рампата  за достъп на хора с увреждания ще се изпълни с наклон 5% в зависимост от необходимата височина за преодоляване. Дебелината на плочата е 10 см , армирана с 5 N 8 /м и стъпваща върху ивичния фундамент. Долният ръб на фундаментите е на min 60cm под нивото на терена, като се осигури стъпване върху здрава почва.   Парапетът се монтира чрез метални планки, анкерирани   в ивичния фундамент.

4.Изпълнение на външни стъпала

Бетоновата настилка на стъпалата ще се изпълни върху подравнена здрава основа, с дебелина 10 см и армирана с  мрежа 5N8/м в двете посоки.

5.Частично разрушаване и частично надзиждане на съществуваща ограда

Изпълнението на нови външни стъпала и рампа налага бетонната част на съществуващата  ограда да бъде частично разрушена до нова по-ниско ниво , или да бъде надзидана с 30 до 50 см. Връзката между стария и новия бетон ще се изпълни чрез метални шпилки и мрежа, които се анкерират в стария бетон .

6.Нови ажурни пана за ограда

Съществуващите оградни пана се демонтират без да се нарушава бетонната част на оградата. Новите пана се монтират чрез планки и дюбелни болтове.

Използвани материали:

- Бетон клас C12/15 по БДС EN206-1/NA) с f  ck =12 MPa

2.   Стомана клас В 235, Вст3пс4.

По време на  строителството да се спазват изискванията на Наредба 2 за минимални изисквания  за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

Съставил: