1

Техническа спецификация

за обществена поръчка с предмет:

Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на Община Габрово, по 2 обособени позиции

За обособена позиция 1: Ремонт публична инфраструктура кв.Младост, кв.45, 48, 50 и 52 по плана на гр.Габрово

- Основа от трошен камък /направа или ремонт/ на пътни и улични настилки

Трошеният камък трябва да отговаря на БДС ЕN 13043:2005+АС:2005 или еквивалетно/и и да се придружава с декларация за експлоатационни показатели.

- Битумен разлив

Битумната емулсия, която се използва в асфалтовите работи трябва да бъде катионна или анионна, бавно разпадаща се битумна емулсия. в съответствие с БДС EN 13808:2013 или еквивалетно/и и „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ или еквивалетно/и.

- Асфалтобетонова настилка

Всички асфалтови работи следва да се изпълняват в съответствие с „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ или еквивалетно/и.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят на БДС ЕN 13108-1/NA:2006- Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1: Асфалтобетон и стандартите за изпитване на горещи асфалтобетонови смеси или еквивалетно/и.

При машинно цялостно преасфалтиране на големи участъци (по-големи от 500 м2 за един участък), по преценка на Възложителя, на посочени от него места и в негово присъствие, Изпълнителят взема сондажни ядки за лабораторно изпитване.

- Тротоарни настилки

Бетоновите блокчета/павета трябва да притежават сертификат за производствен контрол съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 год. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Р България.

По време на строителството се контролират качеството на материалите, както и ширината, надлъжния и напречния наклон, равността на основата и на тротоарната настилка. При наличието на отклонения по-големи от допустимите, се извършват съответните поправки.

- Полагане или ремонт на бордюри

Полагането на нови или подмяната на съществуващи бордюри се изпълнява с вибропресовани бордюри 15/25/50 и градински бордюри /8/16/50 - бетонови изделия в съответствие с БДС ЕN 1340:2005/АС:2006 или еквивалетно/и, бетонов разтвор С 16/20 в съответствие с БДС EN 206:2013+A1:2016 или еквивалетно/и и БДС EN 13791:2007 или еквивалетно/и.

- СМР по част ЕЛ

При полагането на кабелите трябва да се спазва следното:

- Доставеният кабел трябва да се прегледа, провери и състави протокол за състоянието му;

- Огъването на кабела трябва да става с радиус не по – малък от 15 пъти диаметъра му;

- Преди започване на работа и след приключването да се направи замерване на съпротивлението на изолацията между жилата и на всяко жило спрямо оловната мантия.

При излизане /влизане/ в отвори, както и при кабелни муфи към кабелите се прикрепят маркировъчни табелки съгласно ОТН 10-67. Преди да се започнат изкопните работи, трасето да се съгласува и обходи на място с представители на ЛКС, РУД, ЕРП и ВиК. Ако се засягат съществуващи подземни комуникации да се вземат мерки за предпазването им от механични и други повреди.

При пресичане на кабел НН с телефонни кабели да се осигурят разстояния 0,5 м хоризонтално и 0,3 м вертикално, като се осигури защитна преграда.

По време на строителството да се спазват всички правилници и нормативи, свързани с изпълнение на конкретните СМР.

- СМР по част ВиК

Предвижда се заустване на повърхностни води в съществуваща канализация, подмяна на капаците на съществуващите ревизионни и дъждоприемни шахти, както и тяхната пренивелация и направа на нови оттоци.

РШ – Полагане на нов самонивелиращ се капак за монтаж в асфалтова настилка. Клас на натоварване D400 отговарящ на БДС EN 124:2003 или еквивалетно/и.

ДШ – Полагане на нова чугунена решетка. Клас на натоварване D400 отговарящ на БДС EN 124:2003 или еквивалетно/и.

Дъждовна канализация – изграждане на нови дъждоприемни оттоци:

Монтажът на тръбите за дъждовната канализация се извършва съгласно действащия в момента стандарт. Тръбите се полагат в изкоп с дълбочина и ширина, съгласно проекта и върху добре подравнено дъно, пясъчна основа 15см и 30см пясъчно покритие над теме тръба. След полагане на тръбите, същите трябва да бъдат подпрени от двете страни с не по-малко от 15см пясъчен трамбован слой. Обратното засипване под трайните настилки ще се изпълни с трошенокаменна фракция или баластра, за да се предотврати слягане. Засипването става на пластове с дебелина 20см и уплътняване.

Изисквания за канализационните тръби:

- Оребрени полипропиленови тръби (PP) тръби с min SN 8.Всички тръби трябва да отговарят на Български държавен стандарт или еквивалентен.

Канализацията трябва да бъде подложена на вътрешно хидравлично налягане относно херметичността и. Да се спазва „Правилник за извършване и приемане на СМР“ – раздел I, инструкциите за безопасност и хигиена на труда и правилата за приемане на земни работи и земни съоръжения (БСА, кн. 6 от 1988г.).

- Детски площадки

Изпълнителят следва да предвиди като инженеринг – изготвяне на технически проект за изграждане на 2 (два) броя площадки за игра на открито, както и самото изграждане на площадките като СМР, при спазване изискванията на Наредба № 1/12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Проектът да отговаря на следните изисквания:

- местоположението на площадките да бъде съобразено с посочените от Възложителя места;

- да даде цялостно решение за композицията на алейната мрежа, подходите и различните зони за игра, запазвайки максимално възможно съществуващите теренни дадености и дървесна растителност;

- да осигури решения за подходящи занимания и безопасни игри за децата, визуално проследяване и контрол на движението им, както и лесен достъп за хора със затруднена мобилност и специални потребности;

- да се предвиди подходящо озеленяване и засенчване с растителни видове, които не са потенциално опасни за здравето на ползвателите и техните придружители, като новото решение се съобрази с наличната растителност и при възможност със съществуващите зелени площи;

- проектът да отговаря на изискванията на Наредба № 4/ 21.052001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 1/12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

- след изготвяне на проекта, същият подлежи на съгласуване и одобрение от страна на Възложителя.

Изисквания към съоръжения и елементи на обзавеждането:

При изготвяне на проекта, проектантът трябва да предложи избор на съоръжения и елементи на обзавеждане на площадките, както следва:

- всяка от плащадките за игра да съчетава няколко от следните основни видове игри/ занимания: люлеене, пързаляне, катерене, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, общуване – колективни игри, игри със сюжети и роли, експериментиране;

- детските съоръжения да бъдат със свежи цветове, изработени от трайни екологични материали с устойчиво на външни условия и нетоксично покритие, със стабилни конструктивни решения и елементи за закрепване, отговарящи на всички действащи стандарти и изисквания за безопасност и здраве. Предложените съоръжения трябва да имат сертификат за качество; декларация за съответствие с действащите стандарти; техническа спецификация, която да дава ясни указания за монтаж, основи и безопасни разстояния на съоръженията и настилката, размери, приложени материали, бои, лакове и др. (при монтажа следва да се спазват изискванията в техническите спецификации на съответния производител).

- видът, размерите и начинът на полагане на ударопоглъщащата настилка на територията на площадките за игра, да бъдат съобразени с височината на свободно падане, действащата нормативна уредба и да отговарят на съответните стандарти;

- площадките да имат ограда с височина 1 м, с минимум два входа/ изхода, оцветени в констрастиращ с оградата цвят, разположени при възможност от различни страни на площадката. Оградата да бъде с метална конструкция с профил 35/35 мм и дървени елементи от изсушена дървесина с профил 125/25 мм, шлайфани, импрегнирани, двуслойно лакирани с нетоксични лакове за външна употреба, стабилно монтирана към основата;

- всяка площадка да съдържа минимум една информационна табела, изработена от трайни материали, включваща информация за площадката за игра, съгласно изискванията на Наредба № 1/12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

- за двете площадки да се предвиди по една беседка със стабилна дървена конструкция от изсушена дървесина, шлайфана, импрегнирана, двуслойно лакирана с нетоксични лакове за външна употреба; с водонепропусклив покрив с битумни керемиди и обзавеждане – широки и удобни пейки и маса с диаметър Ф 110 см;

- пейките на площадките за игра да бъдат с метална конструкция и дървени седалки и облегалки от изсушена дървесина, с обща дължина на пейката – 180 см, стабилно монтирани към основата. Всички части да са обработени с трайни нетоксични покрития, подходящи за външна употреба;

- кошчетата за отпадъци да са с метална  конструкция, метална кофа и дървена обшивка, стабилно монтирани към основата, обработени с трайни покрития за външна употреба;

Изисквания към отделните подобекти:

- ПОДОБЕКТ 1 – проектът следва да предвиди изграждане на площадка за игра на открито за деца от 3 до 12 години и да включва минимум три пейки, беседка, най-малко четири съоръжения за игра и три вида занимания за съответната възрастова група, кошчета за отпадъци. Най-малко 50 на сто от заниманията да са достъпни за ползватели с увреждания. Примерни детски съоръжения: тройна метална люлка тип 'махало' (с максимална височина на свободно падане 100 см, със стоманени профили, обработени против корозия и с екологични трайни нетоксични покрития, с две седалки и трета – тип 'кош'); люлка тип 'везна' (с капацитет 4 деца и максимална височина на свободно падане – 100 см); комбинирано детско съоръжение (за възрастова група от 3 до 12г., с максимална височина на свободно падане 100 см, включващо заниманията катерене, пързаляне, пазене на равновесие, преминаване, общуване, тематични игри и съдържащо шестоъгълна кула, пързалка, греда с дървени трупчета, въжена мрежа, дъвен мост); двойна детска пързалка с тунел (с максимална височина на свободно падане 100 см);

- ПОДОБЕКТ 2 – проектът следва да предвиди изграждане на площадка за игра на открито за възрастови групи от 0 до 3 и от 3 до 12 години, обособени в отделни зони, с минимална площ, съобразена с нормативните изисквания (минимум 50 м2 за деца от 0 до 3 г. и 200 м2 от 3 до 12 години. Теренните площи дават възможност и за по-големи площадки, спрямо минимума. Точният размер ще даде проектното решение, обвързано с финансовия ресурс на Възложителя за цялостната реализация на инвестицията). Зоната за игра на деца от 0 до 3 години да включва минимум съоръжения – пясъчник, две пейки, едно съоръжение за ползватели до 3 години, кошчета за отпадъци. Зоната за игра на деца от 3 до 12 години да включва минимум три пейки, беседка, най-малко четири съоръжения за игра и три вида занимания за ползватели от 3 до 12 години, кошчета за отпадъци. Най-малко 50 на сто от заниманията да са достъпни за ползватели с увреждания. Примерни детски съоръжения: комбинирано детско съоръжение (достъпно за деца с ограничени двигателни функции, с максимална височина на свободно падане 85 см, включващо заниманията катерене, пързаляне, общуване, тематични игри и съдържащо рампа за достъп до отделните секции за игра, къщичка с различни занимателни игри, двойна пързалка с къщичка, въжена мрежа); тройна метална люлка тип 'махало' (с максимална височина на свободно падане 100 см, със стоманени профили, обработени против корозия и с екологични трайни нетоксични покрития, с две седалки и трета – тип 'кош'); детска въртележка с въртящо се 'гнездо' (с възможност за ползване от деца с ограничени двигателни функции, с максимална височина на падане 75 см); съоръжение за катерене – сфера (с максимална височина на свободно падане – 100 см); комбинирано детско съоръжение (за възрастова група от 2 до 12г., с максимална височина на свободно падане 100 см, включващо заниманията катерене, пързаляне, пазене на равновесие, преминаване, общуване, тематични игри и съдържащо две къщички с пързалки, свързани помежду си с въжен мост, стълбище с парапети и катерушка с въжена мрежа).

Забележка: Към документацията са приложени примерни идейни схеми и примерни детски съоръжения.

- Общи изисквания

При отчитане на изпълнените работи, изпълнителят изготвя подробни ведомости за изпълнените видове СМР.

При ремонтни дейности, засягащи пътните платна от уличната мрежа,  изпълнителят осигурява необходимите пътни знаци и сигнализация. При необходимост от ограничаване или спиране на движението на МПС, уведомява Възложителя и съгласува промяната на движението с Сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Габрово.

При изпълнение на поръчката да се спазват:

- „Техническа спецификация 2014 г.” На АПИ

- „Технически правила и изисквания за поддържане и ремонт на пътища 2009 г.” на НАПИ.

- Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата

- Наредба № 3/16.08.2010 г. на МРРБ за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали ( ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.)

- Наредба №4/2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба №2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

- Наредба №Iз-1971/2009 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба № 1/12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

- както и всички специализирани законови и подзаконови актове, които поставят изисквания към конкретните видовете дейности;

Всички влагани материали трябва да притежават сертификат за качество, декларация за произход и декларация за съответствие, които се представят на Възложителя.

Изготвил:...........................

инж. Деян Дончев

гл. експерт дирекция ИЕ