2

Техническа спецификация

за обществена поръчка с предмет:

Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на Община Габрово, по 2 обособени позиции:

За Обособена позиция №2: Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на Община Габрово 2017-2019 г.

- Основа от трошен камък /направа или ремонт/ на пътни и улични настилки

Трошеният камък трябва да отговаря на БДС ЕN 13043:2005+АС:2005 или еквивалетно/и и да се придружава с декларация за съответствие. Полага се върху суха и ненарушена  основа на пътното легло. Уплътняването се извършва с валяк.

- Битумен разлив

Под „битумен разлив“ в обществената поръчка трябва да се разбира „втори битумен разлив“, съгласно „Техническа спецификация 2014 г.” на АПИ или еквивалетно/и.  Преди полагане на асфалтовата смес, върху добре почистена и обезпрашена основа и запълнени пукнатини до 3мм се нанася бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив при разход от 0.25 кг/м2 до 0.7 кг/м2. Битумната емулсия трябва да бъде катионна или анионна, бавно разпадаща се битумна емулсия. Катионната битумна емулсия трябва да бъде клас С60В1, С40BF1или С60ВР1h, в съответствие с БДС EN 13808:2013 или еквивалетно/и и „Техническа спецификация 2014 г.” на АПИ или еквивалетно/и, а анионната емулсия - в съответствие с „Техническа спецификация 2014 г.” на АПИ или еквивалетно/и.

- Асфалтобетонова настилка

Всички асфалтови работи следва да се изпълняват в съответствие с „Техническа спецификация 2014 г.” на АПИ или еквивалетно/и.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят на БДС ЕN 13108-1/NA:2006- Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1: Асфалтобетон и стандартите за изпитване на горещи асфалтобетонови смеси или еквивалетно/и.

При машинно цялостно преасфалтиране на големи участъци (по-големи от 500 м2 за един участък), по преценка на Възложителя, на посочени от него места и в негово присъствие, Изпълнителят взема сондажни ядки за лабораторно изпитване.

Направата  на покрития от горещи асфалтобетонови смеси да не се извършва при температура на въздуха по-ниска от +5°С, нито при валежи от дъжд или върху мокра основа. Асфалтовите смеси, доставени на местополагането, трябва да имат температура не по-ниска от +130°С, а при студено време - не по-ниска от +150°С. При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници 14°С от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в „Техническа спецификация 2014 г.” на АПИ или еквивалетно/и.

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и де сортиране, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.

Студените асфалтови смеси да са произведени от натрошени каменни фракции, трошен пясък и разреден битум. Количеството на разредения битум трябва да бъде в границите от 4,2 до 4,8 тегловни части на 100 части минерален материал. Максималното съдържание на частици преминали през сито 0,075 мм в общата минерална смес трябва да е макс. 2% по маса. Трошеният пясък трябва да има стойност на пясъчния еквивалент не по-малко от 50.

Студените асфалтови смеси трябва да бъдат придружени от протокол за изпитване според БДС 4474-83 или еквивалент.

Вложените асфалтобетонови смеси се придружават с декларация за съответствие.

- Полагане или ремонт на бордюри

Полагането на нови или подмяната на съществуващи бордюри се изпълнява с бордюри от естествени каменни материали (гранит) в съответствие с БДС EN 1343:2006 или еквивалетно/и и бетонови изделия в съответствие с БДС EN 1340 :2005 или еквивалетно/и, бетонов разтвор C 16/20 в съответствие с БДС EN 206:2013+A1:2016 или еквивалетно/и.

Бордюрите се полагат върху пресен бетон, нареждайки се в прави или криви участъци. Фугите между тях се запълват с разтвор, след като се провери правилното им положение и тяхното ниво чрез нивелация.

- Полагане или ремонт на тротоарни настилки

Полагането на нови или подмяната на съществуващи тротоарни настилки се изпълнява с вибропресовани тротоарни изделия в съответствие с БДС ЕN 1338:2005, БДС ЕN 1339:2005 или еквивалетно/и, на пясъчна основа или на полусух цименто-пясъчен разтвор 1:1. Положената настилка се уплътнява с ръчно трамбоване.

- Изграждане на дъждовна канализация, водоотвеждащи съоръжения и ревизионни шахти.

При изпълнението на водоотвеждащите трасета, вложените PVC тръби следва да отговарят на съответните действащи стандарти. При монтажа на тръбите следва да се спазват указанията на фирмата – производител на тръбите.

Решетките за дъждоприемните шахти  да отговарят на действащия за тях стандарт БДС EN 124-6:2015 или еквивалетно/и. Капаците на ревизионните шахти да отговарят съответно на БДС EN 124-1:2015 или еквивалетно/и и БДС EN 124-2:2015 или еквивалетно/и.

При започване на строителството, да се извика на място представител  на ВиК гр. Габрово, за уточняване на същесвуващите водопроводи и канали.

Да се влагат качествени материали, съгласно действащите национални или хармонизирани стандарти, придружени с декларация за съответствие от производителя.

За отделните видове работи да се спазва съответната действаща технология.

Изграждането на новите ревизионни и водоотвеждащи шахти да се изпълни чрез технология на монтаж, осигуряваща: отвеждане на ударните динамични натоварвания от граничните слоеве към пътната настилка; равна повърхност и дълготрайна експлоатация; намаляване разходите от регулярни ремонти; водоплътност на системата и тръбната разводка; бърз и лесен монтаж с голяма издържливост (Система Bituplan на ACO или еквивалентна).

Допустимата денивелация, която се реализира от елементите на съоръжението и в прилежащата настилка в радиус 1,5 м от центъра, е 1 см. При констатиране на по-големи отклонения възложителят не заплаща сумите по ремонта.

- Ремонт или изграждане на водоотвеждащи съоръжения и подпорни стени

При ремонт на водостоци бетоновите тръби трябва да съответстват на БДС EN 1916:2003 или еквивалетно/и, а при влагане на PVC тръби – БДС EN ISO 1452-1:2010 или еквивалетно/и, БДС EN ISO 1452-2:2010 или еквивалетно/и и БДС EN ISO 1452-3:2010 или еквивалетно/и.

Циментовият разтвор за фугите между тръбите трябва да бъде с марка по якост на натиска не по-малка от М 5. Монтажът на тръбите се извършва на подготвено легло върху цименто-пясъчен разтвор или бетон.

Оформянето на вток, отток или подпорни стени се извършва чрез използването на бетон, стоманобетон, каменна зидария, зидария от бетонови ивици или други бетонови елементи.

При възстановяването на стоманобетонови укрепващи подпорни стени,  бетоновият разтвор трябва да съответства на БДС EN 206:2013+A1:2016 или еквивалетно/и.

Вложените материали и изделия трябва да отговарят на действащите стандарти.

При изпълнение на ремонтните работи се влагат качествени материали, съгласно действащите български държавни стандарти или хармонизираните стандарти, придружени с декларация за съответствие от производител.

За отделните видове ремонтни работи се спазва съответната действаща технология.

- Кофражни работи

Кофражните форми трябва да осигуряват проектните размери и очертания на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес. За тази цел те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. Кофражните форми се полагат върху носещи елементи-греди, стойки и заедно с тях трябва да образуват устойчива система. Кофражите трябва да бъдат инвентарни, пригодени за лесно и бързо монтиране и демонтиране при максимална възвращаемост.

- Армировъчни работи

Армировката се изготвя във вид на уедрени елементи, облекчаващи транспортирането и монтирането на същата.

Стоманата, използвана за армировка по външни показатели, трябва да отговаря на следните изисквания:

- 	да има чиста некорозирала повърхност, без полепнала кал, масло, боя и др. замърсявания;

- 	отклонения от овалността на прътите и размера на сечението им не трябва да превишават посочените в съответните стандарти;

- 	прътите трябва да бъдат прави; остатъчната кривина не трябва да надвишава 6мм на 1 м’.

- 	високоякостните стомани не трябва да имат ръжда по повърхността на прътите, както и каквито и да било нарези, драскотини или други забележими дефекти.

За армировка на стоманобетонните конструктивни елементи се използва стомана АI и АIII, отговаряща на БДС EN 10080:2005 или еквивалетно/и.

- Бетонни работи

За бетонните и стоманобетонните конструкции се употребява обикновен бетон, съгласно действащите БДС EN 206:2013+A1:2016 или еквивалетно/и. Основният показател на бетона, който се използва е клас по якост на натиск В.

Обикновеният бетон  се приготвя с плътни добавъчни материали/чакъл или трошен камък и естествен пясък/  и ограничен обем на порите в циментовия камък след уплътняването, който се втвърдява при обикновени условия.

Максималният размер на едрия добавъчен материал на бетона трябва да бъде не по-голям от 1/3 от най-малкия размер на напречното сечение на елемента, не по-голям от половината дебелина на плочите. Добавъчните материали за бетона следва да отговарят на стандарт: БДС EN 12620:2002+A1:2008 или еквивалетно/и.

За приготвяне на бетона се използва портландцимент.

Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното:

- 	почистване на кофражът и армировката;

- 	почиства се основата;

- 	почиства се и се навлажнява старият пласт бетон/премахва се циментната ципа/ и се отстранява задържалата се вода по повърхността след навлажняването.

Срокът, в който върху положения бетон може да се положи нов без оформяне на работна фуга, се установява в зависимост от вида на цимента, състава на бетона, температурата на въздуха и др. и не трябва да е по-дълъг от 2 ½ часа. При прекъсване на бетонирането за повече от 2 ½ часа  бетонирането може да продължи при спазване на всички изисквания за оформяне на работните фуги.

По време на дъжд положеният бетон трябва  да се защити от пряко попадане на вода. Ако това се получи, размитият бетон се отстранява.

Бетонирането на греди и плочи, свързани монолитно с колони и стени, трябва да се извършва 1-2 часа след бетониране на последните

Греди с височина до 30см се бетонират заедно с плочите над тях, а греди с височина над 80см могат да се бетонират отделно от плочата, като се спазват всички изисквания за оформяне на фугите.

За уплътняване на бетонната смес да се използва вибриране.

Декофрирането на носещия кофраж на стоманобетонната конструкция, се допуска, когато якостта на бетона е достигнала следните стойности:

-	фундаменти - 50% от проектната марка;

-	плочи с отвор до 2м’ - 50% от проектната марка;

-	за греди до 8м’ и за плочи с отвор от 2 до 8м’ – 70% от проектната марка;

-   за носещи конструкции с отвор по-голям от 8м’ – 100%.

- Хоризонтална маркировка

Хоризонталната маркировка се изпълнява в съответствие на изискванията на Наредба № 2/17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка и Техническа спецификация на АПИ от 2009 г или еквивалетно/и.

Материалите за пътна маркировка трябва да отговарят на следните стандарти:

- Боя за пътна маркировка, термопластици и студен пластик:

БДС EN 1436:2007+А1:2009 или еквивалетно/и - Материали за пътна маркировка. Експлоатационни характеристики на пътната маркировка.

БДС EN  1871:2004- или еквивалетно/и. Материали за пътна маркировка. Физични характеристики.

БДС EN 14120:1977/Изменение 1:2003 или еквивалетно/и - Покрития лаковобояджийски. Изпитване на изтриваемост.

- Стъклени перли и добавъчни материали, подобряващи сцеплението:

БДС EN 1423:2012/АС:2013 или еквивалетно/и - Материали за пътна маркировка. Допълнителни материали. Стъклени перли, добавъчни материали, подобряващи сцеплението, и смеси от тях.

БДС EN 1424:2004+А1:2004 или еквивалетно/и - Материали за пътна маркировка. Предварително смесени стъклени перли.

Боята за пътна маркировка, термопластиците, стъклените перли и добавъчните материали, които се използват за пътна маркировка, трябва да бъдат подготвени за работа, съгласно изискванията и инструкциите на производителя. Не се допуска използването на боя, която е образувала трудно разбъркващи се утайки и ципи по повърхността.

Пътното покритие трябва да бъде сухо и почистено от налична прах, замърсявания кал или други материи и остатъци от стара маркировка с недобра адхезия към асфалтобетоновата повърхност.

Изпълнението на маркировката върху повдигнати пешеходни пътеки да е съгласно с изискваниятя на Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.

Изпълнителят създава временната организация на движение за улиците, по които ще се полага пътната маркировка.

- Общи изисквания

При отчитане на изпълнените работи, изпълнителят изготвя подробни ведомости за изпълнените видове СМР.

При ремонтни дейности, засягащи пътните платна от уличната мрежа,  изпълнителят осигурява необходимите пътни знаци и сигнализация. При необходимост от ограничаване или спиране на движението на МПС, уведомява Възложителя и съгласува промяната на движението с Сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Габрово.

При изпълнение на поръчката да се спазват:

- „Техническа спецификация 2014 г.” На АПИ

- „Технически правила и изисквания за поддържане и ремонт на пътища 2009 г.” на НАПИ.

- Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата

- Наредба № 3/16.08.2010 г. на МРРБ за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали ( ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.)

- Наредба №4/2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

- Наредба №3/2004 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях;

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба №2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

- Наредба №Iз-1971/2009 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба №2/2001 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;

- Наредба №РД-02-20-10/5.07.2012 за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях;

- както и всички специализирани законови и подзаконови актове, които поставят изисквания към конкретните видовете дейности;

Изготвил:...........................

инж. Мариана Драганова

гл. експерт дирекция ИЕ