Техническа спецификация

за обществена поръчка с предмет:

„Ремонт на общински път GAB 3009 Поповци- Гергини- Гарван- Николчовци“

- Основа от трошен камък /направа или ремонт/ на пътни и улични настилки

Трошеният камък трябва да отговаря на БДС ЕN 13043:2005+АС:2005 или еквивалетно/и и да се придружава с декларация за съответствие. Полага се върху суха и ненарушена  основа на пътното легло. Уплътняването се извършва с валяк.

- Битумен разлив

Под „битумен разлив“ в обществената поръчка трябва да се разбира „втори битумен разлив“, съгласно „Техническа спецификация 2014 г.” на АПИ или еквивалетно/и.  Преди полагане на асфалтовата смес, върху добре почистена и обезпрашена основа и запълнени пукнатини до 3мм се нанася бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив при разход от 0.25 кг/м2 до 0.7 кг/м2. Битумната емулсия трябва да бъде катионна или анионна, бавно разпадаща се битумна емулсия. Катионната битумна емулсия трябва да бъде клас С60В1, С40BF1или С60ВР1h, в съответствие с БДС EN 13808 или еквивалетно/и и „Техническа спецификация 2014 г.” на АПИ или еквивалетно/и, а анионната емулсия - в съответствие с „Техническа спецификация 2014 г.” на АПИ или еквивалетно/и.

- Асфалтобетонова настилка

Всички асфалтови работи следва да се изпълняват в съответствие с „Техническа спецификация 2014 г.” на АПИ или еквивалетно/и.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят на БДС ЕN 13108-1/NA:2006- Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1: Асфалтобетон и стандартите за изпитване на горещи асфалтобетонови смеси или еквивалетно/и.

При машинно цялостно преасфалтиране на големи участъци (по-големи от 500 м2 за един участък), по преценка на Възложителя, на посочени от него места и в негово присъствие, Изпълнителят взема сондажни ядки за лабораторно изпитване.

Направата  на покрития от горещи асфалтобетонови смеси да не се извършва при температура на въздуха по-ниска от +5°С, нито при валежи от дъжд или върху мокра основа. Асфалтовите смеси, доставени на местополагането, трябва да имат температура не по-ниска от +130°С, а при студено време - не по-ниска от +150°С. При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници 14°С от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в „Техническа спецификация 2014 г.” на АПИ или еквивалетно/и.

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и де сортиране, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.

Вложените асфалтобетонови смеси се придружават с декларация за съответствие.

- Ремонт или изграждане на водоотвеждащи съоръжения и подпорни стени

При ремонт на водостоци бетоновите тръби трябва да съответстват на БДС EN 1916:2003 или еквивалетно/и, а при влагане на PVC тръби – БДС EN ISO 1452-1:2010 или еквивалетно/и, БДС EN ISO 1452-2:2010 или еквивалетно/и и БДС EN ISO 1452-3:2010 или еквивалетно/и.

Циментовият разтвор за фугите между тръбите трябва да бъде с марка по якост на натиска не по-малка от М 5. Монтажът на тръбите се извършва на подготвено легло върху цименто-пясъчен разтвор или бетон.

Оформянето на вток, отток или подпорни стени се извършва чрез използването на бетон, стоманобетон, каменна зидария, зидария от бетонови ивици или други бетонови елементи.

При възстановяването на стоманобетонови укрепващи подпорни стени,  бетоновият разтвор трябва да съответства на БДС EN 206-1/NA: 2008 или еквивалетно/и.

Вложените материали и изделия трябва да отговарят на действащите стандарти.

При изпълнение на ремонтните работи се влагат качествени материали, съгласно действащите български държавни стандарти или хармонизираните стандарти, придружени с декларация за съответствие от производител.

За отделните видове ремонтни работи се спазва съответната действаща технология.

- Кофражни работи

Кофражните форми трябва да осигуряват проектните размери и очертания на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес. За тази цел те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. Кофражните форми се полагат върху носещи елементи-греди, стойки и заедно с тях трябва да образуват устойчива система. Кофражите трябва да бъдат инвентарни, пригодени за лесно и бързо монтиране и демонтиране при максимална възвращаемост.

- Армировъчни работи

Армировката се изготвя във вид на уедрени елементи, облекчаващи транспортирането и монтирането на същата.

Стоманата, използвана за армировка по външни показатели, трябва да отговаря на следните изисквания:

- 	да има чиста некорозирала повърхност, без полепнала кал, масло, боя и др. замърсявания;

- 	отклонения от овалността на прътите и размера на сечението им не трябва да превишават посочените в съответните стандарти;

- 	прътите трябва да бъдат прави; остатъчната кривина не трябва да надвишава 6мм на 1 м’.

- 	високоякостните стомани не трябва да имат ръжда по повърхността на прътите, както и каквито и да било нарези, драскотини или други забележими дефекти.

За армировка на стоманобетонните конструктивни елементи се използва стомана АI и АIII, отговаряща на БДС EN 10080:2005 или еквивалетно/и.

- Бетонни работи

За бетонните и стоманобетонните конструкции се употребява обикновен бетон, съгласно действащите БДС EN 206-1/NA: 2008 или еквивалетно/и. Основният показател на бетона, който се използва е клас по якост на натиск В.

Обикновеният бетон  се приготвя с плътни добавъчни материали/чакъл или трошен камък и естествен пясък/  и ограничен обем на порите в циментовия камък след уплътняването, който се втвърдява при обикновени условия.

Максималният размер на едрия добавъчен материал на бетона трябва да бъде не по-голям от 1/3 от най-малкия размер на напречното сечение на елемента, не по-голям от половината дебелина на плочите. Добавъчните материали за бетона следва да отговарят на стандарт: EN 12620:2002 + А1:2008 или еквивалетно/и.

За приготвяне на бетона се използва портландцимент.

Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното:

- 	почистване на кофражът и армировката;

- 	почиства се основата;

- 	почиства се и се навлажнява старият пласт бетон/премахва се циментната ципа/ и се отстранява задържалата се вода по повърхността след навлажняването.

Срокът, в който върху положения бетон може да се положи нов без оформяне на работна фуга, се установява в зависимост от вида на цимента, състава на бетона, температурата на въздуха и др. и не трябва да е по-дълъг от 2 ½ часа. При прекъсване на бетонирането за повече от 2 ½ часа  бетонирането може да продължи при спазване на всички изисквания за оформяне на работните фуги.

По време на дъжд положеният бетон трябва  да се защити от пряко попадане на вода. Ако това се получи, размитият бетон се отстранява.

Бетонирането на греди и плочи, свързани монолитно с колони и стени, трябва да се извършва 1-2 часа след бетониране на последните

Греди с височина до 30см се бетонират заедно с плочите над тях, а греди с височина над 80см могат да се бетонират отделно от плочата, като се спазват всички изисквания за оформяне на фугите.

За уплътняване на бетонната смес да се използва вибриране.

Декофрирането на носещия кофраж на стоманобетонната конструкция, се допуска, когато якостта на бетона е достигнала следните стойности:

-	фундаменти - 50% от проектната марка;

-	плочи с отвор до 2м’ - 50% от проектната марка;

-	за греди до 8м’ и за плочи с отвор от 2 до 8м’ – 70% от проектната марка;

-   за носещи конструкции с отвор по-голям от 8м’ – 100%.

- Общи изисквания

При отчитане на изпълнените работи, изпълнителят изготвя подробни ведомости за изпълнените видове СМР.

При ремонтни дейности, засягащи пътните платна от общинската пътна мрежа,  изпълнителят осигурява необходимите пътни знаци и сигнализация. При необходимост от ограничаване или спиране на движението на МПС, уведомява Възложителя и съгласува промяната на движението с Сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Габрово.

При изпълнение на поръчката да се спазват:

- „Техническа спецификация 2014 г.” На АПИ

- „Технически правила и изисквания за поддържане и ремонт на пътища 2009 г.” на НАПИ.

- Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата

- Наредба № 3/16.08.2010 г. на МРРБ за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали ( ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.)

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба №2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

- Наредба №Iз-1971/2009 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- както и всички специализирани законови и подзаконови актове, които поставят изисквания към конкретните видовете дейности;

- ОПИСАНИЕ

Основните видове СРР  предвиждат дейности, които са свързани с извършването на поддържане (превантивно, текущо и аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации) и основен ремонт (рехабилитация) на пътна инфраструктура на общински път GAB 3009 Поповци- Гергини- Гарван- Николчовци : подсилване, ремонт или направа на нова трошенокаменна пътна основа,  изкърпване или цялостно преасфалтиране с асфалтобетонова настилка на най– разрушените участъци от пътя, профилиране на пътни банкети, почистване на банкети, канавки и водостоци от наноси, ремонт на укрепващи стени на водостоци или подмяна съществуващи водостоци, ремонт или възстановяване на съоръжения, инженерингово изпълнение на укрепителни дейности на общинския път  и аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации и други ремонтни дейности, свързани със състоянието и експлоатацията на общинския път.

Изготвил:...........................

инж. Мариана Драганова

гл. експерт дирекция ИЕ