ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ОП1

към обществена поръчка с предмет:

„Надграждане на системи за видеонаблюдение по четири обособени позиции“

Обособена позиция 1 - Изграждане на система за видеонаблюдение и разпознаване на автомобилните регистрационни табели за входни артерии на град Габрово от град Велико Търново и град Трявна

Предметът на поръчката включва доставка, изграждане, инсталиране и гаранционно обслужване /включително мобилно гаранционно обслужване при нужда/ на новоизградената система за видеонаблюдение.

Общи технически характеристики:

На всяка входно/изходна точка трябва да бъдат монтирани два типа камери следящи влизащите и излизащите МПС:

- Специализирани камери за разпознаване на автомобилни номера /камера тип 5/, с цел регистриране и създаване база данни с регистрационните табели на МПС, с възможност за последващо търсене в базата данни за номер (или част от номер) на преминал автомобил;

- Обзорни камери, наблюдаващи входно/изходната точка /камера тип 6/.

Специализираните камери за разпознаване на автомобилни номера трябва да бъдат снабдени с възможност за самостоятелен запис на събитията, независим от мрежовата среда. /в случай, че отпадне комуникацията към тях, записа да се съхранява на SD-карта или друг информационен носител за срок, не по-малък от 24 часа, при максимални стойности на резолюцията и кадрите за съответната камера/.

Захранването на всяка една от камерите, ползвани за автоматично разпознаване и създаване на база данни с регистрационните табели на МПС, да бъде осигурено по начин, гарантиращ безпроблемната и работа, като бъде резервирано и в случай на отпадане на мрежовото захранващо напрежение да се гарантира работата на тези камери и на съоръженията за пренос на сигнала за срок, не по-малък от 2 /два/ часа.

Системата да бъде:

- базирана на съвременните цифрови технологии за IP пренос, цифров запис, запис на мегапикселови камери, паралелна обработка на видео и аудио сигнали като при изграждането следва да бъдат предвидени устройства, позволяващи интелигентна работа и обработка на информационните потоци – записващи сървъри със специализиран софтуер за запис и мегапикселови камери с технология за пренос и компресия на видео потока от камерите, позволяваща пренос на мегапикселово изображение дори при слаб мрежови трафик;

- отворена, с възможност за разширение и надграждане с добавяне на нови точки за контрол и наблюдение;

- гъвкава при конфигуриране и задаване на начини на управление, чрез централизирано управление, контролиращо и синхронизиращо работата на всички

технически средства (крайни устройства, комуникационни канали, сървъри за обработка и съхранение и др.);

- да предоставя възможност за ползване от неограничен брой потребители;

- с възможност за автоматично разпознаване и създаване на база данни с регистрационните табели на МПС;

- Вход/изход Велико Търново:

Изграждане на видеонаблюдение с възможност за разпознаване на автомобилни номера на кръстовището свързващо ул. „Орловска“, ул. „Лазурна“ и ул. „Бойката“, в района на „Технополис“.

Кръстовището се явява вход/изход на гр. Габрово по отношение на първокласен път I-5 от републиканската пътна мрежа (европейски транспортен коридор Е85), връзка в направление прохода Шипка. Района е с повишен трафик на автомобилно движение и увеличена концентрация на ПТП.

Кръстовището да се наблюдава от минимум 3/три/ броя камери, една обзорна и две за разпознаване на автомобилни номера, като същите да бъдат монтирани на съществуващ стълб на общински пътнически транспорт (ОПТ) Габрово към който ще се монтира носеща конзола.

Електро захранването да се извърши от съществуваща партида за улично осветление касета Бойката собственост на Община Габрово, като захранването да е преди комутация с цел осигуряването му и през светлата част от денонощието.

Да се предвиди инсталирането на резервирано непрекъснато електрозахранване (UPS) – минимум 2 часа.

Да се изгради точка за достъп до мрежата за пренос на данни посредством кабелна или безжична свързаност с изградената система за видео-наблюдение на Община Габрово, наета от оператор предоставящ електронни съобщителни услуги. Изходната точка за осъществяване на физическа свързаност с центъра за съхранение на данни да се подбере на подходящо място.

- Вход/изход Трявна

Изграждане на видео-наблюдение с възможност за разпознаване на автомобилни номера на кръстовището свързващо бул.„Столетов“ и улиците: „Коста Евтимов“ и „Райко Даскалов“.

Мястото е подходящо за наблюдение на входящ/изходящ трафик по направления: гр. Трявна и източен обходен път на гр. Габрово, предоставя възможност за засичане на товарни автотранспортни средства, нарушаващи забраните и обезпокояващи жителите на кв. „Бичкиня“. Кръстовището е възлово за направление прохода Шипка.

Кръстовището да се наблюдава от минимум 3/три/ броя камери, една обзорна и две за разпознаване на автомобилни номера, като същите да бъдат монтирани на съществуващ стълб на общински пътнически транспорт (ОПТ) Габрово.

Електро захранването да се извърши от съществуваща партида за улично осветление касета Бичкиня собственост на Община Габрово, като захранването да е преди комутация с цел осигуряването му и през светлата част от денонощието.

Да се предвиди инсталирането на резервирано непрекъснато електрозахранване (UPS) – минимум 2 часа.

Да се изгради точка за достъп до мрежата за пренос на данни посредством кабелна или безжична свързаност с изградената система за видео-наблюдение на Община Габрово, наета от оператор предоставящ електронни съобщителни услуги. Изходната точка за осъществяване на физическа свързаност с центъра за съхранение на данни да се подбере на подходящо място.

Строителни работи

Обхващат направата и възстановяването на трасетата за полагане на кабели, монтаж допълнителна конзола за поставяне камери на съществуващ стълб, монтаж и захранване на камери. Решението да е максимално оптимизирано по отношение съобразяване с технологичните изисквания на системите за видео-наблюдение и наличните възможностите за захранване с електричество, както и с общите технически характеристики на камерите и системата описани по-горе.

ОБОРУДВАНЕ

/вид, количество и минимални технически изисквания/

Сървър

Имайки предвид внедрения вече софтуер за управление на системата за видеонаблюдение, собственост на община Габрово, находящ се в сървърното помещение, следва да бъдат предвидени два сървъра - един за софтуера за разпознаване на номера и един за видеонаблюдението (обзорните камери).

Масив за съхранение на данни

Масивите за съхранение на данни да бъдат с минимално 20 000 GB използваемо дисково пространство след RAID-5.

Сървър – 2 броя

| Параметър | Минимално изискване |
| --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |
| Серия, модел | Да се специфицира |
| Процесор | 2 бр., четири ядрени с честота минимум 2.6 GHz, 10MB кеш памет, скорост на системната шина - минимум 8.0GT/s |
| Памет | 64 GB инсталирана памет DDR4-2400, Регистрирана, ECC, размер на отделния модул не по малък от 16GB. Поддръжка на минимум 1TB памет |
| Дискове | 7 бр., 3.5”, 4TB SATA, 6Gb, 7200rpm |
| Контролер | RAID контролер SATA 6Gb с поддържани нива 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60; 4GB |
| Захранване | 900W - Redundant. |
| Мощност на захранващ модул | Минимум 900W, 92% КПД |
| Интерфейси | SD слот за картa памет, ,USB 2.0 – минимум 4 бр., VGA, 2 x RJ45 |
| Слотове | Минимум 2бр. PCIe налични слота |
| LAN | 2 бр. 1 Gb/s Ethernet порта |
| Управление | Интегриран софтуер и хардуер за отдалечен мениджмънт на сървъра на отделен мрежови порт |
| Кутия | 2U Rackmount |
| Охлаждане | Минимум 2 вентилатора |
| Операционна система | Microsoft Windows Server 2012 или еквивалент позволяваща upgrade до последна версия на продукта съгласно лицензното споразумение между Майкрософт и държавната администрация на Република България |
| Съвместимост | Съвместимост с Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Oracle Solaris, VMware |
| Гаранция | Минимум 3 години, с обслужване на място |
| Сертификати | CE Mark, RoHS, IT ECO Declaration |

Софтуерен модул за автоматично разпознаване на регистрационни номера

Автоматично да разпознава и записва в текстов формат регистрационните номера на преминалите в полезрението на камерата превозни средства.

В допълнение модулът логически свързва разпознатите номера със записаното видео, което прави възможно търсене във видеоархива по зададен номер на превозно средство.

Софтуерът да известява с алармено съобщение при разпознаване на предварително зададени в списък номера, позволявайки автоматизирана реакция.

Разпознатите регистрационни табели се визуализират в реално време в списъчен вид. При избор на номер от списъка, автоматично се превключва в режим Възпроизвеждане, показващ видеозаписа с преминаването на съответния автомобил.   Да има възможност за търсене по номер, камера, времеви период.

Камера тип 5 – 4 броя

| Параметър | Минимално изискване |
| --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |
| Серия, модел | Да се специфицира |
|  | 4 мегапикселова IP Day&Night камера, 2688x1520 с 20 кад/сек, 2048×1536 с 25 кад/сек 1/3” 4Mp CMOS сензор, с механичен IR филтър, 0.01 Lux в цветен, 0.001 Lux в черно-бял режим, BLC, HLC, WDR(120db), H.264, MJPEG, dual streams, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, вградени аналитични функции – пресичане на линия, навлизане/излизане от зона, промяна на фона, интелигентна детекция на движение 3GPP, наблюдение през мобилен телефон, вграден микрофон аудио вход/изход, 2 алармени входа и 1 изход, слот за Micro SD карта минимум 128GB, без обектив, PoE, 24VAC/12VDC, 6.5W. |
| Гаранция | Минимум 2 години, с обслужване на място |

Мегапикселов обектив за камера тип 5 – 4 броя

| Параметър | Минимално изискване |
| --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |
| Серия, модел | Да се специфицира |
|  | Day&Night, Vari-Focal, 1/3" auto iris, 5 - 50 mm, F1.6, DC Drive, асферичен, DC Drive. |
| Гаранция | Минимум 2 години, с обслужване на място |

Инфрачервен прожектор за камера тип 5– 4 броя

| Параметър | Минимално изискване |
| --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |
| Серия, модел | Да се специфицира |
|  | до 90 м, светлинен ъгъл 300, за външен и вътрешен монтаж, IP66, 220VAC, 12W |
| Гаранция | Минимум 2 години, с обслужване на място |

Камера тип 6 – 2 броя

| Параметър | Минимално изискване |
| --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |
| Серия, модел | Да се специфицира |
|  | 4 мегапикселова IP водоустойчива Day&Night камера с инфрачервено осветление до 30 метра, 4MP 2688x1520 с 20 кад/сек, 3MP 2304x1296 с 25 кад/сек, 1/3” CMOS сензор, инфрачервено осветление до 30м, обектив 3.6мм, хоризонтален ъгъл на видимост 84°, с механичен IR филтър, 0.01 Lux в цветен, 0 Lux в черно-бял режим IR on, HLC, BLC, WDR 120db, H.264, MJPEG, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, вградени аналитични функции – детекция на лица, навлизане/излизане от зона, за външен монтаж, IP66, PoE, 12VDC, 5W |
| Гаранция | Минимум 2 години, с обслужване на място |

Рутер тип 2 – 2 броя

| Параметър | Минимално изискване |
| --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |
| Серия, модел | Да се специфицира |
|  | Интерфейс: 1 Gigabit SFP Slot 5 10/100/1000Mbps RJ45 Ports Тип: PoE Комутационен протокол: Ethernet Охлаждане: Пасивно Софтуерни функции: SwOS Работна температура: -25 to 65°C Температура на съхранение: -20C~70C Работна влажност: 5%~90% без кондензация Влажност на съхранение: 5%~90% без кондензация |
| Гаранция | Минимум 2 години, с обслужване на място |

PoE инжектор – 6 брой

| Параметър | Минимално изискване |
| --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |
| Серия, модел | Да се специфицира |
|  | за захранване на PoE камери; IEEE 802.3af; 10/100Mbps;2xRJ45/2xPoE; 48VDC output |
| Гаранция | Минимум 2 години, с обслужване на място |

SFP модул – 2 брой

| Параметър | Минимално изискване |
| --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |
| Серия, модел | Да се специфицира |
|  | Интерфейс: 1 Gigabit SFP port LC/UPC Производителност: Data Rate 1.25Gbps Extends fiber distance up to 20km Свързване: Single-mode Fiber |
| Гаранция | Минимум 2 години, с обслужване на място |

Изисквания към изпълнението на поръчката:

Предметът на поръчката следва да се реализира при спазване на „Насоки за определяне на местата за изграждане на системи за видеонаблюдение и на минимални функционални и технически изисквания към системите“, утвърдени със Заповед №81213-391/21.04.2016г. на Министъра на вътрешните работи на Република България.

В предложението за изпълнение всеки участник следва да посочи характеристиките на предлаганата техника и софтуер, които следва да покриват минималните изисквания на Възложителя, посочени в настоящата Техническа спецификация.

Ако за изпълнението на обществената поръчка има необходимост от допълнителни доставки или дейности, същите следва да бъдат предвидени в техническото и ценовото предложение в рамките на максималния финансов ресурс за обособената позиция.

Доставената техника се предава в готовност за експлоатация, след извършване на инсталиране на място на адреса на Възложителя или съответната точка на                            видео-наблюдение.

Всеки участник има възможност да получи информация на място за съществуващите и внедрени информационни системи, с които предложеното от него решение ще поддържа интеграция.

Допуска се предлагане само на фабрично нова техника.

Доставената техника, трябва да отговаря на всички действащи нормативни документи на Българското законодателство, Европейски директиви, регламенти и правила към датата на доставка.

Участникът е длъжен да предаде на Възложителя съпътстващите доставката документи, необходими за по-нататъшното й ползване по предназначение, като сертификати, декларации за съответствие, инструкции и други.

След внедряване на системата, изпълнителят се задължава да обучи посочени от Възложителя експерти по отношение на конфигурацията и функционалността на инсталираното оборудване, както и за работа със системата.

Срок за изпълнение на поръчката

Съгласно предложението на участника, но не повече от 40 дни, считано от подписване на договора.

Срок за гаранционна поддръжка на системата

Не по-кратък от 24 месеца, считано от датата на подписване на протокола, с който се приема, че системата е успешно изградена и внедрена.

!!! Гаранционните срокове на отделните елементи на системата са съгласно предложените  за тях.