Образец 2.1

Обособена позиция 1 - Изграждане на система за видеонаблюдение и разпознаване на автомобилните регистрационни табели за входни артерии на град Габрово от град Велико Търново и град Трявна

При изграждането на системата, използваното оборудване ще бъде със следните параметри:

Сървър – 2 броя

| Параметър | Минимално изискване | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |  |
| Серия, модел | Да се специфицира |  |
| Процесор | 2 бр., четири ядрени с честота минимум 2.6 GHz, 10MB кеш памет, скорост на системната шина - минимум 8.0GT/s |  |
| Памет | 64 GB инсталирана памет DDR4-2400, Регистрирана, ECC, размер на отделния модул не по малък от 16GB. Поддръжка на минимум 1TB памет |  |
| Дискове | 7 бр., 3.5”, 4TB SATA, 6Gb, 7200rpm |  |
| Контролер | RAID контролер SATA 6Gb с поддържани нива 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60; 4GB |  |
| Захранване | 900W - Redundant. |  |
| Мощност на захранващ модул | Минимум 900W, 92% КПД |  |
| Интерфейси | SD слот за картa памет, ,USB 2.0 – минимум 4 бр., VGA, 2 x RJ45 |  |
| Слотове | Минимум 2бр. PCIe налични слота |  |
| LAN | 2 бр. 1 Gb/s Ethernet порта |  |
| Управление | Интегриран софтуер и хардуер за отдалечен мениджмънт на сървъра на отделен мрежови порт |  |
| Кутия | 2U Rackmount |  |
| Охлаждане | Минимум 2 вентилатора |  |
| Операционна система | Microsoft Windows Server 2012 или еквивалент позволяваща upgrade до последна версия на продукта съгласно лицензното споразумение между Майкрософт и държавната администрация на Република България |  |
| Съвместимост | Съвместимост с Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Oracle Solaris, VMware |  |
| Гаранция | Минимум 3 години, с обслужване на място |  |
| Сертификати | CE Mark, RoHS, IT ECO Declaration |  |

Камера тип 5 – 4 броя

| Параметър | Минимално изискване | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |  |
| Серия, модел | Да се специфицира |  |
|  | 4 мегапикселова IP Day&Night камера, 2688x1520 с 20 кад/сек, 2048×1536 с 25 кад/сек 1/3” 4Mp CMOS сензор, с механичен IR филтър, 0.01 Lux в цветен, 0.001 Lux в черно-бял режим, BLC, HLC, WDR(120db), H.264, MJPEG, dual streams, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, вградени аналитични функции – пресичане на линия, навлизане/излизане от зона, промяна на фона, интелигентна детекция на движение 3GPP, наблюдение през мобилен телефон, вграден микрофон аудио вход/изход, 2 алармени входа и 1 изход, слот за Micro SD карта минимум 128GB, без обектив, PoE, 24VAC/12VDC, 6.5W. |  |
| Гаранция | Минимум 2 години, с обслужване на място |  |

Мегапикселов обектив за камера тип 5 – 4 броя

| Параметър | Минимално изискване | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |  |
| Серия, модел | Да се специфицира |  |
|  | Day&Night, Vari-Focal, 1/3" auto iris, 5 - 50 mm, F1.6, DC Drive, асферичен, DC Drive. |  |
| Гаранция | Минимум 2 години, с обслужване на място |  |

Инфрачервен прожектор за камера тип 5– 4 броя

| Параметър | Минимално изискване | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |  |
| Серия, модел | Да се специфицира |  |
|  | до 90 м, светлинен ъгъл 300, за външен и вътрешен монтаж, IP66, 220VAC, 12W |  |
| Гаранция | Минимум 2 години, с обслужване на място |  |

Камера тип 6 – 2 броя

| Параметър | Минимално изискване | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |  |
| Серия, модел | Да се специфицира |  |
|  | 4 мегапикселова IP водоустойчива Day&Night камера с инфрачервено осветление до 30 метра, 4MP 2688x1520 с 20 кад/сек, 3MP 2304x1296 с 25 кад/сек, 1/3” CMOS сензор, инфрачервено осветление до 30м, обектив 3.6мм, хоризонтален ъгъл на видимост 84°, с механичен IR филтър, 0.01 Lux в цветен, 0 Lux в черно-бял режим IR on, HLC, BLC, WDR 120db, H.264, MJPEG, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, вградени аналитични функции – детекция на лица, навлизане/излизане от зона, за външен монтаж, IP66, PoE, 12VDC, 5W |  |
| Гаранция | Минимум 2 години, с обслужване на място |  |

Рутер тип 2 – 2 броя

| Параметър | Минимално изискване | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |  |
| Серия, модел | Да се специфицира |  |
|  | Интерфейс: 1 Gigabit SFP Slot 5 10/100/1000Mbps RJ45 Ports Тип: PoE Комутационен протокол: Ethernet Охлаждане: Пасивно Софтуерни функции: SwOS Работна температура: -25 to 65°C Температура на съхранение: -20C~70C Работна влажност: 5%~90% без кондензация Влажност на съхранение: 5%~90% без кондензация |  |
| Гаранция | Минимум 2 години, с обслужване на място |  |

PoE инжектор – 6 брой

| Параметър | Минимално изискване | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |  |
| Серия, модел | Да се специфицира |  |
|  | за захранване на PoE камери; IEEE 802.3af; 10/100Mbps;2xRJ45/2xPoE; 48VDC output |  |
| Гаранция | Минимум 2 години, с обслужване на място |  |

SFP модул – 2 брой

| Параметър | Минимално изискване |  |
| --- | --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |  |
| Серия, модел | Да се специфицира |  |
|  | Интерфейс: 1 Gigabit SFP port LC/UPC Производителност: Data Rate 1.25Gbps Extends fiber distance up to 20km Свързване: Single-mode Fiber |  |
| Гаранция | Минимум 2 години, с обслужване на място |  |

Дата:                             				ПОДПИС /И ПЕЧАТ:

Име и фамилия

качество на представляващия участника