ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към обществена поръчка с предмет:

„Доставка на съдове за разделно събиране на отпадъци по 2 обособени позиции:

Обособена позиция № 1 “Доставка на контейнери тип „Ракла” и Обособена позиция № 2 “Доставка на качета за пепел”

гр. Габрово, 2018 г.

- ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

За обособена позиция № 1 “Доставка на контейнери тип „Ракла”

Нови контейнери тип „Ракла“ – 400 бр.

- Обем – 1100 литра с тапа;

- Цвят: жълт /да отговаря на RAL 1018 сертификат или еквивалент;

- Товароносимост – 430 кг (Минимум), 510 кг (Максимум);

- Собствено тегло – 50 кг (Минимум), 65 кг (Максимум);

- Сменяеми дръжки по два броя от двете страни на корпуса;

- Брой на опорните колела – 4 броя (Ф 200 х 50 мм), 2 от които с блокираща спирачна система;

- Капак – капак в капака (малкият капак да бъде разположен от страната на отваряне на големия капак), без механизъм, ръчно отваряне;

- Цапфа с ширина на основата 450 мм (Минимум) и щифт с метална вложка;

- Материал: /HDPE/ полиетилен с висока плътност;

- Да се затварят плътно;

- Да бъдат влагоустойчиви;

- Устойчиви на UV лъчение; на ниски и високи атмосферни температури; на химически и биологични въздействия;

- Гладка повърхност за лесно почистване, непозволяваща задържането на нечистотии;

- Да се обслужва от всички автомобили за събиране на отпадъци, отговарящи на изискванията на БДС EN 1501-1 или еквивалент.

- Съдовете да са изработени съгласно норми БДС EN-840-2 или еквивалент, БДС EN-840-5 или еквивалент и БДС EN-840-6 или еквивалент.

За обособена позиция № 2 “Доставка на качета за пепел”

Контейнер тип - метална кофа/каче – 100 бр.

- Обем	- 110 литра;

- Товароносимост - Минимум 50 кг, Максимум 95 кг;

- Височина на съда - Минимум 860 мм, Максимум 960 мм;

- Капак	- 1 бр. отмятане – посока назад, с 1 бр. ръкохватка, разположена срещуположно на пантите в периферията на капака;

- Посока на отваряне на капака - Отмятане назад;

- Конструкция	- Дебелина на стоманената ламарина минимум 1,2 мм, максимум 2 мм, горещо поцинкована. Два броя ръкохватки с отстояние 450 мм от дъното на съда, изработени от плътно желязо минимум Ø10 мм. разположени странично;

- Допълнително усилване на дъното - Гумен буфер с дебелина минимум 30 мм. предпазващ дъното от деформации и шум. Да бъде подсилено с метална шина по целият диаметър. Дебелина на шината да е минимум 2,5 мм, ширина минимум 30мм;

- Допълнително усилване на корпуса и капака - Оребрено чрез щанцоване тяло и капак за по-голяма здравина и устойчивост;

- Покритие - Горещо поцинкована ламарина, устойчива на отпадъци с висока температура (например гореща пепел) основния корпус, капака и всички елементи;

- Закрепване на капака - Капакът да е закрепен посредством шарнирна връзка, която е монтирана с метални пресовани нитове, които да бъдат допълнително подсигурени от вътрешна страна на съда с допълнителни метални планки;

- Обслужване - Съдовете да могат да бъдат обслужвани от автомобили за събиране на отпадъци, отговарящи на изискванията на БДС EN 1501-1 или еквивалент;

- Начин на захващане на куките за повдигане и снемане - Нитоване с метални пресовани нитове, които да бъдат допълнително подсигурени от вътрешна страна на съда с допълнителни метални планки. Самите куки да бъдат изработени от плътно желязо и метални планки с минимална ширина 340 мм и максимална – не повече от ширината на съда, с отстояние на горния край на планките от дъното на съда минимално 790 мм;

- Изисквания за качество - Да отговарят на българските и европейски стандарти за съдове за отпадъци, и на изискванията за безопасност и здраве. Да не пропуска течности;

- Съдовете да са изработени съгласно норми DIN 6629 или еквивалент, БДС 4626-75 или еквивалент, БДС 2587-88 или еквивалент.

- ПЕРИОД И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на поръчката стартира от датата на подписване на договора с Изпълнителя, като срокът не може да превишава 30 календарни дни, за всяка от обособените позиции. Място на изпълнение: сградата на ОП «Благоустрояване» – гр. Габрово, бул. «Трети март» № 53.

Съдове за разделно събиране на отпадъци, ще се приемат във окомплектован вид и в готовност за експлоатация.

- ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционен срок за всяка от обособените позиции не по – кратък от 12 (дванадесет) месеца и не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца.

- При предаването на съдовете за разделно събиране на отпадъци, избраният за изпълнител участник, ще предостави указания за експлоатация и безопасност на български език, сертификати/декларации за съответствие и/или протоколи от лабораторни изследвания за качество, доказващи съответствието на предлаганите от него съдове за разделно събиране на отпадъци с изискванията на Възложителя.

Забележка: Възложителят си запазва правото, ако при приемането на доставката има неотговарящи параметри от Предложението за изпълнение на участника и/или не се предоставят необходимите документи по т. 4 от Техническата спецификация, да не подпише приемо-предавателен протокол и да не приеме доставката.