ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Подобряване на системата за градски транспорт на гр. Габрово, чрез закупуване на 3 броя нови 12 (+/- 1) метрови CNG автобуса“, в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

- Характеристики на обекта:

Настоящата обществена поръчка е свързана с доставка на подвижен състав 3 бр. 12 (+/- 1) метрови CNG автобуси, за нуждите на МОГТ.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

| 12 (+/-1) метрови газови /CNG/ автобуси за градски транспорт Количество: 3 бр. |  |
| --- | --- |
| 1 | Тип на превозното средство: 100% нископодови, соло /12 (+/- 1) м./ градски автобус с две оси, категория M3, новопроизведени в серийно производство (неограничена серия), отговарящи на изискванията на Директива 2001/85/EC от 20.11.2001 г; Регламент №661/2009 или Правило на ИКЕ на ООН №107. Участниците следва да предложат автобуси, които притежават сертификат ЕО одобряване на типа на превозното средство, издаден от компетентен орган по одобряване, в съответствие с Директива 2007/46/ЕО или Наредба №60 от 2009г на МТИТС |
| 2 | Схема на компановката: вагонна, ляв волан |
| 3 | Габарити в mm: - Дължина: 12 000 mm (+/- 1000 mm); - Височина: не повече от 4 000 mm |
| 4 | Брой оси: 2 |
| 5 | Тегло: (с макс. товар) в kg.: съгласно изискванията на Директива 96/53/ЕО и Регламент (ЕО) № 661/2009, Регламент на Комисията (ЕО) № 1230/2012. или Директива 97/27/ЕО |
| 6 | Каросерия: Самоносеща конструкция, хидро и корозионно защитена, така че да бъде гарантирана за минимум 10 години експлоатация (Забележка: да се даде описание на вложените материали и на метода за антикорозионна защита). |
| 7 | Височина на пода: 100 % Нископодов, височина на входните стъпала при вратите - не повече от 340 mm, измерена при спрял автобус без пътници, без да е задействана системата за накланяне. |
| 8 | Седящи места (без шофьора): min. 20 |
| 9 | Общ брой места (седящи и правостоящи): min. 80+1 |
| 10 | Обособено място за колички за трудно подвижни лица и за детски колички: оборудвано съгласно изискванията по отношение на автобусите, определени в Регламент (ЕО) № 661/2009 или Правило на ИКЕ на ООН № 107 |
| 11 | Врати за пътници: - Мин. 2 бр. двукрили врати, отварящи се навътре или навън, разположени от дясната страна по посока на движението, с широчина на светлия отвор не по-малко от 1200 мм; - Пневматично или електрическо управление; - Автоматично управление и плътно и сигурно затваряне на вратите; - Блокировка за потегляне при незатворени врати. При съпротивление върху тях от 150 N да е осигуряват връщане в изходно положение. Вратите да са с монтирана арматура за захващане; - Наличие на автоматичен заключващ механизъм, предотвратяващ принудително отваряне на вратите от пътниците, когато автобусът е в движение; - Наличие на звуков и светлинен сигнал при затваряне на вратите; - Мин. една от вратите да е оборудвана с рампа за качване на инвалидни колички, както и да осигурява свободно качване и сваляне на детски колички. Рампата да отговаря на изискванията на Директива 2001/85/ЕО или Правило на ИКЕ на ООН № 107 за ръчна рампа и да издържа най-малко 300 кг. |
| 12 | Дръжки: - Наличие на кръгла арматура (вертикална и хоризонтална) за захващане от пътниците. Хоризонталните части да са оборудвани с висящи ръкохватки, с индивидуална рекламна площ. - Пространството за майки с малки деца в колички или колички за трудно подвижни пътници да е оборудвано със съответните подходящи ръкохватки както и със „стоп” бутон; |
| 13 | Прозорци: - Минимум по 1 прозорец от ляво и дясно трябва да могат да бъдат частично отваряни (чрез плъзгане или на панти) и да отговарят на изискванията по отношение на безопасни стъкла, определени в Регламент (ЕО) № 661/2009, Правило на ИКЕ на ООН № 43 или Директива 92/22/ЕИО; - Аварийните изходи да са маркирани и оборудвани с чукчета; |
| 14 | Шофьорска кабина: - Затворен тип; - Регулируем волан по височина и наклон; - Седалка: ергономична, регулируема според тежестта на водача; - Слънцезащитен сенник: един отпред и един от лявата страна; - Предното стъкло да е тонирано, едносекционно (да не е вертикално разделено на 2 части) монтирано чрез залепване (монтиране чрез гумено уплътнение не се приема) и да отговаря на изискванията по отношение на безопасните стъкла, определени в Регламент (ЕО) № 661/2009, Правило на ИКЕ на ООН № 43 или Директива 92/22/ЕИО; - Електрическо отопление или обдухване на страничното стъкло до водача и предно крило на първа врата, което да предотвратява запотяване и да осигурява видимост на водача към външните огледала; - Наличие на 12V извод в кабината; - Наличие на радио; |
| 15 | Осветление в салона за пътници: да бъде на самостоятелни серии, като има задължителна осветеност на вратите |
| 16 | Вентилация: - Покривът на автобуса да има не по-малко от 1 (един) брой люк без заключващ механизъм за аварийни случаи и не по-малко от един брой отдушници - Кабината за водача и пътническия салон да са със самостоятелна вентилация |
| 17 | Климатизация: - Превозното средство (кабината за водача и пътническия салон) да е напълно климатизирано; - Да осигурява температура в салона мин. +15о С при външна температура минус 25 о С; - Шофьорската кабина и пътническия салон да могат да се отопляват стандартно от охладителната система и допълнително да имат подгряване от помощна печка. - Да има възможност да работи на база дефинирана температура. |
| 18 | Под и рампа за колички: - Да са с противохлъзгащо покритие позволяващо машинно почистване; |
| 19 | Седалки: - Пластмасови с тапицерия с възможност за подмяна на тапицираната част; - Да са устойчиви на износване, замърсяване и унищожаване. |
| 20 | Двигател: - Гориво: природен газ /CNG/; - Минимална мощност: 150 kW; - Охлаждане: водно (с охлаждаща течност); - Минимален брой цилиндри: 6 броя - Екологично изискване: min. EURO 6 или еквивалент |
| 21 | Охлаждаща система: всички компоненти и материали (тръбопроводи за свързване, резервоари за охладителна течност и др.), които се използват в охладителната система да са от неръждаем материал. |
| 22 | Бутилки за сгъстен природен газ /CNG/: - Да гарантират пробег с едно зареждане от мин. 350 км. в условията на трафик; - Да са монтирани на покрива на автобуса. |
| 23 | Теглене (дърпане): наличие на теглич отпред и отзад за теглене от друго превозно средство. |
| 24 | Окачване: пневматично, на въздушни възглавници, с възможност за допълнително накланяне надясно в спряло състояние (на спирките). |
| 25 | Кормилна уредба: с усилвател |
| 26 | Спирачна система: - Да отговаря на изискванията по отношение на спирането, определени в Регламент (ЕО) № 661/2009 или Правило на ИКЕ на ООН № 13; - Пневматична, с електронно управление с дискови спирачни механизми с вътрешно въздушно охлаждане на всички колела с автоматично регулиране и датчици за състоянието на накладките; - Независима, двуконтурни спирачни механизми; - Налични антиблокираща спирачна система (ABS или еквивалент) и система за контрол на теглителната сила (ASR или еквивалент); - Наличие на система за контрол на стабилността (ESP или еквивалент); - Резервна (паркинг) спирачка, с възможност да задържа превозното средство при наклон; - Наличие на алармен сигнал при движение на заден ход; - Наличие на възможност (устройство) в предната част на превозното средство за ръчно отблокиране на спирачната система; - Всички елементи на спирачната система да са корозионно устойчиви отвътре и отвън. |
| 27 | Пневматична система: - Да е изградена от напълно некорозионни материали (пневматичните маркучи, тръбите и др.); - Системата да притежава изсушител на въздух и сепаратор на конденз; - Наличие на тестови изходи за проверка и поддръжка на пневматичната система; - Да осигурява наклон на автобуса на дясно при спряно положение. |
| 28 | Електрическа система: - Работно напрежение: 24 V; - Прекъсвач на акумулаторите; - Системата да позволява в предната част на пулта на водача да се монтира (с прилежащото окабеляване) GPS приемо-предавателно устройство |
| 29 | Скоростна кутия: Автоматична |
| 30 | Система за смазване: автоматизирана централна система за смазване. |
| 31 | Гуми и колела: всеки от автобусите да е с нова резервна гума с джанта (без да се носи в автобуса) |
| 32 | Боя: подсилена срещу износване при машинно миене; |
| 33 | Огледала за обратно виждане: - Външни: мин. 2 бр. - Външното огледало откъм вратите (от дясно); да осигурява наблюдение върху периметрите на вратите и до арките на колелата поне до детска височина; - Вътрешни: мин 1 бр. монтирано отпред и по едно на задните врати, осигуряваща видимост на шофьора към вратите и салона за пътници или видеокамера/и осигуряващи същата функционалност. |
| 34 | Работещ Тахограф и ограничител на скоростта до максимум 90 km/h |
| 35 | Сигурност: - 2 (два) бр. прахови пожарогасителя, мин. 6 kg всеки, лесно достъпни и добре маркирани (за всеки автобус); - Всички маркировки и надписи да са на български и английски езици; - Аварийните изходи да са добре обозначени и оборудвани с чукчета; - Предупредителен светлоотразителен триъгълник (за всеки автобус); - Комплект за първа помощ (Аптечка) - (за всеки автобус); - Обезопасителни ограничители за колелата срещу неконтролируемо потегляне на автобуса - 2 броя (за всеки автобус). |

*** ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И РАЗЯСНЕНИЯ

- Автобусите, предложени от участника в рамките на обособената позиция да са от един модел и марка.

- Гаранционен срок:

- за автобуса: минимум 24 (двадесет и четири) месеца;

- за силовите агрегати: минимум 24 (двадесет и четири) месеца;

Забележка: Когато участник е предложил в офертата си гаранционни срокове за автобуса и силовите агрегати над 60 (шестдесет) месеца, за целите на методиката тази стойност ще бъде приравнена на 60 (шестдесет) месеца. Следователно всички участници предложили гаранционни срокове за автобуса и силовите агрегати 60 (шестдесет) месеца и над 60 (шестдесет) месеца ще получат еднакъв брой точки по този показател.

- за антикорозионното покритие и хидроизолацията: минимум 120 (сто и двадесет) месеца;

- гаранционният срок трябва да обхваща всички материални дефекти на компоненти за целия автобус и силовото предаване, които не са консумативи. Ако дадена част прояви дефект в рамките на договорения период за гаранция при материални дефекти, същата следва да бъде подменена за сметка на изпълнителя в рамките на гарантираните максимални срокове при гаранционното обслужване по части и агрегати.

- части, които Възложителя приема за консумативи, изключени от обхвата на гаранцията: Филтри и филтърни елементи от всякакъв вид; Пера на чистачки; Дискове на спирачки; Спирачни накладки; Охлаждащи, хидравлични и други течности; Хладилен агент; Масла, смазочни течности; Греси, уплътнения; Ремъци; Лампи, крушки, електрически крушки и Гуми.

Забележка: Към своето Предложение за изпълнение, участникът следва да приложи Документ описващ пълните условия и обхвата на гаранцията.

Забележка: Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на протоколите по чл. 7 ал. 3 или 5 от договора и след регистрирането на автобусите в КАТ и подписване на протокол за регистрация по чл. 7, ал. 10 от договора.

- Сервизното обслужване, обвързано с гаранционния срок, за първите 24 месеца или 100 000 км. /което от двете събития настъпи първо/ е за сметка на Изпълнителя.

- Изисквания към гаранционната поддръжка:

- Участниците следва да имат или да са осигурили ползването на оторизиран от производителя сервиз на територията на Република България с необходимия капацитет и кадрова обезпеченост за комплексно гаранционно поддържане на превозните средства,  включително и за ремонт на основните им агрегати и системи, както и на всички части на автобусите, които попадат в обхвата на гаранцията. Изискванията към оторизирания сервиз са поставени с цел да гарантират на Възложителя, че същият ще може да поддържа гаранционно всички доставени от участника автобуси. Всички разходи по отстраняването на гаранционни повреди и/или Сервизното обслужване обвързано с гаранционния срок, както и съответното  транспортиране на автобуса/ите от местоположението му/им при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до сервиз и обратно по време на предложения гаранционен срок са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Оторизираният от производителя сервиз трябва да разполага с необходимия брой технически лица, които да могат реално да извършват комплексното гаранционно поддържане на автобусите,  включително ремонта на основните им агрегати и системи, както и на всички части на превозните средства, които попадат в обхвата на гаранцията, в сроковете посочени в настоящата техническа спецификация.

- Гарантирани максимални срокове при гаранционното обслужване по части и агрегати, както следва:

- до 72 часа за автобуса;

- до 10 календарни дни за шаси, преден и заден мост;

- до 10 календарни дни за двигател и трансмисия.

В случай, че участникът не изпълни някои от горепосочените максимални срокове, последния следва да осигури технически изправен заместващ автобус от същия тип, като автобуса за ремонт.

- Участникът да предостави:

- Допълнително оборудване:

- Оборудване, софтуер и др. специални инструменти, необходими за техническо обслужване и диагностика;

- Оборудване за диагностика на пневматичните системи;

- Оборудване за диагностика на електрическите системи.

- Инструкции и диаграми:

- Мащабни схеми с нанесени размери, компановка на салона и други технически данни (минимум 2 комплекта);

- Мащабни схеми на електрическото оборудване и пневматичните системи (минимум 2 комплекта);

- Ръководство за експлоатация и ежедневно обслужване на български език (за всеки автобус);

- Ръководство за оборудването за диагностика (минимум 2 бр.);

- Ръководство за поддръжка и ремонт на двигател и трансмисия, или на всичко (минимум 3 бр.);

- Ръководство за периодично техническо обслужване (мин. 2 бр.);

- пълен каталог за резервни части със съответните каталожни номера за поръчка (минимум 2 бр.) включително и на електронен носител;

- Място на изпълнение на доставката – гр. Габрово.

- Всеки УЧАСТНИК следва да представи технически характеристики на предложените превозни средства, които следва да покриват минималните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в настоящата Техническа спецификация.

- Изпълнението на поръчката стартира от датата на подписване на договора с изпълнителя.

- Доставените превозни средства трябва да отговарят на всички действащи нормативни документи на Българското законодателство, Европейски директиви, регламенти и правила към датата на доставка.

- УЧАСТНИКЪТ е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съпътстващите доставката документи, необходими за по-нататъшното ползване по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи за извършване на регистрация, документ за индивидуално типово одобрение /ако е приложимо/ и други.

- Всички такси и разноски по прехвърляне на собствеността на превозните средства, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява за своя сметка обучение на персонала на Възложителя, непосредствено след получаване на автобусите – инструктори на водачи - 3 /трима/ души; водачи – 6 /шест/ души; сервизни работници – мин. 4 /четирима/ души.