ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на                     ОП  „Благоустрояване”, гр. Габрово

- Отдел „ТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЯ”

Необходими количества:

| № | # АРТИКУЛ | ОРИЕНТИРОВЪЧНОКОЛИЧЕСТВО бр. или чифт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Костюм летен за отдел„Транспорт и механизация“ | 12 бр. |
| 2. | Костюм зимен за отдел„Транспорт и механизация“ | 12 бр. |
| 3 | Тениска оранжев цвят | 48 бр. |
| 4 | Лятна шапка | 12 бр. |
| 5 | Зимна шапка | 12 бр. |
| 6 | Обувки половинки с предпазно бомбе | 12 чифта |
| 7 | Обувки боти с предпазно бомбе | 12 чифта |
| 8 | Ботуши | 12 чифта |
| 9 | Очила предпазни | 12 бр. |
| 10 | Ръкавици | 120 чифта |
| 11 | Студозащитни ръкавици | 48 чифта |
| 12 | Плетени ръкавици | 48 чифта |
| 13 | Ръкавици маслоустойчиви | 300 чифта |
| 14 | Дъждобран | 65 бр. |
| 15 | Работно облекло за заварчик | 2 бр. |
| 16 | Ръкавици/ дълги/ за заварчик | 2 бр. |
| 17 | Ръкавици/ къси/ за заварчик | 2 бр. |
| 18 | Светлоотразителен елек за заварчик | 2 бр. |

Изисквания към видовете работно облекло и лични предпазни средства:

1.Костюм, летен – 12 бр., предвиден да защитава тялото от вятър, прах, пръски вода и нетоксични замърсявания. Костюма се състои от две части – полугащеризон и яке.

1.1.Яке, лятно - 12 бр. Яке, лятно да е със свободна кройка, с остра или права яка, с цип до горе и капаче с велкро,  ластик  в областта на ханша със светлоотразителни  хоризонтални ленти, 2 броя на гърба, с широчина от минимум 5 сантиметра, ръкавите да са с регулируеми  маншети в областта на китките. Да има функционални долни два джоба с размер минимум 18/15см. с капаче  и копче, 2 горни джоба минимум 12/10см. с капаче с подлепка велкро, джоб за химикалка и джоб за мобилен телефон. Да са подсилени на лактите с размер 12/20 см, с плат от висока износоустойчивост, цвят тъмносин и кралскосини елементи в областта на джобовете. Поле на лицевата част, на която да се прикача бадж с фирменото лого с велкро с размер 10/15 см. Mатериал 100% памук, минимум 200гр/ m2, изделието трябва да съответства на EN-342 или еквивалент.

1.2.Летен полугащеризон - 12 бр. - Летен полугащеризон да е със свободна кройка, с широка предна платка, прав крачол, с удължен гръб, с регулируеми презрамки, с ластичен колан в талията и със странично закопчаване, с копчета. Да има два предни и 2 бр. странични инструментални джоба, два външни върху платката, джоб за мобилен телефон, джоб за химкал, 2 бр. задни с размер 18/15 с капак със светлоотразителни ленти, 2 броя под колената, с широчина минимум 5 см по обиколката на крачола  и подсилени колена с размер 20/20 см с плат от висока износоустойчивост, цвят тъмносин и кралскосини  елементи. Mатериал 100% памук, минимум 200гр/ m2. Изделието трябва да съответства на EN-342 или еквивалент.

2.Костюм, зимен – 12 бр. Костюма се състои от две части – полугащеризон и яке. Предназначен е да предпазва тялото от вятър, пръски вода, ниски температури и нетоксични замърсявания.

  - Яке, зимно - 12 бр. Яке, зимно, да е с топла сваляща се подплата  от полар, тип яке с дължина на якето, със свободна кройка, с права яка, с  възможност за  пристягане в  талията. Закопчаване с цип до врата и копчета тик- так 5 бр, качулка сваляща се с цип, два долни и два външни горни джоба  със закопчаване, един вътрешен джоб и джоб за мобилен телефон. Поле на лицевата част, на която да се прикача бадж с фирменото лого, с велкро, с размер 10/15 сантиметра. Ръкавите да са с маншет в областта на китките, с пристягане с велкро. Хоризонтални  светлоотразителни ленти  на гърдите  и гърба 2 броя, с широчина минимум 5 см. Цвят - тъмносин с кралскосини елементи. Материал 100% памук минимум 275гр/ m2

Изделието трябва да отговаря на ЕN 342 или еквавилент.

2.2 Полугащеризон  зимен -  12 бр. да е със свободна кройка, с широка предна платка с голям джоб с  цип, джоб за мобилен телефон и джоб за химикалка, прав крачол, с удължен  гръб, с регулируеми презрамки, с ластичен колан в талията, топла ватирана подплата. Да има два предни джоба, два външни задни  с капак, два странични инстументални джоба. Подсилени колена с плат от висока износоустойчивост, светлооотразителни ленти под колената 2 бр. с широчина от минимум 5 см. по цялата обиколока на крачола, цвят тъмносин с кралскосини елементи Mатериал 100% памук, минимум  275г/ m2.  Изделието трябва да съответства на EN-342 или еквавилент на стандарта.

3.Тениска, оранжева – 48 бр.

Tрикотажна, без яка, с обло деколте, къси ръкави с подгъв, 100% памук, минимум  маса на единица площ – 160г/м2. Продукта трябва да съответства на ЕN 13688:2013 или еквивалент на стандарта.

4.Лятна шапка – 12 бр.

Шапка с козирка, тип „бейзболна“. Шапката да е подходяща за предпазване от слънчевите лъчи в горещите летни дни.  Обиколката й  да се регулира с велкро. Козирката да е от лицев плат и вложка по форма. Материал 100% памук,  цвят син.

5.Зимна шапка - 12 бр.

Ватирана водоустойчива тип „Ушанка”. Състои се от 6 панела, платка за защита на ушите и врата, козирка. Панелите да са от лицевият (основен) плат, полар и памучен тип хастар. В точката на събиране на панелите да е поставено копче, облечено с основният плат. Долният край на шапката отвътре е подшит с памучна лента - потник. Платката да е от лицевият плат и полар. Козирката да е изработена от пластмаса, облечена двустранно с основният плат.

6.Обувки половинки с предпазно бомбе – 12 чифта

Изработени от набук и текстил, с абсорбираща потта подплата, с противохлъзгащо ходило от полиоритан и предпазно бомбе. Предпазна противосрезна пластина. Минимум 6 месеца гаранция на лицевата част до предпазното бомбе и ходилото. Устоява на удар  от (200j) -60°C до +40°C . Продукта да съответства на EN 20345:2011 или еквавилент на стандарта.

7.Обувки боти с предпазно бомбе – 12 чифта

Изработени от водоотблъскваща естествена кожа, с абсорбираща потта подплата, с противохлъзгащо ходило от полиоритан и предпазно бомбе. Предпазна противосрезна пластина в ходилото.  Минимум 6 месеца гаранция на лицевата част до предпазното бомбе и ходилото. Устоява на удар (200j )-60°C до +40°C. Продукта да съответства на EN 20345:2011 или еквавилент на стандарта.

8.Ботуши - 12 чифта

Изработени от PVC, непромокаеми с дълбок грайфер на ходилото, височина минимум 28см. Продукта да съответства на EN 344 или еквивалент на стандарта.

9.Очила предпазни – 12 бр.

Безцветни за защита на очите от вятър водни пръски и нетоксичен прах. С поликарбонатен визьор, недраскаеми. Продукта трябва да съответства на ЕN 166  или еквивалент на стандарта.

10.Ръкавици – 120 чифта.

От тънък слой латекс  върху ластично трико или памук, безшевни, масло-киселинно-алкалозащитни, полупотопени от долната страна в латекс или потопени в полиуритан в областта дланите и пръстите, с устойчивост на срязване минимум ниво 4, горната страна (дишащ гръб), пет пръста, ластичен маншет, размери – 7, 8, 9, 10. Отговарящи на стандарт EN 420, 388, 511 или еквавилент на стандарта.

11.Студозащитни ръкавици – 48 чифта.

Студозащитни ръкавици, изработени от безшевно плетено трико или памук, топени в латекс с ластичен маншет, топлозащитна подплата. Отговарящи на стандарт EN 420, 388, 511 или еквавилент на стандарта.

12.Плетени ръкавици – 48 чифта.

Изработени от безшевно трико-памук/полиестер, с еластичен маншет. Продукта да съответства на EN 420 или еквавилент на стандарта.

13.Ръкавици маслоустойчиви – 300 чифта.

Изработени от полиамид и ликра. Покритие от нитрилова пяна, за защита от омаслени повърхности.

14.Дъждобран – 65 бр.

Подходящи за употреба при вятър, валежи и пръски вода. Материал - ПВХ/Полиестер.

15.Работно облекло за заварчик – 2 бр.

Яке и панталон от плат и велурена кожа на лицевата част. Материал 100% памук, минимум 240гр./m2 и телешки шпалт върху плата.

16.Ръкавици/ дълги/ за заварчик – 2 бр.

С пет пръста, изработени от цепена телешка кожа, съшити с кавларени конци и памучна подплата, минимум 34 см.

17.Ръкавици/ къси/ за заварчик – 2 бр.

С пет пръста, изработени от цепена телешка кожа, съшити с кевларени конци, минимум 15 см.

18.Светоотразителен елек за заварчик – 2 бр.

Цвят жълт, закопчава се с регулируеми велкро лепенки. Светлоотразителни ленти 2 бр. на гърдите и гърба хоризонтални, минимум 5 см., широки. Изделието да отговаря на ЕN-471 или еквавилент на стандарта. Материал 100% флуорисциращо трико полиестер, минимум 120г/м2

- Отдел СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА

Необходими количества:

| № | # АРТИКУЛ | ОРИЕНТИРОВЪЧНОКОЛИЧЕСТВО бр. или чифт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Костюм летен за отдел „Строителство и поддръжка” | 25 бр. |
| 2 | Костюм зимен за отдел „Строителство и поддръжка” | 25 бр. |
| 3 | Тениска оранжева | 100 бр. |
| 4 | Лятна шапка | 25 бр. |
| 5 | Зимна шапка | 25 бр. |
| 6 | Обувки половинки с предпазно бомбе | 25 чифта |
| 7 | Обувки боти с предпазно бомбе | 25 чифта |
| 8 | Ботуши | 5 чифта |
| 9 | Очила предпазни | 5 бр. |
| 10 | Ръкавици | 700 чифта |
| 11 | Студозащитни ръкавици | 100 чифта |
| 12 | Плетени ръкавици | 100 чифта |
| 13 | Дъждобран | 25 бр. |
| 14 | Каски | 10 бр. |
| 15 | Ръкавици/ къси/ за заварчик | 2 бр. |

Изисквания към видовете работно облекло и лични предпазни средства:

1.Костюм, летен за отдел „Строителство и поддръжка”- 25 бр.

Предвиден да защитава тялото от вятър, прах, пръски вода и нетоксични замърсявания. Костюма се състои от две части – полугащеризон и яке / панталон и яке.

1.1Яке, лятно - 25 бр.

Яке, лятно, да е със свободна кройка, с остра или права яка,  закопчаване  с копче, ластик в областта на ханша, гарнитурен плат по пластрона, яката и капаците на джобовете, хоризонтални  светлоотразителни  ленти  2 броя на гърба и гърдите, с широчина от минимум 5 см, ръкавите да са с регулируеми  маншети в областта на китките. Да има функционални долни два джоба, с размер минимум 18/15см., с капаче  и копче, 2 горни джоба, минимум 12/10см. с капаче с подлепка велкро, джоб за химикалка и джоб за мобилен телефон. Да са подсилени на лактите, с размер 12/20 сантиметра с плат  от висока износоустойчивост, цвят тъмносин и кралскосини елементи. Поле на лицевата част, на която да се прикача бадж с фирменото лого с велкро с размер 10/15 см.  Mатериал 100% памук, минимум 275гр/ m2 , Изделието трябва да съответства на EN-342 или еквавилент.

1.2Летен полугащеризон - 20 бр.

Летен полугащеризон, да е със свободна кройка, с широка предна платка, прав крачол, с удължен гръб, с регулируеми презрамки, с ластичен колан в талията и със странично закопчаване с копчета. Да има два предни и 2 бр .странични инструментални джоба, два външни върху платката, джоб за мобилен телефон, джоб за химикал, 2 бр. задни с размер 18/15, с капак, светлоотразителни ленти 2 бр. под колената,с широчина минимум 5 см. по обиколката на крачола  и подсилени колена с размер 20/20 сантиметра с плат  от висока износоустойчивост, цвят тъмносин и кралскосини елементи в областта на джобовете.  Материал 100% памук, минимум 200гр/ m2. Изделието трябва да съответства на EN-342 или еквивалент.

1.3Летен панталон - 5 бр.

Летен панталон, да е със свободна кройка, прав крачол, с ластичен колан в талията или гайки за колан, със закопчаване с копчета или цип. Да има два предни и 2 бр .странични инструментални джоба, два задни с капаци с размер 18/15 см., светлоотразителни ленти 2 бр. под колената, с широчина минимум 5 см по обиколката на крачола  и подсилени колена с размер 20/20 см с плат  от висока износоустойчивост, цвят тъмносин и кралскосини  елементи. Mатериал 100% памук, минимум 200гр/ m2 Изделието трябва да съответства на EN-342 или еквивалент.

2.Костюм зимен за отдел „Строителство и поддръжка” 25 бр.

Костюма да се състои от две части – полугащеризон и яке / панталон и яке. Предназначен да предпазва тялото от вятър, пръски вода, ниски температури и нетоксични замърсявания.

2.1Яке зимно - 25 бр.

Яке зимно, да е с топла сваляща се подплата от полар, тип яке с дължина на якето под ханша, със свободна кройка, с права яка, с възможност за  пристягане в  талията. Закопчаване с цип до врата и копчета тик так 5 бр, качулка, сваляща се с цип, два долни и два външни горни джоба със закопчаване, един вътрешен джоб и джоб за мобилен телефон. Поле на лицевата част, на която да се прикача бадж с фирменото лого с велкро, с размер 10/15 сантиметра. Ръкавите да са с маншет в областта на китките, с пристягане с велкро, с хоризонтални светлоотразителни ленти  на гърдите  и гърба 2 броя, с широчина минимум 5 см. Цвят тъмносин, с кралскосини елементи. Материал 100% памук, минимум 275гр/ m2. Изделието трябва да отговаря на   ЕN 342 или еквавилент на стандарта.

2.2Зимен полугащеризон – 20 бр.

Полугащеризон, зимен, да е със свободна кройка, с широка предна платка с голям джоб с  цип, джоб за мобилен телефон и джоб за химикалка, прав крачол, с удължен  гръб, с регулируеми презрамки, с ластичен колан в талията, топла ватирана подплата. Да има два предни джоба, два външни задни с капак, два странични инстументални джоба, подсилени колена с плат от висока износоустойчивост, светлооотразителни ленти под колената 2 бр., с широчина от минимум 5 см. по цялата обиколока на крачола. Цвят тъмносин, с кралскосини елементи. Mатериал 100% памук 275гр/ m2, , да съответства на EN-342 или еквавилент на стандарта.

2.3 Зимен панталон – 5 бр.

Панталон, зимен, да е със свободна кройка, прав крачол, топла подпла. Да има два предни джоба, два иструментални джоба, минимум един заден с капак, с размери 18/15см.,  подсилени колена  с плат от висока износоустойчивост, светлооотразителни ленти под колената 2 бр., с широчина от минимум 5 сантиметра по обиколката на крачола. Цвят тъмносин, с кралско сини елементи. С ластик в талията или гайки за колан за пристягане. Материал 100% памук 275гр/ m2,  да съответства на  EN-342 или еквавилент на стандарта.

3.Тениска оранжева – 100 бр.

Tрикотажна, без яка, с обло деколте, къси ръкави с подгъв, 100%  памук, минимум  маса на единица площ – 160г/м2. Продукта трябва да съответства на ЕN 13688:2013 или еквивалент на стандарта.

4.Лятна шапка – 25 бр.

Шапка с козирка, тип „бейзболна“. Шапката да е подходяща за предпазване от слънчевите лъчи в горещите летни дни. Обиколката й  да се регулира с велкро. Козирката да е от лицев плат и вложка по форма. Материал 100% памук, цвят син.

5.Зимна шапка - 25 бр.

Ватирана, водоустойчива тип „Ушанка”. Да се състои от 6 панела, платка за защита на ушите и врата, козирка. Панелите да са от лицевият (основен) плат, полар и памучен тип хастар. В точката на събиране на панелите да е поставено копче, облечено с основният плат. Долният край на шапката отвътре да е подшит с памучна лента - потник. Платката да е от лицевият плат и полар. Козирката да е изработена от пластмаса, облечена двустранно с основният плат.

6.Обувки половинки с предпазно бомбе – 25 чифта

Изработени от набук и текстил, с абсорбираща потта подплата, с противохлъзгащо ходило от полиоритан и предпазно бомбе, предпазна противосрезна пластина. Минимум 6 месеца гаранция на лицевата част до предпазното бомбе и ходилото. Устоява на удар  от (200j) -60°C до +40°C . Продукта да съответства на EN 20345:2011 или еквавилент на стандарта.

7.Обувки боти с предпазно бомбе - 25 чифта

Изработени от водоотблъскваща естествена  кожа, с абсорбираща потта подплата, с противохлъзгащо ходило от полиоритан и предпазно бомбе, предпазна противосрезна пластина в ходилото.  Минимум 6 месеца гаранция на лицевата част до предпазното бомбе и ходилото. Устоява на удар (200j )-60°C до +40°C. Продукта да съответства на EN 20345:2011 или еквавилент на стандарта.

8.Ботуши - 5 чифта

Изработени от PVC, непромокаеми с дълбок грайфер на ходилото, височина минимум 28см. Продукта да съответства на EN 344 или еквивалент на стандарта.

9.Очила предпазни - 5 бр.

Безцветни за защита на очите от вятър водни пръски и нетоксичен прах. С поликарбонатен визьор, недраскаеми. Продукта трябва да съответства на ЕN 166 или еквивалент на стандарта.

10.Ръкавици – 700 чифта.

От тънък слой латекс  върху ластично трико или памук, безшевни, масло-киселинно-алкало защитни, полупотопени от долната страна в латекс или потопени в полиуритан в областта на дланите и пръстите,с устойчивост на срязване минимум ниво 4, горната страна (дишащ гръб), пет пръста, ластичен маншет, размери – 7, 8, 9, 10, отговарящи на стандарт EN 420, 388, 511 или еквавилент на стандарта.

11.Студозащитни ръкавици – 100 чифта.

Студозащитни ръкавици, изработени от безшевно плетено трико или памук, топени в латекс с ластичен маншет, топлозащитна подплата, отговарящи на стандарт EN 420 , 388 , 511 или еквавилент на стандарта.

12.Плетени ръкавици – 100 чифта.

Изработени от безшевно трико-памук/полиестер, с еластичен маншет.Продукта да съответства на EN 420 или еквавилент на стандарта.

13.Дъждобран – 25 бр.

Подходящи за употреба при вятър, валежи и пръски вода. Материал  ПВХ/Полиестер.

14.Каски - 10 бр.

Цвят жълт, тегло до 360 гр., изработени от олиетилен с висока плътност, с текстилно закрепване 6 точково. Продукта да съответства на EN 397 или еквавилент на стандарта.

15.Ръкавици/ къси/ за заварчик - 2бр.

С пет пръста, изработени от цепена телешка кожа, съшити с кевларени конци, минимум 15 сантиметра.

- Отдел „СМЕТОСЪБИРАНЕ”

Необходими количества:

| № | # АРТИКУЛ | ОРИЕНТИРОВ. КОЛИЧЕСТВО бр. или чифт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Костюм летен за отдел „Сметосъбиране ” | 60 бр. |
| 2 | Костюм зимен за отдел „Сметосъбиране ” | 60 бр. |
| 3 | Тениска оранжева | 240 бр. |
| 4 | Лятна шапка | 60 бр. |
| 5 | Зимна шапка | 60 бр. |
| 6 | Обувки половинки с предпазно бомбе | 60 чифта |
| 7 | Обувки боти с предпазно бомбе | 60 чифта |
| 8 | Ботуши | 10 чифта |
| 9 | Ръкавици | 1300 чифта |
| 10 | Студозащитни ръкавици | 240 чифта |
| 11 | Плетени ръкавици | 240 чифта |
| 12 | Дъждобран | 60 бр. |

Изисквания към видовете работно облекло и лични предпазни средства:

1.Костюм, летен – 60 бр.

Предвиден да защитава тялото от вятър, прах, пръски вода и нетоксични замърсявания. Костюма се състои от две части – полугащеризон и яке.

  - Яке лятно - 60 бр.

Яке, лятно, да е със свободна кройка, с остра или права яка, с цип догоре, и капаче с велкро, ластик в областта на ханша, хоризонтални светлоотразителни  ленти  2 броя на гърба и гърдите, с широчина от минимум 5 см, ръкавите да са със регулируеми маншети в областта на китките. Да има функционални долни два джоба с размер минимум 18/15см., с капаче  и копче, поле на лицевата част, на която да се прикача бадж с фирменото лого с велкро с размер 10/15 см.  Цвят тъмносин, с кралскосини елементи в областа на джобовете. Mатериал минимум 40% памук 200гр/ m2  и 60% полиестер.Изделието трябва да съответства на EN-342 или еквивалент.

1.2Летен полугащеризон - 60 бр.

Летен, полугащеризон, цвят тъмносин, с кралскосини елементи в областта на джобовете, да е със свободна кройка, с широка предна платка, прав крачол, с удължен гръб, с регулируеми презрамки, с ластичен колан в талията и със странично закопчаване с копчета. Да има два предни и 2 бр. външни джоба върху платката, джоб за мобилен телефон, джоб за химкал, 2 бр.задни с размер 18/15 капак или цип, светлоотразителни ленти 2 броя под клената, с широчина минимум 5 см по обиколката на крачола. Mатериал минимум  40% памук 200гр/ m2  и 60% полиестер. Изделието трябва да съответства на EN-342 или еквавилент.

2.Костюм зимен - 60 бр.

Костюма да се състои от две части – полугащеризон и яке. Предназначен да предпазва тялото от вятър, пръски вода, ниски температури и нетоксични замърсявания.

2.1Яке зимно - 60 бр.

Яке, зимно, да е с топла  сваляща се подплата от полар, тип яке, с дължина на якето с възможност за  пристягане в  талията. Закопчаване с цип до врата и копчета тик так 5 бр, качулка сваляща се с цип, два долни и два външни горни джоба  със закопчаване, един вътрешен джоб и джоб за мобилен телефон. Поле на лицевата част на която да се прикача бадж с фирменото лого с размер 10/15 см. Ръкавите да са с маншет в областта на китките, с пристягане с велкро. Хоризонтални светлоотразителни ленти  на гърдите  и гърба 2 броя, с широчина минимум 5 см. Цвят тъмносин, с кралскосини елементи в областта на джобовете. Материал полиестер 65%, „Oxford” 35% памук минимум 275гр/ m2. Изделието да отговаря на EN-20471:2013 или еквавилент  на стандарта.

2.2Зимен полугащеризон - 60 бр.

Полугащеризон, зимен, да е със свободна кройка, с широка предна платка с голям джоб с  цип, джоб за мобилен телефон и джоб за химикалка, прав крачол, с удължен  гръб, с регулируеми презрамки, с ластичен колан в талията, топла ватирана подплата. Да има два предни джоба, два външни задни с капак, светлооотразителни ленти под колената 2 бр. с широчина от минимум 5 см. по цялата обиколка на крачола, цвят тъмносин, с кралскосини елементи по джобовете. Материал полиестер 65%, „Oxford” 35% памук минимум 275гр/ m2. Изделието да отговаря на EN-20471:2013 или еквавилент  на стандарта.

3.Тениска оранжева – 240 бр.

Tрикотажна, без яка,с обло деколте, къси ръкави с подгъв, 100% памук, минимум  маса на единица площ – 160г/м2. Продукта трябва да съответства на ЕN 13688:2013 или еквивалент на стандарта.

4.Лятна шапка – 60 бр.

Шапка с козирка, тип „бейзболна“. Шапката да е подходяща за предпазване от слънчевите лъчи в горещите летни дни.  Обиколката й  да се регулира с велкро. Козирката да е от лицев плат и вложка по форма. Материал 100% памук, цвят син.

5.Зимна шапка - 60 бр.

Ватирана, водоустойчива, тип „Ушанка”. Да се състои от 6 панела, платка за защита на ушите и врата, козирка. Панелите да са от лицевият (основен) плат, полар и памучен тип хастар. В точката на събиране на панелите да е поставено копче, облечено с основният плат. Долният край на шапката отвътре да е подшит с памучна лента - потник. Платката да е от лицевият плат и полар. Козирката да е изработена от пластмаса, облечена двустранно с основният плат.

6.Обувки половинки с предпазно бомбе – 60 чифта

Изработени от набук и текстил, с абсорбираща потта подплата, с противохлъзгащо ходило от полиоритан и предпазно бомбе с предпазна противосрезна пластина . Минимум 6 месеца гаранция на лицевата част до предпазното бомбе и ходилото. Устоява на удар  от (200j) -60°C   до +40°C . Продукта да съответства на EN 20345:2011 или еквавилент на стандарта.

7.Обувки боти с предпазно бомбе - 60 чифта

Изработени от водоотблъскваща естествена  кожа, с адсорбираща потта подплата, с противохлъзгащо ходило от полиоритан и предпазно бомбе, с предпазна противосрезна пластина в ходилото.  Минимум 6 месеца гаранция на лицевата част до предпазното бомбе и ходилото. Устоява на удар (200j )-60°C до +40°C. Продукта да съответства на EN 20345:2011 или еквавилент на стандарта.

8.Ботуши - 10 чифта

Изработени от PVC, непромокаеми с дълбок грайфер на ходилото, височина минимум 28см. Продукта да съответства на EN 344 или еквивалент на стандарта.

9.Ръкавици – 1300 чифта.

От тънък слой латекс  върху ластично трико или памук, безшевни, масло-киселинно-алкало защитни, полупотопени от долната страна в латекс или потопени в полиуритан в областта на дланите и пръстите, с устойчивост на срязване минимум ниво 4, горната страна (дишащ гръб), пет пръста, ластичен маншет, размери – 7, 8, 9, 10. отговарящи на стандарт EN 420 , 388 , 511 или еквавилент на стандарта.

10.Студозащитни ръкавици – 240 чифта.

Студозащитни ръкавици, изработени от безшевно плетено трико или памук, топени в латекс с ластичен маншет, топлозащитна подплата, отговарящи на стандарт EN 420 , 388 , 511 или еквавилент на стандарта.

11.Плетени ръкавици – 240 чифта.

Изработени от безшевно трико-памук/полиестер с еластичен маншет. Продукта да съответства на EN 420 или еквавилент на стандарта.

12. Дъждобран – 60 бр.

Подходящи за употреба при вятър, валежи и пръски вода. Материал ПВХ/Полиестер.

- Група „Улично осветление”

Необходими количества:

| № | # АРТИКУЛ | ОРИЕНТИРОВЪЧНО КОЛИЧЕСТВО бр. или чифт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Костюм летен | 7 бр. |
| 2. | Зимен комплект | 7 бр. |
| 3. | Обувки половинки с предпазно бомбе | 7 бр. |
| 4. | Обувки боти с предпазно бомбе | 7 бр. |
| 5. | Тениска оранжева | 28 бр. |
| 6 | Ботуши | 7 чифта |
| 7 | Очила предпазни | 14 бр. |
| 8 | Ръкавици | 7 чифта |
| 9 | Лятна шапка | 7 бр. |
| 10 | Зимна шапка | 7 бр. |
| 11 | Каски | 5 бр. |
| 12 | Диелектрични ръкавици | 5 бр. |
| 13 | Диелектрични боти | 5 бр. |
| 14 | Едноктратни маски за лице | 600 бр. |
| 15 | Прахова маска | 40 бр. |

Изисквания към видовете работно облекло и лични предпазни средства:

1.Костюм летен – 7бр.

Предвиден да защитава тялото от вятър, прах, пръски вода и нетоксични замърсявания. Костюма да се състои от две части – полугащеризон и яке.

1.1.Яке

Да е със свободна кройка, с остра или права яка, с цип догоре, колан в областта на ханша, ръкавите да са с маншети в областта на китките. Хоризонтални светлоотразителни ленти 2 броя с широчина от минимум 5 см на гърба. Да има функционални долни два джоба и два горни джоба. Цвят син и подсилени лакти от високо износоустийчив плат. Mатериал 100% памук минимум 275гр/ m2. Изделието трябва да съответства на EN-342 или еквавилент на стандарта.

1.2Полугащеризон

Да е със свободна кройка, прав крачол, с удължен гръб, с регулируеми презрамки, с ластичен колан в талията и със странично закопчаване с копчета. Да има два предни долни странични джоба, два външни върху платката, минимум един заден с капак или цип, цвят син, подсилени колена от високо износоустийчив плат и 2 броя светлоотразителни елементи, с ширина  от минимум 5 см под колената по обиколката на крачола. Mатериал 100%  памук  минимум275гр/ m2. Изделието трябва да съответства на EN-342 или еквавилент на стандарта.

2.Зимен комплект - 7 бр.:

2.1.Шуба

Предвидена да защитава тялото от вятър, прах, пръски вода и нетоксични замърсявания. Дължина под ханша с възможност за пристягане в талията. Закопчаване с цип до врата, качулка, топла подплата, два долни и два външни горни джоба и минимум един вътрешен джоб. Ръкавите да са с маншети в областта на китките, с пристягане с велкро, с хоризонтални  светлоотразителни ленти 2 броя, с ширина  от минимум 5 см в областта на гърдите и гърба. Mатериал 100% полиестер - „Oxford”. Изделието да съответства на EN-20471:2013 или еквавилент на стандарта.

2.2.Полугащеризон

Да е със свободна кройка, прав крачол, с удължен гръб, с регулируеми презрамки, с ластичен колан в талията, топла подплата. Да има два предни, един външен върху платката, цвят син и светлоотразителни ленти 2 броя под колената, с ширина от минимум 5 см по обиколката на крачола. Mатериал 100% полиестер - „Oxford”. Изделието да съответства на EN-20471:2013 или еквавилент на стандарта.

3.Обувки половинки с предпазно бомбе – 7 чифта

Изработени от набук и текстил, с адсорбираща потта подплата, с противохлъзгащо ходило с противосрезна пластина на ходилото и предпазно бомбе.  Минимум 6 месеца гаранция на лицевата част до предпазното бомбе и ходилото. Продукта да съответства на EN 20345:2011 или еквавилент на стандарта.

4.Обувки боти с предпазно бомбе - 7 чифта

Изработени от водоотблъскваща естествена  кожа, с адсорбираща потта подплата, с противохлъзгащо ходило с предпазна противосрезна пластина  на ходилото и предпазно бомбе. Минимум 6 месеца гаранция на лицевата част до предпазното бомбе и ходилото. Продукта да съответства на EN 20345:2011 или еквавилент на стандарта.

5.Тениска оранжева –  28бр.

Трикотажна, без яка, обло деколте 100% памук, маса на единица площ – минимум 160г/м2. Продукта трябва да съответства на ЕN 13688:2013 или еквивалент.

6.Ботуши -  7 чифта

Изработени от PVC, непромокаеми с дълбок грайфер на ходилото, височина минимум 28см. Продукта да съответства на EN 344 или еквивалент.

7.Очила предпазни – 14 бр.

7.1.Очила предпазни - 7бр. – безцветни, за защита на очите от вятър, водни пръски и не токсичен прах, с поликарбонатен визьор, недраскаеми. Продукта трябва да съответства на ЕN 166  или еквивалент.

7.2.Очила предпазни - 7 бр. – слънцезащитни,  за защита на очите от вятър, водни пръски и нетоксичен прах и ярка слънчева светлина, с поликарбонатен визьор, недраскаеми. Продукта трябва да съответства на ЕN 166; 170  или еквивалент.

8.Ръкавици – 7 чифта

Изработени от телешка кожа, подсилена длан и палец, цял гръб, ластик в областта на китката, памучна подплата. Продукта да съответства на EN 420; 388; 407 или еквавилент на стандарта.

9.Лятна шапка – 7 бр.

Шапка с козирка, тип „бейзболна“, перфогръб. Шапката да е подходяща за предпазване от слънчевите лъчи в горещите летни дни.  Обиколката й  да се регулира с ластик. Козирката да е от лицев плат и вложка по форма. Материал 100% памук.

10.Зимна шапка -  7 бр.

Ватирана водоустойчива тип „Ушанка”. Състои се от 6 панела, платка за защита на ушите и врата, козирка. Панелите са от лицевият (основен) плат, полар и памучен тип хастар. В точката на събиране на панелите е поставено копче, облечено с основният плат. Долният край на шапката отвътре е почистен с памучна лента - потник. Платката е от лицевият плат и полар. Козирката е изработена от пластмаса, облечена двустранно с основният плат.

11.Каски - 5 бр.

Цвят жълт с тегло до 360 гр., полиетилен с висока плътност,  защита от токов удар до 440V, околожка текстилна, закрепване 6 точково. Продукта да съответства на EN 397 или еквавилент на стандарта.

12.Диелектрични ръкавици – 5 бр.

Изработени от естествен латекс за работа с ел. съоръжения. Продукта да съответства на EN 60903 или еквавилент на стандарта.

13.Диелектрични боти – 5 бр.

Изработени от естествен каучук за работа с ел. съоръжения под напрежение, с обхват до 20kV.

14.Едноктратни маски за лице - 600 бр.

Еднократните маски да са трипластови, да защитават дихателната система от бактерии и замърсявания, да не дразнят кожата и да са изработени от специална дишаща материя, осигуряваща 99.7% филтрираща защита за агенти с размер 0.1 микрона. Размер: 17.5 х 9.5см; Цвят: светлосин.

15.Прахова маска - 40 бр.

Профилна  формована прахозащитна полумаска с клапа, зашитаваща от твърди частици и течни аерозоли, до 10 пъти МДК. Прахоизолираща маска с широко зрително поле, която ще ви защити по време на работа от прах, отровни химикали и други вредни течни или прахообразни субстанции.

- Отдел „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”

Необходими количества:

| № | # АРТИКУЛ | ОРИЕНТИРОВЪЧНОКОЛИЧЕСТВО бр. или чифт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гащеризон летен | 55 бр. |
| 2 | Яке лятно | 55 бр. |
| 3 | Зимен гащеризон | 55 бр. |
| 4 | Зимно яке | 55 бр. |
| 5 | Обувки – летни – мъжки | 45 чифта |
| 6 | Обувки – летни – дамски | 10 чифта |
| 7 | Обувки – зимни – мъжки | 45 чифта |
| 8 | Обувки –зимни – дамски | 10 чифта |
| 9 | Ботуши – зимни | 55 чифта |
| 10 | Предпазна маска с антифони | 55 бр. |
| 11 | Сигнален елек оранжев | 55 бр. |
| 12 | Очила предпазни слънцезащитни | 55 бр. |

Изисквания към видовете работно облекло и лични предпазни средства:

1.Гащеризон летен – 55 бр.

60/40 или 65/35 полиестер/памук - не по-малко от 270гр/м2 , дишащ, с висока износоустойчивост, защита от убождане и скъсване, с отвори за проветряване от задната страна и ластик в областта на кръста за свободно движение. Предна платка с джоб с цип с размери не по-малки от 15х15, с два предни джоба. Поне два броя джобове на краката с ципове, с размери не по-малки от 10х15см. Светлоотразителна лента с ширина не по-малка от 3см на предната платка. Светлоотразителна лента по цялата дължина на крачолите с ширина не по-малка от 3 см. Подсилен подгъв на крачола. Цвят зелен, без ярки и сигнални цветове  на плата.

2.Яке лятно – 55 бр.

60/40 или 65/35 полиестер/памук – не по -малко от 270гр/м2, покрито закопчаване. Ръкави с маншет регулируем. Два предни долни джоба. Два горни на нивото на гърдите със закопчаване с цип или тик – так копчета. Поне един вътрешен джоб с размер, подходящ за мобилен телефон, с ластик на кръста. Обособено място на нивото на гърдите за поставяне на бадж със закрепване, велкро или тик – так копчета, с размер поне ДхШ: 10х15 см. Светлоотразителни ленти по цялата дължина на ръкавите заедно с гърдите от предната страна, с широчина не по-малка от 3см

3.Зимен гащеризон - 55 бр.

100% полиестер с микрополиуретан с подплата не по-малко от 280гр/м2. Водоустойчив – не по-малко от 500мм., студо и ветро защитен. Предна платка с джоб с цип с размери не по-малки от 15х15 см. Два предни джоба. Поне два броя джобове на краката с ципове с размери не по-малки от ДхШ :10х15см. Светлоотразителна лента с ширина не по-малка от 3см на предната платка. Светлоотразителна лента по цялата дължина на крачолите с ширина не по-малка от 3 см.

4.Зимно яке – 55 бр.

100% полиестер – не по-малко от 280гр/м2, със сваляща се качулка. Свалящо се вътрешно яке от полар, с регулируем маншет на ръкавите и ластик на кръста. Лепени шевове. Водоустойчиво – не по- малко от 2000мм. Дишащо – не по-малко от 2000гр/м2. Два предни джоба. Поне един вътрешен джоб, подходящ за мобилен телефон. Светлоотразителна лента по цялата дължина на ръкавите през гърдите – отпред и на гърба.

5.Обувки – летни – мъжки – 45 чифта

Изработени от набук и текстил. Текстилна антиалергична, абсорбираща потта подплата. Подвижна абсорбираща влагата стелка. Противохлъзгаща, маслоустройчива, грайферна подметка от полиоретан. Предпазно бомбе, издържащо  на не по-малко от 190 J. Предпазна противосрезна пластина на ходилото. Минимум 6 месеца гаранция за разкъсване и показване на металната пластина и металното бомбе от подплатата и подметката.

6.Обувки – летни – дамски – 10 чифта

Изработени от набук и текстил. Текстилна антиалергична, абсорбираща потта подплата. Подвижна, абсорбираща влагата стелка, грайферна подметка от полиоретан.

7.Обувки – зимни – мъжки – 45 чифта

Материал: водоотблъскваща лицева кожа, дишаща, антибактериална, попиваща, освобождаваща влагата и  износоустойчива подплата, антистатична, анатомична, перфорирана стелка, противохлъзгащо полиоретаново ходило, предпазно бомбе, издържащо на не по-малко от 190J, предпазна пластина на ходилото. Минимум 6 месеца гаранция за разкъсване и показване на бомбето и пластината.

8.Обувки –зимни – дамски – 10 чифта

Материал: водоотблъскваща лицева кожа дишаща, антибактериална, попиваща, освобождаваща влагата и  износоустойчива подплата, антистатична, анатомична, перфорирана стелка, противохлъзгащо полиоретаново ходило.

9.Ботуши – зимни – 55 чифта

Материал: PVC, дълбок грайфер, акрилна подплата, устойчиви на растителни и животински мазнини, дължина не по-малко от 35см.

10.Предпазна маска с антифони – 55 бр.

Метална мрежа за защита на лицето и слуха на работника при работа с моторен трион, моторна коса, ножица и др. Възможност за регулиране, съобразно големината на главата. Продукта да съответства на EN 352- 1 и EN 1731 или еквавилент на стандарта.

11.Сигнален елек оранжев – 55 бр.

Изработен от лека  проветрива материя, 100 % полиестер, затваряне отпред с велкро,  две хоризонтални светлоотразителни ленти. Продукта трябва трябва да съответства на EN 471 или еквавилент на стандарта.

12.Очила предпазни слънцезащитни - 55 бр.

За защита на очите от вятър и нетоксичен прах и ярка слънчева светлина, с поликарбонатен визьор, недраскаеми. Продукта да съответства на EN 166 и EN 170 или еквавилент на стандарта.

- Отдел „ЧИСТОТА”

Необходими количества:

| № | # АРТИКУЛ | ОРИЕНТИРОВЪЧНОКОЛИЧЕСТВО бр. или чифт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дамска лятна работна туника | 45 бр. |
| 2. | Дамски работен летен панталон | 45 бр. |
| 3. | Дамско яке зимно | 45 бр. |
| 4. | Дамски панталон зимен | 45 бр. |
| 5. | Дамски работни обувки половинки | 45 чифта |
| 6 | Дамски работни обувки боти | 45 чифта |
| 7 | Ръкавици | 230 чифта |
| 8 | Студозащитни ръкавици | 230 чифта |
| 9 | Лятна шапка | 45 бр. |
| 10 | Зимна шапка | 45 бр. |
| 11 | Тениска зелена | 90 бр. |

Изисквания към видовете работно облекло и лични предпазни средства:

1.Дамска лятна работна туника - 45 бр.

С къс ръкав, остро деколте, в два цвята - тревистозелен и жълт. Тревистозеленият цвят да заема площ от 60% от туниката,  а  жълтият  40% . Да има функционални долни два джоба с размер минимум 18/15см. с капаче с подлепка велкро, джоб за химикал и джоб за мобилен телефон, разположени в горната част. Да има  светлоотразителни  ленти  по 2 броя на гърба и гърдите,  хоризонтално разположени по цялата дължина, с широчина от минимум 5 см. Поле на лицевата част  с подлепка велкро, на която да се прикача бадж с фирменото лого с размери 10/15 см. Mатериал - полиестер 65%/ 35%-памук минимум 200гр/ m2. Изделието трябва да съответства на EN-342 или еквивалент

2.Дамски Работен летен панталон 45 бр.

С ластичен колан в талията, цвят тревистозелен. Да има два предни и два задни джоба с капаци, с подлепка велкро с размер 18/15 см., светлоотразителни ленти 2 броя под колената, с широчина минимум 5 см по обиколката на крачола. Mатериал - полиестер 65%/ 35%-памук минимум 200гр/ m2. Изделието трябва да съответства на EN-342 или еквивалент.

3.Дамско яке, зимно 45 бр.

Да е с топла, сваляща се подплата от полар, тип яке, с дължина на якето под ханша, със свободна кройка, с права яка, с  възможност за  пристягане в  талията. Закопчаване с цип до врата и копчета тик-так 5 бр, качулка, сваляща се с цип, два долни и два външни горни джоба със закопчаване, един вътрешен джоб и джоб за мобилен телефон. Поле на лицевата част, на която да се прикача бадж с фирменото лого с велкро с размер 10/15 см. Да има  светлоотразителни  ленти  по 2 броя на гърба и гърдите,  хоризонтално разположени по цялата дължина с широчина от минимум 5 см. Два цвята / тревистозелен 60% от площа на якето, а  жълтият 40% от площа на якето /. Материал  - полиестер 65% „Oxford” 35% памук минимум 250гр/ m2. Изделието да отговаря на EN-20471:2013 или еквивалент.

4.Дамски панталон, зимен - 45 бр.

Да е свободна кройка, прав крачол, топла ватирана подпла, да има два предни джоба, минимум един заден с капак с подлепка велкро, с размери 18/15см, светлооотразителни ленти под колената 2 бр.,  с широчина от минимум 5 см по обиколката на крачола. Цвят –тревистозелен, с ластик в талията и гайки за колан за пристягане. Материал - полиестер 65% „Oxford” 35% памук минимум 275гр/ m2. Изделието да отговаря на EN-20471:2013 или еквивалент.

5.Дамски Работни обувки половинки – 45 чифта

Изработени от набук и текстил. Текстилна антиалергична, абсорбираща потта подплата, подвижна абсорбираща влагата стелка, грайферна подметка от полиоретан.

6.Дамски Работни обувки  боти – 45 чифта

Материал: водоотблъскваща лицева кожа, дишеща, антибактериална, попиваща, освобождаваща влагата и  износоустойчива подплата, антистатична, анатомична, перфорирана стелка, противохлъзгащо полиоретаново ходило.

7.Ръкавици  - 230 чифта

Изработени от тънък слой латекс  върху ластично трико или памук, безшевни, масло-киселинно-алкало защитни, полупотопени от долната страна в латекс или потопени в полиуретан в областта на дланите и пръстите, с устойчивост на срязване минимум ниво 4, горната страна (дишащ гръб), пет пръста, ластичен маншет, EN 420 и 388 или 511 или еквавилент на стандарта.

8.Студозащитни ръкавици  - 230 чифта

Студозащитни ръкавици, изработени от безшевно плетено трико или памук, топени в латекс с ластичен маншет, топлозащитна подплата. EN 420 и 388 или 511 или еквавилент на стандарта.

9.Лятна шапка –  45 бр.

Шапка с козирка, тип „бейзболна“. Обиколката й  да се регулира с подлепка велкро. Козирката да е от лицев плат и вложка по форма. Материал 100% памук. Цвят жълт

10.Зимна шапка -  45 бр.

Тип „Ушанка”. Да се състои от 6 панела, платка за защита на ушите и врата, козирка. Панелите да са от лицевият (основен) плат, полар и памучен тип хастар. В точката на събиране на панелите да е поставено копче, облечено с основният плат. Долният край на шапката отвътре да е почистен с памучна лента - потник. Платката да е от лицевият плат и полар. Козирката да е изработена от пластмаса, облечена двустранно с основният плат. Цвят -  тревистозелен.

11.Тениска зелена – 90 бр.

Трикотажна, без яка, с обло деколте, къси ръкави с подгъв, 100% памук, минимум  маса на единица площ – 160г/м2. Продукта трябва да съответства на ЕN 13688:2013 или еквивалент или еквавилент на стандарта.

- Група „ОПМ”

Необходими количества:

| № | # АРТИКУЛ | ОРИЕНТИРОВЪЧНО КОЛИЧЕСТВО бр. или чифт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гащеризон летен | 5 бр. |
| 2. | Яке лятно | 5 бр. |
| 3. | Зимен гащеризон | 5 бр. |
| 4. | Зимно яке | 5 бр. |
| 5. | Обувки – летни – мъжки | 5 чифта |
| 6 | Обувки – зимни – мъжки | 5 чифта |
| 7 | Ботуши – зимни | 5 чифта |
| 8 | Предпазна маска с антифони | 5 бр. |
| 9 | Сигнален елек оранжев | 5 бр. |
| 10 | Очила предпазни слънцезащитни | 5 бр. |

Изисквания към видовете работно облекло и лични предпазни средства:

1.Гащеризон летен – 5 бр.

60/40 или 65/35 полиестер /памук - не по-малко от 270гр/м2 , дишащ, с висока износоустойчивост, защита от убождане и скъсване, с  отвори за проветряване от задната страна и ластик в областта на кръста за свободно движение. Предна платка джоб, с цип с размери не по-малки: 15х15 с два предни джоба. Поне два броя джобове на краката, с ципове с размери не по-малки от 10х15см. Светлоотразителна лента, с ширина не по-малка от 3см на предната платка. Светлоотразителна лента по цялата дължина на крачолите с ширина не по-малка от 3 см., с подсилен подгъв на крачола. Цвят – зелен, без ярки и сигнални цветове  на плата.

2.Яке лятно – 5 бр.

60/40 или 65/35 полиестер / памук – не по -малко от 270гр/м2 , покрито закопчаване. Ръкави с маншет, регулируем, с два предни долни джоба и  два горни на нивото на гърдите със закопчаване с цип или тик – так копчета. Поне един вътрешен джоб с размер, подходящ за мобилен телефон и ластик на кръста. Обособено място на нивото на гърдите за поставяне на бадж, със закрепване или велкро или тик –так копчета, с размер поне ДхШ: 10х15 см. Светлоотразителни ленти по цялата дължина на ръкавите заедно с гърдите от предната страна, с широчина не по-малка от 3см.

3.Зимен гащеризон 5 бр.

100% полиестер с микро полиоретан с подплата не по-малко от 280гр/м2. Водоустойчив – не по-малко от 500мм., студо и ветро защитен. Предна платка с джоб с цип с размери не по-малки от 15х15 см. Два предни джоба. Поне два броя джобове на краката с ципове с размери не по-малки от ДхШ :10х15см. Светлоотразителна лента с ширина не по-малка от 3см на предната платка. Светлоотразителна лента по цялата дължина на крачолите с ширина не по-малка от 3 см.

4.Зимно яке - 5 бр.

100% полиестер – не по-малко от 280гр/м2 , сваляща се качулка. Свалящо се вътрешно яке от полар, с регулируем маншет на ръкавите и ластик на кръста. Лепени шевове. Водоустойчиво – не по- малко от 2000мм. Дишащо – не по-малко от 2000гр/м2., с два предни джоба. Поне един вътрешен джоб, подходящ за мобилен телефон. Светлоотразителна лента по цялата дължина на ръкавите през гърдите – отпред и на гърба.

5.Обувки – летни – мъжки – 5 чифта

Изработени от набук и текстил. Текстилна антиалергична, абсорбираща потта подплата. Подвижна абсорбираща влагата стелка, противохлъзгаща, маслоустойчива, грайферна подметка от полиоретан. Предпазно бомбе, издържащо  на не по-малко от 190 J. Предпазна противосрезна пластина на ходилото. Минимум 6 месеца гаранция за разкъсване и показване на металната пластина и металното бомбе от подплатата и подметката.

6.обувки – зимни – мъжки – 5 чифта

Материал: водоотблъскваща лицева кожа, дишаща, антибактериална, попиваща, освобождаваща влагата и  износоустойчива подплата, антистатична, анатомична, перфорирана стелка, противохлъзгащо полиоретаново ходило, предпазно бомбе, издържащо на не по-малко от 190J, предпазна пластина на ходилото. Минимум 6 месеца гаранция за разкъсване и показване на бомбето и пластината.

7.Ботуши – зимни – 5 чифта

Материал: PVC, дълбок грайфер, акрилна подплата, устойчиви на растителни и животински мазнини, дължина не по-малко от 35см.

8.Предпазна маска с антифони – 5 бр.

Метална мрежа за защита на лицето и слуха на работника при работа с моторен трион, моторна коса, ножица и др. Възможност за регулиране, съобразно големината на главата. Продукта да съответства на EN 352- 1 и EN 1731 или еквавилент на стандарта.

9.Сигнален елек оранжев 5 бр.

Изработен от лека  проветрива материя, 100 % полиестер, затваряне отпред с велкро,  две хоризонтални светлоотразителни ленти.  Продукта  да съответства на EN 471 или еквавилент на стандарта.

.

10.Очила предпазни слънцезащитни  - 5 бр.

За защита на очите от вятър и нетоксичен прах и ярка слънчева светлина, с поликарбонатен визьор, недраскаеми. Продукта да съответства на EN 166 и EN 170 или еквавилент на стандарта.

Необходими размери и номерация:

Размери на облеклото:  номерация S – ХХXL

Размери на обувки: номерация № 35 - № 47

Точният брой дрехи и обувки от съответния размер, както и цветовите комбинации, ще се установи след сключване на Договор с избран Изпълнител, като последният ще съгласува Оразмеряването.

Гаранции и рекламации:

Доставчика трябва да гарантира съответствието на необходимите видове облекла и лични предпазни средства с приложимите за типа стандарти, както и конкретните изисквания. Декларацията за съответствие на доставените изделия с посочените по-горе изисквания се представя при доставката и е неразделна част от Приемо - Предавателният протокол.

Гаранционният срок, там където не е посочен, следва да е 12 месеца от датата на извършване на доставката, удостоверена в Приемо - Предавателният протокол.

В рамките на горепосоченият гаранционен срок, рекламациите се уреждат чрез отстраняване на същият за сметка на изпълнителя, а ако дефекта е неотстраним - дефекти в тъканите или има разминаване в номерацията – чрез замяна с нов брой от рекламираният тип облекло, за сметка на изпълнителя.

Опаковка и маркировка:

На всяка дреха да има маркировка, от която да е видно: модел, размер, тип материали, указания за почистване – пране, гладене, химическо чистене, свиваемост и пр.

Работните облекла и личните предпазни средства трябва да бъдат задължително опаковани в подходящи за транспорт и съхранение пликове, които да позволяват защита от пряка слънчева светлина и случайно зацапване, да осигуряват правилно съхранение при обичайни температури и влажност.

Работното облекло, предмет на доставката, трябва да бъдат нови и качеството им да отговаря на съответните стандарти и на техническата спецификация, представена от възложителя. Означаването на размера на облеклата да се извърши съгласно БДС ЕN 13402-3-2013 или еквивалент.

Забележка: В случай, че някой от посочените стандартни бъде променен, отменен или заменен с друг, да се приложат новите стандарти или техни еквиваленти, издадени от компетентен орган на територията на ЕС.

При приемането (получаването) се прави външен оглед за окачествяване, като за целта трябва да се предвиди технологично време от доставчика, за да се прегледа количество не по-малко от 10 % от облеклата, доставени в съответната партида.