ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на употребявани соло автобуси за градски условия”

Конкретна задачa на Изпълнителя и минимални изисквания относно техническите параметри и характеристики на доставката, предмет на поръчката.

10 броя употребявани соло автобуси за градски условия

| Показатели | Минимални технически параметри на Възложителя |
| --- | --- |
| Тип на превозното средство: | Употребяван градски автобус с две оси |
| Категория ПС | М 3 |
| Габаритна Ширина | Максимум 2 550 мм (без страничните огледала); |
| Габаритна Височина | Максимум 3 500 мм; |
| Габаритна Дължина | 12 000 мм (+/- 500 мм) |
| Брой оси | 2 (независимото окачване се счита за „ос”); |
| Схема на компановката | Вагонна с разположение на двигателя в задната част |
| Места | - Седящи мин. 25 (двадесет и пет) и правостоящи мин. 70 (седемдесет) ; - Място за водач / шофьор – 1 (едно) |
| Врати | - За пътниците: Минимум 3 (три броя обслужващи врати), двукрили, отварящи се навътре, пневматично управляеми, частично или изцяло остъклени врати, разположени от дясната страна по посока на движение на автобуса. - Автоматично управление на вратите за пътниците; - Широчина на светлия отвор не по-малко от 1200 мм |
| Странични Прозорци | Минимум три броя прозорци да бъдат частично отваряеми (чрез плъзгане или на панти) |
| Вентилация | Наличие на минимум 1 (един) брой люк на покрива; |
| Двигател | - Гориво – дизел; - Брой цилиндри – минимум шест; - Обем – минимум 6 000 см3; - Мощност – минимум 200 к.с.; |
| Трансмисия | Ръчна 6 степенна скоростна кутия + 1 задна скорост |
| Електрическа система | - Работно напрежение 24V; - С прекъсвач на акумулаторите |
| Окачване | Пневматично; |
| Спирачна система | - Пневматична двуконтурна спирачна система; - Резервна паркинг спирачка |
| Гуми и колела | - Предна ос - единични гуми. - Задна ос – сдвоени. - Размер – 22,5 цола - Стоманени. |
| Огледала | Минимум два броя външни огледала за обратно виждане |
| Държачи | Наличие на кръгла арматура (вертикална и хоризонтална) за захващане от пътниците |
| Кормилна уредба | С хидроусилвател |
| Допълнително оборудване | - Обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка (съгласно ЗДП) - 1 брой резервна гума |

***Допълнителни изисквания:

- Място на изпълнение на доставката – гр. Габрово, пл. „Възраждане“ № 3.

- Всеки участник следва да представи технически характеристиките на предложените автобуси, които следва да покрива минималните изисквания на Възложителя, посочени в настоящата Техническа спецификация.

- Изпълнението на поръчката стартира от датата на подписване на договора с Изпълнителя.

- Срок за изпълнение на доставка e не повече от 20 кал. дни.

- Доставените автобуси, трябва да отговаря на всички действащи нормативни документи на Българското законодателство, Европейски директиви, регламенти и правила към датата на доставка.

- Участникът е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съпътстващите доставката документи, необходими за по-нататъшното ползване на автобусите по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи за извършване на регистрация на МПС, съгласно ЗДП и Наредба № І-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, документ за индивидуално типово одобрение /ако е приложимо/ и други.