ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  НА  ПРИМЕРНИ ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ – СФЕРА

Подходящо за деца от 3 до 12 год.

Номер на детско съоръжение в проекта С-1

Ориентировъчни РАЗМЕРИ 4000/2120/4000 мм, свободна площ d7000мм

МАТЕРИАЛИ: метална тръбна конструкция с ПВЦ покритие

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ИГРИ: катерене, общуване, игра със сюжети и роли, експериментиране

Максимална височина на падане 212см

НАЧИН НА ЗАКРЕПВАНЕ - по указания на производител

Комбинирано детско съоръжение предназначено за деца от 3-12 год.възраст

Номер на детско съоръжение в проекта С-2

Ориентировъчни РАЗМЕРИ 3845/5667мм, свободна площ 7533/9113мм

EЛЕМЕНТИ: пързалка - 2бр., мост - 1бр., платформа  за катерене - 2бр.,

МАТЕРИАЛИ: Конструкция от метални тръби. Платформи от висококачествен влагоустойчив шперплат, куполите от пено ПВЦ. Стълби и катерушки - метални профили или тръби с необходимите размери и якост. Въжените стълби - армирано въже. Пързалките - многослоен стъклопласт, устойчив на UV лъчи с необходимата якост за експлоатация от деца в указаната възрастова граница, да са гладки, леснопочистващи и без остри ръбове и издатини.

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ИГРИ - катерене, пързаляне, координация, колективни игри

Максимална височина на падане 150см

НАЧИН НА ЗАКРЕПВАНЕ - по указания на производител

Комбинирано детско съоръжение предназначено за деца от 3-12 год.възраст

Номер на детско съоръжение в проекта С-3

Ориентировъчни РАЗМЕРИ 3155/4214 мм, свободна площ 6195/7993мм

EЛЕМЕНТИ: вита пързалка - 1бр., двойна пързалка - 1бр., стена за катерене - 1бр.,

МАТЕРИАЛИ: Конструкция от метални тръби. Платформи от висококачествен влагоустойчив шперплат, куполите от пено ПВЦ. Стълби и катерушки - метални профили или тръби с необходимите размери и якост. Въжените стълби - армирано въже. Пързалките - многослоен стъклопласт, устойчив на UV лъчи с необходимата якост за експлоатация от деца в указаната възрастова граница, да са гладки, леснопочистващи и без остри ръбове и издатини.

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ИГРИ - катерене,пързаляне, равновесие, координация, колективни игри

Максимална височина на падане 150см

НАЧИН НА ЗАКРЕПВАНЕ - по указания на производител

Детско съоръжение КЛАТУШКА тип ВЕЗНА предназначено за деца от 3 до 12 год.възраст

Номер на детско съоръжение в проекта С-4

Ориентировъчни РАЗМЕРИ 389/2322мм, свободна площ 2389/4322мм

EЛЕМЕНТИ: пързалка - 1бр.,  въжена стена за катерене - 1бр., дървен мост - 1бр. , дървена стълба - 1бр.,

МАТЕРИАЛИ: Стационарната част 2 Л - образно огънати тръби, със захванати  лагерните тела. Подвижната част от квадратен профил, седалки - елементи от пено PVC.

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ИГРИ - люлеене, клатушкане, общуване, колективни игри

Максимална височина на падане 715мм

НАЧИН НА ЗАКРЕПВАНЕ - по указания на производител

ЛЮЛКА - СЪС СМЕСЕНИ СЕДАЛКИ подходяща за деца над 3 год., както и за деца в неравностойно положение

Номер на детско съоръжение в проекта С-5

Ориентировъчни РАЗМЕРИ 1740/3201мм, свободна площ 3201/7000мм

EЛЕМЕНТИ: плоска седалка - 1бр.;  седалка тип кош над 1год. - 1бр.

МАТЕРИАЛИ: Метални тръби с необходимите размери и якост и греда от профил минимум 60 х 60 х 5 мм. Синджир: Неръждаема стомана Седалка: Гумена седалка с дебелина минимум 5 см..

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ИГРИ:  люлеене, колективни игри, общуване,  експериментиране

Максимална височина на падане 117см

НАЧИН НА ЗАКРЕПВАНЕ - по указания на производител

КОМБИНИРАНО СЪОРЪЖЕНИЕ от 3 до 12 год.

Номер на детско съоръжение в проекта С-6

Ориентировъчни РАЗМЕРИ: 3267/3805мм; свободна площ: 5767/6805мм

EЛЕМЕНТИ: - пързалка - 1бр., стена за катерене - 2бр., занимателна дъска - 2бр.

МАТЕРИАЛИ: Конструкция от метални тръби. Платформи от висококачествен влагоустойчив шперплат, куполите от пено ПВЦ. Стълби и катерушки - метални профили или тръби с необходимите размери и якост. Въжените стълби - армирано въже. Пързалките - многослоен стъклопласт, устойчив на UV лъчи с необходимата якост за експлоатация от деца в указаната възрастова граница, да са гладки, леснопочистващи и без остри ръбове и издатини.

Максимална височина на падане - 150 см

Начин на закрепване - по указания на производител

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  НА  ДЕТСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

ЛЮЛКА ТИП МАХАЛО, детско съоръжение предназначено за деца от 3-12 год.възраст

Номер на детско съоръжение в проекта С-7

Ориентировъчни РАЗМЕРИ 1740/3001мм, свободна площ 3001/7000мм

МАТЕРИАЛИ: Метални тръби с необходимите размери и якост и греда от профил минимум

60 х 60 х 5 мм. Синджир: Неръждаема стомана; Седалка: седалка тип гнездо от армирани въжета.

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ИГРИ: люлеене, колективни игри, общуване, експериментиране

Максимална височина на падане 116см

НАЧИН НА ЗАКРЕПВАНЕ - по указания на производител

Детско съоръжение КЛАТУШКА предназначено за деца над 1 год.възраст

Номер на детско съоръжение в проекта С-8

Ориентировъчни РАЗМЕРИ:  444/754мм, свободна площ 2444/2754мм

МАТЕРИАЛИ: Стационарна част - метални планки; подвижната част -  пружини ф180 мм, 360 мм.; седалката и декоративните елементи от полиетилен;

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ИГРИ: клатушкане, люлеене

Максимална височина на падане 381мм

НАЧИН НА ЗАКРЕПВАНЕ - по указания на производител

ДАМА подходящо съоръжение за деца от 3 до 12год.

Номер на детско съоръжение в проекта С-9

Ориентировъчни РАЗМЕРИ 800/2800мм,

МАТЕРИАЛИ:  каучукови плочи

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ИГРИ: образователна цел, общуване, експериментиране, колективни игри, ориентация, скачане

Максимална височина на падане 0см

НАЧИН НА ЗАКРЕПВАНЕ - чрез двукомпонентно полиуретаново лепило към твърда, гладка и равна основа: бетон, асфалт и др.

ДЪСКА ЗА РИСУВАНЕ подходящо съоръжение за деца над 2 г., както и за деца в неравностойно положение

Номер на детско съоръжение в проекта С-10

Ориентировъчни РАЗМЕРИ 82/982, свободна площ 3082/3982мм

МАТЕРИАЛИ:  конструктивните елементи – стомaнени тръби с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Декоративните елементи - пено ПВЦ.

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ИГРИ: общуване, експериментиране, колективни игри, образователна цел

Максимална височина на падане 0см

НАЧИН НА ЗАКРЕПВАНЕ - по указания на производител

ЕДИНИЧНА ЛЮЛКА с обикновена седалка  подходящо съоръжение за деца от 3 до 12 год.

Номер на детско съоръжение в проекта С-11

Ориентировъчни РАЗМЕРИ 1740/2281мм, свободна площ 7000/2281мм

МАТЕРИАЛИ: Метални тръби с необходимите размери и якост и греда от профил минимум 60 х 60 х 5 мм. Синджир: Неръждаема стомана Седалка: Гумена седалка с дебелина минимум 5 см..

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ИГРИ:  люлеене, колективни игри, общуване,  експериментиране

Максимална височина на падане 117см

НАЧИН НА ЗАКРЕПВАНЕ - по указания на производител