(1)

Обект:   ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ЧАСТ ОТ КОРПУС „А И КОРПУС „В“) ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ (ЦГВХНС) И НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ (ЦГЛФД) В УПИ I-173 ЗА СОЦ. ДЕЙНОСТИ кв.15 по ПЛАНА НА кв. ВЕЛЧЕВЦИ гр.ГАБРОВО

Възложител: ОБЩИНА ГАБРОВО

## ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

# Част: Конструкции

Фаза: техн. проект

Съгласували:

Арх:

Електро:

В и К:

ОВ/Е.ЕФ:

Геодезия:

Техн.к-л:........................................  Проектант: .........................................................

инж. Румен Богомилов Матев

2019г. Габрово

Обект:   ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ЧАСТ ОТ КОРПУС „А И КОРПУС „В“) ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ (ЦГВХНС) И НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ (ЦГЛФД) В УПИ I-173 ЗА СОЦ. ДЕЙНОСТИ кв.15 по ПЛАНА НА кв. ВЕЛЧЕВЦИ гр.ГАБРОВО

# Обяснителна записка

Настоящия проект е разработен в част Конструкции, фаза технически проект, на база архитектурни подложки и третира изграждането на АСАНСЬОРНА КЛЕТКА КЪМ СГРАДАТА НА ЦНСТППМГ и клетка за вертикално повдигаща ПЛАТФОРМА в двора.

Конструкцията е стоманобетонова скелетно-гредова, самостоятелна, отделена с фуга от съществуващата сграда. Хоризонтални носещи елементи: ст.бетонни плочи и греди, вертикални носещи елементи: ст.бетонни колони и стени. Строителната почва, в която се извършва фундирането, е приета с нормативно почвено натоварване R0=2.00 кг/см2 (скална) и група С почви (“НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”). Класа на бетона е както следва: фундаменти, колони, стени, греди и плочи се изпълняват от бетон С 16/20 (В20). Фундирането е чрез фундаментна плоча с дебелина 30 см. Изпълнява се върху подложен бетон В10, трамбована трошенокаменна настилка и полиетиленово фолио.  Използвана армировка В_235 и В_500.

Междуетажната стоманобетонна конструкция е решена като гредова, с дебелина на плочите 12см. Асансьорната шахта е затворена тристранно със ст.бетонови стени. Дълбочината и от най-долната спирка е мин. 165 см.

Хоризонталните усилия, предизвикани от земетръсни сили, се поемат от срените на асансьорната шахта, свързани в ядро; при следните предпоставки: 1) коефициент на реагиране R=0.50; 2) коефициент на заначимост C=1.00; 3)  сеизмичен коефициент за гр.Габрово Kc=0.10 за VII степен (“НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”).; 4) група почви С.

Изпълнението на изкопа за основи да се извършва така, че да не се допуска престой на дъждовни или други води. Временен неукрепен изкоп до три метра с откос до 1:1,5. Да се следи за нивото на фундиране на съществуващата сграда, което не би следвало да се достигне с настоящото фундиране. Ако все пак това се случи, да се преустанови работа и уведоми конструктора за даване на предписания.

Фундаментите на сградата да залегнат min 20см в здрава основа. Попаднали дъждовни или други води в изкопите да се изпомпват своевременно, като се премехва и разкаляния почвен слой. Да не се допуска престояване на открит изкоп дълго време.

Бетонирането на едно етажно ниво да става без прекъсване. Декофрирането на хоризонталните елементи да става двадесет и осем дни слад полагане на бетоновата смес. За по ранно декофриране да се търси становището на конструктора.

Да се използват фиксатори за осигуряване на бетоновото покритие. За фиксиране горната армировка в плочите да се предвидят столчета от стомана ф8. При полагане бетона да се използват вибратори за цялостното запълване на кофражните форми. При „зимно” бетониране да се използват противозамръзващи химически добавки в бетоновата смес, съобразени с предписанията на производителя.

Земната основа, армировката и кофража се приемат задължително от конструктора.

При възникване на неясноти по изпълнението на проекта да се търси конструкторът.

При проектирането са спазени следните по-важни нормативни документи:

Наредба 3 на МРРБ за „Основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях”

„Норми за проектиране на бетонни и ст.бетонни конструкции”

„Норми за проектиране на плоско фундиране’

„НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27.01.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”

Проектант: ......................................................

инж. Румен Богомилов Матев

СЪДЪРЖАНИЕ

- Челен лист

- Обяснителна записка

- Конструктивни изчисления, удостоверения за правоспособност   (в папка 1)

- Чертежи:

лист.1     План основи; Кофражни планове по коти;

лист.2     Армиране колони; Армировъчни планове основи и кота -3.25;

лист.3     Армиране стени; Армир. планове и греди на коти от-0,05 до +20.87;

лист.4     Платформа, бетонови стени и стълбище;

- Конструктивно становище