ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА

ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ЧАСТ ОТ КОРПУС „А

И КОРПУС „В“)ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ (ЦГВХНС) И НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА

ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ (ЦГЛФД)

В УПИ I-173 ОТ КВ. 15 ПО ПЛАНА

НА ГР. ГАБРОВО -  БОРОВО-ВЕЛЧЕВЦИ

ЧАСТ :   АРХИТЕКТУРА

ФАЗА :  РАБОТЕН  ПРОЕКТ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Техническият проект е разработен въз основа на задание от страна на Възложителя-Община Габрово .

В обхвата на задачата са четири от етажите на западния корпус „А“, (с ид. 14218.520.173.1), вкл. част от помещения на същите нива (втори етаж /кота +3,20) на южния корпус „В“ (с ид. 14218.520.173.2).  Целта е обособяване на два нови центъра за социални услуги - Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване (цгвхнс) и на Център за грижа за лица с различна форма на деменция (цглфд).

Капацитетът на всеки от двата центъра ще е 15 места.

Инвестиционните намерения включват:

- СМР за преустройството  на част от  съществуващата сграда за социални дейности за обособяване на двата нови центъра за социални услуги;

- Оборудване и обзавеждане (подвижно и неподвижно) на преустроените помещения с оглед функционалните изисквания и специфичните нужди на потребителите на тези услуги;

- Обособяване и благоустрояване на част от дворното пространство за нуждите на двата центъра, вкл. осигуряване на изискванията за достъпна среда за хора с увреждания до всички етажи (изграждане на асансьор) и до двора.

1.Пристройка -асансьор

Асансьорът  е електрически болничен -без машинно помещение

с товароподемност 1275kg .Асансьорът е с 7 спирки,обхващащи всички етажи на крпуса-включително и има излаз на терен на к. -3,20 /виж чертеж 1 –ситуация/.

Системата избрана за изграждане на асансьорната шахта,  поради спецификата на мястото за разполагането му е монолитна стоманобетонна конструкция.

2.Преустройство

СТРОИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

Проектът не предвижда конструктивни и фасадни промени.Предвидено е събаряне на неносещи вътрешнопреградни зидове с дебелина 12 см.Новопредвидените вътрешнопреградни

стени ще се изпълнят от гипсокартон с дебелина 12 см./единичен щендер , двуслойна обшивка от двете страни и пълнеж минерална вата/.Всички запълвания но отвори и презиждания  ще се изпълнят от газобетонни блокове.

Изолацията на всички външни ограждащи стени ще се изпълни с минерална вата под предстенна обшивка –гипсокартон.

Съществуващата дървена дограма ще  се подмени с РVС -бяла, петкамерна със стъклопакет – външното стъкло мултифункционално, вътрешно – бяло. Отваряемите модули ще бъдат на хоризонтална и вертикална ос..

Вътрешните врати ще се изпълнят от студен алуминиев профил-пълнеж бял термопанел.Вратите на стълбищата са алуминиеви остъклени ,димоуплътнени и самозатварящи се.С цел обособяване на четирите етажа на сградата на пожарозащитени зони са предвидени четири броя врати с граница на пожароустойчивост 60 мин.

Настилките на подовете,обработката на стените са съобразени с изискванията за подобен род заведения.Във всички помещения с изключение на баните и тоалетните е предвидено изпълнение на окачени растерни тавани /60/60см./-минералфазер.Над баните и тоалетните –влагоустойчив гипсокартон.

ФУНКЦИОНАЛНИ  РЕШЕНИЯ

Център за грижа за лица с различна форма на деменция (цглфд).

Партерен етаж –К. 0,00

Обособени са следните помещения:

-стая за срещи

-дневна

-3 броя стаи за 1 човек с бани и тоалетни към тях

-стая-персонал

-помещение-медицински сестри

-манипулационна

-мокро помещение /перално и сушилно/

-тоалетна персонал

-изливно

-склад -медицински отпадъци

-техническо помещение

-склад-бельо

Първи етаж –К. 3,20

Обособени са следните помещения

-6 броя стаи за 2 човека с бани и тоалетни към тях

-кухненски офис /разливна/

-столова

-умивалня

-помещение-отпадъци

-изливно

-кът-дневно пребиваване

-склад –инвалидни колички

-склад-почистващи препарати

На етажа са проектирани две административни помещения /счетоводител  и управител/,които ще обслужват двата центъра.

Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване (цгвхнс)

Втори етаж –К. 6,40

Обособени са следните помещения:

-кът -рехабилитации

-3 броя стаи за 1 човек с бани и тоалетни към тях

-2 броя стаи за 2 човека с бани и тоалетни към тях

-стая-персонал

-помещение-медицински сестри

-манипулационна

-мокро помещение /перално и сушилно/

-тоалетна персонал

-изливно

-техническо помещение

-склад-бельо

Първи етаж –К. 9,60

Обособени са следните помещения

-4 броя стаи за 2 човека с бани и тоалетни към тях

-кухненски офис /разливна/

-столова

-умивалня

-помещение-отпадъци

-изливно

-кът-дневно пребиваване

-склад –инвалидни колички

-склад-почистващи препарати

На етажа е обособена единична стая-Изолатор,която ще обслужва двата центъра.

Първи сутерен –К. -3,20

На този етаж на ниво терен е проектирано –помещение –покойник  с директна връзка с асансьора

В югозападната част на УПИ е проектиран външен двор –обслужващ двата центъра.Дворът е ограден с ограда,във връзка със специфично поведение на лицата с различна форма на деменция.Достъпът до двора се осигурява посредствоминвалидна вертикална платформа.

Към проекта са представени подробни количествено-стойностни сметки. Проектът е окомплектован с проекти по следните специалности:

Конструкции,ЕЛ,ВК,ОВ и енергийна ефективност,геодезия и пожарна безопасност.

РЗП на обекта-1678,1 м2.

Категорията на обекта съгластно чл. 137 от ЗУТ е четвърта.

СЪГЛАСУВАЛИ:				  Проектант :

Констр.  :

Електро   :

ВиК          :

ОВК       :

Геодезия:

ПБ: