# ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА

Относно: Проект за вертикално планиране на обект:

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

(ЧАСТ ОТ КОРПУС „А“ И КОРПУС „В“) ЗА ОБОСОБЯВАНЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕВЪЗМОЖ-

НОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ (ЦГВХНС) И НА ЦЕНТЪР ЗА

ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ (ЦГЛФД)

в УПИ I-173 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, кв. Борово - Велчевци

Проектът за вертикално планиране е изработен по задание Община Габрово и скица с виза, издадена от Главния архитект на Община Габрово. Използвана е извадка от плана на гр. Габрово, кв. Борово - Велчевци за УПИ I-173 от кв. 15 (ПИ 14218.520.173 от КК на гр. Габрово). За нуждите на проекта е направена геодезическа снимка на съществуващия терен в северния и западния край на сградата за социални услуги, прилежащата инфраструктура, изградените комуникации и благоустрояване. Заснемането е направено с тотална станция Leica TCR 1202-R300 като за изходни са използвани работни точки с номера 1631 и 1632 от РГО за КК на гр. Габрово. Координатите на подробните точки от снимката са изчислени в координатна система 1970 год., а котите във височинна система Балтийска.

Теренът, където ще се разположи бъдещото строителство, представлява съществуваща асфалтова алея с равномерен наклон в посока запад-изток и тревна площ от запад. На чертеж 1 – геодезическа снимка, съществуващият релеф е изобразен чрез хоризонтали с основно сечение 0.2 м и коти на точките от подробната снимка.

Предмет на проекта за вертикално планиране са асансьор и платформа за достъп към съществуваща сграда за социални услуги, транспортния и пешеходни подходи към тях и обособяване на зона за отдих. За кота 0.00 на асансьора от север в Балтийска височинна система е определена стойност 431.07м., която е съобразена с кота -3.20м. на съществуващата сграда. За кота 0.00 на платформата за достъп от запад в Балтийска височинна система е определена стойност 429.40м., която е съобразена с нивото на съществуващата площадка с асфалтова настилка. При тези стойности на кота 0.00 количествата на изкопите и насипите са възможните минимални и е осигурено отвеждане на повърхностните води. Транспортния и пешеходен достъп до бъдещото строителство ще се осъществява от вътрешна алея с асфалтова настилка, тангираща сградата от север.

За подходната рампа към входа на асансьора от север е предвидена настилка от армиран бетон, за площадката пред платформата за достъп от запад и прилежащата пешеходна алея – настилка от вибропресовани павета 20/10 см. върху пясъчна основа. Проектът предвижда тревните площи да бъдат отделени от пешеходната алея със скрит градински бордюр.

Моделирането на терена в проекта за вертикално планиране (чертеж 2) е показано с проектни коти на точките от външните контури на асансьора и платформата за достъп, подходната рампа  от север, подпорната стена, стъпалата и пешеходната алея от запад, както и зоната за отдих.

Чертеж 3 представлява трасировъчен план на асансьора и платформата за достъп, подходната рампа, подпорната стена, стъпалата и пешеходната алея. Посочени са размерите на техните контури и номерата на всички точки от тях. Координатите на тези точки са приложени към проекта в координатен регистър. В същия списък са приложени и координатите на центровете на колоните на асансьора от север.

март 2019 год.	          	                                                                Съставил :…….........………

гр. Габрово      							                      /инж. Ст. Колев/

| Съгласували проектанти: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Част | Име | Подпис |
| Арх. | арх. Иван Узунов |  |
| Констр. | инж. Румен Матев |  |
| Ел. | инж. Росен Михайлов |  |
| ВиК | инж. Мария Ангелова |  |