ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ОБЕКТ

"РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЯЗОВИР "СИНКЕВИЦА" И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО, НАХОДЯЩ СЕ В КВ. СЛАВОВЦИ, ГР. ГАБРОВО"

1. Предмет на поръчката

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: „Упражняване на строителен надзор за обект "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово"

2. Описание на дейността, предмет на възлаганата обществена поръчка:

- Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, в обхвата, регламентиран в чл.168 от ЗУТ,  но задължително включващ:

- законосъобразно започване на строежа;

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството;

- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- контрол върху договорения график за изпълнение на СМР

- Задължителният минимален състав на екипа трябва да включва ключови специалисти в областите, покриващи предмета на поръчката в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, включени в основния списък към лиценза по чл. 167 от ЗУТ или еквивалент за чуждестранни участници.

- Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за съответния строеж, в присъствието на лицата  по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката, компетентните органи в общинска администрация, РДНСК, РСПБС, Инспекция по труда;

- Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Предоставяне пред Възложителя на междинни отчети и окончателен отчет при изплащане на извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащи: списък на основните дейности (видове работи) от строежа като цяло, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им.

- Изготвяне на Окончателeн доклад за строежa и приложенията към него, съгласно чл.168 ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

- Внасяне на окончателния доклад с приложенията и Техническия паспорт в ДНСК за издаване на Разрешение за ползване.

- Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти по време на гаранционните срокове за срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на последния гаранционен срок, съответстващ на гаранционните срокове за изпълнените СМР обекта.

3. Характеристики на строежа

Язовир „Синкевица“ е разположен в Предбалкана югозападно от град Габрово в близост до квартал Славовци. Язовирът е публична общинска собственост съгласно акт за собственост No1069 от 04.12.2017г. и в момента се стопанисва от Община Габрово. Чашата на язовира е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.257.41 в местността Синкевица и с площ 114 065 м2 . Язовирната стена е от клас ΙV, съгласно Наредба за „Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения“ чл. 8. алинеи(1) и (2) съгласно таблица 1 и таблица 2. Достъпът до язовира е от преминаващия на около 70 метра от водохранилището републикански път III-4404 (гр.Габрово – с.Гъбене) от третокласната пътна мрежа. До короната на язовирната стена пеш се достига по стълбище и стоманобетонов мост, който преминава над преходния участък на преливника. За моторни превозни средства достъпът е по улица „Никола Войновски” на кв.Велчовци и непосредствено покрай енергогасителя на преливника по път с трошенакаменна настилка в левия край на язовирната стена. Язовирът сe пълни от река Синкевица, но има и няколко странични дерета във водосборната област на язовира, които също се заустват в язовира. Река Синкевица е ляв приток на река Янтра в която се влива в района на центъра на град Габрово. Язовирът е построен през 1963г за осигуряване на промишлено водоснабдяване на предприятия в град Габрово и също така с цел „ретензия на водните обеми” прииждащи по време на високите вълни по поречието на река Синкевица. Също така язовирът е проектиран с цел туризъм и отдих, като за целта короната е покрита с каменен паваж и е било монтирано осветление , предпазен парапет и пейки. В опашката на язовира на левия скат е изграден хотелски комплекс с басейни „Синкевица“. В момента язовир „Синкевица“ се използва за отдих, любителски риболов и туризъм. Максималната залята площ на язовира при най-високо работно водно ниво е 114 дка, а максималният му завирен обем по данни от техническия паспорт е 500 000 m3.

Котата на короната на язовирната стена е 426,80м. Язовирната стена е земно-насипен тип, с дължина на короната 250 метра и със средна широчина - 4,5 метра. Оста на стената е ориентирана по посока север-юг. Водният откос на стената е защитен от вредното действие на вълните чрез каменна броня от ломен камък с размери 40-60см. Дебелината на пласта ломени камъни е 30 см. В петата на въздушния откос има изградена дренажна призма от ломен камък с размери на камъка 30-50см.

При извършено през месец април 2018 г. подробно обследване на язовир „Синкевица“ се констатира следното за язовирната стена и съоръженията към нея:

 Корона на язовирната стена

Короната на язовирната стена е равна, без пукнатини или слягания. Настилката от гранитен паваж на места е повредена, като паветата са откраднати. Предпазният стоманен парапет откъм водния откос е силно корозирал, а в десния край на короната има участък, в който той е демонтиран. Бетоновите стени укрепващи този предпазен парапет на места са с повредена облицовка. Пейките по короната са напълно разрушени, като само на места са останали основите им. Осветителните стълбове са частично или напълно демонтирани.

 Воден откос

Водният откос на язовирната стена е обрасъл на места с тревна и храстовидна растителност, но не се забелязват видими пукнатини и пропадания по него. Oткосът е защитен с каменна броня , изпълнена от редени каменни блокове със среден диаметър 0.40 м и максимален диаметър - 0.60 м. Дебелината на пласта камъни е 30см.. Каменната облицовка на места е нарушена - камъните или са свлечени или са премахнати в определени участъци от нея. Поради нарушението на облицовката състоянието на водния откос се определя като неизправно - частично работоспособно. Необходимо е да бъде направен ремонт за възстановяване на компрометираните участъци, както и да бъде почистен откоса от растителността.

 Въздушен откос

По въздушния откос не се забелязват свличания, нито влажни зони. Откосът е обрасъл с тревна растителност, като на места има дребни храсти. Дренажната призма в петата на откоса обхваща почти цялата язовирната стена и на места е обрасла с тревна и мъховидна растителност. На места камъните от повърхността на призмата са изровени или липсват. В левия край на въздушния откос покрай трасето на бързотока на преливника е изграден път от трошен-каменна фракция за достъп на моторни превозни средства до короната на язовирната стена. Този път на места е с образувани коловози и леки изравяния.Този път води началото си от кв.Велчовци, който е разположен непосредствено в подножието на язовирната стена. Надлъжно на този път по откоса е изградена земна плитка канавка, която отвежда дъждовните води към дренажната призма.

 Преливник, преходен участък, бързоток и енергогасител

Тези облекчителни съоръжения са в цялостно добро конструктивно състояние. Поради факта, че от близо 2 години кранът на основния изпускател не работи, язовирът постоянно прелива през преливника. По стената на траншеята откъм земния скат на места се забелязват пукнатини и филтрация на подпочвени води. В ниската част на тази стена(разположена срещу преливния ръб) има зони, в които бетонът е силно ерозирал от въздействието на преливащите водни обеми.

 Основен изпускател

Основният изпускател е изграден от спиралошевна метална тръба с диаметър Ø530х7 и с дължина 90 метра. Максималният му напор е 9 метра. В единия край на тръбата има водовземна кула, а в другия край-шибърен кран и отклонение DN200 за промишлено водоснабдяване. В зоната преди шибърния кран тръбата на основния изпускател е изолирана със стъклена вата и ламаритена обшивка с диаметър 1000мм. В зоната на излизане на тръбата на основния изпускател от въздушния откос е изградена стоманобетонов саркофаг за укрепване на тръбата.

 Спирателен кран на основния изпускател

Спирателния кран на основния изпускател е с ръчно задвижване, тип-шибърен с чугунен корпус и диаметър DN500. Връзката тръба-кран е фланцова. Дебелина на фланците на крана е 40мм. Той е блокирал в затворено положение, като са правени много неуспешни опити да бъде отворен. Спирателния кран не е поставен в шибърна шахта. Промишлен водопровод DN200 водовзема преди него от тръбата на основния изпускател. Той е изграден от стоманена спиролошевна тръба с DN200 и в момента на обследването по него преминава вода за водоснабдяване на бетонов възел и автомивка на територията на град Габрово. Встрани от шибърния кран на основния изпускател е изградена шибърна шахта от стоманобетон, в която е положен спирателен кран DN200, PN10 за контрол на дебита по промишления водопровод. Този кран е в работоспособно състояние.

 Водовземна кула

Водовземната кула е покрита стоманобетонова конструкция с квадратно сечение с размери 3х3 метра. Тя е разположена на 38 метра от оста на язовирната стена. На нея в предната част има монтиран ремонтен затворен орган тип „метален савак”. В тялото на кулата има стоманени стълби за достъп до вътрешността на входното съоръжение. За контрол на достъпа до вътрешността и е поставен стоманен капак от рифелова ламарина. Необходимо е савакът да бъде изваден и ремонтиран, а оста му ремонтирана или подменена. Капакът на шахтата да бъде подменен или ремонтиран, тъй като в сегашното си състояние крие опасност от падане на човек в шахтата.

4. Обхват на строително-монтажните работи, спрямо които следва да бъде упражнен строителния надзор:

Строително-ремонтни дейности по язовирната стена на яз. Синкевица и съоръженията към нея, ще включват:

- възстановаване облицовката на водния откос;

- възстановяване заскалявката на сухия откос;

- ремонтни дейности на неизправните части на водовземната кула;

- подмяна на спирателен кран на основния изпускател, изграждане на шахта за него и енергогасителен участък след шахтата;

- почистване тръбата на основния изпускател от наноси;

- почистване на преливника и съоръженията към него – преходен участък, бързоток и енергогасител;

- възстановяване осветлението по короната на стената и достъпа към нея;

- монтиране на предпазна бариера, забраняваща достъпа на МПС по короната на стената;

- изграждане на контролно-измервателна система (КИС), с цел измерване водното ниво в язовирното езеро;

- мерки за осигуряване на ретензионния обем – доставка на преносим гумен ръкав;

- и други СМР (дейности) включени в проекта.

Обектът е първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 буква (д) от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, буква (д), т. 1 от  Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Общата прогнозна стойност на СМР за рехабилитацията на язовира, е до 254 419,74  лв. без ДДС.

5. Технически спецификации

- Изпълнението на строителния надзор по време на изпълнение на СМР, включва:

- упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с чл. 168 от ЗУТ и по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3/2003 г., обн. ДВ, бр. 37/04.05.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г., в сила от 07.04.2006 г.)

- координиране на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;

- извършване на постоянен строителен надзор по всички части на инвестиционния проект;

- упражняване контрол за спазване на мерките за безопасност на обекта от страна на строителя, за да не се допуснат инциденти и злополуки на обекта;

- упражняване на контрол за спазване на изискванията за безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност, в съответствие с изготвен към работния проект план за безопасност и здраве;

- осъществяване на контрол върху извършваните строително-монтажни работи (СМР) по качество, количество и стойност;

- проверка на представените от Изпълнителя актове за действително извършени строително – монтажни работи;

- разпорежда премахването на некачествено извършените СМР и повторното им извършване;

- осъществяване на контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, като изисква сертификати за качество на материалите, одобрява заедно с възложителя предложените образци и разрешава влагането на материалите след представянето на сертификати за тях;

- изготвяне на окончателен доклад със съответните приложения, по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване на строежа;

- изготвяне на технически паспорт на строежа;

- упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове за срок до изтичането на 30 (тридесет) дни след датата на последния гаранционен срок за изпълнените СМР и съоръжения за строежа.

- участие в огледи на обекта, съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на СМР на обекта, в рамките на гаранционните срокове, с цел установяване на проявили се дефекти, описването им в тристранен протокол и предприемане на мерки по отстраняването им;

Консултантът няма право да извършва промени в сроковете, количествата и видовете работи без разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. Изисквания относно документите, които следва да се представят в процеса на изпълнение на договора.

6.1. В процеса на изпълнение на строително–монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

6.2. След завършване на строежа Изпълнителят трябва да завери екзекутивната документация съгласно изискванията на чл. 175 от ЗУТ. Тя следва да бъде представена в 3 (три) екземпляра на хартиен и в 2 (два) екземпляра  на електронен носител.

6.3. След приключване на строително-ремонтните работи Изпълнителят трябва да изготви Окончателeн доклад, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване на обекта, включително технически паспорт, съгласно Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът, с приложенията към него, и паспорът, следва да се представят в 3(три) оригинала на хартиен носител и в 2 (два) на електронен носител.

7.  Застраховка на участника и подизпълнителите му (ако има такива)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ

7.1. Участникът и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заверени копия на които трябва да представят при сключване на договора.

7.2. Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на Участникът и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и в съответствие с категорията на строежа, предмет на настоящата поръчка.

8. Изисквания за качество.

Качеството на услугата трябва да отговаря на изискванията на действащата законова уредба в страната – Закон за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 1/30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 2/31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 5/28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при

използване на работното оборудване, Наредба № 3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО.

9. Срок за изпълнение на поръчката:

Изпълнителят ще упражнява функциите на строителен надзор на обекта в периода от съставяне на съответния Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2 и/или 2a) до датата на издаване на Разрешение за ползване на обекта.

Прогнозната максимална продължителност за изпълнение на поръчката е  съгласно срокът за изпълнение на СМР на обекта, който не може да е по-кратък от 90 /деветдесет/ календарни дни и по-голям от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, и започва да тече от датата на подписване на протокол 2/2а до Констативен Акт обр.15.

* Забележка! – Реалният срок за изпълнение на СМР ще бъде определен съгласно техническото предложение на избрания изпълнител на СМР след провеждане на обществената поръчка за СМР.