Т Е Х Н И Ч Е С К А    С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

ЗА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на материали за вертикална сигнализация, свързани с организацията и безопасността на движение в община Габрово и „Зона за почасово платено паркиране – гр. Габрово“

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на пътни знаци и другите средства за сигнализиране, които  трябва да отговарят на стандарти БДС 1517-2006 и EN 12899-1:2008 (или еквивалентни), Наредба № 18/2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и техническите изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Етикетът, поставен на гърба на пътен знак или на носеща конструкция за пътни знаци, трябва да съответства на т. 4.2.3 на БДС ЕN 12899-5 (или еквивалентен) и да съдържа минимум следната информация:

- име на производителя на знака, табелата или опорната конструкция;

- месец и година на производство;

- клас на фолиото в съответствие с БДС ЕN 12899-1 (или еквивалентен);

- име на производителя на светлоотразителното фолио.

Фолиата задължително трябва да бъдат маркирани със CE маркировка върху лицевата страна,   удостоверяваща съответствието им с приложимите точки на БДС EN 12899-1 (или еквивалентен).

Знаците следва да бъдат изработени в размери, заедно с елементите за прикачване/монтаж и текстове на табели със свободен надпис, в зависимост от нуждите на Възложителя.

Материалите, използвани за монтиран пътен знак, трябва да съответстват по вид и качества на цитираните в БДС EN 12899-1 (или еквивалентен). Те трябва да имат ясна идентификация за произход, документи за доказване на технически характеристики и свойства, и да са съобразени с изискванията на нормативните документи. Материалите, използвани за носещи конструкции и свързващи елементи, трябва да съответстват на приложимите части от БДС EN 10025 (или еквивалентен). Стоманата за изработване на носещите конструкциите трябва да е с качество, не по-ниско от S 355 JR, съгласно БДС EN 10025( или  еквивалентен).

Изделията да се изработват в съответствие с Наредба №  РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България въз основа на СЕ-сертификат за постоянство на експлоатационните показатели, за удостоверяването на което следва да се представят Декларация за експлоатационните показатели, както и  сертификати и протоколи от изпитания.

Броят и видът на съответните пътни знаци за вертикална сигнализация, предмет на настоящата поръчка,  е описан в Образец № 3 (Количествено-стойностна сметка - КСС)  към документацията. Същото се ползва за класацията на офертите.

Възложителя при необходимост може да реализира допълнителни количества доставки (в рамките на посочения максимален финансов ресурс) на други видове материали  за вертикална сигнализация, свързани с организацията и безопасността на движението, извън посочените в Образец № 3 (Количествено-стойностна сметка - КСС), остойностени по предоставен от Изпълнителя (преди сключване на Договора) актуален (последния разпространен) каталог с включени цени и/или посочени от него продуктови списъци по публично обявените им цени, с отстъпка, оферирана от Изпълнителя в ценовото му предложение (не по-малко от 5 %).

При изпълнение на поръчката да се спазват:

- „Техническа спецификация 2014 г.” на АПИ

- Закон за движението по пътищата;

- Закон за транслитерация;

- Наредба № 18/2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;

- както и всички специализирани законови и подзаконови актове, които поставят изисквания към конкретните видове дейности;

Изпълнение на доставките е след получаването на възлагателно писмо от Възложителя, като в него са посочени количествата и сроковете за доставка на вертикалната сигнализация.

За всеки посочен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон в настоящата техническа спецификация се приема еквивалентно/и.

Забележка: Приложена в Образец 3а визуализация на табела Т17 комбинирана е примерна като текстовите и картинни компоненти в нея могат да претърпят промени, но не и по отношение на посочения от Възложителя размер на пътния знак.

Преди изработката на табела с текст Т17 комбинирана избраният за изпълнител участник представя електронен вариант на табелата и 1 бр.мостра на изработената табела за одобрение от Възложителя.