ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет

„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за социалните услуги: „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност от самообслужване“ по пет обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Корпусна и мека мебел“

Обособена позиция № 2 „Кухненско и санитарно оборудване и обзавеждане“

Обособена позиция № 3 „Медицинско оборудване и обзавеждане“

Обособена позиция № 4 „Уреди за рехабилитация“

Обособена позиция № 5 „Телевизори и офис оборудване“

Габрово, 2019 г.

- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Данни за възложителя:

Община Габрово

Кмет на община Габрово

пл. „Възраждане“ № 3

п. код 5300 гр. Габрово

Република България

www.gabrovo.bg

1.2. Институционална рамка

Настоящата обществена поръчка е съобразно Закона за обществените поръчки и е свързана с доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за социалните услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“, в рамките на проект BG16RFOP001-5.002-0022 „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“, финансиран  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, съгласно договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP001-5.002-0022-C01 от 18.01.2019 г.

Проектът цели да създаде условия за подобряване социалното приобщаване на възрастните хора и хората с увреждания, посредством  изграждането на инфраструктура, необходима за разкриването и предоставянето на социалните услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ (капацитет 15 места)  и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ (капацитет 15 места).

Проектът извежда следните специфични цели:

- осигуряване на условия за предоставяне на качествени социални услуги в общността на възрастни и хора с увреждания;

- създаване на възможност за предоставяне на две нови социални услуги, насочени към възрастни и хора с увреждания.

Разработеният проект е в съответствие с изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа и Националната  стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2016-2030 г.), разработена на базата на Национална концепция за насърчаване на активен живот на възрастните хора в България (2012-2030 г.).

Целеви групи

- лица с различни форми на деменция;

- възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Крайни бенефициенти:

Необходимостта от изграждането на двете горепосочените нови социални услуги се доказва от броя на лицата, чакащи за настаняване и настанени в специализирани институции/социални услуги от резидентен тип, жители на общината през последните няколко години. По данни на дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово:

-	пълнолетни лица с деменция – през последните 2 години, 39 лица с различни форми на деменция, жители на общината са настанени в социални услуги/специализирани институции за лица с деменция на територията на други общини в цялата страна. Паралелно към месец март 2018 г., лицата, чакащи за настаняване в социална услуга за пълнолетни лица с деменция, са 14, а към месец септември 2018 г.- 12;

-  възрастни хора – през  последните две години 35 лица, жители на община Габрово, са настанени в социални услуги от резидентен тип или в специализирани институции за стари хора, като малка част от този вид услуги функционират с отделение за лежащоболни. Паралелно към месец март 2018 г. 10 лица чакат за настаняване в домове за стари хора, а към месец септември 2018 г. - 7 лица.

Дейностите обхващат:

Настоящият проект предвижда извършването на строително-ремонтни дейности в част от сграда, общинска собственост, находяща се в гр. Габрово, кв. Велчевци (сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца-Габрово) с цел изграждане на необходимата материална база за разкриването и функционирането на посочените две нови социални услуги за възрастни и хора с увреждания, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на социалните услуги, обособяване и благоустрояване на дворно пространство и осигуряване на достъп за лица с увреждания.

1.3.  Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за социалните услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“, в рамките на проект BG16RFOP001-5.002-0022 „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

- ЦЕЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

2.1. Цели на обществената поръчка

Целта на настоящата обществена поръчка е Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за социалните услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора с невъзможност за самообслужване“, в рамките на проект BG16RFOP001-5.002-0022  „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“.

  - Съдържание на обществената поръчка

Доставката и монтаж на оборудването и обзавеждането за социалните услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора с невъзможност за самообслужване“.

  - Предмет и обхват на поръчката по обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „КОРПУСНА И МЕКА МЕБЕЛ“

| № | Артикул | Спецификации | Ед. мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф /Ш1/ - съгласно приложен чертеж | Размери: 85÷90/60/110÷120 Материали: - корпус, включително полици - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; - врати - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; - най-горният плот - ЛПДЧ минимум 25 мм, да е издаден челно над корпуса, така че да осигури безопасни заоблени/закръглени предни ъгли; - гръб – ЛПДЧ 8 мм; - кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и полиците и 2 мм за вратите и най-горния плот; - дръжки на вратите – алуминиеви, със заоблена форма, осигуряващи максимална безопасност; - мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност. Описание – открита ниша, две врати и една вътрешна полица. Гаранция – 24 месеца | Бр | 7 |
| 2. | Шкаф /Ш2/ - съгласно приложен чертеж | Размер: 85÷90/60/150÷160 Материали: - корпус, включително полици - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; - врати - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; - най-горният плот - ЛПДЧ минимум 25 мм, да е издаден челно над корпуса, така че да осигури безопасни заоблени/закръглени предни ъгли; - гръб – ЛПДЧ 8 мм; - кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и полиците и 2 мм за вратите и най-горния плот; - дръжки на вратите – алуминиеви, със заоблена форма, осигуряващи максимална безопасност; - мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност. Описание – две открити ниши, две врати и една вътрешна полица Гаранция – 24 месеца | Бр | 15 |
| 3. | Шкаф с 4 чекмеджета /Ш3/ - съгласно приложен чертеж | Размер: 120÷140/60/110÷120 Материали: - корпус, включително чекмеджетата и челните плоскости - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; - гръб – ЛПДЧ 8 мм; - най-горният плот - ЛПДЧ минимум 25 мм, да е издаден челно над корпуса, така че да осигури безопасни заоблени/закръглени предни ъгли; - кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и 2 мм за челните плоскости и най-горния плот; - дръжки на чекмеджетата – алуминиеви, със заоблена форма, осигуряващи максимална безопасност; - мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност. Описание: четири еднакви чекмеджета. Гаранция – 24 месеца | Бр | 20 |
| 4. | Гардеробен шкаф /Г1/ - съгласно приложен чертеж | Размер: 50/55/200 Материали: - корпус, включително полици - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; - гръб – ЛПДЧ 8 мм; - врата - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; - кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и полиците и 2 мм за вратата; - дръжка на вратата – алуминиева, със заоблена форма, осигуряваща максимална безопасност; - мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност. Описание – две вътрешни полици в горната и долната част, лост за закачалки под горната полица. Гаранция – 24 месеца | Бр | 46 |
| 5. | Гардеробен шкаф /Г2/ - съгласно приложен чертеж | Размер: 50/55/200 Материали: - корпус, включително полици - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; - гръб – ЛПДЧ 8 мм; - врата - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; - кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и полиците и 2 мм за вратата; - дръжка на вратата – алуминиева, със заоблена форма, осигуряваща максимална безопасност; - мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност. Описание - четири вътрешни полици. Гаранция – 24 месеца | Бр | 35 |
| 6. | Шкаф за обувки /ШоБ/ - съгласно приложен чертеж | Размери: 90/45/110÷120 Материали: - корпус, включително полици - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; - врати - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; - най-горният плот - ЛПДЧ минимум 25 мм, да е издаден челно над корпуса, така че да осигури безопасни заоблени/закръглени предни ъгли; - гръб – ЛПДЧ 8 мм; - кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и полиците и 2 мм за вратите и най-горния плот; - дръжки на вратите – алуминиеви, със заоблена форма, осигуряващи максимална безопасност; - мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност. Описание – две врати и четири вътрешни етажерки. Гаранция – 24 месеца | Бр | 8 |
| 7. | Маси трапезни – /тр М2/ | Размери: 120/80/75 Материал: - плот - ЛПДЧ с дебелина 36 мм със заоблени краища; - крака – масив. Описание: неразтегателна. Гаранция – 24 месеца | Бр | 7 |
| 8. | Маса /тр М1/ | Размери: 80/80/75 Материал: - плот - ЛПДЧ с дебелина 36 мм със заоблени краища; - крака – масив. Описание: неразтегателна. Гаранция – 24 месеца | Бр | 8 |
| 9. | Холна маса | Размери: 60/120/45 Материал: - плот - ЛПДЧ с дебелина 36 мм със заоблени краища; - крака – масив. Описание: неразтегателна. Гаранция – 24 месеца | Бр | 3 |
| 10. | Офис бюро /Б1/ | Размери: 120÷130/60÷65/75÷77 Материали: ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; - плот - ЛПДЧ минимум 25 мм; - кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и 2 мм за плота. Описание – плот и три страници. Гаранция – 24 месеца | Бр | 11 |
| 11. | Контейнер към офис бюро | Размер: 40÷45/50÷56/52 Материали: - корпус, включително чекмеджетата и челните плоскости - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; - гръб – ЛПДЧ 8 мм; - кантове ABS: 1,5 мм за корпуса; - дръжки на чекмеджетата – алуминиеви, със заоблена форма, осигуряващи максимална безопасност; - мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност. Описание: контейнер с три чекмеджета; на колела. Гаранция – 24 месеца | Бр | 11 |
| 12. | Офис бюро /Б2/ - съгласно приложен чертеж | Размери: 180/80/75 Материали: - корпус, включително чекмеджетата и челните плоскости - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; - гръб – ЛПДЧ; - кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и 2 мм за работния плот; - мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност. Описание: бюрото е с: - вграден офис контейнер с две чекмеджета и шкаф под тях; - едно чекмедже и ниша за компютърна кутия по него. Гаранция – 24 месеца | Бр | 4 |
| 13. | Единично легло | Размери: минимум 200/90 Материали: ПДЧ, ламинирано ПДЧ с дебелина минимум 18 мм и кант ABS; Описание: - единично легло за еднолицев матрак. - с повдигащ механизъм за използване пространството под матрака. - с табла над главата и странична табла с извити /обезопасени/ краища с габаритна височина до около 80 см. - таблите да са с възможност за ляв или десен ъгъл; - с подвижна обезопасителна решетка, срещуположна на страничната табла с възможност за лесно демонтиране с височина до около 80 см Гаранция – 24 месеца | Бр | 8 |
| 14. | Еднолицев матрак за единично легло | Размери: еднолицев матрак с размери подходящи за единично легло в точка 13 от настоящата позиция; Матракът да е с твърдост - средна, до под умерена. Материал: - лицев плат: капитониран висококачествен жакард - пенополиуретан 3 см., Т25/45 - латексиран филц 1 см. - кант: 32 мм. висококачествен ширит - покет система: пружини H14 см., всяка пружина да е обвита в собствен джоб; - допълнителни материали: пенополиуретан 6см, Т25/45, поставен отстрани. - конструкция: скара от дървесина. Гаранция – 24 месеца | Бр | 8 |
| 15. | Протектор непромокаем за единичен матрак | Размери: подходящ за единичен матрак, посочен в точка 14 от настоящата позиция. Описание: - плат – 100 % памук, водонепропускаем, антиакарен и антибактериален - да се закрепва с ластик под матрака. - с възможност за сваляне и пране. | Бр | 8 |
| 16. | Диван – тройка /Д3/ | Триместен диван с дължина не по-малко от 210-220 см. с подлакътници и тапициран гръб. Материали: - Конструкция - обикновено ПДЧ стандарт EN 312 – тип Р2, масивна дървесина и/или МДФ и/или метал - тапицерия – текстил непромокаем - износоустойчивост не по-малко от 60 000 цикли на мартиндил (Martindale) Гаранция – 24 месеца | Бр | 7 |
| 17. | Диван – двойка /Д2/ | Двуместен диван с дължина не повече от 170 см. без подлакътници и тапициран гръб. Материали: - Конструкция - обикновено ПДЧ стандарт EN 312 – тип Р2, масивна дървесина и/или МДФ и/или метал - тапицерия – текстил непромокаем - износоустойчивост не по-малко от 60 000 цикли на мартиндил (Martindale) Гаранция – 24 месеца | Бр | 5 |
| 18. | Посетителски столове | Описание: - стaбилнa мeтaлнa paмĸa c ĸpъгъл пpoфил и xpoмиpaнo пoĸpитиe; - сeдaлĸa и oблeгaлĸa oт мнoгocлoйнa дъpвecинa, тaпициpaни във виcoĸoĸaчecтвeнa дaмacĸa ĸлac C; - сeдaлĸa c извит пpeдeн ĸpaй. - протектори на краката за защита на подови настилки; - възмoжнocт зa cтифиpaнe; Гapaнция : 24 месеца. | Бр | 66 |
| 19. | Посетителски столове с подлакътници | Описание: - със заоблени подлакътници; - здpaвa мeтaлнa paмĸa c xpoмиpaнo пoĸpитиe; - сeдaлĸa oт мнoгocлoйнa дъpвecинa,тaпициpaнa в дaмacĸa ĸлac C; - протектори на краката за защита на подови настилки; - възможност за стифиpaнe; - дамаска: текстил непромокаем - износоустойчивост не по-малко от 60 000 цикли на мартиндил (Martindale) Гapaнция – 24 месеца. | Бр | 31 |
| 20. | Офис стол | Описание: - ергономична седалка и облегалка, тапицирани с висококачествена дамаска клас С; - плавно регулиране височината на седящия; - регулиране височината и наклона на облегалката с възможност за фиксиране в желана позиция; - регулиране дълбочината на седене; - стабилна метална петлъчева основа с декоративен пластмасов кожух и колелца за мека повърхност Гapaнция – 24 месеца | Бр | 10 |
| 21. | Метален шкаф със заключване | Размери: максимум 86/40÷50/199 минимум Описание: - метален шкаф с две метални врати; - заключване на вратите; - 4 броя рафтове с регулируема височина, като задължително е осигурена възможността за вертикално поставяне на стандартни класьори; - прахово боядисан - цвят сив, покритие: гладко; - стомана с дебелина 0,6 mm. Гapaнция – 24 месеца | Бр | 6 |
| 22. | Стелаж/метален/ | Размери: минимум 90/40/180 Описание: Метален стелаж с минимум 5 рафта х 90 кг Гapaнция – 24 месеца | Бр | 16 |
| 23. | Стелаж/метален/ | Размери: минимум 145х75х30 Описание: метален стелаж с минимум 4 рафта х40 кг Гapaнция – 12 месеца | Бр | 4 |
| 24. | Монтиране на ръкохватки по стените – съгласно приложена схема | Размери: 70,80 м.л. Описание: Иноксова ръкохватка с размер около Ф50 мм. по стена с иноксови държачи Гapaнция – 24 месеца | М | 70,80 |

Общи изисквания:

- Посочените в таблицата размери на обзавеждането са съответно L/B/H, а именно L – дължина; B – дълбочина и H – височина и са в см; Когато изрично не е споменат диапазон за размерите, допускът за отклонение от посочените размери е +/- 5 %.Преди доставка и монтаж на обзавеждането Изпълнителят трябва да направи контролни замервания на място и да извърши собствени изчисления, за да се увери в точността на проектните размери;

- Мебелните плоскости от дървени частици (ПДЧ) и ламинирани плоскости от дървени частици (ЛПДЧ) задължително следва да са клас Е1или еквивалент;

- Цветовете и текстурите на оборудването и обзавеждането Изпълнителят ще съгласува предварително с Възложителя и проектанта на обекта;

- Приложените към настоящата поръчка чертежи и схеми на обзавеждането не са производствени, а задание с основни насоки, параметри и регламенти за изработване/доставка на съответното обзавеждане;

- Обкантването на всички артикули следва да е с цвета на съответната мебелна плоскост;

- Цветовете на отделните елементи от обзавеждането ще се съобразяват, като цялостно цветово решение и за всеки артикул ще се съгласува поотделно с проектанта и Възложителя.

- Посочените по-горе гаранционни срокове са минималните изискуеми от Възложителя. Участникът може да предложи в техническото си предложение по-висок гаранционен срок за някое/някои или всички изделия.

- Обзавеждането да осигурява безопасна и сигурна среда за потребителите на двата центъра, включително да няма остри ръбове.

- Мебелировката да осигурява домашен уют и комфорт.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „КУХНЕНСКО И САНИТАРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ“

| № | Артикул | Спецификации | Ед. мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кухненско обзавеждане /разливно – съгласно приложена схема | Горен ред кухненски шкафове: Размери: 275÷280/30÷32/70÷80 см Материали: - корпус ЛПДЧ 18 мм; - вратички МПДЧ 18 мм; - кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и полиците и 2 мм за вратичките; - дръжки на вратите – алуминиеви, със заоблена форма, осигуряващи максимална безопасност; - мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност. Описание: 5 шкафа, от които: - два с хоризонтално отваряне, заедно с вграден абсорбатор; - три с вертикално отваряне и с по две вътрешни полици; Долен ред кухненски шкафове: Размери: 215÷220/60/90÷92 см Материали: - работен плот ПДЧ основа с HPL ламинат, с дебелина минимум 28 мм, износоустойчивост, водоустойчивост, термоустойчивост, устойчивост на химични препарати, безвреден при контакт с хората със заоблен профил на преден ръб; - водобранна лайсна между работния плот и гърба; - гръб - височина – 60 см и дебелина минимум 10 мм, материал – ЛПДЧ в идентичен цвят с този на работния плот, износоустойчив, водоустойчив, термоустойчив, устойчив на химични препарати и безвреден при контакт с хората; - да се предвиди изнасянето и подходящото монтиране на електрическите контакти, разположени в зоната на гърба ; - корпус ЛПДЧ 18 мм; - вратички и челни плоскости на чекмеджетата МПДЧ 18 мм; - кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и полиците и 2 мм за вратичките; - дръжки на вратите – алуминиеви, със заоблена форма, осигуряващи максимална безопасност; - мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност; - цокъл – PVC с алуминиево покритие. Описание: четири части, включващи: - един изтеглящ се шкаф; - шкаф за вграждане на фурна и керамичен плот с четири котлона и чекмедже отдолу; - шкаф с три чекмеджета; - шкаф с вградена еднокоритна мивка с две врати и вътрешна полица. Гapaнция –24 месеца | Бр | 2 |
| 2. | Кухненско обзавеждане/умивалня – съгласно приложена схема | Кухненски бюфет Размери: 100÷110/50/210÷220 см Материали: - корпус ЛПДЧ 18 мм; - вратички и челни плоскости на чекмеджетата МПДЧ 18 мм; - кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и полиците и 2 мм за вратичките; - дръжки на вратите и чекмеджетата – алуминиеви, със заоблена форма, осигуряващи максимална безопасност; - мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност. - цокъл – PVC с алуминиево покритие. Описание: три чекмеджета в долната част и един шкаф над тях с две врати и три вътрешни полици. Горен ред кухненски шкафове: Размери: 190/30÷32/70÷80 см Материали: - корпус ЛПДЧ 18 мм; - вратички МПДЧ 18 мм; - кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и полиците и 2 мм за вратичките; - дръжки на вратите – алуминиеви, със заоблена форма, осигуряващи максимална безопасност; - мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност. Описание: 3 шкафа с вертикално отваряне и с по една вътрешна полица. Долен ред кухненски шкафове: Размери: 190/60/90÷92 см Материали: - работен плот ПДЧ основа с HPL ламинат, с дебелина минимум 28 мм, износоустойчивост, водоустойчивост, термоустойчивост, устойчивост на химични препарати, безвреден при контакт с хората със заоблен профил на преден ръб; - водобранна лайсна между работния плот и гърба; - гръб - височина – 60 см и дебелина минимум 10 мм, материал – ЛПДЧ в идентичен цвят с този на работния плот, износоустойчив, водоустойчив, термоустойчив, устойчив на химични препарати и безвреден при контакт с хората; - да се предвиди изнасянето и подходящото монтиране на електрическите контакти, разположени в зоната на гърба ; - корпус ЛПДЧ 18 мм; - вратички МПДЧ 18 мм; - кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и полиците и 2 мм за вратичките; - дръжки на вратите – алуминиеви, със заоблена форма, осигуряващи максимална безопасност; - мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност; - цокъл – PVC с алуминиево покритие. Описание: три части, включващи: - шкаф с две вътрешни полици; - шкаф за вграждане на съдомиялна; - шкаф с вградена еднокоритна мивка с една врата и вътрешна полица. Гapaнция – 24 месеца | Бр | 2 |
| 3. | Изливно помещение – по приложена схема | Размери: съгласно схема Материал: идентичен с посочения в кухненското обзавеждане Описание: водоустойчив плот и две етажерки Гapaнция – 24 месеца | Бр | 4 |
| 4. | Мокро помещение – по приложена схема | Размери: съгласно схема Материал: идентичен с посочения в кухненското обзавеждане. Описание: - два плота водоустойчиви над сушилните/пералните машини; - два горни шкафа с две врати и вътрешна полица Гapaнция – 24 месеца | Бр | 2 |
| 5. | Смесител за кухненска мивка | Размер: Стандартен. Дизайнът на смесителят да е с висок профил, удобен и функционален за ползване. Механизъм: Керамичен Състав: 100% месинг Лебетка: Въртящ се чучур на 360° Гаранция: 60 месеца | Бр | 4 |
| 6. | Електрическа фурна за вграждане | Енергиен клас – минимум А+; Минимален брои функции – 6; Минимален обем на фурната – 60 литра; Електрически грил; Вентилатор. Гapaнция –24 месеца | Бр | 2 |
| 7. | Стъклокерамичен плот с четири електрически котлона за вграждане | Описание: - стъклокерамичен плот за вграждане с 4 зони за нагряване; - с една разширителна зона; Гapaнция –24 месеца | Бр | 2 |
| 8. | Аспиратор за кухня | Описание: - за вграждане, телескопичен тип; - два мотора с номинална мощност на моторите 180 W; - вид на филтрите - постоянни; - дебит при максимална скорост - 332 m3/h - ниво на шум при максимална скорост 65 db; - клас газодинамична ефективност F; - енергиен клас Е. Гаранция – 24 месеца | Бр | 2 |
| 9. | Хладилник с фризер | Размери: 60/60÷64/180÷185 см Описание: - комбиниран хладилник с фризер в долната част; - енергиен клас минимум - А+; - капацитет на хладилната част - минимум 200 л.; - капацитет на фризера минимум 80 л.; - система за охлаждане NO FROST; Гаранция: 24 месеца. | Бр | 2 |
| 10. | Микровълнова фурна | Описание: - минимална мощност минимум 800 W; - вместимост минимум 20 литра; - грил; Гаранция: 24 месеца. | Бр | 2 |
| 11. | Перална машина | Капацитет: 9 кг Макс. Обороти: 1200 об./мин. Енергиен клас – минимум А++ Предно зареждане Гаранция: 24 месеца. | Бр | 4 |
| 12. | Сушилна машина | Енергиен клас -минимум А ++ Капацитет: минимум 8 кг. Технология с термопомпа Самопочистващ се филтър Гаранция: 24 месеца. | Бр | 4 |
| 13. | Съдомиялна машина | Съдомиялна машина за вграждане Енергиен клас: минимум А ++ Капацитет – минимум 12 комплекта Самопочистващ се филтър Гаранция: 24 месеца. | Бр | 2 |
| 14. | Хладилник | Размери: височина 80÷100 см Описание: - енергиен клас минимум - А+; - полезен обем на хладилника минимум 80 л.; - вътрешна камера; - цвят – бял. Гаранция: 24 месеца. | Бр | 2 |
| 15. | Шкаф за баня | Размери: 60/10/50 см Описание: - водо и влагоустойчив горен PVC шкаф; - шкафове от двете страни с една или две вътрешни полици и огледало в средата; - плавно затваряне на вратите. Гаранция: 24 месеца. | Бр | 23 |
| 16. | Доставка и монтаж на комплект аксесоари за баня | Описание: Комплектът следва да включва минимум следните артикули: - двойна закачалка за стена; - поставка за сапун; - хавлийник; Материал: Основен материал: месинг Хромирани: дебелина на покритието >0.3 µm Всички артикули от комплекта не трябва да съдържат стъклени/чупливи елементи, с оглед осигуряване максимална безопасност на потребителите. Всички артикули трябва да са подходящи за стенен монтаж и да бъдат включени необходимите елементи за монтажа. Гаранция: 12 месеца. | Бр | 23 |
| 17. | Комплект аксесоари за тоалетна | Описание: Комплектът с аксесоари за тоалетна следва да включва кош за отпадъци WC, четка за тоалетна чиния и държач за тоалетна хартия Вместимост на коша: минимум 5л, с педал за повдигане на капака на коша; Материал: Основен материал: месинг Хромирани: дебелина на покритието >0.3 µmВсички артикули от комплекта не трябва да съдържат стъклени/чупливи елементи, с оглед осигуряване максимална безопасност на потребителите. Държачът за тоалетна хартия да е подходящ за стенен монтаж и да бъдат включени необходимите елементи за монтажа. | Бр | 24 |

Общи изисквания:

1.	Посочените в таблицата размери на обзавеждането са съответно L/B/H, а именно L – дължина; B – дълбочина и H – височина и са в см; Когато изрично не е споменат диапазон за размерите, допускът за отклонение от посочените размери е +/- 5 %.2.	Мебелните плоскости от дървени частици (ПДЧ) и ламинирани плоскости от дървени частици (ЛПДЧ) задължително следва да са клас Е1;

3.	Цветовете и текстурите на оборудването и обзавеждането Изпълнителят ще съгласува предварително с Възложителя и проектанта на обекта;

4.	Приложените към настоящата поръчка чертежи и схеми на обзавеждането не са производствени, а задание с основни насоки, параметри и регламенти за изработване/доставка на съответното обзавеждане;

5.	Преди доставка и монтаж на обзавеждането Изпълнителят трябва да направи контролни замервания на място и да извърши собствени изчисления, за да се увери в точността на проектните размери;

6.	  Обкантването на всички артикули следва да е с цвета на съответната мебелна плоскост;

7.	Цветовете на отделните елементи от обзавеждането ще се съобразяват, като цялостно цветово решение и за всеки артикул ще се съгласува с поотделно с проектанта и Възложителя.

8. Посочените по-горе гаранционни срокове са минималните изискуеми от Възложителя. Участникът може да предложи в техническото си предложение по-висок гаранционен срок за някое/някои или всички изделия.

9. Обзавеждането да осигурява безопасна и сигурна среда за потребителите на двата центъра, включително да няма остри ръбове.

- Мебелировката да осигурява домашен уют и комфорт

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ“

| № | Артикул | Спецификации | Ед. мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Легла-болнични, механични | Размери: 2200х1000х500. Описание: – трисекционно с двойна ръчна система за повдигане; – алуминиеви странични решетки с възможност за пускане надолу; – две колела със спирачка; – пластмасови табли с по две дръжки от страна за по-лесното придвижване на леглото; - възможност за поставяне на допълнителни приставки /например маса за хранене, матрак/. Гаранция: 24 месеца. | Бр | 23 |
| 2. | Матрак за болнично легло | Размери: - матрак за болнично легло, 2200х1000х500, посочено в точка 1 от настоящата позиция; - височина на матрака минимум 12 см. Описание: - с пенополиоуретанова пяна; - водонепромокаем, с възможност плата да се сваля и да се почиства; - да е подходящ за трисекционно легло /да се чупи се според движението на болничното легло, посочено в точка 1 от настоящата позиция/. Характеристики: дишащ, антиалергичен, анатомичен, въздушни клапи. Гаранция: 24 месеца. | Бр | 23 |
| 3. | Антидекубитален дюшек | Размери: ориентировъчни размери 200х90х6.5 см, подходящ за трисекционно болнично легло, посочено в точка 1 от настоящата позиция; Описание: - тип: Активен - с компресор с електрическо захранване 220-230 V AC, 50 Hz; - дебит: 4.5 l/min; - налягане: 40 - 100 mmhg; - продължителност на един цикъл: 12 минути; - консумация: 7 W; - материал: PVC, надуваем; - тегло на ползвателя – до 110 кг. Гаранция: 24 месеца | Бр | 16 |
| 4. | Антидекубитални възглавници за сън | Размери: ориентировъчни размери 500/315/11/8мм Описание: - изработена от термоеластична пяна; - да осигурява правилна позиция раменете и врата по време на сън; - с памучна калъфка, с възможност за сваляне и пране; - подходяща за хора, страдащи от алергии /прах, акари и др./. | Бр | 15 |
| 5. | Възглавници за сън | Размери: ориентировъчни размери 50/70 Описание: Калъфка от 100 % ПАМУК. Пълнеж от ЕКОПУХ | Бр | 16 |
| 6. | Болнично шкафче | Размери: 420х360х770 мм. Описание: едно чекмедже в горната част и шкафче с един рафт по средата. Материал: прахово боядисана метална конструкция с ПДЧ плотове Гаранция: 24 месеца | Бр | 31 |
| 7. | Медицинска кушетка | Размери: 1800 x 600 x 680 мм Описание: - двусекционна; - регулиране на секцията за главата; - тапицирана с еко кожа; - праховобоядисана метална конструкция. Гаранция: 24 месеца | Бр | 2 |
| 8. | Помощна масичка за хранене | Размери: на плота за хранене 400/600 Описание: - плот за хранене на стойка, с възможност за регулиране на височината - на колелца. Гаранция: 24 месеца | Бр | 4 |
| 9. | Медицински шкаф /МедШ1/ | Размери: 50÷55/40÷45/175÷190 Описание: - метална конструкция, прахово боядисана; - долно отделение с една или две врати и един метален рафт; - горно отделение с една или две врати и два или три рафта; - заключване на вратите. Гаранция: 24 месеца | Бр | 2 |
| 10. | Медицински шкаф /МедШ2/ | Размери: 90÷100/40÷45/175÷190 Описание: - метална конструкция, прахово боядисана; - долно отделение с една или две врати и един метален рафт; - горно отделение с една или две врати и два или три рафта; - заключване на вратите. Гаранция: 24 месеца | Бр | 2 |
| 11. | Болничен параван | Размери: 240х170 см Описание: - сгъваем от три части, - конструкция - прахово боядисан метал на колелца от двете страни и платнена част. - с възможност за сваляне на плата за почистване. - цвят – бял. Гаранция: 12 месеца | Бр | 2 |
| 12. | Мултифункцио нален стол за баня и тоалетна | Размери: - широчина на седалката около 42 см; - височина на седалката около 53 см Описание: - мултифункционален стол 3 в 1 на колела: тоалетен стол, стол за баня и транспортна количка; - сгъваема конструкция от прахово боядисана стомана; - тапицерия – изкуствена кожа; - характеристики: мека седалка, падащи подкрачници, сваляема облегалка, сгъваеми, тапицирани подлакътници, спирачки на задните колела, санитарен контейнер с капак; - товароносимост: 120 кг. Гаранция – 24 месеца | Бр | 2 |
| 13. | Рингова инвалидна количка | Размери: - широчина на седалката: 39 - 50 см; - дълбочина на седалката: около 43 см; - височина на облегалката около 42 см; - широчина на количката: 56 - 67 см; - дължина на количката около 110 см; Описание: - инвалидна сгъваема рингова количка; - подходяща за ползватели до 120 кг; - регулируеми в дължина подкрачници; - подлакътници - с меки подложки; - тапицерията на облегалката и седалката на количката да е от устойчив и мек, подплатен текстил, позволяващ лесно и и бързо почистване. Гаранция – 24 месеца | Бр | 2 |
| 14. | Лифтер-пациентски/хидравличен/ | Размери: - височина до 200см; - широчина до: 63-112 см; - дължина около 112см. Описание: - изработен от метален профил с четири колела, две от които със самостоятелни спирачки; - ергономична дръжка за предвижване; - хидравлична помпа за вдигане и сваляне на мобилния подемник; - три позиции на раменете на основата, регулиращи се посредством лост; - стандартна универсална торба; - подходящ за обслужване на лица до 180 кг. и ръст 120-200см. Гаранция – 24 месеца | Бр | 2 |

Общи изисквания:

- Посочените в таблицата размери са съответно L/B/H, а именно L – дължина; B – дълбочина и H – височина и са в см; Когато изрично не е споменат диапазон за размерите, допускът за отклонение от посочените размери е +/- 5 %.

- Посочените по-горе гаранционни срокове са минималните изискуеми от Възложителя. Участникът може да предложи в техническото си предложение по-висок гаранционен срок за някое/някои или всички изделия.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „УРЕДИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ“

| № | Артикул | Спецификации | Ед. мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шведска стена | Размери: - височина: минимум 240 см - ширина: минимум 80 см - дълбочина: минимум 65 см Материал: дървесина, третирана със сертифициран лак без мирис. Описание:  с подвижни аксесоари, включващи: - Висящ трапец - Гимнастически халки - Въже за катерене - Въжена стълба с дървени стъпала  Товароносимост: 130 кг Комплекта да включва и катарами за въжетата. Гаранция – 24 месеца | Бр | 1 |
| 2. | Клетка на Роше за болнично легло | Размери: ширина: 68 см/ височина: 200 см; максимална ширина: 225 см Разстояние между стабилизаторите: 200 cm - 225 cm Описание: Мобилна клетка на Роше за суспензо и пулитерапия за болнично легло; - с възможност за настройка на дължината в зависимост от размера на леглото; - на колелца с възможност за бързо преместване Гаранция – 24 месеца | Бр | 1 |
| 3. | Стандартно оборудване за клетка на Роше | Комплекта с оборудването за клетката на Роше следва да включва следните артикули и бройки: - Въже – дължина 1600 мм - 8 бр - Въже – дължина 960 мм - 6 бр - Въже – дължина 2450 мм - 1 бр - Въже – дължина 5720 мм - 1 бр - Въже – дължина - 3750 мм 3 бр - Слинг за предмишница и долен крайник 420x100 - 4 бр - Слинг за бедро и горен крайник 540x135 - 4 бр - Слинг за таз 830x230 - 2 бр - Слинг за гръден кош 820x300 -1 бр. - Слинг за глава 150х530 - 1 бр - Слинг за ходила 75х610 - 4 бр - Двуставен слинг (подложка 160x80 лента 40x135) - 4 бр - Универсална лента за тазова тракция 1330x170 - 1 бр - Окачване - крака 135x170 -1 бр - Тежест 0,5 кг - 2 бр - Тежест 1,0 кг - 2 бр - Тежест 1,5 кг - 2 бр - Тежест 2,0 кг - 2 бр - Тежест 2,5 кг - 2 бр - Тежест 3,0 кг - 1 бр - Кука – 30 бр Гаранция – 24 месеца | Бр | 1 |
| 4. | Алуминиева трисекторна масажна кушетка | Размери: - Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см Дължина: минимум 190 см; - Дължина с опората за глава: минимум 210 см - Ширина: минимум 70 см, - Ширина с подложката за ръка: минимум 90 см - Регулируема височина от 60÷65 см до 80÷85 см Описание: Трисекторна масажна кушетка с повдигане. - Материал: - Алуминиева - Тапицерия: винил - водоустойчив и устойчив на масажно олио винил. - Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста). - Гаранция – 24 месеца | Бр | 1 |
| 5. | Бягаща пътечка за рехабилитация | - Максималната мощност на двигателя: 1.75 HP - постоянна мощност на двигателя 1.25 HP - минимална скорост на лентата - 0.3 km / h, подходяща за възрастни хора или за рехабилитация на пациенти - голяма авариен бутон за незабавно спиране на лентата в случай на опасност - парапет по цялата дължина на лентата - хоризонтална дръжка, - сменяема каишка за безопасност - странични протектори за безопасност с нехлъзгава повърхност - сензори за сърдечен ритъм в дръжките - осветен LCD дисплей - компютърни дисплеи: време, разстояние, скорост, калории, - ориентировъчни размери на лентата: D122 х S40 см. - ориентировъчни размери на пътеката: D159 х S68 х см v129 - максимално натоварване: 130 кг. Гаранция – 24 месеца | Бр | 1 |
| 6. | Велоергометър | Размери в сглобено състояние: 96 х 47 х 137 см. Описание: Маховик: 6 кг. • Магнитна натоварваща система с 8 степени на натоварване. • Компютър с голям LCD дисплей с показатели: време, изминато разстояние, скорост, калории, пулс, сканиране. • Измерване на пулса чрез специални сензори на ръкохватките. • възможност за регулиране на седалката във вертикално и хоризонтално положение. • Максимално тегло на трениращия: 120 кг. Гаранция – 24 месеца | Бр | 1 |
| 7. | Проходилка с колелца и седалка | Размери: - височина: 80 см / 91 см - ширина: 58 см, дълбочина: 50 см - височина до седалката 53 см - размер на седалката 29 см х 33 см Материал: алуминиево магнезиева тръбна конструкция, прахово боядисана. Описание: - две двойни колела, разположени на предните две крачета; - ергономични омекотени ръкохватки; - възможност за сгъване и регулиране на височина. Гаранция – 24 месеца | Бр | 2 |
| 8. | Успоредка за прохождане | Размери: - височина - от 300 мм до 1200 мм - широчина - 620 мм до 700 мм - дължина - 2500 мм Описание: успоредка-проходилка, предназначена за рехабилитация с 2 чифта брустове - паралели за опора с регулируема височина Гаранция – 24 месеца | Бр | 1 |

Общи изисквания:

- Посочените в таблицата размери са съответно L/B/H, а именно L – дължина; B – дълбочина и H – височина и са в см; Когато изрично не е споменат диапазон за размерите, допускът за отклонение от посочените размери е +/- 5 %.

- Посочените по-горе гаранционни срокове са минималните изискуеми от Възложителя. Участникът може да предложи в техническото си предложение по-висок гаранционен срок за някое/някои или всички изделия.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „ТЕЛЕВИЗОРИ И ОФИС ОБОРУДВАНЕ“

| № | Артикул | Спецификации | Ед. мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Настолен компютър | Производител, марка: Да се специфицира Серия, модел: Да се специфицира Процесор: минимум 2-ядрен, базова работна честота 3.1GHz, литография 14nm или по-добра Оперативна памет: минимум 4GB DDR4 2400MHz, с възможност за разширение до минимум 32GB Твърд диск: минимум 240GB SSD и минимум 1TB SATA III 7200rpm Оптично устройство: Вътрешно DVD записващо устройство Разширителни слотове: минимум 1x PCIe x 16, 1 x PCIe x 1, 1 х M.2 for WiFi, 1 х M.2 for PCIe SSD Мрежа:10/100/1000 Mbps вградена Сигурност: TPM 2.0 Мишка: USB, двубутонна, със скрол от производителя на компютъра Клавиатура: USB, кирилизирана по БДС от производителя на компютъра Операционна система: MS Windows 10 Pro 64-bit с безсрочен лиценз или еквивалент Софтуер: MS Office 2016 64-bit с безсрочен лиценз или еквивалент Сертификати: CE Mark, Energy star или еквивалент Гаранция: Минимум 36 месеца, с обслужване на място | Бр | 4 |
| 2. | Монитор | Производител, марка: Да се специфицира Серия, модел: Да се специфицира Диагонал: 23 inch Технология дисплей:IPS Вид резолюция: Full HD Оптимална резолюция: 1920 x 1080 Вид подсветка:LED Аспект изображение:16:9 Формат екран: Wide Яркост: 250 cd/m² Времена на отговор: 5 мс Макс. визуален ъгъл хор/верт.: 178 / 178 градуса Типичен контраст: 1000 : 1 Брой цветове:16.7 M Сертификати:CE Mark, TCO, ROHS или еквивалент. Гаранция: 24 месеца | Бр | 4 |
| 3. | Мултифункционално устройство – черно бяло | Технология на печат:Лазерен Тип: Черно-бял печат Скорост на печат (черно): 30 страници на минута Интерфейси: Hi speed USB 2.0 Разделителна способност на копир: 600 x 600 Разделителна способност на скенер: 600 x 2400 Разделителна способност на печат: 600 x 600 Натоварване: 2000 страници на месец Формат: Letter, Executive, A6, A5, A4 Безжична мрежа: Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11 b/g/n Цвят: Черен Гаранция: 24 месеца | Бр | 1 |
| 4. | Мултифункционално цветно лазерно устройство | Тип: Цветно лазерно мултифункционално устройство Функционалност: Копиране, сканиране, печат Скорост на печат: Минимум 25 стр./мин. Скорост на копиране: Минимум 20 к./мин. Скорост на сканиране:Минимум 20к./мин. Формат : А4 Разделителна способност: Минимум 600 х 600 DPI Капацитет входяща тава: Минимум 250 листа Капацитет изходяща тава: Минимум 50 листа Двустранен печат: Да Възможност за безжично свързване: Да Скенер резолюция: 600х600 Гаранция: Минимум 12 месеца | Бр | 1 |
| 5. | Телевизор ЛСД -50 инча | Размер на екрана минимум 50.00 inch; Описание: Цифров тунер: DVB-T/C/S/MPEG4 - Wi-Fi: - Резолюция: 3840x2160 UHD-4K - Други функции: - HDMI x 3, USB x 2, - Вид: LED LCD - SMART TV Гаранция: 2 години | Бр | 3 |
| 6. | Телевизор 32 инча | Размер на екрана минимум 32.00 inch; Описание: - поддържани формати: AVI, MP3, JPG; - цифров тунер: DVB-T/C/MPEG4 - Wi-Fi: Готовност - Резолюция: full HD - Други функции: USBx2, - SMART TV, - SCART, VGA, HDMI - Вид: LED LCD - SMART TV Гаранция: 2 години | Бр | 21 |
| 7. | Стойка за телевизор |  Метална стойка за монтаж на стена на LCD телевизори 30 и 50 инча, посочени в позиция 5 и позиция 6  Възможност за регулиране на наклона във вертикална равнина и регулиране ъгъла на завъртане в хоризонтална равнина  Включени всички необходими елементи за монтаж. | Бр | 24 |

Общи изисквания:

- Посочените по-горе гаранционни срокове са минималните изискуеми от Възложителя. Участникът може да предложи в техническото си предложение по-висок гаранционен срок за някое/някои или всички изделия.

- СРОК  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Срокът за изпълнение на конкретната задача започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от Изпълнителя, но не по-късно от 15.10.2020 г.

Изпълнителят ще извърши доставка и монтаж на съответното обзавеждане/оборудване в срок:

- Обособена позиция № 1 „Корпусна и мека мебел“ - не по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от писменото уведомяване от страна на Възложителя.

- Обособена позиция № 2 „Кухненско и санитарно оборудване и обзавеждане“ - не по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от писменото уведомяване от страна на Възложителя.

- Обособена позиция № 3 „Медицинско оборудване и обзавеждане“ - не по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от писменото уведомяване от страна на Възложителя.

- Обособена позиция № 4 „Уреди за рехабилитация“ - не по-дълъг от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от писменото уведомяване от страна на Възложителя.

- Обособена позиция № 5 „Телевизори и офис оборудване“ - не по-дълъг от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от писменото уведомяване от страна на Възложителя.

Предложеният срок за изпълнение на поръчката следва да бъде цяло число!

Доставката на оборудването и обзавеждането следва да се извърши на адрес на гр. Габрово, кв. Велчевци – сградата на бившия Дом за медико-социлни грижи за деца.

- ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Изпълнителят е длъжен:

- Да изпълни в срок и с необходимото качество предвиденото оборудване и обзавеждане;

- Да съгласува изпълнението на дейността с Възложителя;

- Да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение, като предоставя адекватни решения за преодоляването им;

- В указан му от Възложителя срок да отстрани всички констатирани от Възложителя недостатъци;

- ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Максимално допустимата обща стойност за извършване доставката и монтажа на оборудването и обзавеждането, предмет на настоящата процедура е в размер на 125 563,00 лв. (сто двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и три лева) без ДСС  и 150 675,60  лв. (сто и петдесет хиляди шестстотин седемдесет и пет лева и 60 стотинки) с ДДС.

Максимално допустимата стойност за извършване доставката и монтажа на оборудването и обзавеждането по обособени позиции е както следва:

- Обособена позиция № 1 „Корпусна и мека мебел“ -  не повече от 40 964 лв. (четиридесет хиляди деветстотин шестдесет и четири лева) без ДДС.

- Обособена позиция № 2 „Кухненско и санитарно оборудване и обзавеждане“ – не повече от 22 336 лв. (двадесeт и две хиляди триста тридесет и шест лева) без ДДС.

- Обособена позиция № 3 „Медицинско оборудване и обзавеждане“ – не повече от 42 061 лв. (четиридесет и две хиляди и шестдесет и един лев) без ДДС.

- Обособена позиция № 4 „Уреди за рехабилитация“ – не повече от 5 160 лв. (пет хиляди сто и шестдесет лева.) без ДДС .

- Обособена позиция № 5 „Телевизори и офис оборудване“ – 15 042 лв. (петнадесет хиляди и четиридесет и два лева) без ДДС.

Изисквания по отношение на оборудване/обзавеждане съобразно функционалните изисквания по проект „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Обзавеждането да осигурява безопасна и сигурна среда за настанените лица – вкл. да няма детайли с остри ръбове.

Препоръчително е използването на ярки цветове за мебелите и тъканите, но без шарки по тях. Завесите и повърхностите в ярки цветове, могат да помогнат на някои хора по-добре да разпознават предметите пред и върху тях.

За всички настанени лица да има осигурени болнични легла ръчно сгъващи се с ортопедичен матрак и антидекубитални дюшеци.

Разположението на мебелите да осигурява лесно преминаване на лица със затруднена мобилност през всички помещения, ползвани от тях.

Мебелите да са съобразени с функцията на помещенията.

Да се избягват мебели, постелки, драперии и завеси, които позволяват събиране на прах и създават риск от алергии.

Обзавеждането в спалните помещения да е съобразено за хранене в стаята.

- ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Минималният гаранционният срок на доставеното оборудване и обзавеждане е посочен в таблиците по-горе и започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателен протокол между страните за приемане на работата. Участникът може в предложението за изпълнение да посочи гаранционен срок за доставеното оборудване и обзавеждане, по-висок от минимално изискуемия.

При повреда на оборудването и/или обзавеждането Изпълнителят следва да осигури сервиз на място, не по-късно от 24 часа след заявяване на повредата. В случай, че посоченият срок изтича в неработен ден да се счита, че същият изтича в 17:00 часа на първия работен ден.

В случай, че повредата не може да се отстрани на място и не е свързана с подмяна на резервни части и когато технологията на отстраняване на проблема не налага намеса на производителя и/или негов упълномощен представител, Изпълнителят следва да отстрани гаранционните неизправности в рамките на 3 (три) работни дни от установяване на повредата.

В случай, че повредата не може да бъде отстранена, дефектиралата вещ се заменя с нова от същия вид и качество.

Качеството на предлаганото оборудване се доказва при приемане на оборудването със сертификати, декларации за съответствие или еквивалентни документи от производителите.

Всеки участник следва да представи в предложението си за изпълнение технически спецификации с показателите на предложеното оборудване, което следва да покрива минималните технически изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Забележка:

Всяко посочване в настоящите технически изисквания и спецификации или в документацията като цяло на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва да се чете и разбира „или еквивалентно/и“.

Съдържащо се в настоящите технически изисквания и спецификации или в документацията като цяло на посочване на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което облагодетелства или елиминира определени лица или някои продукти, следва да се чете и разбира „или еквивалентно/и“.

Към техническата спецификация е приложено графично представяне на сградата и позиционирането на различното оборудване и обзавеждане в пространството!

Неразделна част от  настоящата спецификация са:

- Графично приложение за интериорно  оборудване и обзавеждане

2. Работен проект за „Преустройство на сграда за социални дейности  (част от корпус А и корпус В) за обособяване на Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване (цгвхнс) и на Център за грижа за лица с различна форма на деменция (цглфд), в УПИ I-173 от кв. 15 по плана на гр. Габрово -  Борово-Велчевци“ - (за информация)

ДОСТЪПНИ В ДОСИЕТО НА ПОРЪЧКАТА НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА ГАБРОВО