ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)

- ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на специализирана техника за нуждите на общинско звено „Озеленяване“ гр. Габрово по две обособени позиции”:  Обособена позиция №1 – „Доставка на употребявана телескопична автовишка” и обособена позиция №2 - „Доставка на нова бензиномоторна фреза за пънове”

Конкретна задачa на Изпълнителя и минимални изисквания относно техническите параметри и характеристики на доставката, предмет на поръчката.

- По обособена позиция №1:

Употребявана телескопична автовишка

- Автомобил с монтиран телескопичен подемник с работен кош.

- Дата на производство - след  1.01.2000 г.

- Максимален пробег - 150000 км

- Технически данни:

- Ляв волан

- Брой оси на автомобила – две

- Тегло на автомобила – максимум  3500 килограма

- Работна височина - минимум 17 метра

- Странично достигане – минимум  9 метра

- Гарантирана товароподемност на коша – минимум  200 килограма

- Ъгъл на въртене на главната стрела – минимум 180 градуса

- Хидравлични стабилизатори

- Възможност за управление на стрелата от шасито и коша

- Ревизионна книга и валиден ревизионен акт

- Гаранционен срок – мин. 3 месеца

***Забележка:

- Изпълнението на поръчката включва доставка и гаранционно обслужване на телескопична автовишка.

- Всеки участник следва да представи технически спецификации с характеристиките, които покриват минималните изисквания на Възложителя, посочени в настоящата Техническа спецификация.

- Място на изпълнение на доставката – гр. Габрово, пл. „Възраждане“ № 3;

- Гаранционният срок на телескопична автовишка НЕ може да бъде по-кратък от 3 (три) месеца и по-дълъг от 24 (двадесет и четири) месеца.

- Изпълнението на поръчката стартира от датата на подписване на договора с изпълнителя, като срокът не може да превишава 60 календарни дни.

- По обособена позиция №2:

2.1. Нова бензиномоторна фреза за пънове /пънодробилка/

- Мобилна ръчноводима  машина за раздробяване на пънове на корен, задвижвана от

четиритактов ДВГ. Работен орган – диск със сменяеми зъби.

- Технически данни :

- Брой оси – една

- Тегло на машината – максимум 180 килограма

- Мощност – минимум 8 киловата

- Работна дълбочина – минимум 0,25 метра

- Гаранционен срок – мин. 12 месеца

***Забележка:

- Изпълнението на поръчката включва доставка и гаранционно обслужване.

- Място на изпълнение на доставката – гр. Габрово, пл. „Възраждане“ № 3;

- Всеки участник следва да представи технически спецификации с характеристиките на бензиномоторната фреза за пънове, като следва да покрива минималните изисквания на Възложителя, посочени в настоящата Техническа спецификация.

- Гаранционният срок НЕ може да бъде по-кратък от 12 (дванадесет) месеца и по-дълъг от 60 (шестдесет) месеца.

- Изпълнението на поръчката стартира от датата на подписване на договора с изпълнителя, като срокът не може да превишава 60 календарни дни.

- Допуска се само фабрично нова бензиномоторна фреза за пънове /пънодробилка/.