ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

във връзка с провеждане на открита процедура, възлагана по реда на ЗОП с предмет:

Изготвяне на инвестиционен проект (фаза: работен проект, както и на технически паспорт за обект:  Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на Дом на културата "Емануил Манолов“, вкл. благоустрояване на прилежащи площи, гр. Габрово, в рамките на проект №BG161PO001-5.3.02-0028 "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020", финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съгласно договор за безвъзмездна помощ № ВG161PO001/5-02/2012/028 от 18.10.2013 г.

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово

пл.Възраждане № 3

Габрово 5300

Тел. 066/ 818 400

gabrovo@gabrovo.bg

www.gabrovo.bg

2. ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Укрепване на капацитета на Община Габрово и постигане на висока проектна готовност чрез разработване на качествени инвестиционни проекти, готови за кандидатстване за последващо финансиране по оперативната програма за регионално развитие през следващия програмен период 2014-2020 и усвояване на финансовите ресурси по СФ.

3. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

1. Община Габрово да разполага с разработени готови (зрели) проекти в пълна степен на проектна готовност (работни проекти в пълния им обем, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) (project pipeline), с които да може да кандидатства за финансиране със средства по линия на оперативната програма за регионално развитие през следващия програмен период 2014 – 2020.

2. Община Габрово да има списък от "готови за финансиране проекти", включени в Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово.

4. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА ПОРЪЧКАТА

Предмет на поръчката е предоставяне на услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на поръчката е: Изготвяне на инвестиционен проект (фаза: работен проект, както и на технически паспорт за обект:  Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на Дом на културата "Емануил Манолов“, вкл. благоустрояване на прилежащи площи, гр. Габрово.

Дейностите, включени в предмета на поръчката са предвидени като дейност в Проект "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020", финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съгласно договор за безвъзмездна помощ № ВG161PO001/5-02/2012/028 от 18.10.2013 г.

Предвидените дейности за изпълнение на целите на проекта са:

- 1. Организация и управление на проекта.

- 2. Осигуряване на информация и публичност по проекта.

- 3. Организиране и провеждане на кръгли маси.

- 4. Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на ОП.

- 5. Проект за Интегриран градски транспорт на град Габрово.

- 6. Разработване на инвестиционни проекти за подобряване на градската среда в град Габрово.

- 7. Разработване на инвестиционни проекти за подобряване състоянието на образователната инфраструктура в град Габрово.

- 8. Разработване на инвестиционни проекти за подобряване състоянието на културната инфраструктура в град Габрово.

- 9. Одит на проекта.

5. ПРЕДМЕТ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Изготвяне на инвестиционен проект /фаза работен проект/, както и технически паспорт за обект:  Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на Дом на културата "Емануил Манолов“, вкл. благоустрояване на прилежащи площи, гр. Габрово, в рамките на проект №BG161PO001-5.3.02-0028 "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020", финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съгласно договор за безвъзмездна помощ № ВG161PO001/5-02/2012/028 от 18.10.2013 г.

Обществената поръчка е част от Дейност 8 „Разработване на инвестиционни проекти за подобряване състоянието на културната инфраструктура в град Габрово.“  по  проект №BG161PO001-5.3.02-0028 "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020"

На база на изготвеното и одобрено  техническо задание, приложение към документацията за участие,  избраният изпълнител ще  разработи инвестиционен проект (фаза: работен проект) за  ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на Дом на културата "Емануил Манолов", гр. Габрово, вкл. благоустрояване на прилежащи пространства.

Дом на културата „Емануил Манолов” е най-знаковия обект от културната инфраструктура в града и необходимостта от извършване на основен ремонт и модернизация на сградата е идентифицирана още преди разработването на ИПГВР на Габрово. Строителството на сградата завършва през 1964 г., като окончателният монтаж на сценичната техника става през 1969 г. Сградата е с уникална архитектура и монолитна конструкция. Намира се в иделания център на град Габрово на естествен хълм и създава впечатляващ визуален ефект между сградите на Областна администрация и Община Габрово.

Дом на културата „Емануил Манолов”  е една от забележителностите на Габрово и е средище на изкуствата и културата. В него гостуват оперни, симфонични, балетни, музикални и танцови спектакли и творят габровските драматичен театър; камерен, духов и други оркестри. Тук са намерили своето място детски фолклорен ансамбъл; детска музикална школа; неправителствени организации; школи за изучаване на чужди езици; танцови школи; рок-групи; клубове за източни бойни изкуства.  Пред сградата е разположен паметник на Емануил Манолов.

Дом на културата ”Емануил Манолов” е публична общинска собственост със застроена площ - 2 060 m2  и разгъната застроена площ - 6 015 m2.

Сградата е трета по големина в България. Изградена е на 4 етажа с партер и 3 сутеренни нива. Домът на културата разполага с многофункционална сцена и зрителна зала със 760 места. Освен зрителната зала има още 4 зали – балетна зала, хорова зала, танцова зала, фитнес зала, калто и 3 салона до 100 места, които могат да се използват за камерни концерти и брифинги, както и 5 репетиционни зали, 50 стаи, много  складове и сервизни помещения.

Домът на културата обслужва инфраструктурно общинските звена: Габровски камерен оркестър, Оркестър „Габрово” и Детски фолклорен ансамбъл ”Габровче”. В Домът на културата се помещава и администрацията на Драматичен Театър ”Рачо Стоянов” гр. Габрово. Капацитетът на Дом на културата „Емануил Манолов” Габрово позволява помещенията в него да бъдат отдавани под наем.

Отоплителната инсталация на сградата не работи, поради което на практика не се отоплява. Това е сериозен проблем за пълноценната експлоатация на сградата.

През 1996 г. е направен ремонт на покрива. През 2005 г. по проект „Красива България” е извършено изкърпване и боядисване на външните стени. През последните години са извършвани текущи ремонти на отделни помещения.

Изготвено е енергийно обследване на сградата, което показва сериозни нарушения на санитарно - хигиенни норми за топлинен комфорт .

Въз основа на одобрено задание и резултатите от доклада за енергийно обследване следва с проекта да се предвидят всички необходими енергоспествяващи мерки и такива свързани с осигуряване на достъпна архитектурна среда, както и ремонт на съществуващите инсталации и направата на нови такива. Наложително е осъвременяване и модернизация на аудиовизуалната техника и оборудване. Проектът следва да предвиди необходимите вътрешни преустройства и ремонт на всички помещения, в т.ч. сцена и основна зрителна зала, с оглед постигане на съвременните изисквания към такъв тип обекти. С проекта е необходимо  да се реши благоустрояването на прилежащото пространство.

6. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Изготвен 1 бр. инвестиционен проект (фаза: технически проект) за  ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на Дом на културата "Емануил Манолов", гр. Габрово, вкл. благоустрояване на прилежащи пространства;  технически паспорт на сградата по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2013 г.);

7. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Ремонтът и модернизацията на сградата следва да обхване цялата сградата, в т.ч сутеренът ще бъде предмет на разработка само доколкото той е необходим за прокарване на съответните инженерни инсталации- ЕЛ, ВК и ОВК. Предмет на разработката следва да бъде и дворната част с оградата.

Функционално и обемно- пространствено решение

- Изготвяне на проекти по архитектурно-строителна част.

Вътре в сградата

общи

-  Да се изготви  заснемане на сградата, като се актуализират  направените промени по време на строителството и експлоатацията. Да се установи състоянието на конструкцията и при необходимост да се предвиди  възстановяване или укрепване на носещи елементи.

-  Да се осигурят всички възможни мерки за достъп и евакуация за хора в затруднено положение, като се предложат рампи, асансьори или механизирани платформи. Достъпът да обхваща залата, фоайетата, балкона, както и административните помещения и анексии през всички нива

- Да се предвиди увеличаване на оркестрината за сметка на 2-4 реда от залата /поне 25 места/. Увеличената оркестрина да се ползва при необходимост от по-мащабни прояви, като след представлението да има възможност да  се монтират столовете отново върху новата част на оркестрината. За намесата в съществуващата конструкция да се изготвят проекти по част конструкции, като се прецени начина на укрепване и възтановяване. Промяната не бива да предизвиква цялостно укрепване на сградата.

-  Да се изпълнят предписанията на обследването и доклада за енергийна ефективност. Да се изготвят  детайли за вътрешното топлоизолиране – с вата и гипскартон. Да се предложи топлоизолиране на покривните части. Да се подмени дограмата – прозорци и външни врати с РVC по спесификация. Вратите в тоалетните да се подменят с алуминиеви. Да се подменят с подходящи  профили вратите на виндфанга. Препоръчва се металната дограма на входните врати да се запази и боядиса.

- Да се осъвремени интериора на зрителната зала , като се подменят столовете в зрителната зала и балкона и се увеличи растоянието между редовете в залата и на балкона за сметка на броя места. Да се предвидят нормативно изискуемите места за инвалидни колички.

-  Да се осъвремени интериорът на  фоайетата, в т.ч оборудване.

-  Да се предвиди основен ремонт на залата за репетиции и балет.

-  Залите навсякъде да се преоборудват според предназначението им, а компрометираната настилка   да се подмени с подходяща.

-  Всички гримъорни да се осъвременят като се подмени оборудването, а при необходимост и настилките.

- Санитарните възли навсякъде  да се преоборудват и сменят подовите настилки и облицовсите по стените с изключение на новонаправената за инвалиди в партера /дясно/ до музикалната зала. По възможност да се предвиди поне една тоалетна с осигурена инвалидна достъпност, в близост с помещения за широко обществено ползване.

- Да се предвиди цялостно вътрешно боядисване /след изпълнение на мерките посочени в обследването за енергийна ефективност/.

2. Фасади

- В КСС да се предвиди изкърпване на опадалата мазилка и боядиса в същия цвят. Местата за ремонт да се посочат във фасадните планове.

- Да се предвиди нова хидроизолация на двата балкона в западната страна.

- Да се предложи детайл за английския двор през двете нива  при котелното, като се предвиди покритие  с прозрачен поликарбонат под предпазната решетка. Отводняването остава на долно ниво, а почистването на отпадъци да става чрез отваряне на решетката.

Изготвяне на проекти по част Електро и КИП и А.

- Да се подмени електрическата инсталация за целия обект от двуфазна на двуфазна и заземяване, съгласно изискванияа на действуващата нормативна база.

- Да е предвиди дефектнотокова защита.

- Да се предвиди подмяна на осветителните тела с нискоенергийни такива в помещенията с общи обслужващи функции, а в представителните зали и фоайета – по детайли на дизайна.

-Да се запази външното ефектно осветление. Да се предвиди такова на паметника на Емануил Манолов.

- Да се предвиди  сценично осветление и осветление на залата, които да се управляват от централизиран пулт; същото да бъде съобразено с бъдещи сценични постановки. Същото се отнася и за звуковите уредби и управление на механиката на сцената.За ефектното, насоченото и художественото  осветление в залата, по тавана и към лоджиите да се предвиди компютърен контрол за осветлението.

- Да се предвидят механизми /антипаник брави/ за аварийно отваряне на вратите за евакуация  в сградата  и  направи проект/схема/ и обозначат пътищата за евакуация при пожар или бедствие (към част ПБ).

- Да се проектира пожароизвестителна инсталация с гласово уведомяване, съобразно изискванията на действуващото законодателство.

- Да се предвиди и монтира противо-обледителна система  за подгряване на улуците по покривните плоскости и по вътрешните вертикални отводнителни тръби.

- Да се предвиди сигнално-охранителна система и видеоконтрол за сградата и пространството около нея.

- Да се предвиди мълниезащитна инсталация в съответсвтвие с нормативните документи към настоящият момент.

- Да се проектира енерго-ефективно районно осветление

- Съобразно вътрешното задание от част ОВК и Машинно-технологична да се изготви проект за КИП и А на всички заложени съоръжения и съотвтната силова инсталация за тях.

Изгоптвяне на проект в част „Енергийна ефективност”

Работен проект в съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (последно изменение в ДВ бр. 95 от 2013 г.) и съобразно посочените в обследването за енергийна ефективност енерго-спестяващи мерки.

Изготвяне на проект в част „Отопление, вентилация и климатизация” (ОВК)

1.Топлоизточник

1.1.Съществуващо в сградата котелно  – на база на изчисленията за потребна топлина на всички консуматори в обекта, съобразено с проекта в част „Енергийна ефективност”, да се предвиди реконструкция на съществуващото котелно на течно гориво нафта с гориво природен газ. Новите отоплителни котли да отговарят на съвременните изисквания за енергийна ефективност.  Течното гориво ще се запази като алтернативен вид гориво. Това налага преработка на нафтовото стопанство на обекта, съобразено с новите изисквания за пожарна безопасност.

1.2.Сградна газо-снабдителна инсталация – въз основа на посочената от „Ситигаз България” офис Габрово, точка на присъединяване към  газо-разпределителната мрежа (ГРМ) на гр.Габрово, при спазване на изискванията на всички действуващи към настоящият момент нормативни документи.

2.Отоплителна инсталация

2.1.Вътрешна отоплителна инсталация –запазва се водно-помпена, с параметри на топлоносителя съобразно изискванията на Наредба 15 и преизчислената въз основа на част „Енергийна ефективност” потребна топлина; да се предвиди  демонтаж на старата амортизирана инсталация – отоплителни тела и тръбна мрежа; отоплителните тела да бъдат алуминиеви радиатори и вентилаторни конвектори, съобразно предназначението на помещенията и преценка на Проектанта;  тръбната мрежа да бъде обособена в оптимални отделни клонове, с възможност за измерване на топлопотреблението и автономно захранване на отделни групи помещения, според функционалното им предназначение и използване. Тръбната мрежа да се предвиди като схема с минимално разбиване на подовите плочи и вътрешни преградни стени, изпълнена със съвременни технологии и материали и подходяща спирателно –регулираща арматура.

3.Вентилационна инсталация

3.1.За помещенията, в които по санитарно-хигиенни норми се изисква принудителна вентилация (основна зала и сцена, репетиционни зали, развлекателното заведение в сутерена, и т.н.), да се проектират автономни приточно -  смукателни системи с обработка на въздуха по температура и оползотворяване на топлината на изхвърляният въздух чрез рекуперация; да се заложат нови енерго-ефекивни вентилационни съоръжения; старите амортизирани вентилационни уредби и въздуховоди да се демонтират.

3.2.За санитарните възли – смукателна вентилация с компенсиране на изсмуквания въздух чрез компенсаторни решетки от съседни помещения

3.3. Да се изготвят вътрешни задания към част „КИП и А” осигуряващи съвременни автоматизирани решения и възможност за измерване на потребената електро-енергия при експлоатацията на системите

Забележка:Монтираните климатични тела система „сплит” в някои от административните помещения да се запазят, като при доказана необходимост се предвидят и за други помещения. Монтажът на нови външни тела за климатици да се прави, като се държи сметка за най-къс път между вътрешното  и външното тяло и да не се допуска висящи,  капещи дренажни тръби  по фасадата.

Изготвяне на проекти по част “Водоснабдяване и канализация”.

- Да се проектира нова водопроводната и канализационната система на  сградата, като се предвидят съвременни материали и технологии

- Да се преоборудват всички мивки, тоалетни и душове с подходяща арматура.

- Да се предвиди отделен щранг за пожарни нужди.

- Да се изготви проект за пожарогасене, като се предвиди автоматично и ръчно пожарогасене в залата и водна завеса за сценичния отвор

- Да се предвиди отводнявяне на машинната част на платформата за проспекти.

- Изготвяне на проекти по част сценично оборудване

- Да се изготви проект за разширение на съществуващата оркестрина към залата. Новата част от оркестрината, заедно със разделителната стена между двете да се задвижват /падат и вдигат/  самостоятелно, независимо едно от друго и от старата част.

- Да се предложи или подмяна на шпинделите на пропадалата или изцяло нова механична част, задвижвана на друг принцип.

- Сценичното оборудване въртяща сцена, пропадала, чиги, завеси, рундхоризонт, асансъори за декори, осветителни мостове и др.  да се автоматизират и предложат в компютърна програма за управление.

- Противодимните люкове в сценичната кутия за се приведат в съответствие с новите пожарни изисквания.

- Изготвяне на проект по част озвучаване и мултимедийна техника.

- Да се направи проект за озвучаване. При необходимост от подмяна на облицовката от  дървена ламперия по стените на залата с друга /съобразено с нормите за пожарна безопасност/ да се направи изследване чрез акустичен модел.

- Да се предвиди на подходящо място на екран за субтитри. При нужда да се предложи информационен екран към фоайето пред залата.

- Оформяне на околното пространство

- За обновяването на околното пространство е необходимо изготвянето на проект за ПАБО. За целта се изготвя тахиметрична снимка и заснема съществуващото положение.  Проектът се изготвя в две фази и се комплектува по части: архитектура, ел, вик, геодезия, озеленяване и ПБЗ.

Проектът да предложи оформяне на алейната мрежа, подпорните зидове и подходите. Да се възтанови осветлението на парка. Да се помисли за създаване на галерия на открито с временни и постоянни експонати/скулптори, малки пласттики и художектвени пана/

- Да се възтановят обрушените части от главното стълбище, счупените осветиелни тела и оформи зеленината. Да не се допуска разрастването на пълзящите и увивни зеленини по фасадата на сградата.

- Да се предложи система за видеоконтрол и охрана.

Проектната документация за целия обект да се изготви съгласно изискванията за обема и садържанието на проектните работи по всички специалности.

Осигуряване на достъпна архитектурна среда

С проекта следва да се осигури достъпна архитектурна среда за сградата в съответствие с изискванията на Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Да се предвиди достъпен вход и достъпни маршрути в центъра, при необходимост да се проектира асансьор за хора с увреждания и/или рампи за достъп на хора в инвалидни колички.

Осигуряване на безопасността при пожар

С проекта следва да се осигури безопасността на сградата при пожар в съответствие с Наредба № Із.1971 за строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Осигуряване на енергийната ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия

С проекта трябва да се осигури постигането на изискванията за енергийната ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в съответствие с Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Осигуряване на изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

С проекта трябва да се осигури спазването на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22. март 2004 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проектите следва да се разработят във фаза „Работен проект” и в съответствие с изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти в следните проектни части:

- Част „Проект- заснемане за възстановяване на проекти - част „Архитектура”

- Част „Архитектура”

- Част „Конструктивна”

- Част „Електроинсталации”

- Част „ВК инсталации”

- Част „ОВК инсталации”

- Част „Машинно-технологична – Газоснабдяване”

- Част „Геодезия”

- Част „Паркоустройство”

- Част „Енергийна ефективност”

- Част „Пожарна безопасност”

- Част „План за безопасност и здраве”

- Специални инсталации в-т.ч.

- Сценична механизация – машинна част и автоматизация инжинирингово-технолог. проект

- Сценично ефектно осветление

- Електроакустика в.т.ч

- Мултимедия и субтитри

- Вътрешна ТВ уредба

- Инспециентска уредба

- Озвучаване

- Част „Количествено-стойностни сметки с технически спецификации”

В рамките на поръчката следва да бъде изготвен и тенически паспорт на сградата по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2013 г.)

8. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

Прогнозният максимален разполагаем финансов ресурс за дейността, предмет на настоящата обществена поръчка е 69 800 (шестдесет и девет хиляди  и  осемстотин) лв. без ДДС или 83 760 лв. (осемдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет лева) с ДДС.

9. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Срокът за предаване на възложената работа започва да тече от датата на подписване на договора и приключва с приемателно – предавателния протокол за завършените и предадени на възложителя проектни работи и технически паспорт. Срокът за изпълнение се оферира от участниците, като същият не може да е по- дълъг от 50 кал.дни от сключване на договора.